| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 设备名称; 技术参数与性能指标. 隧道爆破作业实训设备; 1.基本参数; 技术参数; 技术参数要求. ▲外形尺寸（长×宽×高，m）; 不大于18×2.6×3.8.. |
| 2 |  | 隧道爆破作业实训设备; 基本参数; 技术参数; 技术参数要求. 作业范围（宽×高，m）; ≥18×13.. |
| 3 |  | 隧道爆破作业实训设备; 基本参数; 技术参数; 技术参数要求. 整机功率（kW）; ≤90.. |
| 4 |  | 隧道爆破作业实训设备; 2.设备配置参数 凿岩机; ▲冲击功率（kW）; ≥18. 凿岩最大旋转扭矩（N·m）; ≥590. 冲击频率（次/min）; ≥3300. 钻臂; ▲臂架伸缩量（m）; ≥2m. 锚杆机头; 推进力（kN）; ≥11. 推进梁伸缩量（m）; ≥0.5. ▲锚杆库容量（根）; ≥9. 服务平台; 工作范围（宽×高 m）; ≥13×16. 举升力（kg）; ≥400. 底盘; 爬坡能力（°）; ≥15°. 离地间隙（mm）; ≥350. ▲制动型式; 全封闭湿式制动. 转向型式; 铰接转向. ▲发动机功率(kW); ≥125. 注浆系统; 水平输送距离（m）; ≥55. 竖直输送距离（m）; ≥25. ▲出浆口压力（bar）; ≥30. ▲最大排量（L/min）; ≥50. 水系统; 水泵功率; ≥4kW. 水泵流量（m³/h）; ≥3.5. 气系统; 空压机功率; ≥4kW. 排量（m³/min）; ≥0.4. 3.其他技术要求 功能要求. 底盘 系统; ▲封闭式可升降驾驶室，配置空调，视野开阔。. 配备电缆卷筒，电缆长度≥100m。. 配备水管卷筒，水管长度≥100m。. 钻臂 及凿 岩系统; ▲具有1个钻臂，一个吊篮臂，1台凿岩机. 凿岩系统具备防卡钎、防空打功能。. 智能控制系统; ▲整机控制系统中文人机交互界面。. ▲控制系统具有自主知识产权。. ▲具备一键钻孔功能，包括自动低速开孔钻进、功率爬升、全功率钻进、自动回退. 具备钻孔、安装锚杆、注浆等施工数据的信息实时显示、采集及传输等功能，相关数据满足铁路、水利、矿山等领域工程管理平台的上传要求。. 高原适应性; ▲具备发动机冷却液预热、液压油预热等适应 高原高海拔、高寒等环境工作。.. 4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： ①起重机设计规范（GB/T 3811-2008）； ②工程机械用柴油机技术条件（JB/T 4198.1-2020）； ③非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB 20891-2014）； ④工程机械动力换挡变速器（JB/T 8548-1997）； ⑤工程机械装配通用技术条件（JB/T 5948-2018）； ⑥工程机械机械加工件通用技术条件（JB/T 5936）； ⑦工程机械焊接件通用技术条件（JB/T 5943-2018）；. |