技术参数

1、显示设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★室内P1.86彩色显示屏体 | 1、像素间距≤1.9mm,密度≥289000点/㎡； 2、均匀性：全屏亮度均匀性≥99%；整屏色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，具有单点校正功能； 3、无故障运行时间≥100000小时； 4、水平视角≥178度；垂直视角≥178度； 5、白平衡亮度≥2000cd/m²； 6、色温：1000K-12000K（可调）； 7、防护等级：≥IP54； 8、对比度：≥100000：1； 9、平均修复时间：≤5min，可用度＞99.9%； 10、噪声声压：屏体前后左右各1m处噪声声压≤1.8dB； 11、灰度等级：≥16bit； 12、具备自动散热循环、自动保护功能； 13、寿命≥50000小时； | 1 | 台 |
| 2 | 同步控制系统 | 1、单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 2、支持色彩管理； 3、支持18Bit+； 4、具有≥10个标准HUB75接口； 5、支持逐点亮度校正； 6、具有在调试软件上快速亮暗线调节功能； 7、支持3D功能的独立主控； 8、支持Mapping功能开启，每个箱体上显示数字； 9、支持预存画面设置； 10、实现当温度高于设定值时，自动断电功能； | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | ▲1、支持视频接口，包括1路DVI，2路HDMI1.4，1路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）； 2、支持≥3个窗口和1路OSD同时显示； 3、支持快捷配屏和高级配屏功能； 4、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持选择HDMI源或DVI源作为同步信号； 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置； 6、视频输出最大带载≥600万像素； 7、通过旋钮可实现一键大屏亮度调节。 8、支持逐点亮度校正； 9、支持创建≥10个用户场景作为模板保存； 10、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号； 11、支持一键缩放功能； 12、支持自定义按键功能； 13、支持集成视频处理和发送卡功能； | 1 | 台 |
| 4 | LED开关电源 | 电压：5V 电流：40A | 86 | 块 |
| 5 | 应用软件 | 可选≥3个软件 | 1 | 套 |
| 6 | 线材 | 电源线、音频线、VGA线、网线等 注：配套该项目使用，具体使用量以实际使用情况为准。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电装置 | 功率：≥20kw 尺寸：400mm*600mm*150mm（含智能上电） 注：误差不超过±10mm | 1 | 套 |

2、广播设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1、机架式工控机箱（H*W*D:310mm×485mm×295mm），触摸显示屏操控，抽拉式键盘； ▲2、支持自动校准时间，并与各网络终端同步；支持远程控制模式，用于调试和升级软件； 3、支持≥1路短路触发开机接口； 4、≥5×USB接口、≥2×PS/2接口、≥5×串口接口、≥2×千兆网口、≥1×VGA口、≥1×DVI口，≥2组RCA立体声输入、≥2组RCA立体声输出、≥5*PCI扩展槽； 5、带音量调节旋钮，自带CD光驱，内置监听扬声器； 6、≥17＂LCD触摸屏，分辨率：≥1920×1080，CPU：≥IntelJ1900-4核，内存：≥4G，固态硬盘：≥128GB； | 1 | 台 |
| 2 | 主控软件 | 1、覆盖系统核心服务器、中继服务器、消防报警、无线遥控、网络寻呼话筒、远程电话广播和远程升级软件等； 2、具有系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等功能； 3、支持多用户在线服务； 4、具备系统运行编程功能； 5、可对终端进行独立分区、IP配置、音量控制，自动识别终端，实时显示终端的工作状态； 6、通过服务器和会话客户端之间心跳机制功能； 7、可以实现单点、单区、多区、邻层、全区报警等多种模式； 8、语音实时采播，单点、分区自由点播，自动音乐打铃； 9、网络电台转播、课件资源转换、媒体点播，互动点播，可通过远程无线遥控器控制； 10、支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。11、实现断网情况下也能本地广播； 13、以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息； ▲14、支持7×24小时无间断工作时间； | 1 | 套 |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 1、≥7英寸彩色液晶屏，分辨率≥800*480，自动背光关闭，触摸控制； 2、可实时调整终端音量，话筒增益； 3、支持网络搜索配置，查看终端状态，≥6个数字/分区快捷按键，一键寻呼，一键静音功能。 4、内置扬声器，支持免提通话，在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播，可实现话筒之间双向对讲功能。 5、启动时间≤1s。 6、支持远程固件升级； 7、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)，传输速率：10/100Mbps自适应。 8、音频模式：16-32位立体声CD音质，谐波失真：≤0.1%，信噪比：＞80dB。 9、内置扬声器：≥4Ω，3W；功耗：≤10W。 | 1 | 套 |
| 4 | 调音台 | 1、≥12路话筒/线路输入，≥1组立体声输入，提供48V幻象电源； 2、≥2路编组输出，≥2路主输出，≥2路辅助输出，≥1组立体声输出，≥1路效果输出； 3、≥三段式均衡调节，内置MP3播放器，配备SD卡和USB接口。 4、内置≥16种数字显示延时数码效果器，耳机监听功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 网络音频采集器 | ▲1、内置嵌入式音频采集编码模块和DSP音频处理技术； 2、具有软件定时播放功能； 3、采用固定静态的IP地址； 4、具有≥4路RJ45下载地址的接口； 5、数字音频传输CD级； 6、单台设备具有≥4*N音频矩阵切换功能，≥4路LINE/MIC信号输入，≥4路独立的网络TCP/IP编码功能，具有独立的音量调节； 7、配置≥4个快捷键，支持单向呼叫。 8、支持跨网关、跨路由能力； 9、具有远程升级功能； 10、音频格式：MP3/MP2，支持码流：32K-320K，灵敏度:≥90dB，信噪比：≥90dB，话筒：≥85dB。 | 1 | 台 |
| 6 | 真分集U段无线一拖二手持 | 1、在60MHz频率带宽内，以300KHz信道间隔.提供≥200个信道选择； 2、发射机自动追锁接收机频率并调整一致； 3、发射频率：610-660MHz，调制方式：FM； 4、音频响应：50Hz-18KHz(±3dB)； 5、综合信噪比：＞95dB，综合失真：＜0.4%； 6、灵敏度：≥12dB； 7、供电1.5v*2,使用时间≥8h； | 2 | 套 |
| 7 | 电源时序器 | 1、具有显示实时当前电源电压功能； 2、具备≥8路通道，每通道延时默认1秒，单路独立开关功能总功率； 3、内置EMI专业电网滤波器； 4、具有电源净化，过载、短路保护功能； 5、具有防雷击功能； 6、工作电压：220V50Hz/60Hz；≥6.6KW30A空开控制 7、时序通道：≥8路独立控制的时序通道+2路辅助； 8、延时时间：默认1秒； 9、电源输出：单路总极限电流10A； | 1 | 台 |
| 8 | 智慧管理运维平台 | 1、支持“一键配网”功能，无线WIFI提供2.4GHz和5GHz双频段。 2、一键启动：单台设备8-16路输出一键式顺序、逆序开关，支持选择输出通道及其开启顺序，也可以每路独立开关，实现一键式自定义顺序开关。 3、具有无线投屏及无线投屏信号扩展功能。 4、双频路由，WIFI6增强版，1200M-6000M无线速率； ▲5、支持多台设备级联； 6、支持通过软件查看绑定设备每路通道的运行情况； 7、定时控制：支持自定义选择输出通道按指定时间开启或关闭，支持单次设置以及循环设置； 8、防雷保护：支持防雷保护； 9、具有断电保护功能； 10、支持手机小程序或APP端断电报警； 11、电气设置：设置输入电压过压和欠压阈值，支持为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源； 12、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载、短路保护； 13、具有自定义编辑功能，设备自带LED显示器； 14、中央控制：扩展RS232/RS485接口，支持“超级终端”、SecureCRT、Cmder等连接，波特率4800-128000可设；具备串口透传路由，支持RS232/RS485采集，以及串口与以太网、4G网络快速双向透传。扩展WAN/LAN口，支持1000Mbps速率；支持PPTP(点对点隧道协议)、L2TP(虚拟隧道协议)、GRE(通用路由封装)、IPSEC(互联网安全协议)、SSTP(安全套接字隧道协议)等VPNClient隧道虚拟协议；支持DHCP、静态IP等联网方式；支持软硬件看门狗、定时重启。 15、支持通过局域网、物联网等监管设备，应急预案； 16、支持IP/ID设置，支持屏幕锁、密码锁和按键锁防止误触； 17、支持软件控制设备电路运行以及开启和关闭远程操作功能； 18、电源输入：三相五线制AC380V±10%，50Hz/60Hz。 19、电源输出：8-16路独立输出，每路相电压AC220V±10%，每路带载4-6KW，8路输出最大可带载48KW，12路输出最大可带载72KW，16路输出最大可带载96KW。 | 1 | 套 |
| 9 | IP网络广播机房监听音箱 | 1、内置嵌入式音频编码模块和DSP音频处理技术； 2、数字音频传输，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，音质CD级； 3、带有远程音量调节功能，话筒接口≥1路，话筒音量、高低音独立调节；线路输入≥1路，线路音量调节；线路输出≥1路，功率输出口≥1组。 4、支持三线路、双重保障，带音频应急保障接口，预留蓝牙或2.4G天线接口，预留定压保障模块接口。5、具有软件远程设置高低音功能； 6、可扩展信息推送功能； 7、支持跨网关、跨路由能力，互联网传输，支持自动搜索IP地址并修改； 8、与服务器联网，可自动、定时校时。 9、支持远程升级； 10、额定功率：≥50W，灵敏度：≥90dB，频率响应：覆盖55Hz-20KHz。 11、扬声器单元：≥6寸低音+≥3寸高音； | 1 | 只 |
| 10 | 机柜 | 型号：国标42U 尺寸：2000mm×600mm×600mm 材质：钢 | 1 | 台 |
| 11 | IP网络功放 | 1、内置嵌入式音频编码模块和DSP音频处理技术； 2、具有远程音量调节功能； 3、具备智能电源管理功能； 4、≥1路网络输入（音量控制），≥2路LINE输入，≥2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节； 5、自带≥1路音频输出接口； 6、自动故障检测及LED提示功能； 7、具有显示屏，显示温度与增益； 8、防空警报触发开关，可选择配置DC24V电源供电模块；带有1路三线制报警强切输出接口； 9、固定静态的IP地址； 10、支持跨网关、跨路由能力； 11、支持远程固件升级。 12、额定功率：≥300W，传输方式：4-16Ω定阻输出，70V/110V定压输出。 13、网络接口：RJ45，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）。 14、音频格式：MP3/MP2，采样率：8K~48K，比特率：32Kbps~320Kbps。 | 2 | 台 |
| 12 | 室外音柱 | 1、额定功率≥70W； 2、灵敏度：≥85dB； 3、频率响应：70Hz-18KHz； 4、喇叭单元：LF:3×6"，HF:号角高音； | 12 | 只 |
| 13 | 机柜 | 型号：国标9U 尺寸：500mm×600mm×600mm 材质：钢 | 2 | 台 |
| 14 | 室外其他区域操场 |  |  |  |
| 15 | 网络解码器 | 1、内置嵌入式音频编码模块和DSP音频处理技术； 2、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，音质CD级 3、带有远程音量调节功能； 4、具有软件远程设置高低音功能； 5、具备智能电源管理功能； 6、提供自动，手动强制电源开关按钮； 7、≥2路电源控制(220V)，最大承受功率2000W； 8、≥1路网络信号输入，≥1路立体声音频信号输出，带24V消防输出，带音量控制开关。 9、固定静态的IP地址； 11、支持跨网关、跨路由能力，互联网传输，支持自动搜索IP地址并修改。 12、支持远程升级。 | 1 | 台 |
| 16 | 前后级功率放大器 | 1、具备开机软启动，直流、过热、过载和短路保护功能； 2、≥2通道麦克风输入，≥2通道线路输入，带≥1路线路输出，麦克风1具有优先功能； 3、话筒音量调节按钮和高音、低音音量调节旋钮，升降调提示音按键。 4、输出方式：定压输出110V、70V和定阻输出4～16Ω。 5、额定输出功率：≥700W 6、扬声器输出：定压输出110V、70V和定阻输出4～16Ω | 1 | 台 |
| 17 | 辅材施工 |  |  |  |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5平方护套线3芯2.5国标铜线 | 600 | 米 |
| 19 | 室外广播线 | RVV2*1.5平方护套线2芯1.5国标铜线 | 900 | 米 |
| 20 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 900 | 米 |
| 21 | 辅材、辅料PVC管，管材 | 直插，卡农头，水晶头，胶布等 注：配套该项目使用，具体使用量以实际使用情况为准。 | 1 | 批 |
| 22 | 施工 | 包含所有设备安装，调试；以及线路布线施工等 | 1 | 项 |

注：所有未明确设备尺寸误差的，按照国家及行业相关要求执行。