技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数（尺寸允许偏差±5%） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制小树屋 | 总体规格：383*307*314cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 绳网平台： ▲（1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶： ▲（1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 2 | 定制童趣小屋 | 总体规格：443*131*393cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶： （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 3 | 定制小兔栈道 | 总体规格：596*223*259cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 绳网平台： （1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 装饰造型： （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 4 | 定制滑梯 | 总体规格：高度：60cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 滑梯： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 组 |
| 5 | 定制钻笼 | 总体规格：237*184*119cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 钻洞： （1）采用不锈钢材质，钢材厚度≥2.7mm。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 6 | 定制体能拓展 | 主体规格：131*131*333cm，滑梯高度：105cm，梅花桩：9*9*45cm，轮胎：38*38*6cm，爬梯：128*35*5cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用30mm*50mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 屋顶： （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 滑梯： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 轮胎： （1）材质：轮胎采用橡胶材质。 （2）表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。 梅花桩： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 7 | 定制陶罐组合 | 总体规格： 小：15*15*11cm 中：24*24*17cm 大：21*21*39cm 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 陶罐： （1）材质：采用红陶，使用天然陶土烧制而成。 （2）表面处理：吸水性好，透气性好，结实耐用，抗冻。 | 1 | 组 |
| 8 | 定制漂流书箱 | 总体规格：40*24*104cm，双开门 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 9 | 定制户外课堂门头 | 总体规格：349*13*358cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： ▲（1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 龙骨： （1）材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 10 | 定制标志牌 | 总体规格：63*31*177cm 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： （1）材质：采用6mm高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 龙骨： （1）材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 11 | 定制奶油花箱 | 总体规格：102*58*19cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 无底金属花箱无盖： 箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。 | 1 | 组 |
| 12 | 定制抹茶花箱 | 总体规格：58*58*42cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 无底金属花箱无盖： 箱体采用≥0.6mm的高强度镀锌铝波纹钢，表面采用环保无毒的彩色涂层，结实耐用。 | 1 | 组 |
| 13 | 定制休闲桌椅组合 | 总体规格：109*109*148cm成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳2个 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 14 | 定制阳光创作涂鸦屋 | 总体规格：194*136*195cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 彩色透明耐力板：用在屋顶、有坡度 ▲（1）材质：采用彩色透明PC耐力板 （2）表面处理：表面添加涂层；耐高温，表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。 装饰造型： （1）材质：采用6mm高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 15 | 定制四人桌凳 | 总体规格： 桌子：95*57*50cm（1张） 凳子：28*25*26cm（4个） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 组 |
| 16 | 定制休闲桌椅组合 | 总体规格：109*109*148cm成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳2个 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 17 | 定制漂流书箱 | 总体规格：45*24*125cm双开门，有盖 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 18 | 定制秋千 | 总体规格：190*120*182cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 悬荡部分，尺寸615*145*6mm： （1）材质：采用EVA软板秋千。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体框架： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 19 | 定制小鸟之家 | 总体规格：35*19*39cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 屋顶： （1）材质：采用6mm/厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 侧板： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 20 | 定制小鸟之家 | 总体规格：65*15*45cm 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用6mm/厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 侧板： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 21 | 定制绿野小屋 | 总体规格：406*205*232cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体面板： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 龙骨： （1）材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 小平台： （1）材质：采用≥28mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理；平台主龙骨采用30mm*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手；金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 22 | 定制小木柜 | 总体规格：38*30*28cm，无门，上面开放，无脚，无轮 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 组 |
| 23 | 定制补给推车 | 总体规格：95*63*38cm，双轮（金属橡胶轮） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 24 | 定制展示柜 | 总体规格：502*50*92cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 25 | 定制休闲桌椅组合 | 总体规格：109*109*148cm成套一体桌椅，桌腿自带悬挂凳2个 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 26 | 定制四人桌凳 | 总体规格： 桌子：95*57*50cm（一张） 凳子：28*25*26cm（四张） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 2 | 组 |
| 27 | 定制巧巧小屋 | 总体规格：260*134*188cm（斜屋顶造型） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰部分： （1）材质：采用6mm高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 整体结构及面板： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 28 | 定制小黑板 | 总体规格：60*39*92cm（带支架，单面使用） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 涂鸦板： （1）材质：采用PC耐力板或抗倍特板。 （2）表面处理：表面光滑，耐候性好，可弯曲，不褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 29 | 定制彩色栅栏 | 总体规格：长度：1874cm，高度514mm，每块护栏板间隔10cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 主体： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 30 | 定制多功能攀爬栈道 | 总体规格：440*217*306cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： ▲（1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm壁厚2.0mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： ▲（1）材质：护栏龙骨采用Φ32mm镀锌管，栏杆采用Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 轮胎：直径380mm （1）材质：轮胎采用橡胶材质。 （2）表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。 攀爬钉： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料， （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 31 | 定制飞行小屋 | 总体规格：351*175*477cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶： （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 钻爬圈： （1）材质：采用Φ32mm，壁厚1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 32 | 定制奇趣栈道 | 总体规格：364*146*425cm 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板（高度120cm）： （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶： （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 33 | 定制滑梯 | 总体规格：1269mm*1022mm*900mm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 滑梯 （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 34 | 定制传声筒 | 总体规格：85*52*226cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 传声筒： （1）材质：主体龙骨采用≥Φ50mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 35 | 定制平板荡桥 | 总体规格：233*116*116cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 荡桥 （1）材质：主体龙骨采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 （2）绳索采用直径15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （3）材质：踏板采用650*96*28mm防腐木，离地200mm，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 36 | 定制滑梯 | 总体规格：高度：2600mm*1800mm*2700mm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 滑梯： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 37 | 定制攀爬绳 | 总体规格：高度：167cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 攀爬绳： （1）材质：攀爬球采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 （3）绳索采用直径15mm，长度160cm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 38 | 定制脚踩吊环 | 总体规格：高度：167cm吊环直径150mm，材料直径≥15mm， 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 吊环: （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 绳索: （1）材质：采用户外专用绳。 （2）表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件: （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 39 | 定制垂直钻爬笼 | 总体规格：120*91*270cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 绳网钻爬笼: （1）材质：主体龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：钻爬笼直径800mm，网径100mm产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 （3）绳网采用直径15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件: （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 40 | 定制攀爬探险栈道 | 总体规格：477*422*450cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板: （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，高度120cm，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶: （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型: （1）材质：采用高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 攀爬钉: （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料， （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件: （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽: （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 41 | 定制奥兹王国小屋★ | 总体规格：631*250*618cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板: （1）材质：面层采用13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶: （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 防护网: （1）材质：采用涤纶机织网。 （2）表面处理：颜色丰富，防紫外线，耐磨、抗老化，使用寿命长。 五金配件: （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽 （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 42 | 定制斜坡爬网栈道 | 总体规格：524*172*454cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 绳网平台: （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。绳网采用≥Φ15mm钢丝绳。耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板: （1）材质：面层采用13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 装饰造型: （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件: （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽: （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 43 | 定制趣味小屋 | 总体规格：305*131*433cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台: （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨: （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板: （1）材质：面层采用13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 屋顶： （1）材质：屋顶采用30*30mm*1.5mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 钻爬圈：Φ32mm，壁厚1.5mm （1）材质：采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 44 | 定制多功能探险栈道 | 总体规格：540*341*311cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）材料：采用镀锌管。表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 平台： （1）材质：平台主龙骨采用40mm*80mm*2mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：金属龙骨产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏龙骨： （1）材质：护栏龙骨采用≥Φ32mm镀锌管，栏杆采用≥Φ25mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 护栏木板： （1）材质：面层采用≥13mm厚度防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 装饰造型： （1）材质：采用6mm厚高密度聚乙烯（HDPE） （2）表面处理：采用排版、雕刻、打磨等工序，能制作生产各种造型的图案与形状，表面光滑，强度大，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 攀爬钉： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料， （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 保护帽： （1）材质：采用食品级工程塑料。 （2）表面处理：注塑工艺，一次性注塑成型，颜色鲜艳，防紫外线能力强，不易褪色。 | 1 | 组 |
| 45 | 定制滑梯 | 总体规格：3119mm*904mm*2560mm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 滑梯： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 46 | 定制圆盘爬绳 | 总体规格：高度：225cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 圆盘爬绳： （1）材质：圆盘采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 （3）绳索采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （4）攀爬球采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 47 | 定制吊环 | 总体规格：175*116*50cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 吊环：吊环直径150mm，材料直径≥15mm （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 48 | 定制爬梯 | 总体规格：高度：225cm 主要材质及组件技术要求： 要求：（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 木头爬梯： （1）材质：采用防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 49 | 定制钻爬笼 | 总体规格：高度：325cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 绳网钻爬笼： （1）材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 （3）绳网采用钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 50 | 定制攀爬轮胎 | 总体规格：233*6*212cm（整体由12个轮胎构成） 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 轮胎： （1）材质：轮胎采用橡胶材质。 （2）表面处理：轮胎所用橡胶环保无毒害，经久耐用，外喷水性漆，环保安全，无异味，有良好的物理力学性能和化学稳定性，安全环保，耐用性强。 绳网： （1）材质：采用≥Φ15mm钢丝绳。 （2）表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 主体龙骨： （1）材质：采用≥Φ60mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 51 | 定制钻爬笼 | 总体规格：高度：272cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 绳网钻爬笼： （1）材质：主体龙骨采用Φ32mm镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。 （2）表面处理：产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 （3）绳网采用≥Φ15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 52 | 定制平板荡桥 | 总体规格：291*116*116cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 荡桥： （1）材质：主体龙骨采用镀锌管，焊接采用CO₂气体保护焊。产品整体加工成型后经除锈、抛光等工艺处理；表面涂装处理，①油漆部分：漆面经环氧底漆处理，面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分：采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理。 （2）绳索采用≥Φ15mm钢丝绳，耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 （3）材质：踏板采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 53 | 定制脚踩吊环 | 总体规格：高度：167cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 吊环： （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 绳索： （1）材质：采用户外专用绳。 （2）表面处理：耐磨、防紫外线、抗老化，使用寿命长。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 54 | 定制滑梯 | 总体规格：高度：120cm 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 滑梯 （1）材质：采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料。 （2）表面处理：采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 55 | 定制玩沙天平 | 总体规格：63*21*58cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体框架： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 天平左右设置活动塑料桶可挂处 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 56 | 定制小平台 | 总体规格：107*68*5cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 57 | 定制多功能收纳架组合 | 总体规格：95*22*154cm（整体两层结构、不含收纳盒） 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 58 | 定制多功能收纳架组合 | 总体规格：95*22*154cm 设置金属挂钩，不含收纳盒 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 59 | 定制玩沙滑滑乐 | 总体规格：26*25*45cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 60 | 定制压水玩具 | 总体规格：152*130*60cm 主要材质及组件技术要求： （1）材料：采用防腐木，木材结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过三遍的防腐、防水、防蛀处理。油漆：采用户外水性漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺，一底一面。（2）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 主体： （1）材质：采用≥13mm厚防腐木，木材经过无尘隔离喷漆、熏蒸、烘干、防虫防腐处理。 （1）表面处理：木板面层外涂环保水性漆，安全无毒无味、做工精细、棱角打磨光滑，无倒刺，不伤手。 压水设施： （1）材质：采用金属材料。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 五金配件： （1）采用不锈钢材质。 （2）表面处理：表面机械抛光处理，耐腐蚀，不易生锈。 | 1 | 组 |
| 61 | 定制晴空守护伞 | 直径5米 主要材质及组件技术要求： （1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 大型遮阳伞： 1、大型遮阳伞立柱采用100*100*3.0MM铝合金,中心顶杆采用72*72*1.8MM铝合金,伞骨采用40*20*2.0MM铝合金,表面烤白漆，耐蚀性好，焊接性优良，金属无毛刺，圆润光滑，不伤手，长期使用不锈蚀，不易褪色。 2、内藏螺杆传动顶升技术，开台伞速度:≤20秒，便于使用，安装方便。 3、伞布采用色织布，不易褪色。 4、基础采用1000mm*1000mm*1000mm混凝土浇筑。 | 1 | 组 |
|  | 商务要求 | 交货安装期：自合同签订之日起45天。 交货地点：西安市新城区。 付款方式：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%；项目验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60.00%。 质量标准：符合国家及行业现行质量标准要求。 质保范围：完成本次采购项目所有内容。 质保期：12个月。 |  |  |