## 采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府高圪堵村基础设施和人居环境整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 分部分项工程项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：神木市大保当镇高圪堵村基础设施和人居环境整治项目 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 围墙外粉丙烯酸涂料 |  |  |  |  |
| 1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.丙烯酸外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.砖墙 | m2 | 181.65 |
|  |  | 面包砖铺装 |  |  |  |  |
| 2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.60厚预制混凝土连锁砌块,缝宽5,干灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥 3.50厚C30混凝土 4.150厚5%水泥稳定土 5.原基夯实(夯实系数大于0.95) | m2 | 1710.03 |
|  |  | 现状波形护栏 |  |  |  |  |
| 3 | 04B001 | 现状波形护栏(计入费用汇总） |  |  | m | 311 |
|  |  | 新增树池 |  |  |  |  |
| 4 | 04B002 | 树池 |  | 1.250厚3：7灰土 2.预制混凝土道牙 | m | 828 |
|  |  | 入户红砖路 |  |  |  |  |
| 5 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 入户红砖路 TS-02-5 1、120厚红砖(采用立式铺装) 2、素土夯实,压实系数>0.9 | m2 | 21685.61 |
|  |  | 长城墙 |  |  |  |  |
| 6 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 长城墙TS-02-5 1.小城墙 2.水泥蓝砖砌体 3.1:2水泥砂浆勾缝 4.300厚5%水泥稳定土垫层 | m3 | 93.2 |
|  |  | 栽植乔木国槐(大) |  |  |  |  |
| 7 | 050102001001 | 移植乔木 |  | 栽植乔木 1.乔木种类:国槐(大) 2.乔木胸径:H=5米、胸径15CM、冠幅2.5米 净干高2.5米 | 株 | 230 |
|  |  | 全费用综合单价 |  |  |  |  |
| 8 | 04B003 | 入户砖路土方开挖 |  |  | m3 | 3738.79 |
| 9 | 04B004 | 现状波形护栏 |  |  | m | 311 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。