采购需求

一、项目概况

本次采购的泾阳县2026年农村供水工程维修养护项目为: 维修养护供水工程 21 处，供水范围涉及 7 个镇办，供水对象主要为受益区常住居民，受益人口4 万人。

- 工程内容、范围

配水管网工程和入户工程共计 9239m，其中配水管道 8575m，包括：dn110PE100 级管道及安装（1.25MPa）：2974m ，dn90PE100 级管道（1.25MPa）：53m，dn75PE100 级（1.25MPa）：271m，dn63PE100级（1.25MPa）：2003m ，dn50PE100 级管道（1.25MPa）：1351m， dn40PE100 级管道（1.25MPa）：1923m；入户管道664m均为dn25PE100级管道，压力等级：1.25MPa。更换潜水泵(YQS200-7.5)：1 台。新建闸阀井共 9 座，排气阀井 2 座。

其中：

1、安吴镇高村薛马组维修工程：dn63PE 管道铺设及安装（1.25MPa）：700m，闸阀井 1 座；

2、桥底镇官苗村九组管网维修工程:dn50PE 管道铺设及安装（1.6MPa）:1350m,闸阀井:1 座；

3、桥底镇官苗村坡西组入户管网维修工程：dn25PE 管道铺设及安装（1.6MPa）：40m；

4、兴隆镇符庄马家庄 2 组南街管网维修工程：dn40PE 管道铺设及安装（1.6MPa）：738m，dn25PE 管道铺设及安装（1.6MPa）：180m，闸阀井：1 座；

5、安吴镇于家段供水主管网维修工程：dn110PE100 级管道及安装（1.25MPa）：956m，闸阀井：1 座；

6、桥底镇官苗村五组管网维修工程：dn63PE100 级管道及安装（1.25MPa）：1300m，dn25PE100 级管道及安装（1.6MPa）：124m，闸阀井：1 座；

7、王桥镇屯杨村水源井及水塔内管道维修：dn90PE100 级管道及安装（1.25MPa）：32m，dn63PE100 级管道及安装（1.25MPa）：3m，dn50PE100 级管道及安装（1.6MPa）：1m；

8、兴隆镇符庄马家庄 2 组北街管网维修工程：dn40PE100 级管道及安装（1.6MPa）：838m，dn25PE100 级管道及安装（1.6MPa）：225m，闸阀井：1 座；

9、口镇何家沟村供水主管网维修工程：dn110PE100 级管道及安装（1.25MPa）：1350m，闸阀井：1 座，排气阀井：1 座；

10、口镇梁家蓄水池段供水主管网维修工程：1 座，dn110PE100级管道及安装（1.25MPa）：650m，闸阀井：1 座；

11、兴隆镇符庄马家庄主管道维修工程：dn75PE100 级管道及安装（1.25MPa）：271m，闸阀井：1 座；

12、云阳镇扫宋村水塔上水管道维修：dn110PE100 级管道及安装（1.25MPa）：18m，dn90PE100 级管道及安装（1.25MPa）：6m；

13、兴隆镇符庄马家庄 2 组中街管网维修工程：dn40PE100 级管道及安装（1.6MPa）：347m，dn25PE100 级管道及安装（1.6MPa）：95m；

14、桥底镇刘孟村水塔供水管道维修：dn90PE100 级管道及安装（1.25MPa）：15m；

15、泾干街道办木刘村源井供水维修工程：更换潜水泵(YQS200-7.5)：1 台。

三、工期

自合同签订之日起60日历天。