采购需求

一、项目概况

本次采购的2026年中央水库移民后期扶持项目为: 解决兴隆镇崔黄村境内的道路路面损坏严重的问题以及三渠镇史王村境内的路面积水及排水不畅的问题。

- 工程内容、范围

崔黄村：原道路为混凝土道路，现在在原路面铺装3.5宽沥青道路255m。原道路为土质道路，现铺装4m宽混凝土道路90m。原道路为土质道路，现铺装3m宽混凝土道路90m。8m高太阳能路灯15座。

史王村：修建HDPE300双壁波纹管排水管道695m，土方开挖635.4m³，土方回填635.4m³，混凝土拆除104.25m³，管沟基础夯实312.75m2，C20砼路面恢复（厚18cm）695m2。集水井34个，土方开挖32.64m³，C20砼垫层3.67m³，M7.5砌砖17.68m³，M7.5水泥砂浆抹面63.92m²，C20混凝土压顶1.19m³。球墨铸铁雨篦子（750mm*500*50mm）34个，弃土外运32.64m³，垫层模板6.8m²。

三、工期

自合同签订之日起61日历天。