| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目内容：本项目工程涵盖二号公寓楼外立面的全部施工内容，包括人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等所有费用。真石漆及无机涂料工程完成后，整体外观应达到色泽一致、无漏涂、无透底、无起皮、无掉粉、无反碱、无裂缝。主要包含以下内容，详见工程量清单。 本次改造施工范围为二号学生公寓楼所有外立面，包括但不限于以下全流程工作： （一）拆除工程 1.铲除原有外墙及阳台天棚的旧涂层、腻子层至坚实基层。 2.安全拆除并整理外墙上的废旧构件、管线等。 3.将所有拆除产生的建筑垃圾按要求装袋，并清运至政府部门指定的合法消纳场所，确保施工现场及周边道路整洁。 （二）外墙面做法 外墙真石漆做法 1.铲除原墙面破损、空鼓、开裂部分，修补平整（滚涂墙固，抗裂砂浆挂钢丝网），基层清理干净 2.砂浆干透后外墙表面整体清洁,整体滚涂外墙界面剂 3.聚合物抗裂砂浆找平层(3-5mm),批刮两遍并整面压入耐碱玻纤网格布 4.批刮外墙柔性防水腻子2遍,找平、打磨 5.依次喷涂抗碱封闭底漆,中涂和仿石漆主材两遍,干透后喷涂罩面漆 6.含窗口、阳台板底设置PVC线槽滴水线 外墙防水涂料做法 1.白色防水无机涂料 2.满刮2mm厚耐水腻子分遍找平 3.3mm厚底基防裂腻子分遍找平 4.界面剂1道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 6.原砂浆基层或结构层 7.部位：阳台隔板、栏板内侧 阳台及挑檐底天棚做法 1.防腐防霉无机涂料 2.2mm厚耐水腻子分遍找平 3.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4.3mm厚底基防裂腻子分遍找平 5.界面剂1道 6.原始面层拆除清理至砂浆层,局部刮腻子找平（空鼓、破损部位进行铲除修补平整） （三）相关附属工程 1.对外墙的变形缝进行检修、清理，采用铝合金盖板按规范进行更换处理。 2.拆除原有落水管后更换为UPVC100塑料落水管。 3.对外墙上的各类管线进行统一整理、规整、固定，做到整齐有序、安全隐蔽。 （四）现场清理与成品保护 1.施工过程中及结束后，须及时清理施工现场，做到工完场清。 2.对周边绿化、道路、其他建筑及本楼门窗等设施采取有效保护措施，避免施工污染或损坏。 3.工程竣工移交前，负责已完工程的清洁与成品保护。 |
| 2 |  | 其他技术要求见施工图和工程量清单。 |
| 3 |  | 本项目最高限价：569390.75元。 |