榆林市市级政府采购中心

公开招标文件

项目编号：YLCG2025-161G

项目名称：党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目

采 购 人：榆林市市政府机关事务服务中心

采购代理机构：榆林市市级政府采购中心

招标文件签署栏

| 签署栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签发 榆林市市级政府采购中心 （盖章） |  | 签发 采购单位 （盖章） |  |
| 科室负责人 |  | 项目联系人 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系电话：0912-3515078 |  | 联系电话： |  |

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：YLCG2025-161G

项目名称：党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：4173500.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段编号：YLCG2025-161G-01 标段名称：榆林市党政各级视频会议系统扩容加固建设项目 | 详见采购文件 | 4018500.00 | 否 | 一年 |
| 2 | 标段编号：YLCG2025-161G-02 标段名称：榆林市党政各级视频会议系统扩容加固建设项目监理服务 | 详见采购文件 | 25000.00 | 否 | 一年 |
| 3 | 标段编号：YLCG2025-161G-03 标段名称：榆林市党政各级视频会议系统扩容加固建设项目网络安全等级保护测评服务 | 详见采购文件 | 60000.00 | 否 | 一年 |
| 4 | 标段编号：YLCG2025-161G-04 标段名称：榆林市党政各级视频会议系统扩容加固建设项目密码应用安全性评估服务 | 详见采购文件 | 70000.00 | 否 | 一年 |

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

投标人需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

一标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

二标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）拟派本项目总监理工程师为供应商本单位人员，具有信息系统监理师证书。

三标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）供应商应具备公安部第三研究所认证的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》或《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。

四标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）投标人须具备商用密码检测机构资质证书。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按招标文件第六章给定的格式填写。

2.本项目一、二、三标段采购已完成，本次采购四标段。

三、获取招标文件

时间：2026年04月01日 至 2026年04月08日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年4月21日 09时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：榆林市市政府机关事务服务中心

地址：榆林市榆阳区青山路

联系方式：0912-3893002

2、采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

3、项目联系方式

项目联系人：刘老师

电话：0912-3515078

第二章  投标人须知

## 一、定义

（一）采购人：榆林市市政府机关事务服务中心

（二）监管部门：榆林市财政局

（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

## 二、投标人注意事项

### （一）询问

### 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。

采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：榆林市市政府机关事务服务中心  联系电话：0912-3893002

代理机构：市交易中心办公室

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com

9、投诉书递交地址：

榆林市财政局采购管理科      联系电话：0912-3595892

（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

## 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

## 中国银行分行，联系人：屈维倩

## 联系电话：0912-3426909  15509121207

## （六）投标人的投标费用自理

## 三、招标文件

### （一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

### （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

### （三）招标文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，市采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或市采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

### （四）招标文件的解释权归市采购中心。

## 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

### （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

### （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

### （四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

### （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

## 六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

一标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

二标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）拟派本项目总监理工程师为供应商本单位人员，具有信息系统监理师证书。

三标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）供应商应具备公安部第三研究所认证的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》或《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。

四标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）投标人须具备商用密码检测机构资质证书。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

## 八、组织评标

### （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

### （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

### （三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

### （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### （五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（三）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 十、中标

（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，市采购中心将发布中标公告。

（三）市采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，市采购中心向中标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

## 十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

4、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。

## 第三章  评审办法及标准

## 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期符合招标文件要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 合同条款响应 |

- 综合比较与评价

- 一标段：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分(除低于成本价的投标报价被拒绝外)。其他投标人的价格 分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×30 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 来源渠道 | 4分 | 根据投标人提供的产品合法来源渠道证明资料，有质量保证，确保无假货、水货、翻新货，技术、商务资料齐全，无产权纠纷。0-4分，不提供不得分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 |
| 3 | 技术方案 | 25分 | 建设方案要求（10分） 根据本项目实际需求及特点，提供针对本项目的技术方案，包括但不限于产品规格型号、主要技术指标、功能描述等。技术方案科学合理，与现有设备对接稳定可靠，相关资料完整，体现出方案的先进性、稳定性、安全性。所投产品功能满足要求且操作方便，安全可靠，技术资料和认证证书齐全、产品彩页清晰、功能描述详细、技术参数清楚明确、产品选型合理、整体解决方案符合采购要求。 1、技术方案完整，生产工艺先进，产品选型合理、规格型号明确，整体指标优于招标文件要求，7-10分。 2、技术方案部分完整，产品选型基本合理、规格型号明确，整体指标基本符合招标文件要求，4-6分。 3、技术方案不完整，未明确产品规格型号，技术参数无法满足招标文件要求，1-3分。 4、无本项方案，计0分。 |
|  |  |  | 兼容性要求（15分） 为确保业务连续性，投标人应结合现有设备进行兼容性方案设计，要求新建系统完全兼容现有视频会议系统设备，确保各类设备均能发挥原有性能。 1、方案完整，逻辑层次清晰、针对性强、最大限度发挥完全兼容现有设备性能，计11-15分。 2、方案部分完整，逻辑层次较清晰、内容较简单，可基本发挥现有设备性能，计6-10分。 3、方案不完整，逻辑层次不清晰、不全面，无法发挥现有设备性能，计1-5分。 4、无本项内容，计0分。 |
| 4 | 产品技术性能指标 | 24分 | 产品配置完整合理，其技术参数清晰明确并能逐条响应招标文件“技术参数表 ” 中参数要求。完全满足得5分：★是重要参数，每满足一条并按要求提供相关证明材料得1分，最多得19分，总计24分。 |
| 5 | 售后服务及技术支持 | 15分 | 售后服务方案（10分）： 根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行差别赋分，包括但不限于项目实施方案 、组织计划、工期保证措施、售后服务方案、保修方案、巡检方案、交流及培训、技术服务保障支持方案，保证项目的安装 、调试、进度和运行顺利进行；不提供不计分。 1、实施方案非常详细、售后服务保障体系及措施非常完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高，计7-10分； 2、实施方案较详细、售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，计4-6分； 3、实施方案、售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术能力和服务响应速度较差或一般，计1-3分。 4、无本项内容，计0分。 |
|  |  |  | 售后服务支持能力（5分）： 投标人能够提供指定地点的现场服务支持，有最近的备品备件库、售后服务网络和对应的24小时服务支持热线，技术力量能满足应急服务及时保障的需求； 赋分依据（满分 5分） 1、售后服务支持能力完备，遇到故障，响应时间产品服务 2 小时内，有故障处理及补救措施得，计5-4分； 2、售后服务支持能力较完善，遇到故障，响应时间产品服务 4 小时内，有故障处理及补救措施得，计2-3分。 3、售后服务支持能力基本满足日常需求，响应时间产品服务 8 小时内，无故障处理及补救措施，计1分。 4、无本项内容，计0分。 |
| 6 | 业绩 | 2分 | 投标人提供视频会议系统相关项目业绩，投标文件中须提供合同的相关页复印件，提供1份合同得2分，未提供不得分，最高得2分。 |

二标段：

| 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（10 分） | 投标报价（10 分）：满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×价格权重值× 100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。评审委员会发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的， 由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的最后报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。 | 10 |
| 服务方案（40 分） | 一、评审内容 投标人针对本项目提供完整、合理、详细的监理大纲，监理大纲需包含：①监理工作目标及监理依据；②监理工作内容；③质量控制方法和措施：④重点部位、关键点工序的控制措施；⑤安全管理措施；⑥进度控制措施；⑦组织协调措施：⑧合同管理及信息管理；⑨监理工作流程；⑩监理工作制度。 二、评审要求 每提供 1 项内容计 4 分，满分 40 分；每缺少一项内容扣 4 分，每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.5 分，扣完为止。 | 40 |
| 服务承诺（6分） | 一、评审内容 结合本项目实际情况，提供服务承诺，服务承诺包括①有良好的承诺和执行合同的能力；②服务质量承诺；③针对本项目处理突发问题方案及措施；④针对本项目实施提供的后续服务(包括但不限于：对与采购未涉及的有关问题提出有价值的建设性建议)。 二、评审要求 每提供 1 项内容计1.5分，满分6分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.4 分，扣完为止。 | 6 |

| 服务团队（20分） | 投标人针对本项目监理能力保障方案 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务团队具备信息系统监理能力和相关技术能力，包含：①服务团队岗位职责；②服务团队技术能力。 二、评审要求 A.本项目服务团队职责明确、分工清晰的得4分，否则不得分。 B.本项目配备的驻场服务人员在具有信息系统监理技能的基础 上，具有提升监理服务能力的信息系统项目管理技能、信息安全保障技能、软件技术开发技能、信息系统测评技能，每项技能计4分，本项最高得16分。 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 服务质量 体系和保证措施 (14分) | 一、评审内容 1、服务质量体系须包含：①服务质量目标分解、规划；②质量管理体系；③针对本项目的实际情况的保证措施；④对项目测试监控有科学且适应本项目特点的方法、手段和深刻理解。 2、服务质量保证措施须包含：拟投入本项目的监理仪器。 二、评审要求 1、每提供 1 项内容计1.5分，满分6分；每缺少一项内容扣 1.5分，每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.1 分，扣完为止。 2、投标人具有线缆分析仪、网络分析仪、电子数显卡尺、接地电阻测试仪，每提供一个上述仪器的检定或校准证书得2分，本项最高得8分。 | 14 |
| 工作成果交付 和验收方案（4分） | 针对本项目工作成果交付和验收方案，方案清晰合理，操作性 强，能够满足本项目需求；方案全面、清晰、准确：4 分；方案内容针对性比较强也符合本项目实际情况 2 分；无可行性或未提供方案不得分。 | 4 |
| 合理化建议（3分） | 提供针对本项目的其他合理化建议及意见，根据合理性及可行性，计 0-3 分，未提供的不计分。 | 3 |
| 业绩（3分） | 提供自 2023 年 01 月 01 日至今类似项目业绩（需提供合同,以合同签订日期为准），每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。业绩证明资料如有弄虚作假者，取消其投标资格。并依照相关法律法规追究其相应责任。 | 3 |

三标段：

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 投标报价（10分）：满足招标文件实质性要求且投标价格最 低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×价格权重值×100，计算分数时四舍五 入取小数点后两位。 评审委员会发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能 提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的最后报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。 |
| 项目需求分析 | 12分 | 一、评审内容 对本项目需求的理解，结合项目需求，根据投标人对本项目需求的了解及认识，方案需包含：（1）项目背景分析；（2）项目总体规划思路；（3）项目需求理解分析；（4）服务标准。 二、评审要求 每提供1项内容计3分，满分12分；每缺少一项内容扣3分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.3分，扣完为止。 |
| 服务方案 | 36分 | 一、评审内容 投标人针对本项目技术要求提出的各项服务内容提供整体服务方案，方案包括：（1）针对本项目编制的整体服务计划书；（2） 针对本项目提供服务期内清晰的工作计划及工作节点安排；（3） 有健全的内部管理制度；（4）安全及保密控制方案；（5）项目服务各方协调管理；（6）项目成果展示。 二、评审要求 每提供1项内容计6分，满分36分；每缺少一项内容扣6分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、 涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.6分，扣完为止。 |
| 服务质量 保障方案 | 16分 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务质量保障方案，方案包括：（1） 服务质量保障目标；（2）服务质量管理制度；（3）服务质量保障 措施；（4）后续服务保障体系。 二、评审要求 每提供1项内容计4分，满分16分；每缺少一项内容扣4分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.4分，扣完为止。 |
| 服务团队 | 15分 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务团队及管理方案，方案包含：（1） 人员职责明确、分工清晰；（2）岗位职责制度及考核办法（3）人 员管理、工作时间安排。 二、评审要求 每提供1项内容计5分，满分15分；每缺少一项内容扣5分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.5分，扣完为止。 |
| 服务承诺 | 6分 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务承诺，包括：（1）对服务期限内服务质量、人员到位情况及配合程度等做出实质性承诺；（2）针对本项目承诺并接受采购方对技术人员及服务事项的监督和管理；（3）承诺若出现技术服务人员因故不能工作的，及时补充上岗服务人员，确保采购需求服务工作的正常进行，提供合理可行的人员补充方案； 二、评审要求 每提供1项内容计2分，满分6分；每缺少一项内容扣2分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、 涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.2分，扣完为止。 |
| 应急处理服务 | 4分 | 一、评审内容 针对本项目制定完善的应急处理服务，内容包括：①应急处置；②响应时间：保证紧急情况下能够快速进行处理，提供具体的缩短障碍处理时间。 二、评审要求 每提供1项内容计2分，满分4分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.2分，扣完为止。 |
| 合理化建议 | 1分 | 提供针对本项目的其他合理化建议及意见，根据合理性及可行性，计0-1分，未提供的不计分。 |

四标段：

| 评审因素 | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价（10 分）：满足招标文件实质性要求且投标价格最 低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =(评标基准价／投标报价)×价格权重值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 评审委员会发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商 的最后报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的最后报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。 | 10 |
| 项目需求分析 | 一、评审内容 对本项目需求的理解，结合项目需求，根据投标人对本项目需 求的了解及认识，方案需包含：（1）项目背景分析；（2）项目总体规划思路；（3）项目需求理解分析；（4）服务标准。 二、评审要求 每提供1 项内容计3 分，满分12 分；每缺少一项内容扣3 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.3 分，扣完为止。 | 12 |
| 服务方案 | 一、评审内容 投标人针对本项目技术要求提出的各项服务内容提供整体服 务方案，方案包括：（1）针对本项目编制的整体服务计划书；（2）针对本项目提供服务期内清晰的工作计划及工作节点安排；（3）有健全的内部管理制度；（4）安全及保密控制方案；（5）项目服务各方协调管理；（6）项目成果展示。 二、评审要求 每提供1 项内容计6 分，满分36 分；每缺少一项内容扣6 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.6分，扣完为止。 | 36 |
| 服务质量 保障方案 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务质量保障方案，方案包括：（1） 服务质量保障目标；（2）服务质量管理制度；（3）服务质量保障措施；（4）后续服务保障体系。 二、评审要求 每提供1 项内容计4 分，满分16 分；每缺少一项内容扣4 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.4 分，扣完为止。 | 16 |
| 服务团队 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务团队及管理方案，方案包含：（1） 人员职责明确、分工清晰；（2）岗位职责制度及考核办法（3）人员管理、工作时间安排。 二、评审要求 每提供1 项内容计5 分，满分15 分；每缺少一项内容扣5 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.5 分，扣完为止。 | 15 |
| 服务承诺 | 一、评审内容 投标人针对本项目提供的服务承诺，包括：（1）对服务期限 内服务质量、人员到位情况及配合程度等做出实质性承诺；（2） 针对本项目承诺并接受采购方对技术人员及服务事项的监督和管理；（3）承诺若出现技术服务人员因故不能工作的，及时补充上岗服务人员，确保采购需求服务工作的正常进行，提供合理可行的人员补充方案； 二、评审要求 每提供1 项内容计2 分，满分6 分；每缺少一项内容扣2 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.2 分，扣完为止。 | 6 |
| 应急处理 服 | 一、评审内容 针对本项目制定完善的应急处理服务，内容包括：①应急处置； ②响应时间：保证紧急情况下能够快速进行处理，提供具体的缩短障碍处理时间。 二、评审要求 每提供1 项内容计2 分，满分4 分；每缺少一项内容扣2 分， 每有一处缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、笼统描述、内容前后不一致、内容无法连贯、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误直接套用其他项目方案、与项目实施特点不匹配、不符合或不满足采购需求实际等任意一种不利于项目实施情况)扣0.2 分，扣完为止。 | 4 |
| 合理化建 议 | 提供针对本项目的其他合理化建议及意见，根据合理性及可行 性，计0-1 分，未提供的不计分。 | 1 |

注：1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

2、评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

第四章  招标内容及采购需求

本次采购项目为党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

采购内容及清单合同包1：

采购预算：￥4,018,500.00元

| 榆林市党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 采购指标项 | 单位 | 数量 |
| 一、视频会议系统稳定性改造 |  |  |  |  |
| 榆林市政府党政视频会议系统现状：现状基于视频会议系统在日常工作中使用频次多，且会议重要性高的实际情况，为确保会议过程的稳定性，对会议系统的核心平台进行双机设备加固，增加一套热备视频会议系统（会议管理热备系统、公私网穿越系统、调度资源热备系统、视频终端等），若一个平台在使用过程中出现故障，可平滑切换至备用平台，同时对市委市政府重要会场进行双机备份。并增加会议录播功能，保障历史会议视频可通过回放进行查阅。 |  |  |  |  |
| 1 | 会议管理热备系统 | ★1、采用独立硬件部署（非MCU内置模块）；采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 2、支持IPv4协议、IPv6协议、IPv4和IPv6协议混合组网，支持 H.323、SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。 3、支持一键静/闭音、删除/添加会场、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置/释放主席、点名等功能。 ★4、支持虚拟等候室，支持实时替换多画面背景，背景画面可包含不同语种和字体的文字、不同颜色和风格的台标或徽标。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 5、支持会议模板预置锁定视频源，会议开始后可自动锁定视频源，会场观看的内容不受广播、点名、声控切换、自动多画面等操作影响。 6、支持无须提前配置会议模板或参数，支持根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 7、支持按用户操作习惯，自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号可拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置。 ★8、支持在会议控制界面上，手动调整会场的先后排列顺序。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 ★9、支持三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 10、单机支持≥10000台设备管理，≥128台MCU资源池管理。 11、支持license许可资源集中管理、按需分配、浮动共享，授权许可不与硬件设备绑定，可通过软件许可和计算资源平滑扩容系统容量。 12、支持黑白名单过滤机制，可限制节点注册，避免非法请求和访问。 ★13、本次要求双机热备部署。双机热备部署后，在主备倒换过程中，正在召开的会议不受影响，与会终端的音视频信号连续、流畅，无卡顿、花屏和凝固现象。提供相关证明材料。 ★14、本次升级改造须对历史数据进行迁移和切换，确保整体业务平滑过渡。提供相关证明材料。 15、本次所投产品须提供三年质保服务。 16、须提供产品的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 套 | 1 |
| 2 | 公私网穿越系统 | ★1、独立硬件服务器（非MCU内置模块）；采用国产自主处理芯片和操作系统。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 2、支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 3、支持H.460、ICE、STUN、TURN、SNP等协议，实现H.323和SIP设备公私网穿越。 ★4、支持呼叫带宽配置与管理，控制区域呼叫流量，避免网络拥塞；支持呼叫路由控制、号码变换，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配等查找规则识别呼叫区域。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 5、支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联。 ★6、本次所投设备须与现网设备组成双机热备功能，须配备400M公私网穿越流量。提供相关证明材料。 7、本次所投设备须与现网设备组成双机热备功能，双机热备部署后，在主备倒换过程中，正在召开的会议不受影响，与会终端的音视频信号连续、流畅，无卡顿、花屏和凝固现象。 8、本次所投产品须提供三年质保服务。 | 套 | 1 |
| 3 | 调度资源热备系统 | ★1、采用国产自主的编解码芯片和操作系统，满足信息技术应用创新产业标准。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明和安全可靠测评结果公告截图。 2、符合ITU-T H.323、SIP标准；持ITU-T H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议；支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1C、G.729、Opus等音频协议。 3、支持多组会议，会议组数不受混网、混速数量的限制；呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps。 4、支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持主视频4K30fps时，辅视频同时实现4K30fps 高清效果。 5、支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。支持AVC和SVC会场相互自主选看，无需后台人工操作。 ★6、支持芯片备份、媒体板备份、网口备份、电源备份、风扇备份、主控模块备份。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 ★7、支持以1M带宽实现4K30fps会议效果，以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 - 支持MCU双机热备、多机热备等MCU资源池备份功能，当某台 MCU 发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他 MCU，无须手动配置，系统检测到故障后，会议切换时间<5 秒，终端视音频恢复时间<10 秒。 9、MCU资源池备份切换时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。 10、支持最大4K30fps 收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。 11、支持中心环绕模式，多画面以主会场为中心四周环绕其它分会场，至少包括1+12画面、1+14画面、1+16画面。 12、支持实时替换多画面背景，背景画面可包含不同语种和字体的文字、不同颜色和风格的台标或徽标。 13、支持无须提前配置会议模板或参数，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 ★14、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可强制结束当前的通话，并接听新的呼叫，可保证突发情况下重要会议优先接入。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 ★15、在全编全解模式下，单台最少支持54路4K或108路1080P60或216路1080P30并发端口。须提供产品相关证明不限于网页截图、产品彩页等材料。 ★16、支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU接入端口容量不受影响。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 - 基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。 ★18、本次新建设备须与现网多点控制单元无缝兼容，须支持与现网MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，可动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。须提供产品证明材料。 19、本次所投产品须提供三年质保服务。 20、须提供电信设备进网许可证复印件，产品的开具的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 4 | 录播服务系统 | 1、录播必须采用国产操作系统、国产CPU、国产内存。 2、主机不少于2个10/100/100Mbps自适应以太网口，1个RS232控制接口。 3、通信协议：ITU-T H.323、SIP BFCP、H.239；视频标准：H.264、H.265。 4、图像分辨率：SVGA、XGA、SXGA、720P、1080P等；音频标准：G.711、G.722、G.722.1.C、G.719、AAC-LD。 5、网络协议：IPV4、IPv6，设备必须支持IPv6协议。 6、录制存储空间不小于2T，硬盘可抽取,方便维修时不会违反信息安全管理制度。 7、支持不低于100用户并发直播和点播。 8、支持注册到网守。 9、支持不低于3组高清视频会议录制。 10、兼容主流MCU,支持mcu呼叫视频会议录播入会后自动开始录制，会议结束后立即生成可播放的视频文件。 11、支持视频会议终端直接呼叫视频会议录播完成本地会议室的会议录制 12、支持录制节目打包下载。 13、支持对下载节目加密下载。 13、采用web方式登录，通过PC机实现会议的录播、控制和管理。 14、支持web方式收看会议直播，无需安装任何插件。 15、支持向第三方直播平台推流，实现第三方平台的直播。 16、支持对文件存储加密。 17、配合avx1000，支持无需安装任何插件，web方式收看H.265协议的视频会议的直播。 18、支持扩展对接PRS语音转写服务器，必须支持在录播点播页面上直播观看会议摘要和转写文稿（提供相关证明材料）。如果必要，要求该功能支持演示。 19、配合PRS语音转写服务器，支持录制的每个会议节目都可以呈现按照语义自然分段的发言稿；配合PRS语音转写服务器，每个录制的会议节目，都可呈现会议信息（包括会议地点、会议发言人名字、参会人员、会议议程等） 20、支持权限管理，用户分配，支持指定用户组观看指定会议节目。 21、支持nas、iscsi等网络存储。 22、本次所投产品须提供三年质保服务。 | 台 | 1 |
| 5 | 转码专用编码器 | 1、1U机架式主机，嵌入式系统。 2、模块化设计支持1路DVI-I高清输入，支持音频输入。 3、采用H.264、H.265编码，编码帧率1-30帧；音频采用AAC编码；视频分辨率支持720P/1080P。 4、接收视频会议录播服务器的码流，支持把视频会议的主码流和双流节目后合成一个画面。 5、支持把合成画面回传给视频会议录播服务器。 6、支持4k视频会议的主码流和双流合成单个画面。 7、本次所投产品须提供三年质保服务。 | 台 | 1 |
| 6 | 高清视频终端-核心节点 | ★1、与MCU完全兼容，分体式结构，非PC架构、非工控机架构。采用国产自主编解码芯片，国产自主嵌入式操作系统。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps~8Mbps。 3、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265、H.265 SVC、H.264 SVC等视频协议；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议。 4、硬件性能支持4K30fps、1080P 60 fps、1080P 30 fps、720P 60 fps、720P 30 fps、4CIF、CIF等分辨率，本次配置1080P30fps对称编解码能力。 - 支持H.239和BFCP双流协议，硬件性能最大支持主流分辨率达到4K30fps同时辅流分辨率达到4K30fps。 6、视频输入接口≥4路（至少3路非转接HDMI口）、视频输出接口≥3路（至少3路非转接HDMI口）；音频输入接口≥7路、音频输出接口≥5路，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 ★7、支持55%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 ★8、终端前面板支持显示设备启动、系统升级、休眠状态、运行温度异常、外设连接异常告警、IP 地址信息、H.323号码、SIP 号码信息，便于会议维护，须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 - 支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 10、支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果；支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。 ★11、视频画面经采集、编码、网络传输、解码显示，整体延时≤100毫秒。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 - 会议终端配备触摸控制平板，支持 PoE 供电，支持终端休眠和唤醒、静音、音量大/小调节、会议摄像机控制、摄像机预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议功能。 13、配套摄像机，有效像素≥850万像素，1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持≥12倍光学变焦。分辨率≥4K30fps，预置位数量≥254个。支持水平视角≥80°；水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。支持HDMI高清视频输出接口；支持标准VISCA控制协议。 14、本次所投产品须提供三年质保服务。 15、提供电信设备进网许可证复印件，产品的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 套 | 2 |
| 7 | 一体化终端屏 | 1、设备须采用一体化设计，集成摄像机、硬件编解码器、触摸显示屏、麦克风、扬声器等部件。 2、采用国产自主嵌入式操作系统，国产自主的CPU处理单元、音视频编解码单元、可编程逻辑芯片等。 - 内置智能三摄摄像头，变焦≥6倍；内置麦克风≥12个，拾音距离≥12米，采样率≥48KHz；支持智能音幕，可选择设备麦克风的拾音区域；支持发言人智能跟踪功能，可自动切换发言人特写画面，无需人工干预，声源定位精度≤0.5度。 4、嵌入式操作系统CPU≥8核，RAM≥12GB，ROM≥64GB。 5、整机采用D-LED触控屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9；分辨率≥3840*2160。采用红外触控技术，触控点数≥20个，触摸高度≤2mm，触摸精度≤±1mm。 6、支持内置电子白板，书写延时≤16ms，支持自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、白板缩放等功能。 7、支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD双声道等音频协议，H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264SVC、H.263、H.263+等视频协议。 8、支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到 4K30fps。本次配置1080P30fps对称编解码能力，落地支架。 9、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码。支持384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码。 10、支持50%网络丢包时，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。支持80%网络丢包时，声音清晰流畅、可准确理解，不影响会议继续进行。 11、支持H.235、TLS、SRTP、AES加密，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。须提供带CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明。 12、为方便日常投屏使用，设备须支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏。 13、本次所投产品须提供三年质保服务。 14、提供电信设备进网许可证复印件，产品的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 8 | 高清视频终端-分部节点 | - 与MCU完全兼容，分体式结构，非PC架构、非工控机架构。采用国产自主编解码芯片，国产自主嵌入式操作系统。 2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持64Kbps~8Mbps。 3、支持H.264 BP、H.264 HP、H.265、H.265 SVC、H.264 SVC等视频协议；支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议。 4、硬件性能支持4K30fps、1080P 60 fps、1080P 30 fps、720P 60 fps、720P 30 fps、4CIF、CIF等分辨率，本次配置1080P30fps对称编解码能力。 5、支持H.239和BFCP双流协议，硬件性能最大支持主流分辨率达到4K30fps同时辅流分辨率达到4K30fps。 6、视频输入接口≥4路（至少3路非转接HDMI口）、视频输出接口≥3路（至少3路非转接HDMI口）；音频输入接口≥7路、音频输出接口≥5路，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 7、支持55%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿；支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行。 8、终端前面板支持显示设备启动、系统升级、休眠状态、运行温度异常、外设连接异常告警、IP 地址信息、H.323号码、SIP 号码信息，便于会议维护。 9、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序。处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，保持当前的通话状态，并接听新的呼叫。当新的通话结束后，如原通话仍处于有效状态，则自动恢复原呼叫。 10、支持将数字水印嵌入到会议音频流中，不影响声音收听效果；支持反向提取泄露音频的数字水印，实现数据泄露溯源。 11、视频画面经采集、编码、网络传输、解码显示，整体延时≤100毫秒。 12、会议终端配备触摸控制平板，支持 PoE 供电，支持终端休眠和唤醒、静音、音量大/小调节、会议摄像机控制、摄像机预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、结束会议功能。 13、本次所投产品须提供三年质保服务。 14、提供电信设备进网许可证复印件，产品的的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 台 | 10 |
| 二、视频会议系统扩容系 |  |  |  |  |
| 在市政府主会场增加一套多点控制单元设备且与原有会议系统无缝兼容，实现50路会议接入，同时增配100个移动端注册管理，确保增加的移动端正常使用。 |  |  |  |  |
| 9 | 调度资源扩容系统 | 1、采用国产自主的编解码芯片和操作系统，满足信息技术应用创新产业标准。 2、符合ITU-T H.323、SIP标准；持ITU-T H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议；支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1C、G.729、Opus等音频协议。 3、支持多组会议，会议组数不受混网、混速数量的限制；呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps。 4、支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持主视频4K30fps时，辅视频同时实现4K30fps 高清效果。 5、支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。支持AVC和SVC会场相互自主选看，无需后台人工操作。 6、支持芯片备份、媒体板备份、网口备份、电源备份、风扇备份、主控模块备份。 7、支持以1M带宽实现4K30fps会议效果，以384Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 - 支持MCU双机热备、多机热备等MCU资源池备份功能，当某台 MCU 发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他 MCU，无须手动配置，系统检测到故障后，会议切换时间<5 秒，终端视音频恢复时间<10 秒。 9、MCU资源池备份切换时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象。 10、支持最大4K30fps 收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。 11、支持中心环绕模式，多画面以主会场为中心四周环绕其它分会场，至少包括1+12画面、1+14画面、1+16画面。 12、支持实时替换多画面背景，背景画面可包含不同语种和字体的文字、不同颜色和风格的台标或徽标。 13、支持无须提前配置会议模板或参数，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面。 14、支持按组织层级和权限级别设置不同呼叫等级，呼叫等级按数值大小排序，处于通话状态的视频会议终端，收到高呼叫等级的呼叫请求后，可强制结束当前的通话，并接听新的呼叫，可保证突发情况下重要会议优先接入。 ★15、在全编全解模式下，单台最少支持54路4K或108路1080P60或216路1080P30并发端口。本次配置50路1080P30fps全编全解端口，100路软终端注册许可。 16、支持SM2、SM3、SM4国密加密算法，在全编全解会议模式下启用国密加密，MCU接入端口容量不受影响。 17、基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。 ★18、本次新建设备须与现网多点控制单元无缝兼容，须支持与现网MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，可动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。须提供相应证明材料。 19、本次所投产品须提供三年质保服务。 20、须提供电信设备进网许可证复印件，产品的合法正规渠道供货证明及售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 三、网络安全系统 |  |  |  |  |
| 10 | 出口防火墙 | 1、采用国产自主可控的关键芯片，采用国产操作系统；要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、本次配置≥8个万兆光口、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口；console接口≥1个，≥1个独立MGT带外管理口；标配硬盘≥1TB； 3、本次要求提供3年维保服务，含软件维保、版本升级服务，3年入侵防御、防病毒、威胁情报、物联网安全，视频安全； 4、要求防火墙吞吐量≥25Gbps，IPS吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥900万，每秒新建连接数≥50万；IPSec VPN隧道数授权≥20000条，零信任并发授权≥8个，最大SSL VPN并发≥10000； 5、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路； 6、支持对HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB等协议进行病毒查杀； 7、要求投标产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》(EAL4+)，要求提供证明材料； | 台 | 2 |
| 11 | 堡垒机 | 1、要求投标产品为整机国产化产品，采用国产芯片和国产操作系统，要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、要求投标产品为标准机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，接口扩展槽≥2个，标配硬盘≥4TB，内置≥1块国密密码卡； 3、本次提供100授权许可；提供不少于20套个人CA证书，8个vpn授权许可； 4、图形并发≥50，字符并发≥500，最大支持不低于500授权许可； 5、支持运维过程中会话协同；会话协同过程中，参与者可以控制会话，创建者强制获取控制权；支持对协同用户的操作审计，所有操作关联到实际的操作人员； 6、要求投标产品型号具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》，要求提供证明材料； 7、本次所投产品须提供三年质保服务，含软件维保、版本升级服务等。 | 台 | 1 |
| 12 | 日志审计 | 1、要求投标产品为整机国产化产品，采用国产芯片和国产操作系统，要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、本次配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽，硬盘容量≥4T，冗余电源； 3、本次提供不少于130个日志源授权；综合日志处理性能≥8000EPS； 4、要求投标产品型号具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，要求提供证明材料； 5、内置大屏展示功能，大屏界面包含设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数等界面效果展示； 6、系统具备丰富的事件可视化展示能力，具备多种展现手段； 7、本次所投产品须提供三年质保服务，含软件维保、版本升级服务等。 | 台 | 1 |
| 13 | 数据库审计 | 1、要求投标产品为整机国产化产品，采用国产化芯片，要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、要求投标产品为标准机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，空余接口扩展插槽≥2个，标配硬盘≥16TB；冗余电源； 3、本次配置不限制数据库审计数量的授权；SQL处理能力≥25000条/秒； 4、要求投标产品型号具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，要求提供证明材料； 5、支持达梦、人大金仓、南大通用Gbase、神舟等主流国产化数据库；支持操作语句系列的组合审计规则； 6、支持重复操作的统计规则，一定时间内重复某项操作达到设定的统计次数，则触发审计告警； 7、本次所投产品须提供三年质保服务，含软件维保、版本升级服务等。 | 台 | 1 |
| 14 | 上网行为管理 | 1、要求投标产品为整机国产化产品，采用国产化芯片，要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、要求投标产品为标准机架式设备，千兆电口≥12个，千兆光口≥8个，万兆光口≥6个，标配硬盘≥2TB； 3、本次提供3年应用协议库、URL特征库和审计特征库的定期更新服务； 4、网络层吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥10Gbps最大并发连接数≥600万，最大新建连接数≥30万/秒； 5、支持应用协议库包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种; 6、支持策略路由，支持按源IP、目的IP、域名等创建策略路由，支持自定义地址库；内置国家/地区地址库； 7、本次所投产品须提供三年质保服务，含软件维保、版本升级服务等。 | 台 | 1 |
| 15 | 漏洞扫描 | 1、要求投标产品为整机国产化产品，采用国产化芯片，要求提供投标产品型号与国产芯片、国产操作系统的产品兼容性证明材料； 2、要求投标产品为标准机架式设备，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，标配硬盘≥4TB； 3、要求任务并发数≥5个，IP并发数≥250个，IP扫描授权数无限制；提供三年漏洞特征库升级服务； 4、Web扫描域名最大支持不低于3000个，Web扫描任务并发数不低于2个域名，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持不低于100个IP地址并行扫描； 5、支持≥190000条以上系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类；支持插件库搜索可标示搜索范围提示； 6、本次所投产品须提供三年质保服务，含软件维保、版本升级服务，要求提供3年主机扫描、web扫描、弱口令检测、特征库升级扫描。 | 台 | 1 |
| 四、密保系统 |  |  |  |  |
| 16 | 核心端视频认证加密安全系统 | 1、产品必须是全国产化设备，标准机架式设备，550W双冗余电源，10G光口≥4个，自适应千兆电口≥4个； 2、高性能密码专用硬件设备，用于保证网络通信数据传输安全，提供数据安全盾牌，为用户传输的数据提供机密性、完整性、真实性、抗重放等安全防护手段。机密性：对数据进行加密，以密文形式对数据进行传输；完整性：保证数据在传输过程中不被篡改；真实性：验证数据源，以保证数据来自真实的发送者；抗重放攻击：防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击，即接收方会拒绝旧的或重复的数据包。支持IPSec VPN和IP载荷加密机两种工作模式，支持口令和Ukey证书的强身份认证，支持系统监控及告警、日志审计、系统升级、备份和恢复，支持设备集中管理。 3、支持 SM2、SM3、SM4 密码算法，密码运算均由内置的国密局核准的安全二级密码卡实现，内置密码卡具备商用密码产品认证证书，网关设备与内置密码卡须完全兼容； 4、支持硬件和软件Bypass，当设备断电或故障时,自动将两个网络端口连通(像一根网线直连),确保网络不中断； 5、符合最新国家标准和要求，有国密局颁发的产品证书，提供IP载荷加密机工作模式，在IP载荷加密机工作模式下，加密安全网关在对IP报文处理时，不会封装新的IP头，增加网络开销小，流量监控时，可以定位到真实主机 6、能够接受设备管理平台的统一管理和统一配置，该设备管理平台遵循《GM/T 0050-2016 密码设备管理 设备管理技术规范》进行设计开发，加密安全网关加入设备管理平台后，能够实时监控设备运行状态和告警、同时能够对设备实现业务配置下发、远程升级等； 7、支持 NAT 穿越，在密钥交换过程中可动态判断通信路径上是否存在 NAT 设备，动态调整策略。 8、支持组播流量和组播协议加密，且加密载荷部分，不改变数据包头原始 IP地址信息。 9、设备采用透明部署模式，不改变用户原有的网络拓扑，同时能对视频等业务数据进行加解密处理； 10、性能指标：支持SM2/3/4算法，加解密速率≥18Gbps，加密隧道数≥4000条 11、遵循国家密码管理局发布的 GM/T 0022《IPSec VPN 技术规范》GM/T 0023《IPSec VPN 网关产品规范》等相关标准规范，能够应用于互联网、专线等网络环境。 12、具备国密局颁发的《商用密码产品认证证书》。 13、本次所投产品须提供三年质保服务。 | 台 | 1 |
| 17 | 区县分会场视频认证加密安全系统 | 1、要求产品须是全国产化设备，标准机架式设备，自适应千兆电口≥4个。 2、用于保证网络通信数据传输安全，提供数据安全盾牌，为用户传输的数据提供机密性、完整性、真实性、抗重放等安全防护手段。机密性：对数据进行加密，以密文形式对数据进行传输；完整性：保证数据在传输过程中不被篡改；真实性：验证数据源，以保证数据来自真实的发送者；抗重放攻击：防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击，即接收方会拒绝旧的或重复的数据包。 3、持IPSec VPN工作模式，支持口令和Ukey证书的强身份认证，支持系统监控及告警、日志审计、系统升级、备份和恢复，支持设备集中管理。 4、能够接受设备管理平台的统一管理和统一配置，该设备管理平台遵循《GM/T 0050-2016 密码设备管理 设备管理技术规范》进行设计开发，加密安全网关加入设备管理平台后，能够实时监控设备运行状态和告警、同时能够对设备实现业务配置下发、远程升级等； 5、支持 SM2、SM3、SM4 密码算法，密码运算均由内置的国密局核准的安全二级密码卡实现，内置密码卡具备商用密码产品认证证书，网关设备与内置密码卡须完全兼容； 6、支持硬件和软件Bypass，当设备断电或故障时,自动将两个网络端口连通(像一根网线直连),确保网络不中断； 7、设备采用透明部署模式，不改变用户原有的网络拓扑，同时能对视频等业务数据进行加解密处理； 8、性能指标：支持SM2/3/4算法，加解密速率≥800Mbps，加密隧道数≥2000条，加解密延时≤1毫秒； 9、本次所投产品须提供三年质保服务。 | 台 | 1 |

采购内容及清单合同包2：

采购预算：￥25,000.00元

监理机构在项目中应按照国家的法律、法规、标准及规范，根据建设合同相关文件的约定对项目进行严格的监理。本项目的监理工作主要包括以下几个方面:

1.工程组织及技术总体方案的把关

（1）审核和确认承建单位提交的总体技术方案；

（2）审核和确认承建单位提交的工程实施组织方案；

（3）审核和确认承建单位提交的工程质量保证计划及质量控制体系;

（4）审核和确认承建单位提交的配置管理方案;

（5）审核和确认承建单位提交的测试计划；

（6）审核和确认承建单位提交的工程进度计划；

（7）明确项目质量控制的关键性环节；

（8）根据采购人和承建单位签订的实施合同，确定本次项目实施和验收的技术标准;

（9）确定验收的设备清单、到货时间等相关问题。

2.工程质量控制

（1）系统集成质量的控制

对系统集成方案的审核和确认，对采购的硬件设备、软件产品的质量进行检验和验收对设备安装调试进行监督、检查和验收，参与对系统集成的总体验收。

（2）系统质量保证检测

本系统根据需要进行测试的，要检验其是否满足系统设计指标及合同规定的要求。

（3）系统安全质量控制

负责系统方案的审核和确认，并对系统的采购、安装、调试、配置过程的进行严格监督。

（4）培训的质量控制

审核并确认承建单位提交的培训计划，监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见，审核并确认承建单位的培训总结报告。

3.工程进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并根据工程进展情况要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段性目标和总体进度目标的实现；

（3）当阶段性工期目标严重偏离预期进度计划时，监理单位应及时指出，并提出相应的对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.工程投资控制

通过对系统的总体设计方案、施工设计方案等进行评估和优化，确保本工程项目总投资控制在预算范围内，且力求性价比较高。

5.工程合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按约履责；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认;

（3）对工程暂停，复工等事宜进行审核确认;

（4）对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认

（5）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请

（6）建立变更控制体系，对工程变更进行控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险和变更效果的评估。

（7）任何变更都要得到三方 (采购人、监理单位和承建单位) 的书面确认。

6.信息管理/工程文档管理

（1）根据采购人要求提出相应的项目文档管理规范:

（2）做好监理日记及工程大事记；

（3）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

（4）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（5）管理好实施期间的各类技术文档;

（6）提交验收所需的管理文档汇编;

（7）提交项目周报、月报;

（8）及时发送监理通知单;

（9）提交阶段性项目总结报告。

7.项目安全的管理

（1）协助采购人审核项目建设的有关安全的技术方案;

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，防止出现安全事故。

8.项目知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中发生违反知识产权规定的行为。

9.项目的协调和组织

（1）受采购人的委托、负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷；

（2）监理单位应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、技术交底会、阶段工作总结会、阶段以及最终验收会和参与采购人单位组织的有关会议等。

10.监理组织机构

要求供应商的监理机构设总监理工程师1人，除总监理工程师外应至少配置2名监理工程师负责本项目，除非采购人要求，供应商不得撤换投标文件中确定的总监与主要监理人员。

采购内容及清单合同包3：

采购预算：￥60,000.00元

服务内容

根据国家《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》(公通字〔2007〕43号）、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安〔2010〕303号）、《国家等保办关于深入实施网络安全等级保护制度的指导意见》（公网安〔2022〕1058号）等相关文件要求，此次项目拟对招标人单位视频会议系统开展网络安全等级保护测评工作。

1.系统调研：在招标单位相关人员的协助下，对本项目等级保护对象进行调研和梳理，了解招标单位当前信息系统资产现状。

2.现场测评：供应商须根据国家等级测评的相关标准及定级对象对应的等级保护要求对本项目中信息系统中的相关资产进行测评项的检查、记录检查结果，完成等级测评工作。

3.分析整改：根据前述工作内容，分析信息系统安全情况与等级保护基本要求的差距,出具科学合理的整改建议。

4.结论报告：根据前述工作内容，分析当前信息系统安全保护能力是否符合相应等级的安全要求，针对整改项进行再次测评,提供安全等级符合性测评服务，出具符合国家标准的信息系统等级测评报告。

5.配合验收：整理项目过程中所有相关的过程文档，提交至招标单位。

6.系统备案、取证:根据甲方系统测评情况，完成等保备案与取证工作。

二、服务范围

需对本单位的视频会议系统提供网络安全等级保护测评服务。

三、项目组织机构和人员要求

1.实施人员要求:项目经理需具备《网络安全等级测评师-中级测评师》证书，项目实施人员需具备《网络安全等级测评师》证书，提供人员管理及配置方案，确保人员稳定。如需更换测评人员，须由甲方同意

2.实施人员配备:项目需单独配置1名项目经理，同时每个业务系统现场测评至少保证2名网络安全等级测评师。

3.项目实施团队:具备等级测评、渗透测试及相关网络安全技术能力。

四、项目实施要求

1.总体要求

（1）投标文件对测评准备（现场调研）、方案编制、现场测评、报告编制等内容进行详细描述；

（2）投标文件中明确服务内容及方法；

（3）明确合理的实施周期和进度表；

（4）其他认为需要补充的合理化建议。

2.具体要求

等级保护测评技术要求（三级）

本次测评项目的安全测评指标至少应包括《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)“第三级安全要求”中的安全通用要求。

| 安全层面 | 安全控制点 | 测评项数 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 物理位置的选择 | 2 |
|  | 物理访问控制 | 1 |
|  | 防盗窃和防破坏 | 3 |
|  | 防雷击 | 2 |
|  | 防火 | 3 |
|  | 防水防潮 | 3 |
|  | 防静电 | 2 |
|  | 温湿度控制 | 1 |
|  | 电力供应 | 3 |
|  | 电磁防护 | 2 |
| 安全通信网络 | 网络架构 | 5 |
|  | 通信传输 | 2 |
|  | 可信验证 | 1 |
| 安全区域边界 | 边界防护 | 4 |
|  | 访问控制 | 5 |
|  | 入侵防范 | 4 |
|  | 恶意代码防范 | 2 |
|  | 安全审计 | 4 |
|  | 可信验证 | 1 |
| 安全计算环境 | 身份鉴别 | 4 |
|  | 访问控制 | 7 |
|  | 安全审计 | 4 |
|  | 入侵防范 | 6 |
|  | 恶意代码防范 | 1 |
|  | 可信验证 | 1 |
|  | 数据完整性 | 2 |
|  | 数据保密性 | 2 |
|  | 数据备份恢复 | 3 |
|  | 剩余信息保护 | 2 |
|  | 个人信息保护 | 2 |
| 安全管理中心 | 系统管理 | 2 |
|  | 审计管理 | 2 |
|  | 安全管理 | 2 |
|  | 集中管控 | 6 |
| 安全管理制度 | 安全策略 | 1 |
|  | 管理制度 | 3 |
|  | 制定和发布 | 2 |
|  | 评审和修订 | 1 |
| 安全管理机构 | 岗位设置 | 3 |
|  | 人员配备 | 2 |
|  | 授权和审批 | 3 |
|  | 沟通和合作 | 3 |
|  | 审核和检查 | 3 |
| 安全管理人员 | 人员录用 | 3 |
|  | 人员离岗 | 2 |
|  | 安全意识和教育培训 | 3 |
|  | 外部人员访问管理 | 4 |
| 安全建设管理 | 定级和备案 | 4 |
|  | 安全方案设计 | 3 |
|  | 产品采购和使用 | 3 |
|  | 自行软件开发 | 7 |
|  | 外包软件开发 | 3 |
|  | 工程实施 | 3 |
|  | 测试验收 | 2 |
|  | 系统交付 | 3 |
|  | 等级测评 | 3 |
|  | 服务供应商管理 | 3 |
| 安全管理运维 | 环境管理 | 3 |
|  | 资产管理 | 3 |
|  | 介质管理 | 2 |
|  | 设备维护管理 | 4 |
|  | 漏洞和风险管理 | 2 |
|  | 网络和系统安全管理 | 10 |
|  | 恶意代码防范管理 | 2 |
|  | 配置管理 | 2 |
|  | 密码管理 | 2 |
|  | 变更管理 | 3 |
|  | 备份与恢复管理 | 3 |
|  | 安全事件处置 | 4 |
|  | 应急预案管理 | 4 |
|  | 外包运维管理 | 4 |
| / | 总计 | 211 |

安全物理环境

| 安全层面 | 安全控制点 | 测评项 |
| --- | --- | --- |
| 安全物理环境 | 物理位置选择 | a）机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； |
|  |  | b）机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 |
|  | 物理访问控制 | 机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 |
|  | 防盗窃和防破坏 | a）应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； |
|  |  | b）应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； |
|  |  | c）应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 |
|  | 防雷击 | a）应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； |
|  |  | b）应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 |
|  | 防火 | a）机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； |
|  |  | b）机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； |
|  |  | c）应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 |
|  | 防水和防潮 | a）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； |
|  |  | b）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； |
|  |  | c）应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 |
|  | 防静电 | a）应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； |
|  |  | b）应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 |
|  | 温湿度控制 | 应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 |
|  | 电力供应 | a）应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； |
|  |  | b）应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； |
|  |  | c）应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 |
|  | 电磁防护 | a）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； |
|  |  | b）应对关键设备实施电磁屏蔽。 |

安全通信网络

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全通信网络 | 网络架构 | a）应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； |
|  |  | b）应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； |
|  |  | c）应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； |
|  |  | d）应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； |
|  |  | e）应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 |
|  | 通信传输 | a）应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； |
|  |  | b）应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |

安全区域边界

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全区域边界 | 边界防护 | a）应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信； |
|  |  | b）应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行核查或限制； |
|  |  | c）应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行核查或限制； |
|  |  | d）应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 |
|  | 访问控制 | a）应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； |
|  |  | b）应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； |
|  |  | c）应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行核查，以允许/拒绝数据包进出； |
|  |  | d）应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力； |
|  |  | e）应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。 |
|  | 入侵防范 | a）应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为； |
|  |  | b）应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为； |
|  |  | c）应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析； |
|  |  | d）当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 |
|  | 恶意代码和垃圾邮件防范 | a）应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新； |
|  |  | b）应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。 |
|  | 安全审计 | a）应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
|  |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
|  |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
|  |  | d）应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |

安全计算环境

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全计算环境 | 身份 鉴别 | a）应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； |
|  |  | b）应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； |
|  |  | c）当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； |
|  |  | d）应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
|  | 访问控制 | a）应对登录的用户分配账户和权限； |
|  |  | b）应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； |
|  |  | c）应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； |
|  |  | d）应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； |
|  |  | e）应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； |
|  |  | f）访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； |
|  |  | g）应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
|  | 安全审计 | a）应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； |
|  |  | b）审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； |
|  |  | c）应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； |
|  |  | d）应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
|  | 入侵防范 | a）应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； |
|  |  | b）应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； |
|  |  | c）应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； |
|  |  | d）应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； |
|  |  | e）应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； |
|  |  | f）应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
|  | 恶意代码防范 | 应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
|  | 可信验证 | 可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
|  | 数据完整性 | a）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； |
|  |  | b）应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据保密性 | a）应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； |
|  |  | b）应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
|  | 数据备份恢复 | a）应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； |
|  |  | b）应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； |
|  |  | c）应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
|  | 剩余信息保护 | a）应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除； |
|  |  | b）应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
|  | 个人信息保护 | a）应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； |
|  |  | b）应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理中心 | 系统 管理 | a）应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | b）应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 |
|  | 审计管理 | a）应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | b）应通过审计管理员对审计记录应进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 |
|  | 安全管理 | a）应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计； |
|  |  | b）应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 |
|  | 集中管控 | a）应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控； |
|  |  | b）应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理； |
|  |  | c）应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； |
|  |  | d）应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求； |
|  |  | e）应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； |
|  |  | f）应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 |

安全管理中心及安全管理制度

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理制度 | 安全 策略 | 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 |
|  | 管理制度 | a）应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度； |
|  |  | b）应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程； |
|  |  | c）应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。 |
|  | 制定和发布 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； |
|  |  | b）安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。 |
|  | 评审和修订 | 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 |

安全管理机构

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理机构 | 岗位 设置 | a）应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导担任或授权； |
|  |  | b）应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； |
|  |  | c）应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 |
|  | 人员 配备 | a）应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等； |
|  |  | b）应配备专职安全管理员，不可兼任。 |
|  | 授权和审批 | a）应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等； |
|  |  | b）应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度； |
|  |  | c）应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 |
|  | 沟通和合作 | a）应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； |
|  |  | b）应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； |
|  |  | c）应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 |
|  | 审核和核查 | a）应定期进行常规安全核查，核查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况； |
|  |  | b）应定期进行全面安全核查，核查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； |
|  |  | c）应制定安全核查表格实施安全核查，汇总安全核查数据，形成安全核查报告，并对安全核查结果进行通报。 |

安全管理人员

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理人员 | 人员 录用 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； |
|  |  | b）应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核； |
|  |  | c）应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议。 |
|  | 人员离岗 | a）应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备； |
|  |  | b）应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。 |
|  | 安全意识教育和培训 | a）应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施； |
|  |  | b）应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训； |
|  |  | c）应定期对不同岗位的人员进行技能考核。 |
|  | 外部人员访问管理 | a）应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； |
|  |  | b）应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案； |
|  |  | c）外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限； |
|  |  | d）获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄露任何敏感信息。 |

安全建设管理

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全建设管理 | 定级和备案 | a）应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由； |
|  |  | b）应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定； |
|  |  | c）应保证定级结果经过相关部门的批准； |
|  |  | d）应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。 |
|  | 安全方案设计 | a）应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施； |
|  |  | b）应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件； |
|  |  | c）应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 |
|  | 产品采购和使用 | a）应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定； |
|  |  | b）应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求； |
|  |  | c）应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。 |
|  | 自行软件开发 | a）应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制； |
|  |  | b）应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则； |
|  |  | c）应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码； |
|  |  | d）应具备软件设计的相关文档和使用指南，并对文档使用进行控制； |
|  |  | e）应保证在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测； |
|  |  | f）应对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制； |
|  |  | g）应保证开发人员为专职人员，开发人员的开发活动受到控制、监视和审查。 |
|  | 外包软件开发 | a）应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码； |
|  |  | b）应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南； |
|  |  | c）应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。 |
|  | 工程实施 | a）应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理； |
|  |  | b）应制定安全工程实施方案控制工程实施过程； |
|  |  | c）应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。 |
|  | 测试验收 | a）应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告； |
|  |  | b）应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。 |
|  | 系统交付 | a）应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点； |
|  |  | b）应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训； |
|  |  | c）应提供建设过程文档和运行维护文档。 |
|  | 等级测评 | a）应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改； |
|  |  | b）应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评； |
|  |  | c）应确保测评机构的选择符合国家有关规定。 |
|  | 服务供应商选择 | a）应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定； |
|  |  | b）应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务； |
|  |  | c）应定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制。 |

安全运维管理

| 安全层面 | 安全控制点 | 要求项 |
| --- | --- | --- |
| 安全建设管理 | 环境 管理 | a）应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理； |
|  |  | b）应建立机房安全管理制度，对有关物理访问、物品带进出和环境安全等方面的管理作出规定； |
|  |  | c）应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 |
|  | 资产管理 | a）应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容； |
|  |  | b）应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施； |
|  |  | c）应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 |
|  | 介质管理 | a）应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点； |
|  |  | b）应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。 |
|  | 设备维护管理 | a）应对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； |
|  |  | b）应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效的管理，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等； |
|  |  | c）信息处理设备应经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据应加密； |
|  |  | d）含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。 |
|  | 漏洞和风险管理 | a）应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补； |
|  |  | b）应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。 |
|  | 网络和系统安全管理 | a）应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限； |
|  |  | b）应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制； |
|  |  | c）应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； |
|  |  | d）应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； |
|  |  | e）应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容； |
|  |  | f）应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可疑行为； |
|  |  | g）应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库； |
|  |  | h）应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据； |
|  |  | i）应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道； |
|  |  | j）应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期核查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。 |
|  | 恶意代码防范管理 | a）应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码核查等； |
|  |  | b）应定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性。 |
|  | 配置管理 | a）应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等； |
|  |  | b）应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库。 |
|  | 密码管理 | a）应遵循密码相关国家标准和行业标准； |
|  |  | b）应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 |
|  | 变更管理 | a）应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施； |
|  |  | b）应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程； |
|  |  | c）应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 |
|  | 备份与恢复管理 | a）应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； |
|  |  | b）应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； |
|  |  | c）应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。 |
|  | 安全事件处置 | a）应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； |
|  |  | b）应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； |
|  |  | c）应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训； |
|  |  | d）对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 |
|  | 应急预案管理 | a）应规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容； |
|  |  | b）应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； |
|  |  | c）应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练； |
|  |  | d）应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。 |
|  | 外包运维管理 | a）应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； |
|  |  | b）应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容； |
|  |  | c）应保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确； |
|  |  | d）应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等。 |

五、项目实施结果

1.验收标准

| 序号 | 交付成果 | 数量 | 阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《视频会议系统等级保护测评报告》 | 一份 | 验收阶段 |  |
| 2 | 《视频会议系统安全等级保护备案证明》及材料 | 一份 |  |  |

采购内容及清单合同包4：

采购预算：￥70,000.00元

1.根据密码应用测评过程指南和测评要求,对系统密码应用现状进行技术、管理的标准符合性测评(商用密码应用的合规性、正确性、有效性)。

（1）总体要求:包括密码算法、密码技术、密码产品、密码服务等四个方面的安全性评估；

（2）安全管理:包括制度管理、人员管理、实施管理、应急管理等方面的安全性评估；

（3）提供全生命周期密钥使用合理化建议及培训；

（4）协助完成评估结果备案相关工作。

## 第五章  合同基本条款

## 一、服务条件

（一）服务地点：甲方指定地点

（二）服务期：一年

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

## 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：1.合同签定后 15 个工作日内，乙方提供付款信息及等额的发票后，由甲方支付合同总价的 40%;

2.系统正常运行后15 个工作日内，乙方提供等额的发票，由甲方向乙方支付合同总金额的40%;

3.项目整体实施完成且通过甲方竣工验收后十个工作日内，乙方提供足额的发票，甲方向乙方支付合同总金额的 20%。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

## 五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

## 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

## 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

## 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，中标人、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，中标人办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。 2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

榆林市政府采购服务项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：
目 录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、基本资格条件承诺函	X

三、法定代表人授权委托书	X

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

五、中小企业声明函（工程、服务）	X

六、其他需提供的资格证明文件	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、投标函格式	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、投标人参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同条款响应	X

第三部分  投标方案	X

一、投标人性质及其概况	X

投标人基本信息	X

投标人性质	X

其他	X

- 投标方案	X

- 参考样表	X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》、应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第三部投标方案中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、基本资格条件承诺函

三、法定代表人授权委托书

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

五、中小企业声明函（工程、服务）

六、其他需提供的资格证明文件

基本资格条件承诺函

榆林市市级政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。

法定代表人授权委托书

市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的

《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 具体服务内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称（盖章）

年　月　日

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

四、技术服务偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年　月　日

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小微企业、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（榆林市市政府机关事务服务中心）的（党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目），属于（软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称为：党政各级视频会议系统扩容加固建设服务项目

所属行业：软件和信息技术服务业

附：各行业划分标准

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业.从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明