工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  |  |  | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706003001 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的部位:公共部位 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板 |  | m2 |  |  | 530 |  |
| 2 | 011706003002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的部位:房间内 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板 |  | m2 |  |  | 300 |  |
| 3 | 011706003003 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的部位:房间内 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、铝格栅 |  | m2 |  |  | 300 |  |
| 4 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:公共部位（利用原有材料） 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:矿棉板 |  | m2 |  |  | 450.5 |  |
| 5 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:房间内（利用原有材料） 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板 |  | m2 |  |  | 255 |  |
| 6 | 011302001003 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:房间内（利用原有材料） 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝格栅 |  | m2 |  |  | 255 |  |
| 7 | 011302001004 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:公共部位 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:矿棉板 |  | m2 |  |  | 79.5 |  |
| 8 | 011302001005 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:房间内 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板 4.油漆材料种类:乳胶漆 |  | m2 |  |  | 45 |  |
| 9 | 011302001006 |  | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:房间内 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝格栅 |  | m2 |  |  | 45 |  |
| 二、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030402012001 |  | 成套配电箱 | 1.名称:空调总配电箱 2.型号:2KT~5KT 3.规格:600*800*180mm 4.安装方式:底边距地1.2m挂墙安装 |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 11 | 030402012002 |  | 成套配电箱 | 1.名称:空调分配电箱 2.型号:2KT1、4KT1 3.规格:500*600*150mm 4.安装方式:底边距地1.5m挂墙安装 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 12 | 030402012003 |  | 成套配电箱 | 1.名称:空调分配电箱 2.型号:2KT2 3.规格:500*600*150mm 4.安装方式:底边距地1.5m挂墙安装 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 13 | 030402012004 |  | 成套配电箱 | 1.名称:空调分配电箱 2.型号:3KT1、4KT2、5KT1 3.规格:500*600*150mm 4.安装方式:底边距地1.5m挂墙安装 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 14 | 030402012005 |  | 成套配电箱 | 1.名称:空调分配电箱 2.型号:3KT2、5KT2 3.规格:500*600*150mm 4.安装方式:底边距地1.5m挂墙安装 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 15 | 030405001001 |  | 低压电气开关 | 1.名称:断路器 2.型号、规格:MCCB-250M/3300 Ie=250A 3.安装方式:上级配电箱内 |  | 个 |  |  | 4 |  |
| 16 | 030412001006 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC32 |  | m |  |  | 2622.04 |  |
| 17 | 030412003005 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BVJ4 |  | m |  |  | 6527.47 |  |
| 18 | 030412003006 |  | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BVJ6 |  | m |  |  | 1338.65 |  |
| 19 | 030412001007 |  | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC16 |  | m |  |  | 2622.04 |  |
| 20 | 030409001004 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:RVVP-2*1 |  | m |  |  | 2622.04 |  |
| 21 | 030409002004 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:RVVP-2*1 |  | 个 |  |  | 266 |  |
| 22 | 030409016001 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:强电桥架 2.规格:150*100mm 3.材质:热镀锌 4.类型:槽式 |  | m |  |  | 897.35 |  |
| 23 | 030409016002 |  | 桥架槽盒安装 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:热镀锌 4.类型:槽式 |  | m |  |  | 14.71 |  |
| 24 | 030409017001 |  | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:角钢、型钢等 |  | t |  |  | 0.528 |  |
| 25 | 030409001001 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式:桥架内 |  | m |  |  | 50 |  |
| 26 | 030409001002 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式:桥架内 |  | m |  |  | 154 |  |
| 27 | 030409001003 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式:桥架内 |  | m |  |  | 515.18 |  |
| 28 | 030409002001 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70 |  | 个 |  |  | 10 |  |
| 29 | 030409002002 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | 个 |  |  | 4 |  |
| 30 | 030409002003 |  | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | 个 |  |  | 12 |  |
| 31 | 030410002001 |  | 接地母线 | 1.名称:桥架接地 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-25*4 |  | m |  |  | 240 |  |
| 32 | 030412001001 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  | m |  |  | 610.64 |  |
| 33 | 030412001002 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 |  | m |  |  | 326.79 |  |
| 34 | 030412001005 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明敷 |  | m |  |  | 50 |  |
| 35 | 030412001003 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 |  | m |  |  | 132 |  |
| 36 | 030412001004 |  | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 |  | m |  |  | 30 |  |
| 37 | 030412003001 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 |  | m |  |  | 1831.91 |  |
| 38 | 030412003002 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZ-BYJ-10 |  | m |  |  | 997.15 |  |
| 39 | 030412003003 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 |  | m |  |  | 10581.79 |  |
| 40 | 030412003004 |  | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-10 |  | m |  |  | 1195.54 |  |
| 41 | 030415006001 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级（kV）:≤1 |  | 系统 |  |  | 4 |  |
| 三、空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 030701007001 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式中央空调1 2.室内机型号、规格:详见图纸 3.室外机型号、规格:详见图纸 4.安装形式:嵌入式 5.备注:采用环保制冷剂R410A作为制冷工质，室外机座下均垫不小于50*50mm的橡胶减震垫，含面板、无线遥控器、排水泵等附件 |  |  | 台 | 23 |  |  |
| 43 |  | 030701007002 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式中央空调2 2.室内机型号、规格:详见图纸 3.室外机型号、规格:详见图纸 4.安装形式:嵌入式 5.备注:采用环保制冷剂R410A作为制冷工质，室外机座下均垫不小于50*50mm的橡胶减震垫，含面板、无线遥控器、排水泵等附件 |  |  | 台 | 110 |  |  |
| 44 |  | 030703013001 | 设备支吊架 | 1.名称:空调室外机支架 2.材质、规格:40角钢 |  |  | Kg | 293.06 |  |  |
| 45 |  | 030703013002 | 设备支吊架 | 1.名称:空调室外机支架 2.材质、规格:50角钢 |  |  | Kg | 104.05 |  |  |
| 46 |  | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、调和漆各一遍 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 47 |  | 031001004001 | 铜管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ15.88*1.0mm 3.保温要求:20mm厚B1级橡塑保温材料 4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求 |  |  | m |  | 341.64 |  |
| 48 |  | 031001004002 | 铜管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ12.7*0.8mm 3.保温要求:15mm厚B1级橡塑保温材料 4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求 |  |  | m |  | 2173.43 |  |
| 49 |  | 031001004003 | 铜管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ9.53*0.8mm 3.保温要求:15mm厚B1级橡塑保温材料 4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求 |  |  | m |  | 341.64 |  |
| 50 |  | 031001004004 | 铜管 | 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ6.35*0.8mm 3.保温要求:15mm厚B1级橡塑保温材料 4.压力试验及吹、洗设计要求:设计及规范要求 |  |  | m |  | 2173.43 |  |
| 51 |  | 031007001001 | 管道支架 | 1.类型:冷媒管支吊架 2.备注:做法参见《暖通空调设计选用手册》中国标T616 |  |  | kg |  | 1220 |  |
| 52 |  | 011715001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:冷媒管穿墙 2.打洞部位材质:砌体墙等 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 53 |  | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格:De63 4.保温要求:10mm厚B1级橡塑保温材料 |  |  | m |  | 112.83 |  |
| 54 |  | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格:De50 4.保温要求:10mm厚B1级橡塑保温材料 |  |  | m |  | 248.3 |  |
| 55 |  | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格:De40 4.保温要求:10mm厚B1级橡塑保温材料 |  |  | m |  | 396.68 |  |
| 56 |  | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.规格:De32 4.保温要求:10mm厚B1级橡塑保温材料 |  |  | m |  | 833.71 |  |
| 57 |  | 011715001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:冷凝水管穿墙 2.打洞部位材质:砌体墙 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 58 |  | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.类型:空调系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |