采购需求

本次采购项目为神木市西沙街道办事处丰园村水毁应急项目 ，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

一、西沙街道丰园村水毁应急项目(白家村)

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截水沟 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30砼 | m3 | 18 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:c30 2.厚度:18 | m2 | 810 |
| 3 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6%水泥土 2.厚度:18cm | m2 | 606.6 |
| 4 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5浆砌砖拦水带 2.墙体类型:24cm*80cm 3.墙体厚度:240mm | m | 107.52 |
| 5 | 边坡急流槽 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:C20砼 | m3 | 46.87 |
| 6 | 破除混凝土路面 |  | m3 | 152.7 |
| 7 | 人工挖土方 |  | m3 | 3.84 |
| 8 | 机械挖土方 |  | m3 | 187.61 |
| 9 | 填土 |  | m3 | 1297.1 |
| 10 | 镀锌钢格栅盖板(m²) |  | m2 | 32 |
| 11 | 混凝土减速带 |  | m3 | 2.56 |

## 二、西沙街道丰园村水毁应急项目(丰园村二组)2

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仰斜式路肩墙 | 1.混凝土种类:C25毛石混凝土 | m3 | 134.26 |
| 2 | 泄水管 | 1.泄水孔:PVC管DN100 | m | 36.75 |
| 3 | 挡土墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5浆砌砖 | m3 | 116.85 |
| 4 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18 | m2 | 6424.3 |
| 5 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:6％ 2.厚度:18cm | m2 | 4052.5 |
| 6 | 贫混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:18cm厚C15混凝土 | m2 | 2400 |
| 7 | 混凝土边沟 | 1.混凝土、砂浆种类、强度等级:混凝土c25 2.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 | m | 746 |
| 8 | 砖砌边沟 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌砖 | m3 | 302.69 |
| 9 | 边沟急流槽 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5浆砌砖 | m3 | 16.14 |
| 10 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5浆砌砖拦水带 | m3 | 8.64 |
| 11 | 钢筋混凝土盖板涵 | 1.盖板:C40砼预制盖板 2.台身、帽石:C35砼 3.C30片石砼台身基础 4.M7.5浆砌片石一字墙墙身及基础(费用汇总) | m | 7 |
| 12 | 急流槽排水槽 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:C25砼 | m3 | 18.6 |
| 13 | 边沟跌井跌水井 |  | m3 | 7.9 |
| 14 | 混凝土管 | 1.基础材质、形式及厚度:C15片石混凝土基础 2.管道规格、等级:钢筋混凝土管DN1000 | m | 7 |
| 15 | 破除混凝土路面 |  | m3 | 140.13 |
| 16 | 挖除23cm沥青混凝土结构层 |  | m3 | 776.9561 |
| 17 | 机械挖土方 |  | m3 | 1172 |
| 18 | 回填土方 |  | m3 | 191.9 |
| 19 | 台背回填砂砾 |  | m3 | 144.08 |
| 20 | 砂砾垫层 |  | m3 | 123.27 |
| 21 | 破除混凝土路面基层 |  | m3 | 6.3 |
| 22 | M7.5浆砌片石八字墙、一字墙等 |  | m3 | 45.1 |
| 23 | 挖弃土方 |  | m3 | 14183 |
| 24 | 挖淤泥 |  | m3 | 102 |

- 西沙街道丰园村水毁应急项目(丰园村二组)2

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土管涵 |  |  |  |
| 1 | 原有水池盖板恢复 | 1.盖板:C30混凝土 | m3 | 90 |
| 2 | 新建蓄水池 | 1.新建蓄水池:C30混凝土 | m3 | 10 |
| 3 | 机械清淤 |  | m3 | 2452.93 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。