| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 射频信号综合测试平台（核心产品） 模块1：射频信号发生器（1套） ★1、频率范围：覆盖100kHz～67GHz（★参数须提供：不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料，负偏离或未提供佐证材料按实质性未响应招标文件处理） 2、频率分辨率：≤0.001Hz ▲3、频率切换时间：≤2ms ▲4、外参考输入：1MHz～50MHz，步进1Hz 5、最大输出功率： ≥+14dBm (9kHz≤f≤3GHz) ≥+13dBm (3GHz＜f≤30GHz) ≥+4dBm (30GHz＜f≤67GHz) 6、最小输出功率：≤-90dBm 7、功率分辨率：≤0.01dB 8、谐波：＜-50dBc(2GHz＜f≤67GHz) 9、相位噪声：≤-115dBc/Hz(1GHz,10kHz频偏） 10、支持AM、FM和PM模拟调制功能 11、支持脉冲调制功能，脉冲开关比≥80dB，最小脉宽≤20ns 12、支持步进扫描和列表扫描功能 13、支持用户自定义任意波形产生，具体要求如下： 13.1. 频率范围：覆盖9kHz～6GHz 13.2. 频率分辨率：≤0.001Hz 13.3. 频率切换时间：≤5ms 13.4.外参考输入频率：1～100MHz 13.5.最小输出功率：≤-120dBm（f＞100kHz） 13.6.最大输出功率：≥+15dBm（f＞100kHz） ▲13.7.最大反向功率：AC-50W，DC-50V（f=1GHz） 13.8.相位噪声：≤-122dBc/Hz（1GHz，10kHz频偏） ▲13.9.矢量调制带宽：≥120MHz 13.10. 基带波形内存：≥1GSa 13.11. 具备AM、FM和PM模拟调制功能 13.12.具备脉冲调制功能，脉冲开关比≥80dB，最小脉宽≤20ns 13.13.具备任意波调制功能，支持自定义仿真数据下载播放 13.14.具备SCPI指令录制，具备USB功率计进行测试显示及功率平坦度校准补偿。 模块2：射频信号分析仪（1套） ★1、频率范围：覆盖2Hz～50GHz；（★参数须提供：不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料，负偏离或未提供佐证材料按实质性未响应招标文件处理） 2、分析带宽：≥10MHz； 3、分辨率带宽：覆盖0.1Hz～20MHz； 4、相位噪声：≤-135dBc/Hz（1GHz载波 1MHz频偏）； 5、扫描点数范围：覆盖101～120001； 6、显示平均噪声电平（前放开）：≤-149dBm/Hz（1GHz）； ▲7 1dB增益压缩：≥+5dBm（1～50GHz）； 8、三阶截获点：≥+17dBm（1～4GHz）；≥+16dBm（4～50GHz）； 9、频率响应：±0.4dB（4GHz）；±0.7dB（8GHz）；±3.0dB（50GHz）； 10、具备时间门测量、场强测试、载噪比标记、调幅深度标记等功能； 11、具备浏览器远程操控、SCPI指令自动记录、用户自定义快捷菜单等便捷操作； ▲12、支持1MHz~100MHz 参考信号输入，支持10MHz/100MHz/1GHz 参考信号输出； 13、支持历史轨迹的瀑布图显示功能，可保存≥10000 帧的瀑布图轨迹，清晰展现信号频谱变化规律。 ▲14、具备相位噪声自动测试功能，具备AM噪声抑制功能，支持漂移信号、开环信号相位噪声的稳定测试。 15、具备AM、FM、PM等模拟调制信号的解调分析功能。 ▲16、支持Linux、Windows、国产操作系统等。 |