| 采购需求 概况 | 本项目主要采购桥隧工程结构无损检测设备，包括：砂浆桌面3D打印机1台。 |
| --- | --- |
| 项目建设 功能目标 | 1.设备更新以培养适应企业发展需求的无损检测人员为出发点，利用拟采购桥隧工程结构无损检测设备可开出实训项目6项，实训学时24学时，开发混凝土及砂浆材料3D打印等相关培训资料；新增混凝土砂浆3D打印等对外培训项目;打造混凝土、砂浆材料设计与3D打印技术等社会培训项目包。开发职业院校教师3D打印能力培训，促进职业院校教师技术技能提升。 2.桥隧设备更新后有助于专业教师的桥隧无损检测能力提升，可拓展对外技术服务项目。同时助力桥隧工程试验与检测课程的理实一体化教学改革的深入推进，提高教学效果。 |

- 1.采购清单及产品主要规格参数、数量：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 桥隧集成化智能检测系统 | - 砂浆桌面3D打印机（核心产品） - 1.总功率：≥0.9kW； - ▲2.打印头系统：具搅拌功能和挤出功能，支持正转、反转。配置圆形、方形、三角形、椭圆形打印喷嘴各1套（每套含直径φ10、φ20、φ30mm打印喷嘴各1个）； - 3.打印：支持多图形不间断打印； - 4.模型导入兼容性： - （1）支持.stl格式三维模型文件的智能切片及打印路径规划； - （2）支持.svg格式二维模型的处理及打印路径规划； - （3）支持.G-code格式第三方开源软件切片代码的输入及控制； - （4）支持对CAD软件建模格式的兼容及打印路径规划。 - 5.模型显示：可切换二维、三维模型显示，模型智能切片及打印路径规划； - 6.限位控制：三轴； - 7.X、Y、Z 轴加速度：0～51200 脉冲/平方秒； - ▲8.运动控制定位精度：≤0.08mm； - 9.运动速度：X轴：3～120mm/s；Y轴：3～120mm/s；Z轴：3～120mm/s； - ▲10.打印实物尺寸：100mm×100mm×100mm～700mm×700mm×650mm； - 11.打印路径：实时填充显示； - 12.3D打印系统控制软件升级方式：远程升级、U盘升级，终身免费升级； - 13.配备供料搅拌系统一套（搅拌容量不低于15L）。 - 14.配备3D打印砂浆干混料至少30kg，并提供第三方检测报告，检测项目包括水泥胶砂强度 (3d、 7d、28d抗压强度 )、 胶砂流动度、凝结时间、氯离子含量 、收缩率 (28d)等指标。 15.配备工作台，正版中文win10 及以上操作系统；CPU≥6核，主频≥2.8GHz；内存≥16G；硬盘≥512GB SSD+1T HDD；显示器≥23.8英寸（触摸屏）；独显显存≥8G。 | 1 |

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《3D打印混凝土基本力学性能试验方法》T/CBMF183、《3D打印混凝土拌合物性能试验方法》T/CBMF184、《混凝土3D打印技术规程》T/CECS 786。  
3.货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求；

货物包装运输:供货方在生产完成后进行产品质检，并将合格产品进行包装和标识供货方将产品按照订单要求进行包装和装车，并安排合适的运输方式进行配送。供货时间:合同签订后10个日历日。供货地点:陕西铁路工程职业技术学院高新校区 C1楼。技术保障:及时向采购方提供货物的运输信息，包括发货时间、预计到达时间等。货物到目的地后，供货方需进行设备安装调试（含水电线路改造），开展不少于3次技术培训，培训时长不少于20小时。

4.采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求；

产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。供货方需提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。硬件产品质保期为36个月(保修起始日为验收合格之日起)，所有软件产品提供版本内免费升级。在质保期内，在接到用户对所购产品进行维修的要求后，供货方24小时内到用户现场进行维修服务，全部费用由供货方支付，若需将产品送回生产厂，由供货方支付维修产品所需的往返费用。保修期外，由供货方联系厂家维修，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。为方便设备展放，需提供与实训室现有同尺寸的操作规程展板2个。提供所有产品如操作视频、PPT、说明书等电子版教学资料。

5.采购标的的验收标准：

验收由采购方负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收。根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。