# 服务需求及要求

一、项目概况

榆林职业技术学院高新校区校园绿化总面积约13.48万 平方米，涵盖草坪、花坛、林地等复合型绿地。校园绿化植物种类丰富，有多种乔木、果树、花卉及灌木，配套灌溉系统以喷灌、滴灌为主，形成了多层次、多样化的校园绿化体系。

核心配置结合《榆林市财政局关于印发<榆林市中心城区绿地养护管理支出标准及管理等级评定标准（试行）>的通知》（榆政财投发〔2024〕84 号）及学校养护实践，建议基础配置绿化工 15 人，季节性高峰期可增加16人以上弹性用工。

二、 人员设备详细配置

1. 技术管理团队

| 岗位名称 | 数量 | 主要职责 | 持证要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化技术负责人 | 1 | 统筹两校区养护计划 、技术指导 、质量监督 | 园林工程师证 |
| 园艺师 | 3 | 分校区负责植物配置 、病虫害防治 、修剪造型指导 | / |
| 现场主管 | 2 | 分校区日常管理 、人员调度 、安全监督 | 绿化管理经验 ≥3 年 |

2. 专业养护团队

| 岗位名称 | 主要职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- |
| 乔木养护组 | 乔木修剪 、施肥 、支撑 、扶正 、涂白 、树洞修补 | 熟悉榆林常见乔木（国槐、垂柳、松柏等）养护特性 |
| 灌木花坛组 | 灌木修剪 、花篱整形 、花坛布置 、花卉养护 | 掌握花灌木花期管理 、花坛配色技巧 |
| 草坪养护组 | 草坪修剪 、浇水 、施肥 、杂草防除 、病虫害防治 | 熟练操作割草机 、绿篱机等设备 |
| 特种作业组 | 高空修剪 、大型树木移植、喷药车操作 | 特种作业操作证（高处作业） 、建设机械施工作业操作者/特种设备作业人员证 |
| 辅助清洁组 | 绿地卫生保洁 、垃圾清运 、枯枝落叶清理 | 集中运输熟练驾驶三轮车，外运车辆、驾驶员证件齐全 |

3.人员配置季节性调整

| 季节 | 人员调整幅度 | 重点作业内容 |
| --- | --- | --- |
| 春季（3-5 月） | +30% | 浇水、施肥 、修剪 、补植、整地、病虫害防治 |
| 夏季（6-8 月） | +10% | 抗旱浇水 、病虫害防治 、绿篱草坪修剪 |
| 秋季（9-11 月） | +10% | 防寒保护 、冬季修剪 、 草坪打孔、绿篱草坪修剪 |
| 冬季（12-2 月） | -50% | 清理落叶 、浇防冻水 、巡查 、 管路设备维护 |

4.设备配置

1.基础设备：剪草机、绿篱机、吹风机、喷药机、三轮车等必备养护工具，数量满足各区域作业需求，确保设备性能良好。

2.专业设备：草坪打孔机、高空修剪车、松土设备、垃圾清运车辆等，提升作业效率与质量。

3.安全设备：安全帽、防护服、防护手套、应急药箱等，保障作业人员人身安全。

4.设施设备管理：建立设施设备台账，定期进行保养与维修，确保设施设备正常运行。

5.提供必要的作业便利条件(作业用水)，相关费用由甲方承担（已按照比例扣除），管路由乙方维护。

三、养护服务范围

本次招标服务范围涵盖高新校区内所有绿地及相关设施的养护管理，具体包括：

（一）植物养护：乔木、灌木、地被、草坪、花卉、果树等各类植物的抗旱排涝、松土施肥、整形修剪、病虫害防治、防寒防风、移栽补种、药剂涂白、清除枯枝残叶及杂草等工作。

（二）设施维护：灌溉系统、围栏、护树架、护网、绿化标识等绿化设施的日常检查、维修、更换与保护。

（三）环境保洁：绿地内生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶等杂物的清理，做到日产日清，定期整理绿地，保持绿地整洁，无鼠洞和蚊蝇滋生地。

四、分级养护标准

（一）一级养护区域（校园核心景观区）

1.适用范围：体育场南侧、体育馆、幼儿园、图书馆北侧草坪，行政办公楼四周灌木，北大门两侧乔灌木、教师公寓院内全部植被。

2.养护标准：

（1）草坪：生长旺季（4-10 月）每周修剪 1—2 次，全年≥40 次，高度控制在5±1cm ，覆盖率≥98% ，杂草率低于 5% ，无坑洼积水；及时疏草、加沙，保持外观平整，一年至少1次打孔。

（2）绿篱/灌木：每 4周整形 1 次，全年 4—8 次，造型误差≤1cm ，无枯枝、残花、败叶，生长健壮，无空脚现象。

（3）乔木：生长期按实际需求修剪 ，休眠期修剪 1 次，全年3-5 次，侧重树冠通透度，保持行道树下缘线整齐，无病虫枝、徒长枝，主干分枝点以下无萌芽。

（4）病虫害防治： 以防为主，春夏秋例行喷药，病虫害发生率≤5% ，发现病虫害及时处理，采用综合防治手段，减少环境影响。

（5）浇水施肥：根据植物需求合理灌溉，土壤含水量保持适宜范围；乔木每月施肥 1 次，灌木、地被春夏季每月施肥 2 次，秋冬季每月 1 次，新种植物施基肥，肥料埋施或水施，不裸露。

（6） 防寒防风：冬季做好乔木根部培土、刷白等防冻措施，做好地被植物枯枝叶清理，大风季节加固树木支撑，及时清理断枝、扶正树木。

（二）二级养护区域（区教学区与主干道、宿舍区与次干道）

1.适用范围：校区教学楼周边景观、体育馆、主路两侧绿地、人工湖周边、学生公寓绿地、次干道绿化带等。

2. 养护标准：

（1）草坪： 每月修剪 2—3 次 ，全年不低于12次 ，高度控制在 4—5cm ，覆盖率≥95% ，杂草率低于 8% ，及时补植缺株，补植后 1 个月内覆盖率达 95%。

（2）绿篱/灌木：生长期每月修剪 1 次，全年 6次，线条整齐度误差≤2cm ，生长旺盛，无枯枝、缺株。

（3）乔木：每年修剪 2—3 次（生长期疏枝+休眠期冬剪），保持树冠完整、通风透光，不影响路灯及交通指示牌，及时清除枯枝。

（4）病虫害防治：每 季度例行喷药，病虫害发生率≤8% ，单株受害程度≤8% ，采用环保防治方式。

（5）浇水施肥：春夏季根据天气情况增加浇水量，冬季控制不耐寒植物水分；每年春、夏、秋季重点施肥 1—2 次，施肥量按需调整，确保植物生长需求。

（6） 防寒防风：冬季做好乔木根部培土、刷白等防冻措施，做好地被植物枯枝叶清理，大风季节加固树木支撑，及时清理断枝、扶正树木。

（三）三级养护区域

1.适用范围：校区内其它植被，主要有景天、沙地柏、垂柳、松柏树等。

2.养护标准：

（1）乔木：每年修剪 2 次（5 月疏枝+11 月冬剪），保持树形自然，无安全隐患，及时清理死树、倒伏树木并补植。

（2）病虫害防治：重点做好越冬病虫害防治，每年喷药 3—5 次，防止病虫害蔓延。

（3）浇水施肥：干旱季节及时灌溉，每年春、秋季各施肥 1 次，松土 1—2次，保持土壤透气，无板结。

（4）防寒防风：冬季做好乔木根部培土、刷白等防冻措施，做好地被植物枯枝叶清理，大风季节加固树木支撑，及时清理断枝、扶正树木。

四、工作考核标准

| 号序 | 项目 | 分值 | 各项目扣分标准 | 分扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 10 | 1. 人员配置人数达到合同约定人数，核心管理团队、各区域作业人员、辅助人员少 1 人扣 1 分（以考勤表、劳动合同、社保缴纳证明为准）；2. 从业人员必须有信息表（包含但不限于岗位、姓名、性别、年龄、身份证号等信息）、保险、合同各项不全每一项扣0.5 分，各项均没有扣 2 分；3. 违反校纪校规、被师生举报的每人次扣 1 分；4. 绿化工人着装不统一、不整齐扣 1 分。 |  |
| 2 | 安全生产管理 | 15 | 1. 安全生产教育每月 1 次（有资料印证），少一次扣 1 分；2. 油料库房管理灭火器配置不够数扣3 分，过期扣 2 分，专人专管不到位扣3 分，出入库记录不全扣3 分，库房混放杂乱扣 2 分；3. 农药现用现买无库存，废弃物回收不到位扣3 分；4. 机械定人定岗，人员培训记录、机械修理库房整洁不到位扣1 分；5. 绿化管网焊接用电安全及操作规程，专人负责不到位每一处扣 2 分；6. 库房整洁不到位一次扣 1 分；风险隐患排查每周一次（资料印证），每少一次扣 1 分；7. 电动车未在规定位置充电的发现一次扣 2 分； 8. 库房周边有垃圾杂物一次扣 1 分。 |  |
| 3 | 档案资料建立 | 10 | 组织机构、养护方案、管理制度、岗位职责 责、岗位规范、操作规程、养护进度、人员信息档案、巡查记录、打药记录、设备台 账、安全培训记录每少一项扣 1 分。 |  |
| 4 | 植保防治 | 15 | 1. 一级养护区域病虫害发生率≤5% ，二级养护区域≤8% ，三级养护区域≤10% ，超过每一处扣 2 分；发现病虫害严重且防治不及时导致树木死亡每株扣3 分；2.因病虫害导致苗木枯黄、长势差等现象，每株扣除 0.2 分；3. 植保防治工作喷施农药前要提前 3 天 |  |

| 序 号 | 项目 | 分 值 | 各项目扣分标准 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报备学校，包括喷施农药种类，采取集中打药的方式，不得私自分片喷施农药，发现一次扣5 分；4. 果树使用高毒农药或采摘前 30 天内用药的，发现一次扣 10 分。 |  |
| 5 | 灌溉 | 15 | 1. 根据不同植物、不同灌溉方式进行灌溉，按规定采用喷灌、滴灌或漫灌方式，若因灌溉不及时、不均匀造成草坪死亡的，每一处扣 3 分，造成枯黄的，每一处扣 2 分；造成灌木、花卉死亡的每一处扣3 分，造成枯黄的，每一处扣 2 分；造成乔木、果树死亡 ，每一株扣3 分，枯黄的每一株扣 2 分； 2. 灌溉设施（喷灌头、滴灌带、管道等）破损未及时维修，每处扣 1 分；3. 灌溉井无 盖、水管乱铺每处扣1分。 |  |
| 6 | 修剪抹芽 | 15 | 1. 干枝、断枝、病枝未清除、未涂抹伤口，每棵树扣 0.2 分；2. 乔木主干分枝点以下无萌芽，未做到每棵树扣 0.2 分；3. 草坪修剪高度符合各区域标准，出现整体不平整每点位扣 1 分，出穗过多每点位扣 1 分；4. 修剪后未及时清理修剪产生的枝叶每堆扣 0.5 分，未收拢并清运出校园每堆扣 1 分；5. 绿篱修剪需面平边直，造型误差符合标准，超标准每 10 平方米以上每处扣 1 分；6. 各区域割草高度符合标准，超高每处扣除 1 分。 |  |
| 7 | 除草 | 10 | 1. 空白地杂草高度保持符合各区域标准，超高或低于要求高度未修剪的每处扣 0.5 分； 2. 道路、林床、节点、重点区域杂草未清除干净的每处 1 分；3. 灌木、草坪、花卉内杂草需及时拔除，未拔每 10 ㎡扣 0.5 分；4. 出现菟丝子需及时拔出，未做每点扣 1 分，禁止药物防治。 |  |
| 8 | 补植补种 | 5 | 1. 草坪、花卉、树木因踩踏、养护不善、自然退化等原因 |  |

| 序 号 | 项目 | 分 值 | 各项目扣分标准 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出现斑秃、缺株的，要及时补植，未补植的，每处扣 1 分，补植效果不明显的，每处扣 0.5 分；2. 补植后成活率未达标准的，每处扣 0.5 分。 |  |
| 9 | 死苗清理 | 5 | 1. 灌木、乔木、果树死苗如实向学校报备，学校派人核实后，及时清理，未报备私自清理的，每株扣 1 分，报备后未及时清理的扣0.5 分；2. 下发整改通知未及时响应清理 的，扣1分。 |  |
| 10 | 设施维修与环境保洁 | 5 | 1. 管网、园林小品、围栏等设施抢修工作及时，出现长时间不维修，每拖延一日扣 1 分；2. 宣传牌扶正、清理工作，每发现倒伏、损坏每一处扣 0.2分；3. 绿地内生活垃圾、石砾砖块、干枯枝叶等杂物未做到日产日清的，每处扣 0.5分；4.使用不当，监管不严，造成绿化用水大量跑冒的，每次扣2分。 |  |
| 11 | 其他工作 | 5 | 1. 完成学校交付的重要任务，出现不配合、不服从的，每次扣除 1 分；2. 学校下发整改通知书，未限期整改的，每次扣除 1 分，从始至终未整改的，一个问题扣除 2 分；3. 其他学校需要其配合完成的工作，未办结的，一项扣 0.5 分。 |  |
| 得 分 | 总得分= 100-总扣分= |  |  |  |

说明：1 、按季度考核，扣分均累计叠加计算；2 、考核标准 80分及以上（满分100 分）为合格；3 、考核结果与服务费用支付挂钩，具体按合同约定执行。

付款方式：按季度支付，每季度第一个月支付上季度款项（即年服务费用的25%）。