| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 一、服务范围 - 主要涵盖ETC发行服务系统硬件和支撑系统，ETC发行服务网点硬件和网络，ETC发行服务系统网络安全技术保障，数据库技术保障，拓展应用技术保障，第三方服务等。服务清单如下： - 主机和网络设备清单 序号; 设备名称; 品牌型号; 基本参数; 数量; 用途; 备注. 1; 主SAN交换机; EMC DS300B; 8GB光纤存储设备；端口配置：48口 8GB光纤接口，2个IP接口，全部端口已激活；端口吞吐速度：8Gbps（全双工）；支持1，2，4，8Gbps自适应；交换能力：1.4Tbps。; 2; 数据库服务器SAN汇聚; 养护维修. 2; 备SAN交换机; EMC DS-6505; 8GB光纤存储设备；端口配置：48口 8GB光纤接口，2个IP接口，全部端口已激活；端口吞吐速度：8Gbps（全双工）；支持1，2，4，8Gbps自适应；交换能力：1.4Tbps。; 2; 虚拟化服务器SAN汇聚; 养护维修. 3; 接入交换机; 华为S5700; S5700-52P-PWR-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电)。; 6; 区域接入; 养护维修. 4; 核心交换机; 华为S7706; 背板容量：6Tbps；交换容量：2T/ps；包转发率：2880Mpps/9600Mpps；业务槽位：6个；网络端口：48端口10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应，4端口万兆光接口，2个光模块。; 2; 核心交换; 养护维修. 5; 专网交换机; H3C LS-5130S-52P-EI; H3C LS-5130S-52P-EI；端口：48个10/100/1000Base-T和4个 100/1000Base-X SFP；52端口；交换容量：256Gbps，包转发率138Mpps。; 1; 小额支付业务; 养护维修. 6; 汇聚交换机; 华为S7703; 数据中心汇聚交换机，交换容量：19.2/48Tbps，包转发率：1440/16560Mpps；业务槽位：3个；网络端口：48个10Mbps/100Mbps/1000/10000Mbps自适应，4端口万兆光接口，4个光模块；VLAN交换；基于Mac的动态VLAN分配；MAC地址功能：源MAC地址过滤；IP路由：支持IPv4和IPv6动态路由协议；组播：组播流量控制；组播查询器；组播协议报文抑制功能；双电源、双风扇。; 2; 服务器汇聚; 养护维修. 7; 接入交换机; 华为S5700; 48口千兆。; 4; 区域接入; 养护维修. 8; 证书接入三层交换机; H3C LS-5500V2-34S-EI; 1U机架式设备，24端口10/100/1000M自适应以太网接口；4端口100/1000M SFP；4个千兆SFP,802.1d协议，VLAN配置端口,具备QOS。; 2; 证书接入三层交换机; 养护维修. 9; 密钥系统接入交换机; H3C LS-5500V2-34S-EI; 1U机架式设备，24端口10/100/1000M自适应以太网接口；4端口100/1000M SFP；4个千兆SFP,802.1d协议，VLAN配置端口,具备QOS。; 2; 密钥系统接入交换机; 养护维修. 10; 发行汇聚路由交换机; 华为CE5855-48T4S2Q-EI; 虚拟化系统应用部署。; 2; 发行汇聚路由交换机; 养护维修. 11; 汇聚交换机; 华为CE5855-48T4S2Q-EI; 48口千兆。; 2; 汇聚交换机; 养护维修. 12; 光纤交换机; 博科6505; 8GB光纤存储设备；端口：24口，8GB光纤接口，2个IP接口；端口吞吐速度：8Gbps（全双工）；1，2，4，8Gbps自适应；交换能力：1.4Tbps；具备分区管理软件。; 2; 存储汇聚; 养护维修. 13; 汇聚交换机; 华为CE6870-48S6CQ-EI; 万兆汇聚交换机，虚拟化部署。; 2; 发行汇聚; 养护维修. 14; POE交换机; H3C S1324G-PWR; 24口，POE供电。; 1; 发行区域监控; 养护维修. 15; 超融合交换机; DellEMC S4148U-ON; 1U机架式交换机，交换容量1.76Tbps，包转发率1320Mpps；24个16G FC光模块，24个万兆多模模块。; 2; 国密系统; 养护维修. 16; 监控交换机; 大华; DH-S3000C-16GT。; 163; 交通网点; 养护维修. 17; 路由器; TP-LINK; 双频无线路由器。; 163; 交通网点; 养护维修. 18; 交换机; TP-LINK; 16口千兆。; 163; 交通网点; 养护维修. - 网络安全设备清单 序号; 设备 名称; 品牌 型号; 基本参数; 数量; 用途; 备注. 1; 核心安全网关; 天融信TG-51131; 2U机箱；3个扩展槽位，6个千兆接口。; 1; 核心安全网关; 养护维修. 2; 接入安全网关; 天融信TG-51014; 标准机箱；具有1个扩展槽位，12个千兆接口12，配置4电口8光口。; 3; 核心安全网关; 养护维修. 3; 隔离网闸1; 网御星云Z4201; 8个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；液晶屏；系统吞吐量750Mbps。; 1; 核心区域隔离; 养护维修. 4; 隔离网闸2; 网御星云Z2900; 8个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；液晶屏；系统吞吐量350Mbps。; 3; 接入区域隔离; 养护维修. 5; 入侵防御系统; 网御星云P3330; 千兆设备；应用层处理能力5G，6个10/100/1000M自适应电口；8个SFP插槽。; 2; 外网服务区安全防护; 养护维修. 6; 漏洞扫描系统; 天融信TSC-71314; 扫描单个任务包含128个C类地址；扫描并发任务60个；并发扫描任务100个线程；漏洞检测数大于6000。; 1; 全网安全检测; 养护维修. 7; 数据库审计系统; 天融信TA-11508-NET; 记录事件数40000条/秒；总记录事件10亿条；审计并发数据库用户数1000。; 1; 数据库审计; 养护维修. 8; 入侵检测系统; 网御星云TD3000-FS1600; 1个RJ-45 Console口，1个10/100 Base-Tx带外管理口，5个10/100/1000 Base-T接口，2个USB口，单电源，1个监听口,并发TCP会话数100万。; 1; 全网安全检测; 养护维修. 9; 堡垒机; 网御星云LA-OS-4300; 6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量1TB，单电源。; 1; 运维管理; 养护维修. 10; 专网接入VPN; 深信服SSL VPN-3050; - 6个千兆电接口；吞吐率：2Gbps；并发连接数：150W；IPSEC隧道数：2000；SSL吞吐率：900Mbps；SSL并发用户数：1200。; 1; 小额支付业务; 养护维修. 11; 专网接入防火墙; 启明USG-FW-1000DP-B; 天清汉马USG-FW-1000DP-B；10个10/100/1000MBase-T 接口，整机吞吐8Gbps；并发连接260 万；TCP 新建连接：12 万/秒；防病毒吞吐率200Mbps；IPS 吞吐率3Gbps 。; 1; 小额支付业务; 养护维修. 12; 专网接入网闸; 启明GAP-6000-2620BD-LCD; 标准2U机架设备；并发连接数50000；内部摆渡速率5Gbps；开关切换时间10ns；系统延时1ms； 配置对外接口，内网6 个 10/100/1000M BASE-TX 接口；外网6 个 10/100/1000M BASE-TX 接口， 2 个 RJ45 串口， 4个 USB2.0 接口。; 1; 小额支付业务; 养护维修. 13; 核心安全网关; 天融信TG-51131; 2U机箱；3个扩展槽位，千兆接口数量6；扩展槽扩展8光口、8电口。; 1; 核心安全网关; 养护维修. 14; 接入安全网关; 天融信TG-51014; 标准机箱；1个扩展槽位，千兆接口数量12；配置4电口8光口。; 3; 接入安全网关; 养护维修. 15; 隔离网闸1; 网御星云Z4201; 8个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；液晶屏；系统吞吐量750Mbps。; 1; 核心区域隔离; 养护维修. 16; 隔离网闸2; 网御星云Z2900; 8个10/100/1000M自适应电口，4个SFP插槽；内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口（热备口）；4个USB口；液晶屏；系统吞吐量350Mbps。; 31; 接入区域隔离; 养护维修. 17; 入侵防御系统; 网御星云P3330; 千兆设备；应用层处理能力5G，6个10/100/1000M自适应电口；8个SFP插槽。; 2; 服务器区安全防护; 养护维修. 18; 专网运维VPN设备; 天融信VPN6000; 1U机架式设备，吞吐流量250Mbps，移动安全接入用户数1200个，千兆电口6个，带50移动安全接入授权许可。; 1; 运维管理; 养护维修. 19; 日志收集与分析系统; 天融信V3.0; 基于j2ee平台构架，具备跨平台性、开放性和扩展性；web管理、SSL加密模式传输。; 1; 运维管理; 养护维修. 20; 网页防篡改; 天存iGuard 5.0; 软件部署; 1; 网页防篡改; 养护维修. 21; 准入控制系统; 北信源丶VRV-BMG-200; B/S架构；VPN/拨号接入、分支机构联动管理；断电保护机制。; 1; 终端准入控制; 养护维修. 22; 数字认证应用安全网关; 信安NSAE1800-DISP; 4个千兆以太网端口； 硬件配置：4G内存，双电源。; 2; 数字认证; 养护维修. 23; 数字证书签名认证服务器; 信安NetSign1800-DISP; 4个千兆以太网端口，具备端口聚合； 4G内存，双电源。; 2; 数字证书; 养护维修. 24; PKI加密机; 信安SJJ1012-A; CPU主频3.0GHZ，内存4G；具备10M/100M/1000M自适应，256位SM2签名700次/秒，256位SM2验签180次/秒；SM1加解密120Mbps,SM4加解密120Mbps；签名RSA1024位：4400次/秒，验证能力RSA：29000次/秒。; 1; 加密机; 养护维修. 25; 金融加密机; 信安SJJ1212; 交通行业定制产品。; 2; 金融加密机; 养护维修. 26; 密钥管理软件; 定制; Keysytem-M1。; 1; 密钥管理; 养护维修. 27; 安全VPN网关集群; 深信服VPN-1000-C600-Q9; 1U机架式设备，吞吐量500Mbps，SSL加密速度240Mbps，SSL 并发用户数1200，IPSecVPN加密速度130Mbps，IPSec VPN隧道数量4000，6个千兆电口，100个终端安全管理授权。; 2; 安全VPN网关集群; 养护维修. 28; 下一代防火墙; 深信服AF-1000-FA40-Q9; 2U机架式设备，吞吐量8Gbps，应用层吞吐量2Gbps，并发连接数2,000,000，每秒新建连接数10万；设备接口：4个千兆电口，4个千兆光口。; 2; 区域接入安全防护; 养护维修. 29; 安全隔离与信息交换系统; 安盟SU-GAP3000-XBZS1; 内网接口：1个CONSOLE口、6个10M/100M/1000M电口（包含1个管理口、1个HA口）、4个SFP插槽，2个USB口。外网接口：1个CONSOLE口、6个10M/100M/1000M电口（包含1个管理口、1个HA口）、4个SFP插槽，2个USB口，管理口与业务口相互独立。吞吐850Mbps；并发6万；延时1ms。; 2; 区域接入安全隔离; 养护维修. 30; 容灾备份与恢复系统; 爱数; 软硬件一体化设备，B/S架构。; 1; 发行容灾备份与恢复; 养护维修. 31; 安全监测与态势感知系统; 深信服SIP-1000-B400; 探针：STA-100-B420;2U设备,接口：千兆电口4，3个安全探针，内存95G,系统盘127G SSD，数据盘32T SATA，冗余电源。; 1; 态势感知; 养护维修. 32; 安全资源池; 深信服SD-AF-1000 硬件平台：SdSec-1000-A602; 虚拟防火墙、云安全防护功能；CPU2*E5 2630 V4，内存128G，系统盘128G SSD，缓存盘480G SSD，数据盘2*2TSATA，6个千兆电口，2个万兆光口。; 1; 服务器区安全防护; 养护维修. 33; 数据脱敏系统; 美创DM-G2010; 软硬件一体机2U设备，双电源，1T硬盘、32G内存；1个管理口；8个10/100/1000BASE-T电口数据口，2个扩展插槽。; 1; 外网区数据脱敏; 养护维修. 34; 网络防病毒软件系统; 360天擎; 网络版防病毒软件。; 1; 防病毒; 养护维修. 35; WEB应用防护系统; 绿盟WAFNX3; 1U机架设备，交流单电源，2*USB接口，6个千兆电口，包括：1*RJ45串口，1*GE管理口，4*GE电口（Bypass）。支持4路防护。; 2; 外网区网厅APP安全防护; 养护维修. 36; 数据库防火墙系统; 美创DF-G2010; 2U机架式设备，双电源，高性能CPU，1TB硬盘，8G内存，一个管理口，8个千兆电数据接口（支持一组BYPASS），两个扩展槽位，可扩展万兆接口；DB并发数7500，SQL处理能力10000/s。; 1; 网厅APP数据库安全防护; 养护维修. 37; 数据库加密系统; 美创TDE-G1010; 软硬件一体化，2个数据库实例、具备Oracle、SQL Server、MySQL等数据库加密；具备以表、列、库为单位进行数据加密；具备DES、AES等国际密码算法。; 1; 网厅APP数据库加密; 养护维修. 38; 应用安全网关; 信安世纪NSAE2800-DTSP; 标准1U设备，冗余双电源 ，1T硬盘，8G内存，4个千兆电口, 2个千兆光口。SSL加速：支持SSL加速卡安全加密，支持高级负载均衡。算法性能：RSA和国密算法安全要求。; 2; 外网区SSL; 养护维修. 39; 交通行业签名服务器; 信安世纪NetSign2800-DTSP; 标准1U设备，标配冗余双电源 ，1T硬盘，8G内存，4个千兆电口、4个千兆光口。支持算法：RSA和国密算法安全要求。; 2; 交通行业签名服务器; 养护维修. 40; 应用安全网关; 信安世纪NSAE1800-DTSP; 安全通讯加密，硬件配置：1U设备，冗余双电源 ，1T硬盘，8G内存，4个千兆电口。SSL加速：支持SSL加速卡安全加密，支持高级负载均衡。; 2; 应用安全防护; 养护维修. 41; 行业签名服务器; 信安世纪NetSign1800-DTSP; 交通行业签名国密组件。; 2; 行业签名服务器; 养护维修. 42; 公网区动态密码服务器; 信安世纪NetPass1100; 双因素行业身份认证。; 2; 公网区动态密码服务器; 养护维修. 43; 接入区动态密码服务器; 信安世纪NetPass600; 双因素身份的行业认证。; 2; 接入区动态密码服务器; 养护维修. 44; VPN; MIG1000-B500; 深信服MIG系列-1000。; 163; 交通网点; 养护维修. - 存储及服务器清单 序号; 设备 名称; 品牌 型号; 基本技术参数; 数量; 用途; 备注. 1; 小型机服务器; IBM P740; UNIX服务器；4颗CPU，CPU总核数16核心，每颗物理CPU主频1.73GHz，L3缓存20MB； 内存：512G内存；硬盘：2块200G SSD固态硬盘； 网卡：2块双口千兆以太网口；2块单口的万兆以太网卡。; 2; 发行系统数据库; 养护维修. 2; 磁盘阵列1; EMC 5200; SAN架构，8Gb冗余双控制器；配置协议：支持光纤通道FC、iSCSI、SAS、IB；系统端口：具有8个8Gb FC主机接口； Cache：配置24GB高速缓存；IOPS：80万。; 2; 发行系统数据库存储; 养护维修. 3; 磁盘阵列2; EMC 3200; SAN架构，8Gb冗余双控制器；配置协议：支持光纤通道FC、iSCSI、SAS、IB；系统端口：具有8个8Gb FC主机接口； Cache：配置24GB高速缓存；IOPS：80万。; 2; 虚拟化存储; 养护维修. 4; 虚拟化服务器; 浪潮NF8460M3; 4U机架式服务器；4颗Intel Xeon系列英特尔六核E7-4809v2(主频：1.9GHz)处理器； 128GB内存，内存插槽32个，支持内存镜像、内存热备、SDDC特性；硬盘：2块300G 10000转热插拔SAS硬盘，支持16个2.5寸SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘；RAID：八通道高性能 SAS RAID卡 RS0805（512M缓存）；扩展槽：12个 PCI-E扩展插槽（4个PCIEx4、5个PCIEx8、3个PCIEx16）；网络：4个基于IOAT2/VT/VMDQ技术的64位高性能千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡网络特性，1个千兆管理口；管理：支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP；电源：2+1冗余电源配置，80+铂金电源。; 7; 虚拟化服务器; 养护维修. 5; 应用服务器; 联想X3650M4; 2U机架式服务器；处理器2个 E5-2640 v2 (八核 2.0 GHz,20MB共享三级缓存,95W芯片组 Intel C600； 内存：64GB (8x8GB) PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered DIMMS;24个内存插槽，支持128GB UDIMM或384GB RDIMM内存或768GB LRDIMM内存 硬盘：5块1T 7.2K SAS热插拔硬盘; 15; 应用服务器; 养护维修. 6; 小额支付服务器; 浪潮NF5280M4; 2U机架式服务器；处理器：2颗Intel XeonE5-2620v4(2.1GHz/8c)/20M/8GT/85W处理器； 内存：128GB（8×16GB) Registered DDR4内存，板载内存插槽24个，硬盘：5块2.5英寸600GB 10000转企业级热插拔SAS硬盘，8盘位，前置支持2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘25个，后置支持2.5英寸、3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘4个；RAID：独立8通道2GB缓存高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60。; 5; 小额支付业务; 养护维修. 7; 小额支付服务器; 浪潮NF5270M4; 2U机架式服务器；处理器：2颗Intel XeonE5-2620v4(2.1GHz/8c)/20M/8GT/85W处理器； 内存：128GB（8×16GB) Registered DDR4内存，板载内存插槽20个；硬盘：4块2.5英寸300GB 10000转企业级热插拔SAS硬盘，8盘位，支持2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘≥25个，支持3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘≥12个。; 2; 小额支付业务; 养护维修. 8; 小额支付服务器; 浪潮NF8465M4; 处理器：4颗Intel Xeon E7-4809v4(2.1GHz/8C)/6.4GT/20ML3处理器；芯片组：Intel®C602系列芯片组；内存：256GB（16×16GB）Registered DDR4内存，内存主频2133，内存插槽32个；硬盘：12块 2.5英寸 900G 10000转企业级热插拔SAS硬盘，支持2.5英寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘24个；RAID：8通道2GB缓存，SAS RAID卡，支持RAID0、1、5、6、10、50、60。; 2; 小额支付业务; 养护维修. 9; 超融合一体机; 华为E9000; 华为FusionCube 9000超融合一体机设备，1套超融合机箱，2+2冗余电源，满配风扇模块，2个冗余万兆融合交换模块，48个万兆端口（16个上行端口，2个千兆电口SFP模块和4个万兆多模SFP+模块），3个管理、计算、存储融合节点； 每节点配置：2颗Intel Xeon E5-2600 V4系列2.4GHz 10核处理器，256GB DDR4内存，2块600GB 10K SAS硬盘+5块1.2TB 10K SAS硬盘+1块800GB NVMe SSD卡，2端口10GE融合网卡，6颗CPU虚拟化功能许可和虚拟机备份功能。; 1; 发行系统; 养护维修. 10; 拓展服务器; 华为RH2288H V3; CPU：配置2颗Intel Xeon E5-2600 V4系列十核处理器，主频2.0GHz；存：配置64GB DDR4内存，内存插槽24；硬盘及RAID：4块1.2TB 10K 2.5 SAS硬盘，独立PCI-E插槽RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50 RAID级别，2GB高速缓存和超级电容掉电保护；网卡：4端口千兆电口网卡。; 6; 区域前置机; 养护维修. 11; 存储; 华为2600V3; Active-Active双控制器，128GB一级缓存，FCP、iSCSI、NFS、CIFS存储协议许可；I/O接口：8个8Gb FC主机接口和8个1GbE IP主机接口。后端磁盘通道4端口4通道12Gb SAS3.0后端磁盘通道，后端磁盘通道带宽为192Gb；存储容量：配置50 TB存储容量，SAS接口的SSD硬盘容量21.6TB，10K SAS硬盘容量28.8TB；RAID：支持RAID0/1/3/5/6/10/50RAID级别，分布式RAID技术。; 2; 发行系统数据存储; 养护维修. 12; 密钥管理服务器; 联想RQ940; 4U服务器，6千兆网卡。; 2; 密钥管理服务器; 养护维修. 13; 公众查询数据库服务器; DELL R740; 2U服务器。; 2; 公众查询数据库服务器; 养护维修. 14; 原有超融合一体机; 华为 E9000; 机架式设备，设备高度12U；配置2个冗余管理模块，配置2个冗余交换模块，每个交换模块16个10GE上行网口和32个10GE内部互联网口；4个万兆多模光模块和2个千兆以太网电口光模块。2+2铂金级交流电源，满配冗余风扇。5个节点，分布式存储3副本模式部署，内存资源 1TB，存储资源7TB，30TB分布式存储软件许可（5 节点*每节点 5 块盘*1.2TB 单盘容量）。; 1; 发行系统; 养护维修. 15; 超融合发行服务集群; 华为E9000; 标机架式设备，2 颗英特尔至强金牌 6130(2.1GHz/16-core)处理器，256GB 内存；2 块 600GB SAS 硬盘做 RAID 1 安装操作系统，1 块 800GB 固态硬盘配置直通模式，用作分布式块存储缓存，5 块 1.2TB SAS 硬盘配置直通模式，用作分布式块存储主存盘；4 个万兆网口，两两绑定，2 个用于生产业务，2 个用分布式块存储网络。 配置8个节点，分布式存储3副本模式部署，内存资源1TB，存储资源7TB，30TB 存储软件许可（5 节点*每节点 5 块盘*1.2TB 单盘容量）。; 1; 发行服务; 养护维修. 16; 超融合发行数据库一体机; 华为E9000; 机架式设备，设备高度12U；2个冗余管理模块。 配置2个冗余交换模块，每个交换模块提供16个10GE上行网口和32个10GE内部互联网口；配置4个万兆多模光模块和2个千兆以太网电口光模块。配置2+2铂金级交流电源，满配冗余风扇。 配置8个节点，分布式存储3 副本模式部署，内存资源 1TB，存储资源 7TB，30TB存储软件许可（5 节点*每节点 5 块盘*1.2TB 单盘容量）。; 1; 发行数据库; 养护维修. 17; 虚拟化服务器; DellEMC R740; 机架式服务器；CPU：2颗 16C/32T, 10.4GT/s , 22M 缓存, Turbo, HT (125W);内存：128GB DDR4-2666MHz，24内存槽位，支持内存镜像, 交叉存取, 内存热备用RAID：8GB NV缓存的RAID卡；支持RAID 0,1，5,6 ,10, 50;硬盘：2块240GB SSD，支持配置16块2.5寸 硬盘槽位， 网卡：4个1Gb 端口，4个10Gb 光端口，2块单端口16Gb FC HBA卡;扩展槽：8个PCIe 3.0插槽；电源：冗余电源。; 4; 国密系统; 养护维修. 18; SAN存储; DellEMC SCv3020; 冗余双活存储控制器,每控制器缓存总量16GB，总存缓32GB;支持12Gb SAS接口, 支持FC和iSCSI接口，8个16Gb FC端口；存储容量: 6块960GB SSD；冗余电源、风扇、控制卡、高速缓存。; 1; 国密系统; 养护维修. - 视频及监控设备服务清单 序号; 设备 名称; 品牌 型号; 基本技术参数; 数量; 用途; 备注. 1; 专用硬盘录像系统; 大华DH-NVR4832-HDS2; 32路网络摄像机；H.265编码；8盘位，监控级硬盘20T。; 1; 机房监控; 养护维修. 2; 专用高清摄像机; 大华DH-IPC-HDW2433C-A 400W; 国产高清H.265编码红外网络半球摄像机、POE供电；; 16; 机房监控; 养护维修. 3; 高清监控网络摄像机; 大华2233F; 网络高清200万; 316; 交通网点; 养护维修. 4; 室外环境监控摄像机; 大华2233F; 网络高清200万; 158; 交通网点; 养护维修. 5; 网络高清半球摄像机; 大华2233F; 网络高清200万; 158; 交通网点; 养护维修. 6; 监控专用硬盘; 希捷4T; 4T ST4000VM000; 256; 交通网点; 养护维修. - 其他设备服务清单 序号; 设备 名称; 品牌 型号; 基本技术参数; 数量; 用途; 备注. 1; KVM; 力登DKX II-216; KVM-over-IP 切换器；16服务器端口，2远程端口，1个机架本地端口；双电源及自动故障切换。; 2; 服务器显示; 养护维修. 2; 备份一体柜; 天融信TDSM-SBU-1610; 3U机架式16盘位备份容灾存储设备，12个3.5英寸磁盘槽位，存储系统软件与备份容灾软件一体，存储容量24T。; 1; 数据备份; 养护维修. 3; UPS不间断电源; 罗格朗60KVA; 80KVA UPS; 2; 电源供应; 养护维修. 4; 蓄电池; DAD12V; DAD12V; 128; 电源供应; 养护维修. 5; UPS配电柜; 定制; 智能配电柜; 4; 电源供应配套; 养护维修. 6; 网络运维管理系统; 中科V3.0; 网关（设备）监控网络设备数300台;监控服务器数300台;监控应用个数300个。; 1; 运维管理; 养护维修. 7; 认证证书认证管理系统; 信安NetCert V6.0; 行业定制; 1; 认证证书认证管理系统; 养护维修. 8; 密钥终端管理软件; 定制; Keysytem-M1; 1; 密钥管理; 养护维修. 9; IC卡初始化系统; 定制; ICS1; 1; 密钥管理; 养护维修. 10; 电子标签初始化系统; 定制; CS1; 1; 密钥管理; 养护维修. 11; 北斗卫星授时系统; 同步电子SYN2136; 接收北斗、GPS信号; 1; 系统授时; 养护维修. 12; 链路负载均衡; 深信服AD-1000-D620-Q9; 2U设备，冗余热插拔双电源，8G内存，1T硬盘，4个千兆电口、2个万兆光口；L4：新建：36万，并发：400万，吞吐：18G；L7：新建：110万，并发：120万，吞吐：18G。; 4; 区域链路负载; 养护维修. 13; 应用负载均衡; 深信服AD-1000-D620-Q9; 2U设备，冗余热插拔双电源，8G内存，1T硬盘，4个千兆电口、2个万兆光口；L4：新建：36万，并发：400万，吞吐：18G； L7：新建：110万，并发：120万，吞吐：18G。; 4; 应用负载均衡; 养护维修. 14; 串口服务器; C2000; 串口服务器; 4; 国密系统; 养护维修. 15; 接触式读卡器; cw156x; 接触式读卡器; 32; 国密系统; 养护维修. 16; 机柜KVM; ATEN CL5708M; 机柜KVM; 1; 国密系统; 养护维修. 17; 网络硬盘录像机; 大华2208-HDS3; 网络硬盘录像机DH-NVR4208-HDS2; 158; 交通网点; 养护维修. 18; 拾音器; 大华; 桌面拾音器; 326; 交通网点; 养护维修. 19; 工控机; 研祥 IPC-810; 型号ipc-810E；CPU：i5-2400；内存4G；硬盘：1T。; 163; 交通网点; 养护维修. 20; 显示器; 联想; 23.8英寸; 163; 交通网点; 养护维修. 21; 键鼠; 联想; 键盘、鼠标; 163; 交通网点; 养护维修. 22; 办公电脑; 联想; 办公电脑; 159; 交通网点; 养护维修. 23; 打印机; 惠普M1136; 办公打印机; 153; 交通网点; 养护维修. 24; UPS; 梅兰日兰; 3KVA （含电池组）; 125; 交通网点; 养护维修. 25; 设备机柜; 定制; 1.2米22U; 163; 交通网点; 养护维修. 26; OBU编程器; 聚力JLST-P; OBU编程器; 156; 交通网点; 养护维修. 27; IC卡读卡器; 握奇W2160; IC卡读卡器; 163; 交通网点; 养护维修. 28; 高拍仪; 南天BP8913MF500-E200-LU4; 高拍仪; 162; 交通网点; 养护维修. 29; 手持机; 搜林、金溢; 手持机、平板; 93; 交通网点; 养护维修. - 支撑软件服务清单 序号; 软件名称; 品牌型号; 基本参数; 数量; 用途; 备注. 1; 数据库软件; Oracle; 数据库软件; 1套; 发行系统数据库软件; 养护维修. 2; HA软件; ROSE HA; 双机软件; 2套; 发行系统双机软件; 养护维修. 3; 操作系统; S2012; Windows Server 2012; 45套; 发行系统操作系统软件; 养护维修. 4; 虚拟化软件; Vmware; Vmware6.5; 2套; 发行系统虚拟化软件; 养护维修. 5; 数据同步软件; 皖通; 专项定制; 1套; 网站ETC交易信息等; 养护维修. 6; OCR服务; 华锐; Ver.20191229; 1套; ETC发行OCR识别; 养护维修. 7; Oracle+RAC集群; Oracle; 2C 2RAC; 1套; 发行数据库; 养护维修. - 网络安全技术保障服务 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 日常安全扫描检查服务; 项; 1; 日常服务. 2; 安全渗透测试服务; 项; 1; 日常服务. 3; 安全事件分析与处置服务; 项; 1; 日常服务. 4; 重要时期专业安全应急监测、紧急事件处置、策略优化等驻场服务; 项; 1; 驻场服务. 5; 系统功能上线前的安全评估; 项; 1; 驻场服务. 6; 网厅在线安全监测服务; 项; 1; 日常服务. 7; 日常技术支持、咨询指导等服务; 项; 1; 日常服务. 8; 网络安全技术培训; 项; 2; 上下半年各不少于1次. 9; 不少于1人的专业安全培训机构技术培训或相关证书续证服务; 项; 1; 日常服务. - 数据库技术保障服务 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 数据库、中间件、数据库操作系统日常运维服务; 项; 1; 日常服务. 2; 数据库、中间件、数据库操作系统补丁升级、性能优化、事件应急，安全加固等服务; 项; 1; 日常服务. 3; 重保时期数据库、中间件、数据库操作系统应急监测服务; 项; 1; 重保时期驻场服务，其他时期为日常服务. - 拓展应用技术保障服务 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; ETC拓展应用场景终端系统维护、网络维护、支付交易核对、软件升级、故障排查; 项; 1; 日常服务. 2; ETC支付天线的运行、测试、版本升级、参数调优等; 项; 1; 日常服务. 3; 接入拓展应用场景的系统接入调试和配套设备改造; 项; 1; 日常服务. 4; 拓展应用服务方软件对接与测试; 项; 1; 日常服务. 5; 其他服务; 项; 1; 日常服务. - 第三方及其他服务 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; APP应用商店服务; 项; 1; 1年. 2; 网厅SSL证书服务; 项; 1; 1年. 3; ETC系统行业数字认证软件原厂授权服务; 项; 1; 1年 原厂授权服务. 4; 防病毒软件原厂升级与特征库升级授权; 项; 1; 1年. 5; 1套网页防篡改原厂服务与升级; 项; 1; 1年 原厂服务与升级. 6; 4台WAF设备原厂服务与升级授权; 项; 1; 1年 原厂服务与升级. 7; 6台IPS设备原厂服务与升级授权; 项; 1; 1年 原厂服务与升级. 8; 1套态势感知系统原厂服务与升级授权; 项; 1; 1年 原厂服务与升级. 9; 1套安全资源池原厂服务与升级授权; 项; 1; 1年 原厂服务与升级. 10; 交通服务网点ETC设备配送服务; 项; 1; 1年. |
| 2 |  | 二、服务内容 - （一）ETC发行服务系统硬件和支撑系统运维服务 - 主要包含机房供配电、网络通讯、网络安全、存储及服务器等设备设施的日常维护保障服务；每日对设备运行、网络通信的状态进行巡检和记录；按需提供系统适应性调整、策略优化、故障处理、设备维修、备件更换等技术服务；提供日常驻场服务，保证设备设施稳定连续运行。 - （二）ETC交通网点硬件和网络运维服务 - 主要包含交通ETC发行服务网点的硬件设备、专用网络及配套机电设施设备的运行维护、配件更换等；服务期内开展常态化网点巡检（支持现场或远程）；服务期内提供网点设备寄递服务；服务期内提供运维交通工具1辆。 - （三）网络安全技术保障服务 - 主要包含ETC发行服务系统、网厅（含APP、小程序）、拓展应用等在用系统的日常监测、漏洞扫描、渗透测试、安全事件分析与处置；重要时期专业安全应急监测、紧急事件处置、策略优化等驻场服务；系统功能上线前的安全评估；网厅在线安全监测等服务；日常技术支持、咨询指导等服务；服务期内提供2次网络安全技术培训；不少于1人的安全认证培训或相关证书续证服务。 - （四）数据库技术保障服务 - 主要包含ETC发行服务系统所涉及的数据库的运行监测及维护。提供数据库的日常监测、状态检查；按需提供数据库的安全加固、重要数据的本地同步和迁移备份、资源释放、索引重建、调优性操作等维护；按需提供并协助基于在用数据库应用服务在运行性能等方面的优化和完善，故障诊断、容量规划和技术指导等服务；配合做好新应用与数据库的搭建和维护等；提供因突发事件、不可抗拒力导致的重要数据丢失、毁损后的寻回与恢复。 - （五）拓展应用技术保障服务 - 主要包含ETC拓展应用场景终端系统维护、网络维护、支付交易核对、软件升级、故障排查；按需提供ETC机具的测试、版本升级、参数调优等；按需提供新接入拓展应用场景的系统接入调试；按需提供拓展应用服务方软件对接与测试。 - （六）第三方续期服务 - 提供合同期内三秦通APP应用商店、SSL证书授权、防病毒软件、行业数字认证软件、网页防篡改软件1年期续期服务；WAF、IPS、态势感知、安全资源池设备的1年期原厂质保及特征库升级服务。 |
| 3 |  | 三、服务要求 - （一）服务的时间、地点与方式 - 1、服务时间：2026年7月1日至2027年6月30日。 - 2、服务地点：陕西省西安市以及ETC发行服务网点。 - 3、服务方式：日常巡检（每日1次）、运行保障、应急处置与现场值守、电话或在线技术支持等。 - 4、响应要求：工作日应在30分钟内响应故障，4小时内提出故障解决方案。非工作日应在60分钟内响应故障，8小时内提出故障解决方案。 - 5、资料要求 - 本服务项目的交付物包含但不限于以下内容： - 《***系统日常巡检记录表》 - 《***系统月度运维报告》 - 《***系统年度运维服务总结》 - 《***系统故障处理记录表》 - 以及其他需要的材料。 - （二）人员要求 - 为确保服务工作的顺利开展，供应商应对服务人员素质及能力整体把关，原则上应满足以下条件： - 1.供应商拟投入本项目的专业技术服务团队应不少于5人，需提供人员的真实信息和从业经历。其中，指定1名项目负责人具体负责项目现场管理、资源协调和服务质量控制。 - 2.项目技术服务人员应具有较为丰富的高速公路联网收费行业系统技术维护或建设施工的工作经历，熟悉ETC发行服务系统或联网收费系统的架构、业务流程和机电系统现状，了解电子不停车收费联网相关技术要求和标准规定，具备信息化设备、网络等机电类故障的快速修复能力和运维经验。 - 3.供应商应保证提供5×8小时工作日驻场技术服务；遇重大活动、节假日（春节、国庆、两会）及专项护网、系统升级等重要时期，提供7×24小时应急响应服务。驻场服务产生的一切费用由供应商自行承担。 - 4.未经采购方书面同意，服务商不得擅自变更和替换项目技术服务人员。 - （三）网络安全要求 - 供应商具备健全的网络安全服务体系，具有网络安全隐患排查、完善加固、预警监测、应对攻击等服务能力，配备具有相关技术能力的网络安全专职人员，为本项目提供漏洞检测、策略配置、加固整改、安全监测、应急处置等保障措施，确保系统安全稳定运行。服务商未发生过重大网络安全事件，按照中心项目的统一要求签署《网络安全责任协议》。 - （四）保密要求 - 项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属甲方。服务商必须对所涉及到的内容保密，服务商及服务人员应按照要求签署《保密协议》。 - （五）其他要求 - 供应商应梳理所运维的设备（系统）资产状况、网络拓扑、存储备份等信息。 - 供应商应遵守采购人相关管理制度，并接受监督。 |