采购需求

采购包1：

标的名称：矢量网络分析仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 1、频率范围：10MHz～50GHz； |
|  |  | 2、频率分辨率：≤0.1Hz； |
|  | ★ | 3、端口数：≥2 |
|  |  | 4、频率准确度：≤±0.1ppm； |
|  | ▲ | 5、中频带宽：≥33MHz； |
|  |  | 6、迹线噪声：≤0.002dB（0.1GHz-26.5GHz）； |
|  | ▲ | 7、最大扫描点数：≥201000点； |
|  |  | 8、系统动态范围：≥130dB（0.5GHz-26.5GHz）；≥125dB（26.5GHz-40GHz） |
|  |  | 9、最大输出功率：≥+4dBm（0.01GHz-40GHz） |
|  | ▲ | 10、最小输出功率：≤-83dBm |
|  | ▲ | 11、具有源和接收机程控步进衰减器； |
|  |  | 12、具有面板跳线，可独立使用测量和参考接收机； |
|  | ▲ | 13、内部配置T型偏置器，用于端口输出直流偏置电压 |
|  |  | 14、支持中文操作界面，具有触摸显示屏，支持多点触控，支持中文操作界面； |
|  |  | 15、配备2.4mm校准件1套、2.4mm测试电缆2根 |

采购包2：

标的名称：数字信号分析仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1、频率范围：2Hz～40GHz； |
| 2 | ★ | 2、分析带宽：≥200MHz； |
| 3 |  | 3、分辨率带宽：0.1Hz～20MHz； |
| 4 |  | 4、 相位噪声（1GHz载波，1MHz频偏）：≤-135dBc/Hz； |
| 5 |  | 5、 扫描点数：≥120001； |
| 6 |  | 6、 显示平均噪声电平（前放开）：≤-161dBm/Hz@1GHz； |
| 7 | ▲ | 7、 1dB增益压缩：≥+4dBm@1～40GHz； |
| 8 | ▲ | 8、 三阶截获点：≥+16dBm@1～40GHz； |
| 9 |  | 9、 频率响应： ≤±0.4dB@4GHz； ≤±0.7dB@8GHz； ≤±3.0dB@40GHz； |
| 10 | ▲ | 10、具备浏览器远程操控、SCPI指令自动记录、用户自定义快捷菜单等便捷操作； |
| 11 | ▲ | 11、支持1MHz～100MHz 参考信号输入，支持10MHz/100MHz 参考信号输出； |
| 12 |  | 12、具备PSK、FSK、QAM、ASK、APSK等矢量分析功能，最高可支持4096QAM的高阶调制信号的解调分析。 |
| 13 | ▲ | 13、支持历史轨迹的瀑布图显示功能，可保存 10000 帧的瀑布图轨迹，清晰展现信号频谱变化规律。 |
| 14 | ▲ | 14、支持Linux、Windows、和银河麒麟等操作系统。 |