磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市交通运输局东过境连接线龚家峁互通绿化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：  市政工程          专业/标段：  市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	040103002001
	一般回填方
	1.填方来源 :填缺土方
	m3
	23489.48 

	2 
	040103002002
	一般回填方
	1.填方来源 :利用土方回填
	m3
	5360.22 

	3 
	040201022001
	排水沟 、截水沟
	1. 断面尺寸 :80×80cm矩形边沟
2.现浇C25混凝土排水沟
	m
	225 

	4 
	040501003001
	排水管
	1.材质及规格:D=800mm钢管
	m
	73 

	5 
	040501001001
	混凝土管
	1.管道规格 、等级:D=800mm水泥管
	m
	24 

	6 
	040303024001
	混凝土其他构件
	1.名称 :边坡修复
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	101.25 

	7 
	040303024002
	混凝土其他构件
	1.名称 :拱形骨架护坡
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	412.36 

	8 
	040203007001
	水泥混凝土
	1.180  厚C30  混凝土面层分块捣制, 随打随抹平，每块长度不大于6米, 缝宽2cm，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝
	m2
	499.73 

	9 
	040202010001
	级配碎石
	1.200  厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95
2.素土夯实，压实系数≥0 .93
	m2
	499.73 

	10 
	040204004001
	安砌侧(平 、缘)石
	1.600X120X300白麻花岗岩路沿石
2.30mm厚1 :3水泥砂浆粘结层
3.50厚级配碎石垫层,压实系数≥0.95

4.素土夯实，压实系数≥0.93
	m
	248 

	11 
	040805010001
	太阳能路灯
	1.名称 : 10m单臂太阳能路灯
2. 型号 :80W
	套
	6 

	12 
	040805010002
	太阳能路灯
	1.名称 :8m单臂太阳能路灯
2. 型号 :80W
	套
	29 


2、工程名称：  喷灌工程


专业/标段：   园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土方工程
	
	
	

	1 
	040101002001
	挖沟槽土方
	[项目特征]
1.土类别 :三类土
2.挖土深度 :详见设计文件
3.清单量已包含工作面及放坡工程量
[工作内容]
1.土方开挖
	m3
	8545.94 

	2 
	040103001001
	沟槽回填中粗砂
	[项目特征]
1.密实度 :见设计文件
2.材料品种、规格: 中粗砂
[工作内容]
1.回填
2.碾压
	m3
	1961.1 

	3 
	040103001002
	沟槽天然砂砾垫层
	[项目特征]
1.密实度 :见设计文件
2.材料品种、规格:天然砂砾
[工作内容]
1.回填
2.碾压
	m3
	412.15 

	4 
	040103001003
	沟槽回填素土（计入费用汇总）
	[项目特征]
1.密实度 :见设计文件
2.材料品种、规格:综合土
[工作内容]
1.回填
2.碾压
	m3
	6170.06 

	
	
	管道敷设
	
	
	

	5 
	050104001001
	绿地灌溉管线安装
	[项目特征]
1.管道品种、规格:DN110  PE100级管，公称压力等级1.0MPa
2.连接方式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道保温材料敷设
3.管道固筑
4.水压试验
5.刷防护材料、防腐材料
	m
	5 

	6 
	050104001002
	绿地灌溉管线安装
	[项目特征]
1.管道品种、规格:DN63   PE100级管, 公称压力等级1.0MPa
2.连接方式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道保温材料敷设
3.管道固筑
4.水压试验
5.刷防护材料、防腐材料
	m
	370 

	7 
	050104001003
	绿地灌溉管线安装
	[项目特征]
1.管道品种、规格:DN32   PE100级管, 公称压力等级1.0MPa
2.连接方式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道保温材料敷设
3.管道固筑
4.水压试验
5.刷防护材料、防腐材料
	m
	1780 

	
	
	阀门 、配件
	
	
	

	8 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式 :法兰
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2 

	9 
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:球墨铸铁闸阀
2.规格、压力等级:DN63
3.连接形式 :法兰
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4 

	10 
	050104002001
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 180° 喷头
2.备注 :服务范围2m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	12 

	11 
	050104002002
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 180° 喷头
2.备注:服务范围3m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	25 

	12 
	050104002003
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 180° 喷头
2.备注:服务范围5m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	86 

	13 
	050104002004
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 180° 喷头
2.备注:服务范围6m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	59 

	14 
	050104002005
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 180° 喷头
2.备注:服务范围7.5m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	11 

	15 
	050104002006
	绿地灌溉配件安装
	[项目特征]
1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:360° 喷头
2.备注:服务范围5m
[工作内容]
1.管道附件/阀门/灌水器安装
2.保温材料敷设
3.水压试验
4.刷防护材料、防腐材料
	个
	84 

	
	
	取水栓
	
	
	

	16 
	030901013001
	取水栓
	[项目特征]
1.名称:取水栓(铸铁)
2. 型号、规格 :SA100/65-1.0
[工作内容]
1.安装
2.配件安装
3.砌支墩
	套
	2 

	17 
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:D41X-10Q  DN100
3.连接形式 :法兰
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2 

	18 
	031001005001
	铸铁管
	[项目特征]
1.材质 :铸铁管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫 、冲洗
	m
	3 

	
	
	成品阀门箱
	
	
	

	19 
	04B001
	成品阀门箱
	[项目特征]
1.成品910阀门箱安装（含进排气阀)
2. 120mm厚砖砌基础
3.底部铺散置砾石
[工作内容]
1.成品阀门箱安装
	座
	6 

	20 
	04B002
	成品阀门箱
	[项目特征]
1.成品708阀门箱安装（含泄水阀）
2. 120mm厚砖砌基础
3.底部铺散置砾石
[工作内容]
1.成品阀门箱安装
	座
	15 

	
	
	检查井
	
	
	

	21 
	040504002001
	地面操作矩形钢筋混凝土给水阀门井（A×B=1100mm*1100mm)
	[项目特征]
1.种类 :地面操作钢筋混凝土矩形给水阀门井
2.规格:A×B=1100mm*1100mm
3.垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层
4.底板厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25钢筋混凝土 (≥S6)
5.井壁厚度、混凝土强度等级: 150mm厚C25钢筋混凝土

(≥S6)
6.盖板材质、规格: 150mm厚C25钢筋混凝土盖板
7.井筒材质及规格:预制井筒
8.井盖 、井圈材质及规格 :另列清单
9.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步，
见14S501-1/35、36
10.标准图号:07MS101-2/66
11.其它要求详见设计文件
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.井筒、井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水、止水
9. 防腐
	座
	6 

	
	
	
	
	
	

	22 
	040504002002
	现浇混凝土井A×B=1300*1300mm/66
	[项目特征]
1.种类 :矩形钢筋混凝土立式闸阀井（A×B=1300*1300mm)
2.垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C10混凝土垫层
3.底板厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25钢筋混凝土
底板
4.井壁厚度、混凝土强度等级: 150mm厚C25钢筋混凝土井室
5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土预制盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格:另列清单
7.踏步材质、规格:球墨铸铁踏步，
见14S501-1/35、36
8.标准图号:07MS101-2/66
9.其它要求详见设计文件
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.井筒、井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.防坠装置安装
7.踏步安装
8.防水、止水
9.防腐
	座
	2 

	
	
	
	
	
	

	23 
	040503002001
	现浇混凝土支墩
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	23.4 

	24 
	040503002002
	现浇混凝土支墩
	[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
	m3
	0.04 

	25 
	04B003
	Φ700mm（C250级）五防球墨铸铁井盖
	[项目特征]
1. Φ700mm（C250级）五防球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.钢筋安装
2.井盖及井座制作、安装
	套
	8 


3、工程名称：  园林绿化工程       专业/标段：   园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类 :樟子松
2.胸径 : 10-11cm
3.株高 :450-500cm
4.冠径 :250-280cm
	株
	39 

	2 
	050103001002
	栽植乔木
	1.种类 :五角枫
2.胸径 : 16-17cm
3.株高 :750-850cm
4.冠径 :400-450cm
	株
	128 

	3 
	050103001003
	栽植乔木
	1.种类 : 白蜡
2.胸径 : 17-18cm
3.株高 :750-850cm
4.冠径 :400-450cm
	株
	55 

	4 
	050103001004
	栽植乔木
	1.种类 :香花槐
2.胸径 : 17-18cm
3.株高 :700-800cm
4.冠径 :400-450cm
	株
	28 

	5 
	050103001005
	栽植乔木
	1.种类 : 山杏
2.地径 : 13-14cm
3.株高 :450-500cm
4.冠径 :400-450cm
	株
	42 

	6 
	050103001006
	栽植乔木
	1.种类 :绚丽海棠
2.胸径 : 13-14cm
3.株高 :400-450cm
4.冠径 :350-400cm
	株
	87 

	7 
	050103003001
	片植灌木
	1.种类 :小叶黄杨
2.株高 :20-25cm
3.冠径 :20-25cm
4.单位面积株数 :49株/m2
	m2
	2270.6 

	8 
	050103003002
	片植灌木
	1.种类 :沙地柏
2.株高 :20-25cm
3.冠径 :30-35cm
4.单位面积株数 :36株/m2
	m2
	4086.6 

	9 
	050103003003
	片植灌木
	1.种类 :金叶风箱果
2.株高 :30-40cm
3.冠径 :20-25cm
4.单位面积株数 :49株/m2
	m2
	1155.9 

	10 
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类 :成品草皮毯
	m2
	4330.9 


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
