## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

5座焚烧厂+4座厨余（餐厨）垃圾处理厂各类污染物及其周边土壤环境检测，对各末端处理设施产生的各类污染物及其周边土壤环境进行检测，判断是否对周边环境造成负面影响，并提出改进建议，为政府监管提供第一手技术数据，促进各处理设施安全、达标、稳定运行。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 728,000.00

采购包最高限价（元）: 728,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端处理设施各类污染物及其周边土壤环境检测 | 1.00 | 728,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：末端处理设施各类污染物及其周边土壤环境检测

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目 类型; 检测 类型; 监测点位; 监测项目; 项目数量（个）. 厨余（餐厨）垃圾处理厂; 有组织废气; 除臭系统废气排气筒出口设1个监测点位; 氨、硫化氢、臭气浓度等; 4. 沼气发电废气排气筒出口设1个监测点位; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘等; 4. 无组织废气; 下风向设置3个监控点; 氨气、硫化氢、臭气浓度等; 4. 在厂区上风向设置1个对照点、下风向设置2个监控点; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等. 噪声监测; 厂界四周各设1个监测点位，共4个点位; 昼、夜等效连续A声级Leq（A）; 4. 土壤监测; 监测点位：厂区按照标准抽取土壤样品1个; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等; 4. 废水监测; 污水进口、总排口各1个监测点位; pH、色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、动植物油、石油类等; 4. 地下水; 项目污染源监控井设1个监测点位，共1个点位; 度、嗅和味、浑浊度、⾁眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离⼦表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总⼤肠菌群、菌落总数、亚氯酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等; 4. 生活垃圾焚烧厂; 有组织废气; 处理工艺设备产生的废气排气筒出口设1个监测点位; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物（以 Hg 计）、[镉、铊及其化合物（以 Cd +Ti 计）]、[锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 （以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）]、一氧化碳、二噁英类等; 5. 除臭系统废气排气筒出口设1个监测点位; 氨、硫化氢、臭气浓度等; 5. 无组织废气; 厂区下风向设置3个监控点; 氨气、硫化氢、臭气浓度等; 5. 在厂区上风向设置1个对照点、下风向设置3个监控点; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等. 噪声; 厂区厂界四周各设一个监测点位，共4个点位; 昼、夜等效连续A声级Leq（A）; 5. 地下水; 项目污染源监控井设1个监测点位; 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离⼦表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总⼤肠菌群、菌落总数、亚氯酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯等; 5. 飞灰监测; 厂区按照标准抽取飞灰样品1个; 含水率、二噁英、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒等; 5. 土壤监测; 厂区按照标准抽取土壤样品1个; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、二噁英等; 5. 炉渣监测; 厂区按照标准抽取炉渣样品1个; 热灼减率; 5. 废水监测; 污水进口、总排口各1个监测点位; pH、色度、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等; 5. |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

根据采购内容自行配置

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

根据采购内容自行配置

### 3.2.5其他要求

采购包1：

所属行业：其他未列明行业，其划分标准为从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

90日历天

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

西安市生活垃圾分类服务中心甲方指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

由采购人和成交供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括是否按照采购人要求进行服务、是否在规定时间内服务完毕、服务工作是否存在失误。验收合格后，填写政府采购项目验收单作为对本服务的最终认可。服务商向采购人提供服务过程中的所有相关资料，以便采购人日后管理。验收依据为竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）、政府采购合同及附件文本、国家相应的标准、规范。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1：

付款条件说明： 签订合同后支付合同金额的50%；

#### 付款条件说明： 检测完成并提交检测报告后，一次性支付剩余全部费用。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1、乙方应按合同约定时间完成各阶段合同义务，若发生延迟，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，且甲方有权单方解除本合同。但甲方书面同意延迟或因甲方原因导致延迟的，乙方不承担违约责任。

2、如甲方未能在本合同约定时间内支付款项，每延迟一天，甲方须向乙方承担迟延支付费用的0.5‰作为违约金，并将服务周期予以相应顺延。

3、本次活动因乙方原因导致侵害甲方或第三方合法权益的，应由乙方承担相应赔偿责任，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。

4、若乙方未经甲方同意泄露本合同约定的任何秘密信息的，乙方应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

5、乙方保证向甲方开具发票的真实性、合法性，若乙方向甲方开具的发票存在真实性、合法性问题，给甲方造成损失的，乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。

### 3.4其他要求

1.成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版响应文件3套，且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。 2.如磋商文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。