# 采购内容及技术要求

一、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日。

2.质量要求：货源渠道正规，产品合格，符合采购人要求。

3.质保期：自项目验收合格之日起三年。

4.付款方式：

4.1成交供应商向采购人提供对应的货物且完成安装送货，采购人向成交供应商支付合同总价款的40%；

4.2项目整体验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向成交供应商一次性支付剩余的所有款项，即合同总价款的60%；

4.3成交供应商应根据采购人需要提供等额正规发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。

二、技术要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（一）视频监控设备

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机（含拾音器） | - ①≥400万像素，1/3"CMOS 传感器，最小照度≤0.005Lux； - ②2.7～12mm变焦镜头，水平视场角 90°～30°； - ③支持 H.265/H.264 编码，图像尺寸≥2688×1520； - ④最大支持256G MicroSD卡； - ⑤内置麦克风，支持SIP/RTCP/RTP 协议，DC12V/PoE 供电； - ⑥红外照射距离≥30米，符合JY/T-KS-JS-2017-1、GB/T 36449-2018 标准； - ▲⑦支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25/秒，子码流:640X480、25/秒，三码流:1280X720、1/秒。 | 套 | 52 | 2500 | 考场42个、保密室内外间共4个、考务办2个、司令广播室1个、视频监控室1个。信息技术考场2个。 |
| 2 | 高清枪机摄像头 | - ①≥400万像素，1/3"CMOS传感器，最小照度0.005Lux； - ②2.7～12mm镜头，水平视场角 90°～30°； - ③支持H.265/H.264 编码，图像尺寸≥2560×1440； - ④最大支持256G Micro SD 卡； - ⑤内置麦克风，支持 SIP 协议，DC12V/PoE供电； - ⑥红外照射距离≥30米； - ⑦防护等级 IP67、IK10； - ⑧符合JY/T-KS-JS-2017-1、GB/T 36449-2018标准。 | 套 | 20 | 2200 | 楼道、走廊等 |
| 3 | 大门口球机 | - ①≥400 万像素，1/2.8"CMOS 传感器，最小照度 0.001Lux； - ②4.8mm-110mm 镜头，23 倍光学变倍； - ③支持 H.265/H.264 编码，配置 256G 本地存储； - ④支持智能分析，360° 水平调节，预置点≥300 个； - ⑤红外照射距离≥150 米； - ⑥防护等级 IP66； - ⑦符合 JY/T-KS-JS-2017-1、GB/T 36449-2018 标准。 | 台 | 1 | 5000 |  |
| 4 | SIP网关/媒体转发服务器 | - ①嵌入式设备，国产 CPU+Linux 系统； - ②支持 SIP 注册认证、视频分发，符合 JY/T-KS-JS-2017-1，可与教育部巡查平台互联互通； - ③支持多级注册、低延迟转发、分布式部署； - ★④SIP网关及媒体转发服务器能够与区巡查系统指挥平台无缝对接，提供承诺函（格式自拟）。 | 台 | 1 | 49000 |  |
| 5 | 智能监考平台（校级） | ①基础数据管理功能： 具有数据同步功能:支持从上级平台获取考试任务、场次、分析服务器数据、考场视频通道数据等； 设备管理功能:支持对智能分析服务器、考场巡查摄像机进行管理，支持批量导入摄像机设备数据，设置设备参数、查看设备状态； ②任务管理功能： 支持创建分析任务，支持对分析状态进行查看； 实时视频分析管理:支持对考场实时视频进行分析，支持创建分析任务，支持对分析状态进行查看； ③结果统计与审核： 分析结果统计:支持按考试场次、考场号、行为类型统计，支持查看异常行为视频录像； 支持查看考场处理结果; ④系统管理： 具有用户管理、角色管理、功能管理、系统配置、日志管理等功能； ⑤处理器:国产8核@2.3GHz及以上；内存:≥16G；存储:≥64GB,1TSSD硬盘。 | 套 | 1 | 32000 |  |
| 6 | 网上巡查系统软件 | - ①含电视墙管理、远程管理、录像模块； - ②支持多画面预览、分组巡查、设备检索、录像检索下载； - ③多用户加密验证； - ④符合 JY/T-KS-JS-2017-1 标准。 | 套 | 1 | 19000 |  |
| 7 | 智能分析平台（校级） | ①视频接入：支持巡查视频接入，支持≥20路考场实时视频接入； ②采用嵌入式国产处理器，采用Linux操作系统； ▲③分析能力：具有较多的算法种类， 支持检测不少于12种考生个人行为、≥8种考生群体行为、≥20种监考员行为、≥4种保密室人员行为；（提供证明材料，不限于检验报告、官网截图等）； ▲④支持对720P、1080P、4K (3840× 2160）、8K(7680× 4320）分辨率的视频进行编码（编码格式为H.264或H.265)；（提供证明材料，不限于检验报告、官网截图等）； ⑤支持更新模型，支持从AI中台拉取或者从本地上传模型两种更新方式； ▲⑥内置智能视频分析嵌入式算法软件。 | 套 | 1 | 36000 |  |
| 8 | 管理服务器 | CPU≥Intel Xeon Gold 3204，内存≥16GB DDR4，硬盘≥4TB SATA，支持 RAID0/1，≥2个千兆网口 + 1个管理网口 | 套 | 2 | 8800 |  |
| 9 | 网络机柜 | 标准 42U，钢化玻璃前门，高密度网后门；净载≥800KG；配 2 个 8 口 PDU 电源插座。 | 台 | 2 | 3650 |  |
| 10 | 硬盘录像机64路 | ①≥64 路网络视频输入，输入带宽≥640Mbps； ②8路SATA接口，2路HDMI/VGA输出； ③单盘最大≥10TB，支持多类型硬盘混合接入，多种 RAID 模式； ④支持16路同步回放，符合 JY/T-KS-JS-2017-1、GB/T 36449-2018标准； ⑤内置网络硬盘录像机嵌入式管理软件。 | 台 | 2 | 8000 | 监控点位73个 |
| 11 | 存储硬盘 | 3.5 英寸，容量≥6000G，转速 7200 转，缓存 64M，接口 SATA3.0 | 块 | 20 | 1500 |  |
| 12 | 管理电脑 | CPU≥i5-11 代，内存≥8GB DDR4，硬盘≥1TB+256G SSD，≥2G 独立显卡，≥23 英寸显示器，预装正版 Windows10 64 位系统。 | 台 | 1 | 4800 |  |
| 13 | 数字画面分割器 | ①≥8 路HDMI 输出，64个解码通道； ②支持多画面分割、智能分析报警解码； ③支持SIP协议，内嵌视音频解码算法软件，符合JY/T-KS-JS-2017-1、GB/T 36449-2018 标准； ④内置网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件。 | 台 | 1 | 18000 |  |
| 14 | 55"超窄边液晶拼接 | ≥55 英寸DID 面板，视角 178°，物理拼缝≤3.5mm；金属外壳，24 小时持续工作，实时温度检测 + 过温自保护 | 块 | 6 | 0 | 利旧，暂不计入预算内。 |
| 15 | Led条屏 | 单元板像素间距≤4.75mm，亮度≥400cd/m²，屏幕尺寸≥4964mm*404mm，恒流驱动，室内使用 | 块 | 1 | 4000 |  |
| 16 | 支架 | 适配对应设备安装，材质坚固，防锈防腐，调节灵活 | 套 | 1 | 1020 |  |
| 17 | 汇聚交换机 | L2 以太网交换机，24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 1000BASE-X SFP 端口，支持 AC | 台 | 1 | 8000 |  |
| 18 | 接入层交换机 | L2 以太网交换机，16 个10/100/1000BASE-T 电口，2 个1000BASE-X SFP端口，支持AC | 台 | 8 | 2000 |  |
| 19 | 光纤模块 | 兼容对应交换机，传输速率1000Mbps，单模单纤，工作波长1310nm，传输距离≥20KM | 块 | 2 | 450 |  |
| 20 | 机柜 | 27U 标准机柜，≥600×800×1388mm，配PDU插排、风扇、脚轮、固定板 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 21 | UPS电源 | 在线式≥10KVA，配12V-100AH电池32块+电池柜，保障巡考摄像机及监控中心设备断电延时 | 套 | 1 | 28000 |  |

（二）作弊防控设备

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属探测器 | 直板手持式，声光/震动报警；灵敏度可调，抗干扰，新电池工作≥40小时；1M 跌落无损。 | 只 | 60 | 180 | 每考场42，考务办、保密室、监控室、广播室各1，大门口人工通道8 |
| 2 | 高科技作弊侦测系统 | ①侦测频率≥10KHz-5600MHz，引导频率≥30MHz-3000MHz； ②自动采集还原可疑信号，引导阻断； ③带液晶显示屏，支持平台远程管理； ▲④内置侦测服务端软件。 | 台 | 1 | 65000 |  |
| 3 | 作弊防控系统管理平台 | ①软硬件一体，浏览器管理设备； ②按考场/机构分级管理，考试计划自动启停； ③加密存储作弊信号，支持回放/下载； ④多级级联，屏蔽设备可独立工作。 | 台 | 1 | 64500 |  |
| 4 | 高科技屏蔽终端（考场、考务办） | ①阻断频率 50MHz-5850MHz，响应时间≤600ms； ②≥20 路并发阻断，覆盖 2G/3G/4G/5G/WIFI/ 专业作弊设备； ③支持远程控制、定时启停、黑白名单； ④实时上传阻断信息，支持远程升级； ⑤符合 GB8702-2014、GB3096-2008 标准； ⑥≥3个RJ45网络接口； ▲⑦含作弊防控屏蔽终端嵌入式软件。 | 套 | 43 | 5300 | 考场各1，考务办1 |
| 5 | 高科技屏蔽终端（楼道、卫生间） | ①屏蔽多运营商多频段信号，24 小时工作； ②支持远程控制 / 定时计划，双 LED 显示； ③有效屏蔽距离 1-40 米，屏蔽完成≤30 秒； ④低辐射、低噪音； ⑤符合 GB8702-2014、GB3096-2008 标准 | 套 | 20 | 1350 | 考场外盖楼道、卫生间 |
| 6 | 手机智能安检门 | 支持金属探测+手机探测双重功能，探测精度≤0.1mm； 报警方式声光+文字提示，通过率≥60人/分钟； 防护等级≥IP55，工作温度-20～60℃，支持远程管理。 | 台 | 3 | 29000 | 每500人设置1台 |

（三）身份认证设备

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份采集验证终端 | ①≥8 英寸电容屏（≥800*1280），四核≥1.8GHz，内存≥4GB+64GB； ②前置≥500 万双目摄像头（活体检测），四色 LED 光源； ③半导体指纹模块（符合 GA 450-2013），身份证阅读模块（读卡 < 1.5 秒）； ▲④≥2 个 RJ45 接口，支持 WIFI / 蓝牙，电池≥9000mAh； ⑤内置采集验证系统。 | 台 | 10 | 6800 | 按照每考场1台进行配置 |
| 2 | 续航支架 | 立杆 1-1.5 米可伸缩，托盘可折叠 / 角度可调； 底座内置≥30000mAh 电池，带电源 / 电量指示灯； 配 RJ45 网口、220V 输入、DC12V 输出。 | 台 | 10 | 2000 | 更换为通道式时使用 |
| 3 | 服务器 | CPU≥Intel Xeon Gold 3204，内存≥16GB DDR4，硬盘≥4TB SATA，支持 RAID0/1，≥2 个千兆网口 + 1 个管理网口 | 台 | 1 | 13500 |  |
| 4 | 考生身份认证系统软件平台 | ①符合陕西/西安市教育考试平台规划，支持人脸/身份证/指纹认证； ②与西安市平台无缝对接，断网重传； ③语音提示，结果可上电视墙； ▲④与巡查/作弊防控软件同品牌。 | 套 | 1 | 25000 |  |
| 5 | 光纤模块 | 兼容对应交换机，传输速率1000Mbps，单模单纤，工作波长1310nm，传输距离≥20KM | 块 | 1 | 190 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | L2以太网交换机，24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4个1000BASE-X SFP端口，支持AC | 台 | 1 | 8000 |  |
| 9 | 接入层交换机 | L2以太网交换机，16 个 10/100/1000BASE-T 电口，2个1000BASE-X SFP 端口，支持AC | 台 | 8 | 2000 |  |
| 10 | 光纤模块 | 兼容对应交换机，传输速率 1000Mbps，单模单纤，工作波长1310nm，传输距离≥20KM | 块 | 2 | 410 |  |

（四）听力系统及智能IP广播

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播控制主机 | 全铝合金机箱，≥17.3英寸触摸屏（≥1920×1080），Linux系统； CPU≥I5十代，内存≥8GB，硬盘≥240G SSD； 多拓展接口，支持 AUTO IP/DHCP； 提供 API 开发包，7×24 小时运行。 | 台 | 1 | 13000 |  |
| 2 | 远程寻呼话筒 | ≥1024×600 TFT 显示屏，图形化界面； 一键全区/紧急广播，支持媒体库点播； 标准 RJ45 网口，兼容各类网络 | 台 | 2 | 1800 |  |
| 3 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 支持话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行，实现远程节目播放管理；支持服务器媒体库音乐点播功能 | 套 | 1 | 700 |  |
| 4 | 前置放大器 | ≥10 路输入，≥6 路输出，音量独立调节； 三级优先级，音调调节； 总谐波失真≤0.01%，频率响应 20Hz-20KHz | 套 | 1 | 2000 |  |
| 5 | 纯后级广播功率放大器2000W | 额定功率≥2000W，支持定阻/定压输出，频率响应 60Hz-18KHz； 具备短路/过载/过热保护功能，效率≥85% | 台 | 2 | 8500 | 42考场需2000w以上设备，一主一备，共2台。 |
| 6 | 主备功放切换器 | 4 路独立通道，主备自动切换，故障告警，支持手动切换； 切换时间≤10ms，无信号中断 | 台 | 1 | 3500 |  |
| 7 | 专业数字播放器 | ≥4套定时节目编程+1套优先程序（精确到秒）； 支持≥891首歌曲编程，顶级 MP3 解码芯片； 内外双存储，程序断电≥100天不丢失 | 台 | 1 | 3500 |  |
| 8 | IP广播音箱（含监听） | 断网/断电备份切换≤0.01 秒，网络优先； 支持TTS文字转语音，脱离服务器接收广播； 8Ω 阻抗，≥25W*2功率，最大声压级≥106dB； AC220V/DC24V 双电源 | 套 | 44 | 1200 | 考场、考务办、广播室 |
| 9 | 专业机柜 | 27U 标准机柜，≥600×800×1388mm，配PDU插排、风扇、脚轮、固定板 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 10 | 电源管理器 | ≥16 路受控输出，顺序开启（200ms-1000ms可调）； 标准RJ45网口，支持多台集联；面板显示电压/状态，总容量6KVA | 台 | 1 | 2300 |  |
| 11 | 蓝光DVD | 支持多光盘/音视频/图片格式，中/英文菜单，配HDMI/USB/网口 | 台 | 1 | 900 |  |
| 12 | 汇聚交换机 | L2 以太网交换机，24 个10/100/1000BASE-T 电口，4 个1000BASE-X SFP端口，支持AC | 台 | 1 | 9000 |  |
| 13 | 接入层交换机 | L2 以太网交换机，16 个10/100/1000BASE-T 电口，2 个 1000BASE-X SFP端口，支持AC | 台 | 8 | 2000 |  |
| 14 | 光纤模块 | 兼容对应交换机，传输速率 1000Mbps，单模单纤，工作波长 1310nm，传输距离≥20KM | 块 | 1 | 450 |  |
| 15 | 机柜 | 27U 标准机柜，≥600×800×1388mm，配 PDU 插排、风扇、脚轮、固定板 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 16 | UPS电源 | 在线式≥6kVA，满载延时≥2 小时，独立旁路功能，双键开关机 | 套 | 1 | 8000 |  |

（五）其他辅助设备及调试安装

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、品牌 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保密柜 | 双节无抽屉，尺寸约1850mm×900mm×430mm，冷轧钢板，单层承重≥150kg；密码+钥匙双开启，符合国家保密柜标准 | 组 | 4 | 2200 |  |
| 2 | 同步时钟 | 石英钟模式日差-1～+1s/d，24小时自动接收国家授时中心长波信号校时； 夜间12:00-早6:00停秒静音，支持钟面定制 | 个 | 52 | 280 |  |
| 3 | 线缆线材 | 电源线：主线路RVV22.5，分支线路RVV21.5； 网线：CAT-6国标六类网线； 光纤：12芯国标光纤 | 批 | 1 | 7000 |  |
| 4 | 服务调试费 | 含所有设备安装、调试、联调测试，系统试运行保障，人员培训等全流程服务 | 批 | 1 | 50000 |  |

备注：招标文件中最高单价限价即为单个产品最高限价，投标人报价不得超过招标文件规定的最高限价（包括单个品目的最高限价），否则按无效投标处理。