磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西神北聚能热力有限公司李家畔、大柳塔南北小区部分二网主管道更换工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

1.工程名称：大柳塔北小区供热管线安装工程

专业：管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	供热管道
	
	

	1
	040501005013
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D222X6.3/De320X4.9
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	121

	2
	040501005015
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D170X6/De260X3.9
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	126

	3
	040501005016
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D144X6/De225X3.5
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	657

	4
	040501005017
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D118X6/De200X3.2
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	118

	5
	040502003046
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:44°D144X8/De225X3.5

[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	4

	6
	040502003047
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:17°D222X8.3/De320X4.9
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	7
	040502003048
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:17°D144X8/De225X3.5
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	8
	040502003049
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN200X200X80(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	9
	040502003050
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN150X150X80(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	10
	040502003051
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN125X125X80(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	14

	11
	040502003052
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN100X100X80(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	12
	040502003053
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管

2.规格:DN200X150
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	13
	040502003054
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管
2.规格:DN150X125
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	14
	040502003055
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管
2.规格:DN125X100
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	15
	040501005020
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D89X4/De180X3.0
	m
	96

	16
	040502003058
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温弯头
2.规格:45°DN80
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	32

	17
	040503001015
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:流量阀
2.规格:DN80   耐压1.6MPa
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	16

	18
	040503001016
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:锁闭阀
2.规格:DN80   耐压1.6MPa
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	16

	19
	040503001017
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.规格:DN80   耐压1.6MPa
[工程内容]
1.本体安装

2.法兰安装
	个
	32

	20
	040502013001
	钢支架制作、安装�
[项目特征]
1.滑动支座
2.涂两道红丹漆,一道铅油进行防腐
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	1305.36

	21
	040502013002
	钢支架制作、安装�
[项目特征]
1.固定支座
2.涂两道红丹漆,一道铅油进行防腐
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	44.96

	22
	040501005019
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D159X5/De250X3.9
[工作内容]
1.拆除
	m
	971

	23
	040502003057
	钢管件拆除
[项目特征]
1.名称:弯头 
2.规格:DN250
[工程内容]
1.拆除
	个
	4


2.工程名称：大柳塔南小区供热管线土建工程

专业：管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	040203006002
	水泥砖路面
[项目特征]
1.水泥砖、缝宽10，粗砂灌缝
2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（素水泥浆一道）
3.300mm厚3:7灰土(压实度≥0.95)
4.素土夯实(压实系数≥0.93)
	m2
	1397

	2
	040203006004
	混凝土路面
[项目特征]
1.150mm厚C30混凝土路面
2.200mm厚3:7灰土垫层(压实度≥0.95)
[工作内容]
1.铺筑垫层
2.铺砌块料
3.嵌缝、勾缝
	m2
	140

	3
	040203006001
	沥青混凝土路面
[项目特征]
1.底基层:30cm厚3:7灰土
2.透层沥青:1kg/m2
3.表面处置:1cm沥青单层表面处置封层（S12)
4.下面层:6cm 厚 中粒式沥青混凝土（AC-20）添加0.4%抗车辙剂
5.粘层油:SBS改性沥青0.3kg/m2
6.上面层:4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13）
	m2
	119

	4
	040504008002
	检查井
[项目特征]
1.井名称:泄水井/排气井
2.尺寸：2000*1500*1800
3.具体做法阀门井做法参国标图集13SR425
[工程内容]
1.垫层铺设
2.混凝土浇筑
3.养生
4.钢筋制作�
	座
	3

	5
	
	机械土方开挖
	m3
	4501.82

	6
	
	机械土方回填
	m3
	3610.79

	7
	
	中粗砂回填
	m3
	891.03

	8
	
	外弃土
	m3
	891.03

	9
	
	地砖路面拆除
	m2
	1397

	10
	
	水泥路面拆除
	m2
	140

	11
	
	沥青路面拆除
	m2
	119


3.工程名称：大柳塔南小区供热管线安装工程   
 专业：管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	供热管道
	
	

	1
	040501005013
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D274X6.8/De375X6.3
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	1432

	2
	040502003048
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:90°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	3
	040502003047
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:77°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	4
	040502003058
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:66°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	5
	040502003059
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:16°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	4

	6
	040502003060
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:10°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	7
	040502003061
	钢管件安装�
	个
	2

	
	
	[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插弯头
2.规格:7°D273X9/De375X6.3 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	
	

	8
	040502003049
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN250X250X80(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	9
	040502003062
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插单支盘三通
2.规格:DN250X250X20(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	4

	10
	040502003063
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋保温固定节
2.规格:DN250
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	6

	11
	040501005020
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制直埋保温管道
2.规格:DN20 工作管无缝钢管 D27*2.5 外护管：高密度聚乙烯De90*2.5
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	28

	12
	040501005021
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制直埋保温管道
2.规格:DN80 工作管无缝钢管 D89*4.0 外护管：高密度聚乙烯De180*3
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐

5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	14

	13
	040503001017
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.规格:DN50   耐压1.6MPa
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	2

	14
	040503001018
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:球阀
2.规格:DN20   耐压1.6MPa
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	4

	15
	040502003064
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制保温弯头
2.规格:90°D20 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	16

	16
	040502003066
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制保温弯头
2.规格:90°D80 R=1.5D
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	4

	17
	040502003065
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制保温三通
2.规格:DN20*20*20
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	4

	18
	040502003067
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:塑套钢预制保温三通
2.规格:DN80*80*80
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	19
	040501005019
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D273X7/De400X6.3

[工作内容]
1.拆除
	m
	1432

	20
	040502003057
	钢管件拆除
[项目特征]
1.名称:弯头 
2.规格:DN250
[工程内容]
1.拆除
	个
	22

	21
	040502013001
	钢支架制作、安装�
[项目特征]
1.滑动支座
2.涂两道红丹漆,一道铅油进行防腐
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	273.68

	22
	040502013002
	钢支架制作、安装�
[项目特征]
1.固定支座
2.涂两道红丹漆,一道铅油进行防腐
[工作内容]
1.制作
2.安装
	kg
	31.6


4.工程名称：李家畔供热管线土建工程

 
专业：管网工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	040203006002
	红砖路面
[项目特征]
1.红砖平铺
2.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（素水泥浆一道）
3.150mm厚3:7灰土(压实度≥0.95)
4.素土夯实(压实系数≥0.93)
	m2
	564

	2
	
	机械土方开挖
	m3
	735.57

	3
	
	机械土方回填
	m3
	630.1

	4
	
	中粗砂回填
	m3
	105.5

	5
	
	外弃土2KM 
	m3
	105.5

	6
	
	红砖路面拆除
	m2
	564


5.工程名称：李家畔供热管线安装工程


专业：管网工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	供热管道
	
	

	1
	040501005022
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D144X6/De225X3.5
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	159

	2
	040501005023
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D118X6/De200X3.2
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	43

	3
	040501005024
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D89X4/De180X3.0
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	18

	4
	040501005025
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D76X4/De160X3.0
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	84

	5
	040502003068
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管
2.规格:DN125X100

[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	6
	040502003069
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管
2.规格:DN100X80
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	7
	040502003070
	钢管件安装�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁承插异径管
2.规格:DN80/DN65(带法兰)
[工程内容]
1.制作
2.安装
	个
	2

	8
	040501005019
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D133X4.5/De225X3.5
[工作内容]
1.拆除
	m
	159

	9
	040501005026
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D108X4.5/De200X3.2
[工作内容]
1.拆除
	m
	43

	10
	040501005027
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D89X4/De180X3.0
[工作内容]
1.拆除
	m
	18

	11
	040501005028
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D76X4/De160X3.0
[工作内容]
1.拆除
	m
	84

	12
	040502003057
	钢管件拆除
[项目特征]
1.名称:异径管
[工程内容]
1.拆除
	个
	6


6.工程名称：生态园小区供热管线安装工程


专业：管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	供热管道
	
	

	1
	040501005029
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D274X6.8/De375X6.3
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	30

	2
	040501005022
	钢管铺设�
[项目特征]
1.名称:预制直埋球墨铸铁管道 K9
2.规格:D144X6/De225X3.5
[工作内容]
1.管道采购、运输、铺设
2.检验与试验
3.系统清洗
4.除锈、刷油、防腐
5.绝热及保护层安装、除锈、刷油,、防腐
6.探伤、压力试验
	m
	20

	3
	040503001001
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:铸钢闸阀
2.规格:DN250
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	2

	4
	040503001002
	阀门安装�
[项目特征]
1.名称:铸钢闸阀
2.规格:DN125
[工程内容]
1.本体安装
2.法兰安装
	个
	2

	5
	040501005019
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D133X4.5/De225X3.5
[工作内容]
1.拆除
	m
	20

	6
	040501005026
	钢管拆除
[项目特征]
1.名称:聚氨酯预制保温直埋管道
2.规格:D273X7/De400X6.3
[工作内容]
1.拆除
	m
	30

	7
	
	机械土方开挖
	m3
	144.61

	8
	
	机械土方回填
	m3
	118.74

	9
	
	中粗砂回填
	m3
	25.87

	10
	
	外弃土2KM 
	m3
	25.87


