一、采购需求：

（一）采购包1：一标段派出所搬迁配套办公家具项目采购需求

| 派出所搬迁配套货物采购项目办公家具采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 颜色、材质说明 |
| 1 | 定制柜台 | 23.09 | 米 | 1).基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）； 2).油漆：采用水性漆； 3).主要五金配件：优质五金连接件。 4).大理石台面 5.尺寸：6650*600*800mm（允许正负偏差100mm） |
| 2 | 柜台办公桌1 | 5 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：1400*1200*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 3 | 柜台办公桌2 | 8 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：1400*600*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 4 | 办公椅 | 119 | 把 | - 面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质实木多层板（E1级），甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、扶手：采用优质椅子扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，多环芳烃未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5、五星脚：采用优质五星脚，邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯）≤0.005%，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出，多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，抗冲击性检测合格；动载荷检测合格；滚动阻力检测合格；旋转阻力检测合格；静载荷检测合格；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤5mg/kg，符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 - 7、尺寸：585*615*915mm（允许正负偏差30mm） |
| 5 | 吧椅 | 14 | 个 | ●PU皮、高密度棉. ●铁电镀盘.带踏. 尺寸40*40*70CM（允许正负偏差10mm） |
| 6 | 机场椅 | 7 | 个 | - 座板：采用≥1.5mm冷轧钢冲孔、焊接而成，除锈处理后静电喷涂闪光银；PU坐垫及靠背。 2、扶手、脚：采用深拉钢板冲压、焊接而成，除锈处理后静电喷涂； 3、横梁：≥2.0mm厚冷轧钢板焊接而成，除锈处理后静电喷涂。 4、五金件：采用优质五金配件。 - 5、尺寸：1730*650*750mm（允许正负偏差30mm） |
| 7 | 填单台 | 1 | 个 | （1）基材：板材采用E1级中纤板，符合GB/T11718-2009标准，并经过防潮，防腐处理，不易变形,甲醛释放量≤0.124mg/m3；选用优质实木封边和PVC封边； （2）饰面：采用AAA优质天然胡桃木皮，工艺平整光滑，纹理清晰； （3）油漆：采用净味聚氨酯木器漆，无气泡，颜色均匀，硬度高，苯含量≤0.3%； （4）五金：五金配件为优质产品，防锈、防腐性好，耐用。 5、尺寸：1200*450*1200mm（允许正负偏差30mm） |
| 8 | 资料柜 | 22 | 个 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，硬度（擦伤）≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级或1级，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，耐久性检测≥20万次，功能无损坏；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 4、钢制锁：采用优质钢制锁，弹子锁、叶片锁使用寿命检测≥10万次，锁正常使用；符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准。 5、工艺：四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。 尺寸：850*400*1800mm（允许正负偏差30mm） |
| 9 | 洽谈桌 | 7 | 个 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级）。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面。 3、封边：采用优质封边条。 4、热熔胶：采用优质热熔胶。 5、脚架：采用优质钢管。 - 6、直径：870*750mm（允许正负偏差50mm） |
| 10 | 洽谈椅 | 20 | 个 | 1、面料：采用优质西皮。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵。 3、座板：采用优质曲木板。 4、脚架：采用优质钢管。 5、尺寸：480*480*780mm（允许正负偏差30mm） |
| 11 | 定制柜台 | 15.01 | 米 | - .基材：采用中纤板（均符合环保要求，达到新国家检测标准E1级）； 2).油漆：采用水性漆； 3).主要五金配件：优质五金连接件。 - 4).大理石台面 - 5).尺寸：5540*800*800mm(允许正负偏差100mm) |
| 12 | 餐桌 | 11 | 张 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量≤0.01mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤0.01mg/kg，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶游离甲醛≤0.01g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.01g/kg，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、尺寸：直径≤1600*750mm |
| 13 | 餐椅 | 96 | 把 | 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛≤0.01mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤0.01mg/kg，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 4、尺寸：450*500*850mm（允许正负偏差50mm） |
| 14 | 餐桌 | 14 | 张 | - 基材：采用优质环保中密度纤维板（ENF级），甲醛释放量≤0.02mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经过防腐、防虫等化学处理，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，甲醛释放量≤0.1mg/L，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，耐磨性好，纹理清晰自然，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量≤0.01mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤0.01mg/kg，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶游离甲醛≤0.01g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.01g/kg，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、脚架：采用优质实木橡木。 - 6、尺寸：1400*700*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 15 | 餐椅 | 56 | 把 | 1、基材：采用优质橡胶木。 2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量≤80g/L，甲醛含量≤0.01mg/kg，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤0.01mg/kg，涂层平整，无颗粒，颜色均匀，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量、HJ2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶游离甲醛≤0.01g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.01g/kg，粘接强度高，耐老化，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 4、脚架：采用优质实木橡木。 5、尺寸：420*400*920mm（允许正负偏差30mm） |
| 16 | 定制密集柜 | 48 | 组 | 1、基材：采用优质冷轧钢板，金属喷漆（塑）涂层(硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）均检测合格，化学成分(碳、硅、锰、硫）均检测合格，力学性能（抗拉强度、断后伸长率）检测合格，中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥500h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》；GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准。 2、涂层：喷涂层采用优质塑粉，硬度（擦伤）≥2H，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，耐霉菌性等级（黑曲霉）达到0级或1级，符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》；GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 3、传动机构：采用精密滚动轮和轴承，每单柜有四组滑轮，每一组有四个，传动灵活，传动比例为1：2000，摇动时轻松自如。钢板表面采用纳米陶化处理后，再以环氧树脂静电喷涂饰面，使粉末与钢板结合力更强，划伤、防锈能力强，传动机构转动灵活、平稳，无失灵现象，采用的轴承为1204双排珠内调心轴承。 4、制动防护装置：锁具采用优质品牌锁，防盗性能、保险性能系数极高，方向盘摇手选用汽车级方向盘摇手，每组底座均安装防倒装置。 4、尺寸：一组900*560*2400mm两组一列 （允许正负偏差30mm） |
| 17 | 档案室桌子 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：1200*600*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 18 | 会议桌 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、尺寸：2400*1200*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 19 | 会议桌 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、尺寸：3200*1350*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 20 | 会议桌 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、尺寸：3600*1500*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 21 | 会议椅1 | 226 | 把 | 1、面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质实木多层板（E1级），甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、扶手：采用优质椅子扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，多环芳烃未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5、弓形脚：金属抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测合格，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 6、尺寸：585*615*900mm（允许正负偏差30mm） |
| 22 | 定制控制台1 | 4 | 张 | 1、基材：采用优质冷轧钢板。 2、尺寸：3000*900*950mm （允许正负偏差30mm） 3、钢板厚度≥0.8mm |
| 23 | 定制控制台2 | 1 | 张 | 1、基材：采用优质冷轧钢板。 2、尺寸：2000*900*950mm （允许正负偏差30mm） 3、钢板厚度≥0.8mm |
| 24 | 沙发 | 27 | 个 | - 面料：采用优质西皮，游离甲醛≤0.01mg/kg，挥发性有机物（V0C）≤0.01mg/kg，透气性好，韧性高，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、框架：采用优质实木橡木，木材抗弯强度≥80Mpa，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T1936.1-2009《木材抗弯强度试验方法》标准。 4、脚架：采用优质钢管，220h乙酸盐雾试验(AASS试验)≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。 - 5、 尺寸：1920*830*850mm（允许正负偏差30mm） |
| 25 | 定制防撞询问桌 | 8 | 张 | 基材采用优质实木加高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形， 尺寸：1600*800*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 26 | 定制防撞询问椅 | 24 | 把 | 基材采用优质实木加高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形， 尺寸：650*590*1055mm（允许正负偏差30mm） |
| 27 | 定制讯问不锈钢犯人椅 | 7 | 把 | - 不锈钢犯人椅 1、可以约束嫌犯的手腕。U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm；U型锁环配有配套弧形基座，可防止割伤其手腕。 2、材质：采用优质钢管,主框架为510mm和380mm圆管制成,管壁厚度为2.0mm,座面及桌面钢板厚度为:1.9mm。 3、软包部分：采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG。 4、回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA。 5、面料采用优质西皮 - 6、尺寸：1020*620*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 28 | 信息采集桌 | 4 | 张 | - 基材：采用E1级环保高密度板、实木封边。 - 软包采用高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形， - 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≧0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于5mg/100g）。 - 油漆：采用优质环保钢琴烤漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。 四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。 - 五金件：采用优质五金配件 - 6、尺寸：1600*800*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 29 | 会议办公椅2 | 32 | 把 | - 面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质实木多层板（E1级），甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、扶手：采用优质椅子扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，多环芳烃未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5、弓形脚：金属抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)检测合格，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 - 6、尺寸650*590*1055mm（允许正负偏差30mm） |
| 30 | 密码柜 | 4 | 个 | - 采用优质冷轧钢板制造，柜体采用≥0.8mm厚裸板、门板≥1mm厚裸板，层板≥0.6mm厚裸板。2、尺寸：1700*460*1800mm（允许正负偏差30mm） |
| 31 | 定制候问防撞椅子 | 3 | 个 | 基材采用优质实木加高性能发泡棉加阻燃pu皮，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，回弹性能好，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形， 尺寸：1900*700*950mm（允许正负偏差100mm） |
| 32 | 职员桌 | 36 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001（GB18580-2017）《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、尺寸：1680*2000*1100mm（允许正负偏差30mm） |
| 33 | 两门书柜 | 63 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：800*400*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 34 | 荣誉柜 | 6 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：800*400*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 35 | 主席台桌 | 12 | 张 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5.脚架：采用优质钢管，中性盐雾连续喷雾≥100小时，镀层对基体的保护等级达到10级，镀层本身的耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，镀层对基体的保护等级达到10级，镀层本身的耐腐蚀等级达到10级，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS）法》；GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。 - 6、尺寸：1400*600*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 36 | 条桌 | 72 | 张 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5.脚架：采用优质钢管，中性盐雾连续喷雾≥100小时，镀层对基体的保护等级达到10级，镀层本身的耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾连续喷雾≥100小时，镀层对基体的保护等级达到10级，镀层本身的耐腐蚀等级达到10级，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS）法》；GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准。脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。 - 6、尺寸：1200*500*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 37 | 班台 | 10 | 张 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：1800*1800*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 38 | 班台椅子 | 10 | 把 | - 面料：采用优质阻燃网布，甲醛含量未检出，抗引燃特性-模拟火柴火焰试件表面未发现续燃或阴燃现象，耐磨性强，透气性好，经防污处理，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.025mg/㎡h，TVOC≤0.01mg/㎡h，抗引燃特性-阴燃的香烟试件表面未发现续燃或阴燃现象，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。 3、座板：采用优质实木多层板（E1级），甲醛释放量≤0.124mg/m³，TVOC未检出，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 4、扶手：采用优质椅子扶手，重金属可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出，多环芳烃未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 5、五星脚：采用优质五星脚，邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯）≤0.005%，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出，多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）均未检出，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，抗冲击性检测合格；动载荷检测合格；滚动阻力检测合格；旋转阻力检测合格；静载荷检测合格；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤5mg/kg，符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。 - 7、尺寸：585*660*1180mm（允许正负偏差30mm） |
| 39 | 三门书柜 | 11 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：1200*400*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 40 | 长几 | 18 | 个 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 - 6、尺寸：1400*700*450mm（允许正负偏差30mm） |
| 41 | 打印机柜 | 1 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：1200*400*830mm（允许正负偏差30mm） |
| 42 | 茶水柜 | 17 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：1200*400*800mm（允许正负偏差30mm） |
| 43 | 衣架 | 69 | 个 | 橡胶木 尺寸：高：1500~1700mm |
| 44 | 架子床 | 16 | 个 | - 床架：采用优质实木，抗弯强度≥100Mpa，符合GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。 2、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆，VOC含量未检出，甲醛含量未检出，总铅含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出，可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)镉、铬、汞含量均未检出，苯含量未检出，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)］未检出，多环芳烃总和含量(限萘、蒽)未检出，抗细菌率（大肠杆菌）≥99%，耐霉菌性等级（绿色木霉）达到0级或1级，乙二醇醚及其酯含量未检出，符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》；HG/T 3950-2007《抗菌涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》标准。 3、质量工艺：所有板材外表面不应有刃角，棱角部位应做到倒棱、倒圆角，处理后线条应均匀保持一致。 - 4、床板材质要求（实木松木板或多层板），尺寸要求（床板长2米） - 5、尺寸：1200*2000*1800mm （允许正负偏差30mm） |
| 45 | 床垫 | 99 | 个 | 针织面料+环保椰棕 尺寸：1200*2000*80mm（允许正负偏差30mm） |
| 46 | 衣柜 | 99 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：800*600*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 47 | 床 | 9 | 个 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 - 6、尺寸：1500*2000*400mm（允许正负偏差30mm） |
| 48 | 床 | 68 | 个 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 - 6、尺寸：1200*2000*400mm（允许正负偏差30mm） |
| 49 | 床垫 | 9 | 个 | 针织面料+环保椰棕 尺寸：1200*2000*80mm（允许正负偏差30mm） |
| 50 | 床头柜 | 101 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≥0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：550*450*450mm（允许正负偏差30mm） |
| 51 | 衣柜 | 11 | 个 | - 基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 - 尺寸：1200*600*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 52 | 班台 | 1 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼导轨：采用优质阻尼导轨，外观性能要求金属件电镀层检测合格；抽屉导轨组件底部变形检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。 7、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 8、尺寸：1600*800*760mm（允许正负偏差30mm） |
| 53 | 资料柜 | 1 | 个 | 1、基材：采用优质环保刨花板（ENF级），甲醛释放量≤0.025mg/m³(测试时间≥50h)，苯≤0.01μg/m³,甲苯≤0.01μg/m³,二甲苯≤0.01μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.01μg/m³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量≤0.5mg/L，挥发物含量5～9%，预固化度10～70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质优质封边条，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.01mg/kg，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥450N，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 6、阻尼门铰：采用优质阻尼门铰，外观性能要求金属件电镀层检测合格；耐久性≥80000次检测合格。符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。 7、尺寸：1200*400*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 54 | 货架 | 2 | 个 | 1.采用优质冷轧钢板，钢板厚度：立柱≥1.5mm，搁板≥0.8mm，挂板≥1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。 2.层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。 3.广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载≥100KG,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板； 4.采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。 5.每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。 6、尺寸：2000*600*2000mm（允许正负偏差30mm） |
| 55 | 警用装备柜 | 1 | 个 | 1、塑粉：喷涂材料使用环保环氧聚酯塑粉； 2、钢板：厚度≥0.8mm 优质冷轧钢板，钢材焊接全部采用最先进的无痕点焊。经脱脂，除锈， 磷化等十工位表面处理 ,表面符合环保要求 3、配件：锁具等为国产优质五金配件。 4、尺寸：1800*900*550mm（允许正负偏差30mm） |

（二）采购包2：派出所搬迁配套办公设备采购项目采购需求

| 派出所搬迁配套货物采购项目办公设备采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 复印机 | 3 | 台 | 1、黑白多功能数码复合机，支持打印，复印，扫描功能； 2、操作面板：≥7inch触摸屏； 3、处理器：≥1296MHz 双核； 4、接口类型：支持高速USB2.0/3.0、Ethernet10/100/1000Base-T ； 5、操作系统：支持Windows11/Windows 10/ /Windows server2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016 /Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 (32bit/64bit)/鲲鹏/麒麟990/飞腾（FT1500/FT2000/D2000）_UOS、兆芯_UOS、龙芯（3a3000、3a4000）_UOS、飞腾（FT1500/FT2000/D2000）_麒麟V10、 龙芯（3a3000、3a4000）_麒麟V10、 兆芯_麒麟V10、龙芯3a5000_麒麟V10、龙芯3a5000_UOS |
| 2 | 彩色A4打印机 | 31 | 台 | 1、打印速度：≥18页/分钟（A4） 2、接口类型： 支持USB2.0和有线网络 3、打印机语言：支持PDL/PS 4、CPU处理器：≥1GHz；内存：≥1GB 5、首页输出时间：黑白：10s / 彩色：12s 6、最大月打印量：≥30000页 7、最大分辨率：支持1200*600dpi 8、支持自动双面打印 9、支持其他功能： 1) 隐式溯源功能 2) OPC及内存打印后自动清零 3) 指纹识别功能 4) 无边距打印 5) 二维码溯源 6) 归红功能 |
| 3 | 扫描仪 | 14 | 台 | 1、国产品牌幅面：A4； 2、扫描速度：≥50ppm/100ipm（200dpi模式下黑白彩色同速）； 3、图像传感器：CIS； 4、送稿器容纸量：≥100张（A4:70g/㎡）； 5、扫描页面支持单/双面； 6、扫描模式灰度，彩色，黑白，自动颜色识别； 6、图像输出格式支持JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD； 7、支持自适应幅面 ，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊 ，多流输出 ，消除黑框 ，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描 ，图像旋转 |
| 4 | 电话机 | 52 | 台 | 1、免电池：支持； 2、支持单键重拨； 3、支持免提通话； 4、来电存储≥30组； 5、去电存储≥10组； 6、支持通话保持、支持防雷电路、支持预置拨号； 7、来电制式FSK/DTMF双制式； |
| 5 | 茶吧机 | 100 | 个 | 1、操控方式：触控式，遥控器控制； 2、加热方式：沸腾胆加热； 3、水温类型：制热可调温； 4、功能：多档调温，24H保温； 5、CCC强制性认证 6、产品尺寸：≥长300mm；宽300mm；高1000mm； |
| 6 | 3P空调 | 7 | 台 | 1、匹数：3匹； 2、能效等级：一级能效； 3、壁挂式； 4、支持变频、支持冷暖模式； 5、操控方式：键控/遥控； 6、冷暖类型：冷暖类型 |
| 7 | 数字照相机 | 3 | 个 | 1、曝光控制标准ISO感光度ISO 100-32000； 2、电池类型 锂离子电池 支持外接电源； 3、存储介质：支持SD卡、SDHC卡、SDXC卡； 4、连拍速度：高速连拍+：最高约15张/秒（电子快门），最高约12张/秒（电子前帘快门）； 5、接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙； 6、有效像素≥2420万； 7、液晶屏像素≥162万； 8、液晶屏尺寸≥3英寸； 9、含RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM x1、电池充电器LC-E17C（含电源线） x1、锂电池LP-E17 x1、相机背带 x1、三脚架x1。 |
| 8 | 1.5P空调 | 106 | 台 | 1、匹数：1.5匹； 2、能效等级：一级能效； 3、壁挂式； 4、支持变频、支持冷暖模式； 5、操控方式：键控/遥控； 6、冷暖类型：冷暖类型 |
| 9 | 洗衣机 | 4 | 台 | 1、类型：变频滚筒洗烘； 2、烘干类型：冷凝烘干； 3、抗菌类型：蒸汽除菌； 4、能效等级：一级能效； 5、脱水转速不小于1200转/分钟 6、内筒材质：不锈钢 7、洗涤容量：10-20kg |
| 10 | 针式打印机 | 1 | 台 | 1、产品类型 票据针式打印机（平推式） 2、打印方式 点阵击打式 3、打印方向 双向（自动判断最短距离进行反向打印） 4、打印宽度 单页纸：75-266.7mm，连续纸：102-266.7mm 5、打印针数 24针 6、可靠性 打印头寿命：≥4亿次/针 7、打印性能 打印速度 中文信函质量：≥67字/秒 中文高速质量：≥135字/秒 中文超高速质量：≥200字/秒 英文信函质量：≥100字符/秒 英文高速质量：≥200字符/秒 英文超高速质量：≥300字符/秒 平均无故障时间 ≥10000小时 |

投标人所报产品单价不能超过榆政财采发〔2023〕16 号(榆林市财政局关于印发《榆林市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023 年版)》的通知) 标准。