采购计划

一标段：

| 序号 | 药剂名称 | 采购数量（吨） | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝 | 830 | 氧化铝 | ≥29.5% | 再回首600吨，绿波230吨 |
|  |  |  | 盐基度 | ≥80 |  |
|  |  |  | 不溶物质量分数 | ≤0.4% |  |
|  |  |  | PH值10%水溶液 | 3.5-5.0 |  |
| 2 | 聚丙烯酰胺 | 17 | 固体含量 | ≥95% | 再回首13吨、绿波4吨 |
|  |  |  | 分子量 | ≥1000万 |  |
|  |  |  | 电 性 | 阳离子 |  |
|  |  |  | 离子度 | ≥60% |  |
| 3 | 除磷剂 | 340 | 密度 | ≥1.45g/ml | 再回首 |
|  |  |  | pH(10％水溶液) | 1.5-3 |  |
|  |  |  | Fe2O3含量 | ≥15.6 |  |
|  |  |  | 氯离子含量 | ≤2.0％ |  |
|  |  |  | 不溶物质量分数 | ≤0.2％ |  |

二标段：

| 序号 | 药剂名称 | 采购数量（吨） | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸钠 | 500 | 乙酸钠含量 | ≥25% | 再回首 |
|  |  |  | 氯化物（以Gl2计） | ≤0.2% |  |
|  |  |  | PH值 | 7.5-9.2 |  |
|  |  |  | 铁（Fe） | ≤0.003% |  |
|  |  |  | 水不溶物 | ≤0.003% |  |
|  |  |  | 游离碱（以NaOH计） | ≤0.03% |  |
| 2 | 新型生物碳源 | 600 | COD | ≥70万 | 绿波 |
|  |  |  | PH值 | 6-7 |  |
|  |  |  | 不溶物质量分数 | ≤0.001% |  |
| 3 | 次氯酸钠溶液 | 60 | 有效氯质量分数 | ≥10% | 绿波 |
|  |  |  | 游离碱质量分数 | 0.1-1.0 |  |
|  |  |  | Fe的质量分数 | ≤0.005% |  |

其他要求：

1.供货期：合同签订后，自甲方下订单日起7个日历天内乙方交货。

2.地点：甲方指定地点。

3.服务期：1年，本产品采取分批配送，由甲方根据实际需求进行下单订货，最终结算金额以实际用量为准。

4.质保期：1年。