- 采购内容及要求

项目概况：根据目前国控子站周边大气污染治理车辆运行现状，计划采购新能源环卫保洁车总质量8吨新能源洒水车1辆、总质量2吨新能源洗扫车4辆，共5辆。

一、2吨新能源洗扫车技术要求

（一）主要技术参数：

1、电池总电量：≥14 kwh

2、电池能量密度：≥130 w.h/kg

3、底盘电机峰值功率：≥15 kw

4、外形尺寸：长≤4500㎜；宽≤1900㎜；高≤2000㎜

5、总质量：≥1950 ㎏

6、整备质量：≥1400㎏

7、清水箱容积:≥0.5 m³

8、垃圾箱容积:≥0.8 m³

9、最大洗扫宽度：≥1.5 m；

10、高压水泵额定压力：≥10 MPa

11、高压水泵额定流量：≥30 L/min

12、垃圾箱卸料角：≥45 °

13、吸盘宽度：≥800 mm

（二）主要性能参数：

1、车辆配冷暖空调、具有低速巡航功能；

2、车辆采用中置两扫盘，扫盘具有防撞避障功能；

3、高压喷杆采用管夹固定，不易松动，吸嘴具有小范围浮动功能，能随地面找平；

4、高压水路系统中具有卸荷阀保护，系统装有压力表，可对水压进行监控；

5、高压水泵进水口前设有过滤器；

6、垃圾箱和清水箱为独立结构，均为304不锈钢材质；

7、清水箱有低水位传感器，垃圾箱有高水位传感器，驾驶室内有语音报警，提示水位情况；

8、垃圾箱内部设有滤网，可有效防止树叶、塑料袋等轻飘堵塞风口；

9、垃圾箱具有高压自洁装置，可快速冲洗垃圾箱，垃圾箱尾部有排污导流板，方便卸料排污水；

10、车辆采用“显示屏+控制器+CAN 总线操作面板”的控制模式；

11、车辆左、右扫盘上方具有夜间作业工作灯；

12、车辆具有“一键暂停”功能，在作业过程中，如遇特殊工况（如红绿灯等待等），可实现一键暂停。

13、车辆清水箱顶部设置有加水口，可以用自来水管进行加水；

二、8吨新能源洒水车技术要求

（一）主要技术参数：

1、电池总电量：≥89 kwh；

2、电机峰值功率：≥120 kw；

3、外形尺寸：长≤7300㎜；宽≤2200㎜；高≥2300㎜；

4、总质量：≥8400 ㎏；

5、额定载质量：≥3800㎏；

6、整备质量：≤4500㎏

7、接近角/离去角：≥12°/10°；

8、水罐总容量：≥3.8 m³；

9、前冲洗宽度：≥14 m；

10、最小转弯直径：≤16 m;

11、低压水泵额定流量：≥45 m³/h；

12、低压水泵扬程：≥60 m;

13、最大爬坡角：≥30 %;

（二）主要性能参数：

1、车辆具有前冲鸭嘴、对冲、后洒水及后水炮等作业装置；

2、电池符合GB 38031-2020检验要求，防护等级达到IP68级；

3、电机和电控防护等级达到IP67级；

4、水罐采用优质碳钢包罐成型，内部具有环氧煤沥青漆专业防腐涂层；

5、车辆配备缺水报警、防止水泵无水运转的电气系统；

6、前冲鸭嘴、对冲、后洒水作业均采用气动控制；

7、配备有铝合金防滑爬梯来上下后平台；

三、服务要求
1.供应商按照新能源环卫保洁车辆管理要求，完成采购车辆车身标识喷涂，并在车管部门完成车身变更手续；

2.供应商负责车辆交强险和上牌等相关手续办理；

3.供应商为2吨新能源洗扫车免费提供便携式充电器，8吨新能源洒水车为使用方免费安装配套的充电设施；

4.供货商做好对车辆驾驶人员的培训，同时确保售后服务到位。
★商务要求
1.款项支付

完成全部车辆设备调试后，交付到采购人指定地点，采购人组织验收；验收合格后1个月内采购人向中标单位一次性支付全部款项。
2.交货日期：合同签订后于1个月内完成车辆供货和相关车辆手续办理.

3.质保期：整车质保一年，三电系统质保期为5年。（三电系统包括电池、电机和电控。）

注：1、本项目供应商若为经销商，应提供厂家设备来源渠道合法的证明文件（不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），证明文件复印件加盖供应商公司红章附在投标文件“设备说明一览表”后。

2、以上车辆报价均包含车辆上户、购置税、挂牌费用；