## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

西安市长安区人民法院档案托管

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,026,000.00

采购包最高限价（元）: 1,026,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案托管 | 1.00 | 1,026,000.00 | 个 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：档案托管

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2.1.档案寄存要求： 2.1.1.执行标准文件 参照执行的标准文件（包含但不限于）：《档案馆温湿度管理暂行规定》、《档案虫霉防治一般规则》、《中华人民共和国消防法》。 2.1.2.库房环境要求 （1）库房温度全年符合要求； （2）密闭：库房的门窗采取相应措施，在门窗框上嵌橡皮条、绒布条等填塞物；玻璃四周嵌油灰、双层窗；安装防光窗帘； （3）通风：根据室外相对湿度变化规律适时地进行通风； （4）控温：安装有风扇和空调，调节库房内温度均匀，方便且安全有效。使档案库温度保持在14—24℃之间； （5）除湿：鉴于档案的特点，供应商需提供相应的除湿工作。 2.1.3.虫（鼠）霉的防护要求 每周进行一次库房内、库房外的清洁卫生。库房门口安装防鼠板，库房内不准堆放任何杂物。 发现虫害应及时处理。必须立即对库存档案进行清查，确认发生虫害的种类、程度及分布，采取有效措施杀虫。对于那些已确认有虫害的档案，应立即加以隔离处理，防止虫害大面积扩散。 2.1.4.防水(潮)要求 档案库房顶设计合理的通畅渠道和管路走水，应实施双层卷材的渗水防漏处理，每年春季进行检查和养护。 为防止潮气由墙体渗入档案库，外墙定期实施防水涂料的防潮层刮涂处理。 2.1.5.防尘要求 档案盒装入档案专用档案箱，档案得到双层防尘保护。 2.1.6.防火要求 （1）专业货架内无电源、热源，具有防火功能； （2）库房电线全部经过走线钢管，无电线在外，并且安装电线漏电断电装置，最大防止因电线、电路引起的起火隐患；各种电气设备应定期检查，如发现电线绝缘有破坏、漏电和其它故障应立即修理； （3）库房明令禁止烟火；严禁在库房内放置易燃、易爆或其他危险物品； （4）定期组织防火检查，及时消除火灾隐患； （5）按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效； （6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志； 2.1.7.防盗要求 装有防盗门，窗户为双窗并加装防盗网。 2.1.8.防光要求 （1）减少阳光危害。档案库房设置的窗户少、基本不见自然光,双层加装防光窗帘； （2）档案盒和档案保管箱双层防光； （3）选择合适的照明光源。库内照明光源选用防爆白炽灯； （4）合理确定库房照度标准。档案库房照度确定保持在能够看清的水平，定为50勒（克司）左右。 2.2.保密档案寄存要求： 2.2.1.保密档案必须严格履行审批、清点、登记、签收等手续； 2.2.2.保密档案必须实行专人保管，专册登记，专柜存放，个人不得私自保存涉密文件资料，阅办保密档案必须在办公室或者安全保密的场所进行； 2.2.3.保密档案不经甲方同意，不得自行扩大阅读范围，不得自行复印、翻印或转载，不得向规定范围以外的人员泄露； 2.2.4.保密档案确因工作需要携带外出调档的，需采取相应的保密措施。不准在公共场所停留、游览、购物、探亲访友等，送至甲方单位需交由专人保管，返回单位后要及时交保密员保管，确保秘密安全。 3.服务、产品（如有）执行的标准、规范： （1）国家标准、规范/； （2）行业标准、规范/； （3）地方标准、规范/； （4）团体标准、规范/； （5）企业标准、规范/。 4.本章1条款未明确服务（产品）执行标准、规范的，按下列方法进行选择： □ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）； □ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准） √ 必须执行：国家（行业）强制性标准。 三、商务要求 3.1服务期限：合同签订之日起一年。 3.2服务地点：采购人指定地点。 3.3采购最高限价： 采购包最高限价（元）：1026000.00 采购包单价限价：50元/箱/年。（本项目报单价进行评审和最终结算，结算累计金额直至服务期结束后完结。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

针对本项目所提供的实施团队信息，人员清单及专业能力（须提供相关工作经验、相关资质等证明材料）满足实际业务需求，组织架构，岗位职责等内容。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

提供本项目投入的设备配置情况，结合相关技术支持材料，满足档案管理项目设备配置数量、设备先进、设备使用安全性

### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

合同签订之日起一年

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括采购文件以及响应文件中所有服务内容，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求实施、是否按照采购人要求提供相关培训、是否在规定时间内完成工作。 1.服务内容和质量最终验收达不到采购文件要求和响应文件承诺的，或在项目实施中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费进行整改。 2.验收标准：按采购文件、响应文件及澄清函等进行验收。 3.验收合格后，填写验收单，双方签字生效

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 本项目签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 40% 的价款 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 剩余的60%按照每月实际托管数量，经甲方确认后，每月15日据实结算上月价款。最终支付总价款不得超过项目预算金额 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

采购包1： 一、违约责任： 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常 履行。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 二、合同争议解决的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

### 3.4其他要求

1.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。其他未列明行业的划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。