- 招标内容及采购需求

- 项目采购内容及技术要求

- 北师大神木学校初中宿舍、值班室、员工宿舍设施技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生上下床 | - 1.★双层钢架床尺寸:长2000mm*宽900mm*高1800mm；床板采用 16mm厚多层板，尺寸:1900mm*820mm，表面光滑、干燥、平整,符合国家板材标准，承载量大于300KG。 2.钢架床采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。 3.焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、磷化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。 4.床立柱:采用冷轧钢型材75*75±1mm，闭口型材，壁厚1.0mm以上(内角双边缘压边)，内外两面均有环氧塑脂喷涂。 5.床板横撑:床体横撑5根，采用截面规格不低于20mm*30mm，基材厚度不低于1.0mm闭口型优质材管钢管制作;两端冲压中字型防脱孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 6.床头护栏:护栏采用截面规格不低于直径19mm，基材厚度不低于1.0mm优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为260mm。 7.床爬梯:采用截面规格不低于20mm*30mm，基材厚度不低于1.0mm优质矩管制作。 - 8.床爬梯踏板:带3步550mm×246mm（长*宽）防滑踏板条，厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 | 870 | 套 |  |
| 2 | 床垫 | 1.★尺寸：长1920mm*宽900mm； 2.床垫采用天然棕丝，优质针织印花面料，厚度55mm，全面受力，透气性好，防腐、防蛀、防潮等特点。 | 1740 | 块 |  |
| 3 | 上下床专用储物柜 | 1.★尺寸：长1800mm*宽400mm*高370mm； 2.材质：SUS304不锈钢，适用于高耐用性需求场景； 3.五金件：采用优质五金件； 4.颜色：灰色； 5.中间两层支架：主框不锈钢25mm*25mm，壁厚度1mm； 6.两侧储物柜规格尺寸：500mm*400mm*370mm(长*宽*高）；双开门设计，门上设铝合金拉手；层板承重均衡，承重不少于10kg； | 852 | 个 |  |
| 4 | 洗脸盆架子 | 角型面盆架：650mm*450mm;高度：1140mm；材质：不锈钢；主框不锈钢25mm*25mm，壁厚度1mm；结构设计：层数6层；加厚管设计，不锈钢材质防锈处理，表面静电喷塑或抛光（寿命≥5年）。使用冲击钻固定支架，确保稳定性。 | 276 | 个 |  |
| 5 | 办公桌 | - 1.★尺寸：1400mm*600mm*760mm（长*宽*高）。 - 2.贴面板材：E1级优质可弯曲防火板，厚度为0.8mm,颜色：黑色；三抽一柜；中间附键盘抽屉。 3.基材：面板采用E1级优质25mm厚三聚氰胺胶版,侧板采用E1级优质16mm厚三聚氰胺胶版,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。 | 12 | 张 |  |
| 6 | 储物柜 | 1、★规格：1050mm*600mm*2100mm （长*宽*高）； 2、结构：全木结构，现代工艺，板材间使用三合一偏心件连接，结构稳定牢固。柜身分上下两部分，外部为俩层六门对开门、内上、下各两层空间；门上均设铝合金拉手、外挂明锁扣；层板承重均衡，承重不少于50kg； 3、材质：E1级16mm的暖白实木颗粒板；工艺：所有板材外露面均采用不可逆的封边工艺，封边耐热、寒、水蒸气、化学品和溶剂，稳定性强，封边后封边条不可剥离，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用； 5、性能：绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 办公椅 | - ★尺寸：整体≥590mm*590mm*920mm（长*宽*高）；木质框架。 - 面料：优质西皮，涂层粘着牢度5.5N/10mm，抗张强度12N/m2，耐光色牢度5级，纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性。 - 海绵：定型海绵，密度为45KG/立方米；回弹力：47%，拉伸强度不小于85KPA。 - 油漆：面漆采用PU透明哑光清面漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家环保，经五底三面工艺制作完成，颜色：咖色。 | 12 | 张 |  |
| 1、本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全等必需满足国家相关标准、行业标准、规范。 2、本次采购所有货物使用对象为儿童，必需满足针对儿童的国家、行业相关标准。 |  |  |  |  |  |

- 二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。

三、服务要求

（一）实施要求

针对本标段提供实施方案，方案内容包括：①实施计划②供货、运输、安装、调试③验收措施④技术人员配备⑤物力调配的相应保障措施⑥应急措施。

（二）质量保证方案

根据本标段实际需要，提供质量保证方案。方案内容包含①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。

- 设备保障

- 投标人提供产品制造商的生产车间和相关设备的清单和图片。

- （四）售后服务方案

- 1、根据本标段实际需求，提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围及保障措施②响应时间、响应方式。

- 2、投标人提供的设备（货物）质保期限3年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。质保期内中标方接到采购人反映电话后，2 小时内响应，24 小时内派技术人员到现场，72 小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，中标方应向采购人提供同类新产品替代，以保证采购人的正常使用。质保期外，中标人只收取材料费。

- 3、安装调试后，中标人免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

- 4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

- 四、环境标志产品

- 投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

五、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

- ★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

- 1、投标人须承诺：完全满足本标段全部采购货物数量要求。

- 2、投标人须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

- 3、投标人须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准。

- 4、投标人须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，投标人应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

- 备注：

- （1）“★”内容为实质性条款，投标人应在第六章“投标文件构成及格式”中的“实质性条款响应”处逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效投标。

- （2）根据招标文件要求，若“★”内容项须附相关证明材料，则投标人应将相关证明材料附至第六章“技术服务偏差表”（二）其他材料，如未按要求提供相关证明材料，将被视为无效投标。