- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府高家堡镇政府机关煤改气及餐厅扩建项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

新建餐厅-土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 1 | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:室内台阶 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m2 | 8.47 |
| 2 | 010302006002 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:现有封堵门洞口 | m3 | 0.74 |
| 3 | 010304001001 | 空心砖墙、砌块墙 1.空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压 加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:Ma5混合砂浆 | m3 | 149.62 |
| 4 | 010306002001 | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:1000*1400 2.做法参陕09J16-9页-G-A1-110,1000*1400 | m | 59.84 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 5 | 010401003001 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 84.46 |
| 6 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 15.36 |
| 7 | 040506028001 | 刚性防水（基础底防水层） | m2 | 159.5 |
| 8 | 010402001001 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 6.73 |
| 9 | 010402001002 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 39.89 |
| 10 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 51.1 |
| 11 | 010404001001 | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 29.64 |
| 12 | 010404001003 | 女儿墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 18.76 |
| 13 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:>100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 73.65 |
| 14 | 010405008001 | 雨篷、阳台板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 0.65 |
| 15 | 010407002002 | 散水、坡道 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 35.58 |
| 16 | 010410003001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆强度等级:水泥砂浆 1 :2 | m3 | 4.3 |
| 17 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ≤10 | t | 1.56 |
| 18 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹业≥10 | t | 27.64 |
| 19 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹Φ≤10 | t | 10.81 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 20 | 010702001001 | 屋面卷材防水 屋I2 - 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣 实压光， 内陪φ6双向﹫ 150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≧ 10，按纵横3～6 设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严。 - 干铺350g沥青卷材隔离层一层 - 3、1.5厚合成高分子防水卷材一道 - 4、2厚合成高分子防水涂膜一道 - 5、25厚1：3水泥砂浆 找平层 | m2 | 135.09 |
| 21 | 010702001002 | 屋面卷材防水 屋I4 1、8～10厚铺地砖用3厚1：1水泥砂浆（加建筑 胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶） 勾缝 2、25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 3、2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 4、1.5厚合成高分子防水卷材两道 5、2厚合成高分子防水涂膜一道 6、25厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 124.48 |
| 22 | 010803001001 | 保温隔热屋面 1、85厚挤塑板 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或 结构找坡） 3、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 261.71 |
| 23 | 010703004001 | 变形缝 1.变形缝部位:地面 2.止水带材料种类:变形缝做法参陕09J15 13-1 | m | 3.6 |
| 24 | 010703004002 | 变形缝 1.变形缝部位:天棚 2.止水带材料种类:变形缝做法参陕09J15 13-2 | m | 3.6 |
| 25 | 010703004003 | 变形缝 1.变形缝部位:屋面 2.止水带材料种类:变形缝做法参陕09J15 34 | m | 31.6 |
| 26 | 010703004004 | 变形缝 1.变形缝部位:外墙 2.止水带材料种类:变形缝做法参陕09J15 34 | m | 38.2 |
|  | A.8 | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 27 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:60mm硬 质岩棉板 | m2 | 702.85 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 28 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 楼14 1、4～5厚自流平环氧砂浆 2、环氧稀胶料一道 3、50厚C30细石混凝土，随打随抹光，强度达 标后，表面进行打磨或喷砂处理 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150 高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地 漏，一次抹平。 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、现烧钢筋混凝土楼板，或预制楼板现烧叠合 层 随打随抹光 | m2 | 40.55 |
| 29 | 020102002001 | 块料楼地面 楼41 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150 高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地 漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 | m2 | 215.55 |
| 30 | 020102002002 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150 高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地 漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、 素土夯实 | m2 | 173.3 |
| 31 | 020102002003 | 块料楼地面 浴室 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150 高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 | m2 | 72.51 |
| 32 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水 泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道 工序） | m2 | 30.35 |
| 33 | 020108001001 | 石材台阶面（参见陕09J01台5） 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂 防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量 清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2 | 10.3 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 34 | 020204001001 | 石材墙面 1.挂贴方式:干挂 2.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨） :钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:25厚花岗 岩 | m2 | 191.45 |
| 35 | 020204001002 | 石材墙面 1.墙体类型:女儿墙造型干挂 2.干挂方式（膨胀螺栓、钢龙骨） :钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩 | m2 | 88.9 |
| 36 | 020204003001 | 块料墙面 1.墙体类型:卫生间内墙 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷砖 | m2 | 241.92 |
| 37 | 020207001001 | 装饰板墙面 内164 A饰面：1、穿孔吸音复合板600×600×1.5，板 背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙 面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角 处固定压盘胀栓固定，板中间另加一个固定压 盘及膨胀栓 2、放置水平线垂直线 3、清理基层，去除灰尘和油污，弹定位线 | m2 | 109.85 |
| 38 | 020209001001 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:240厚隔 墙轻展复合隔墙条板空心 | m2 | 27.3 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 39 | 020302001001 | 天棚吊顶 棚164 1、12厚矿棉吸声板面层，用建筑胶粘 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平压光 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土板 | m2 | 40.5 |
| 40 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 243.1 |
| 41 | 020302001003 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:150*150 铝格栅吊顶 | m2 | 213 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 42 | 020402001003 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 38.59 |
| 43 | 020402007001 | 钢质防火门 1.门类型:甲级防火门 | m2 | 4.35 |
| 44 | 020406002006 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 129.8 |
| 45 | 020406002007 | 金属平开窗 1.窗类型:甲级防火窗 | m2 | 7.2 |
| 46 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:杭灰大理石窗台板 带加厚边 | m | 48.58 |
|  | B.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 47 | 020506001001 | 抹灰面油漆 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 354.46 |
| 48 | 020507001001 | 刷喷涂料 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 557.72 |
| 49 | 020207001002 | 铝塑板墙面 内51 A饰面：1、板面拼缝处理 2、3～4厚平面塑铝板面层，建筑胶粘贴 B基层：1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底 扫毛 2、9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹 道 3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一 道甩毛（先将墙面用水润湿） 4、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 277.3 |
|  | B.6 | 其 他 工 程 |  |  |
| 50 | AB002 | 指纹密码锁 | 套 | 2 |
| 51 | 020602001002 | 饰面板暖气罩 1.40X25木龙骨 2.9MM厚阻燃板基层 3.18MM厚浅色木纹双面板 | m2 | 43.72 |
| 52 | 020603001002 | 洗漱台（大理石洗漱台） | m2 | 2.38 |
| 53 | 020603003002 | 金属帘子杆 | 根 | 8 |
| 54 | 020603005002 | 不锈钢毛巾杆(架) | 根 | 2 |
| 55 | 020603007002 | 卫生纸盒 | 个 | 2 |
| 56 | 020603008002 | 搁放式肥皂盒 | 个 | 2 |
| 57 | 020603009002 | 镜面玻璃（带框） | m2 | 3 |
| 58 |  | 大开挖土方 | m³ | 439.2 |
| 59 |  | 大开挖土方回填 | m³ | 209.83 |
| 60 |  | 房心回填 | m³ | 177.65 |
| 61 |  | 检查井拆除 | 座 | 2 |
| 62 |  | 窗改门 1.拆除窗 2.拆除窗下墙 3.门边抹面 | 樘 | 3 |
| 63 |  | 窗帘及窗帘杆 | 套 | 13 |
| 新建餐厅-采暖 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | C.8 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |
| 1 | 030805001001 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号、规格:压铸铝双金属散热器 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 | 片 | 452 |
| 2 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN150 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要 求:除锈后,刷防锈漆两道,明装管再刷调和 漆两道 | m | 266.6 |
| 3 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要 求:除锈后,刷防锈漆两道,明装管再刷调和 漆两道 | m | 42.21 |
| 4 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要 求:除锈后,刷防锈漆两道,明装管再刷调和 漆两道 | m | 28.46 |
| 5 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要 求:除锈后,刷防锈漆两道,明装管再刷调和漆两道 | m | 96.2 |
| 6 | 030801002005 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | m | 23.53 |
| 7 | 030801002006 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要 求:除锈后,刷防锈漆两道,明装管再刷调和 漆两道 | m | 280.3 |
| 8 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:截止阀 DN50 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 9 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:截止阀 DN20 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 17 |
| 10 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] - 型号、规格:温控阀 DN20 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 17 |
| 11 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] - 型号、规格 : 自动排汽阀 DN20 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 12 | 030803005002 | 自动排气阀 [项目特征] - 型号、规格:手动放风阀 DN10 - [工作内容] 1.安装 | 个 | 17 |
| 13 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] - 钢性套管: 2.规格:dn315 - [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 |
| 14 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 [工作内容] 1.系统调整 | 系统 | 1 |
| 15 |  | 土方开挖 | m³ | 180 |
| 16 |  | 土方回填 | m³ | 180 |
| 新建餐厅-通风 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002003 | 通风机 1.形式:XBDZ-A-2.8壁式轴流风机 L=1230m3/h H=45Pa N=0.04Kw 噪 声:60dB(A) m=18Kg | 台 | 2 |
| 2 | 030901002004 | 通风机 1.形式:XBDZ-A-2.8壁式轴流风机 L=1650m3/h H=58Pa N=0.064Kw n=1450rpm 噪声:60dB(A) m=20Kg | 台 | 1 |
| 3 | 030901004001 | 空调器 1.安装位置:壁挂式空调（5p） | 台 | 7 |
| 4 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 新建餐厅-电气 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电 |  |  |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.规格:1AL | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 1.规格:2AL | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 1.规格:3AP | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 1.规格:YJX | 台 | 1 |
| 5 | 030204031001 | 小电器 1.名称:普通插座 | 套 | 29 |
| 6 | 030204031007 | 小电器 1.名称:三孔插座 | 套 | 6 |
| 7 | 030204031002 | 小电器 1.名称:防爆五孔插座 | 套 | 10 |
| 8 | 030204031004 | 小电器 1.名称: (单控)三联 | 套 | 5 |
| 9 | 030204031005 | 小电器 1.名称: (单控)双联 | 套 | 2 |
| 10 | 030204031006 | 小电器 1.名称: (单控)单联 | 套 | 1 |
| 11 | 030204031008 | 小电器 1.名称:防爆开关 | 套 | 6 |
| 12 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格:YJV-5*10 | m | 29.3 |
| 13 | 030208001003 | 电力电缆 1.规格:YJV22-4*25+1*16 | m | 137.76 |
| 14 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:利用地梁主筋 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 | 项 | 1 |
| 15 | 030209002001 | 避雷装置 1.受雷体名称、材质、规格、技术要 求（安装部分） :10热镀锌圆钢 | 项 | 1 |
| 16 | 030212001003 | 电气配管 1.材质:钢管 2.规格:DN100 | m | 127.9 |
| 17 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:JDG16 | m | 72.7 |
| 18 | 030212001007 | 电气配管 1.名称:PVC16穿线管 | m | 192.03 |
| 19 | 030212001008 | 电气配管 1.名称:PVC20穿线管 | m | 360.48 |
| 20 | 030212001009 | 电气配管 1.名称:PVC40穿线管 | m | 25.5 |
| 21 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 732.6 |
| 22 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 | m | 947.3 |
| 23 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:NH-RVS- 2x2.5 | m | 91.8 |
| 24 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 4 |
| 25 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:防爆灯 | 套 | 2 |
| 26 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:应急灯 | 套 | 5 |
| 27 | 030213003003 | 装饰灯 1.名称:单向疏散指示灯 | 套 | 5 |
| 28 | 030213003005 | 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯 | 套 | 4 |
| 29 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:单管灯 | 套 | 18 |
| 30 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:双管灯 | 套 | 24 |
|  |  | 弱电 |  |  |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 31 | 030212001010 | 电气配管 1.名称:PVC20穿线管 | m | 321.76 |
| 32 | 030212001011 | 电气配管 1.名称:PVC20穿线管 | m | 127.8 |
| 33 | 031103015001 | 接线箱 1.规格:弱电箱 | 个 | 2 |
| 34 | 031103017001 | 4对双绞电缆 1.规格:UTP | m | 321.76 |
| 35 | 031103020001 | 光缆 1.规格:六芯光纤 | m | 127.8 |
| 36 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:网络插座 | 个 | 20 |
|  |  | 燃气报警系统 |  |  |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 37 | 030204031009 | 小电器 1.名称:风机室内启停按钮 | 套 | 1 |
| 38 | 030212001012 | 电气配管 1.名称:PVC20穿线管 | m | 27.63 |
| 39 | 030212003004 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:NH-RVS- 2x2.5 | m | 27.63 |
| 40 | 030705001001 | 点型探测器 1.名称:可燃气体探测器 | 只 | 2 |
| 41 | 030705009001 | 警报装置 1.形式:声光报警器 | 台 | 2 |
| 42 | 031204003001 | 控制器 1.名称:燃气报警控制器 | 台 | 1 |
| 43 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
| 新建餐厅-消防 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.材质:内外壁热镀锌焊接加厚钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:满足规范要求 | m | 36.3 |
| 2 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.材质:内外壁热镀锌焊接加厚钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.水冲洗、水压试验设计要求:满足规范要求 | m | 19.9 |
| 3 | 030701018001 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外） :室内 2.规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 | 套 | 5 |
| 4 | 030701007001 | 法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:补偿器 DN100 | 个 | 2 |
| 5 | 030701007002 | 法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 DN100 | 个 | 3 |
| 6 | 030701007003 | 法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:蝶阀 DN65 | 个 | 4 |
| 7 | 030701005001 | 螺纹阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:截止阀 DN25 | 个 | 1 |
| 8 | 030803005001 | 自动排气阀 1.型号、规格 : 自动排汽阀 DN25 | 个 | 1 |
| 9 | CB003 | 灭火器 | 具 | 2 |
| 10 | CB002 | (第六册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
| 11 | CB001 | 系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、 气体灭火管道系统) | 项 | 1 |
| 新建餐厅-给排水 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De50 5.连接形式:热熔 | m | 53.32 |
| 2 | 030801005017 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 | m | 77.3 |
| 3 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 | m | 4 |
| 4 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 | m | 22.9 |
| 5 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 | m | 65.7 |
| 6 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 型号、规格:截止阀 DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 型号、规格:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 8 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 型号、规格 : 自动排汽阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 9 | 030803001006 | 螺纹阀门 1.型号、规格:补偿器 DN50 | 个 | 2 |
| 10 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.型号、规格:闸阀 DN50 | 个 | 3 |
| 11 | 030803001003 | 螺纹阀门 1.型号、规格:止回阀 DN50 | 个 | 1 |
| 12 | 030803001007 | 螺纹阀门 [项目特征] 型号、规格:截止阀 DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 13 | 030803001008 | 螺纹阀门 [项目特征] 型号、规格:防倒流止回阀 DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.型号、规格:截止阀 DN25 | 个 | 2 |
| 15 | 030803010001 | 水表 1.型号、规格:水表 DN50 | 组 | 1 |
| 16 | 030803010002 | 水表 [项目特征] 型号、规格:水表 DN32 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 17 | 030804004001 | 洗手盆 1.型号:不锈钢三槽洗菜盆 0.7*2.8m | 组 | 4 |
| 18 | 030804003001 | 洗脸盆 | 组 | 4 |
| 19 | 030804020001 | 热水器 1.电能源:50L电热水器 | 台 | 2 |
| 20 | 030804007001 | 淋浴器 | 组 | 6 |
| 21 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） | 组 | 2 |
| 22 | 030804016001 | 水龙头 | 个 | 2 |
| 23 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
|  |  | 热水 |  |  |
| 24 | 030801005023 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De50 5.连接形式:热熔 | m | 15.15 |
| 25 | 030801005022 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水） :排水 材质:PPR 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 | m | 6.5 |
| 26 | 030801005020 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 | m | 23 |
| 27 | 030801005021 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 | m | 27.6 |
|  |  | 生活排水 |  |  |
| 28 | 020102002001 | 块料楼地面 楼41 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建 筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起 150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向 地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 | m2 | 100 |
| 29 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水）:排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 | m | 50 |
| 30 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水）:排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 25.8 |
| 31 | 030801005013 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水）:排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 29.7 |
| 32 | 030801005016 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 材质:PVC-U 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 22.05 |
| 33 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 11 |
| 34 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.规格:清扫口 100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
|  |  | 雨水排水 |  |  |
| 35 | 030801005014 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水 :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 76.7 |
| 36 | 030801005015 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :排水 材质:PVC-U 规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 0.85 |
| 37 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 材质:地漏50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 38 | CB001 | 水漏斗 | 个 | 7 |
| 39 | CB002 | 水簸箕 | 个 | 8 |
| 40 | 010303003001 | 钢筋砼隔油池 1.井截面:2300*1000 2.做法:陕09S3-138 | 座 | 1 |
| 41 | 010412008001 | 钢筋砼隔油池 盖板 1.做法:陕09S3-138 | m3(块、套) | 1 |
| 42 |  | 室外土方开挖 | m³ | 129.8 |
| 43 |  | 室外土方回填 | m³ | 129.8 |
| 44 |  | 室外排水管道地面拆除 | ㎡ | 100 |
| 新建餐厅-室外 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010305010001 | 石地沟、石明沟 1.石料种类、规格:毛石 | m | 10 |
| 2 | 010404001002 | 直形墙 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 111.76 |
| 3 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 11.63 |
| 4 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢Φ≤10 | t | 0.963 |
| 5 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹≥10 | t | 8.6 |
| 6 |  | 移动现有外墙空调外挂机6台（含再次安装辅 材） | 台 | 6 |
| 7 |  | 整理现有旧建筑里面电缆光纤 | 项 | 1 |
| 8 |  | 拆除旧砖混建筑 | ㎡ | 40.4 |
| 9 |  | 拆除旧锅炉设备（人机配合拆除及外运） | 项 | 1 |
| 10 |  | 破除挡墙 | m³ | 220.9 |
| 11 |  | 挖土方 | m³ | 162 |
| 12 |  | 回填土方 | m³ | 270.5 |
| 旧餐厅改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 7.07 |
| 2 | 020401003001 | 实木装饰门 | 樘 | 2 |
| 3 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 8.35 |
| 4 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比 :1 :2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 | m2 | 69.6 |
| 5 | 020506001001 | 抹灰面油漆 1.腻子种类:大白粉腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 69.6 |
| 6 | 020507001001 | 刷喷涂料 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 69.2 |
| 7 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙 骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 18.3 |
| 8 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水 泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道 工序） | m2 | 2.82 |
| 9 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 6厚竹木纤维扣板面层,用粘胶剂结合 5厚1:0.5:0.25水泥石灰膏砂浆找平 5厚1 :1.6水泥石膏砂浆打底扫毛 界面剂一道甩毛 聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 71.4 |
| 10 | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:现有封堵门洞口 | m3 | 0.6 |
| 11 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.规格:双壁波纹管DN300 | m | 25 |
| 12 | 020209001001 | 隔断 新做玻璃成品隔断,可开启 | m2 | 5.46 |
| 13 |  | 拆除原有铝合金门窗 | ㎡ | 34.8 |
| 14 |  | 拆除原有铝合金门窗（转角处） | ㎡ | 7.872 |
| 15 |  | 拆除窗下墙（转角处） | m³ | 2.54 |
| 16 |  | 窗改门 | 项 | 1 |
| 17 |  | 拆除更换现有内墙面 | ㎡ | 71.4 |
| 18 |  | 拆除更换现有顶棚 | ㎡ | 18.3 |
| 19 |  | 拆除更换现有踢脚线 | ㎡ | 18.8 |
| 20 |  | 拆除原有玻璃隔断 | ㎡ | 5.46 |
| 21 |  | 清理现有污水检查井 | 项 | 1 |
| 宿舍、会议室维修 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 坡道、栏杆 |  |  |
| 1 | 010407002001 | 散水、坡道 100厚C20混凝土随捣随抹成粗麻面 300厚3:7灰土分俩步夯实宽出面层300 素土夯实 | m2 | 40.84 |
| 2 | 010407001001 | 其他构件 1.构件的类型:拦水带 | m3 | 0.34 |
| 3 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | m | 65 |
| 4 | 020406002001 | 钢质窗纱 1.窗纱（304不锈钢金刚网） | m2 | 27 |
| 5 | 020107001003 | 金属扶手带栏杆、栏板 （东墙） 1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:镀锌 栏杆1.3米 | m | 39 |
| 6 | 020201002003 | 墙面装饰抹灰 （东侧院墙） 1.围墙涂料 2.清理原有面层 | m2 | 156 |
| 7 | DB001 | 更换井盖、新建井座 (雨水检查井) 1.更换700mm球墨铸铁五防井盖 2.新建700mm防沉降钢筋混凝土井圈 | 座 | 1 |
| 8 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.做法09J01-路15透水砖路面 2.60厚透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 3.30厚1:5干硬性水泥砂浆 4.150厚厚级配砂石压实-费用汇总 5.素土夯实 | m2 | 78 |
|  |  | 宿舍改造 |  |  |
|  |  | 维修 |  |  |
| 9 | 020102002001 | 块料楼地面 楼41 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺 建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起 150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡 向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠 合层 | m2 | 40 |
| 10 | 020105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色 水泥浆）擦缝 2、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此 道工序） | m2 | 6.5 |
| 11 | 020506001001 | 抹灰面油漆 A饰面：1、油漆 2、局部腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 197 |
| 12 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏 板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 40 |
| 13 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.40X25木龙骨 2.9MM厚阻燃板基层 3.18MM厚浅色木纹双面板 | m2 | 9.65 |
| 14 | 030805001001 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号、规格:压铸铝双金属散热器 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 | 片 | 80 |
| 15 | 020102002002 | 块料楼地面 楼41 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺 建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起 150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡 向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠 合层 | m2 | 9.6 |
| 16 | 020204003001 | 块料墙面 A饰面：1、 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细 砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以 上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂 料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 66.24 |
| 17 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝板 | m2 | 66.24 |
| 18 | 020209001001 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜 色:12cmGRC轻质隔墙板 | m2 | 31.97 |
| 19 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC20穿线管 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒 安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 20 |
| 20 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:射灯 | 套 | 36 |
| 21 | 020408004001 | 窗帘轨 | m | 18.24 |
| 22 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 1.22 |
| 23 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 2.4 |
| 24 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :排水 3.材质:PVC-U 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 4.84 |
| 25 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、 雨水） :排水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 | m | 21 |
|  |  | 现有办公楼二层党建会议室改为圆桌会议室 |  |  |
|  |  | 维修 |  |  |
| 26 | 020207001002 | 装饰板墙面 09J01-内59塑胶装饰扣板墙 A饰面：1、钉收口线条（木收口线条油漆设 计认定 2、钉塑胶装扣板面层 3、40×40木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防 腐剂，双向中距400，M8×80膨胀螺栓固定 中距400 B基层：1、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材 料或按工程设计） 2、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 84.7 |
| 27 | 020302001003 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏 板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 34.3 |
| 28 | 020409003001 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:杭灰大理石窗 台板带加厚边 | m | 6.7 |
| 29 | 020602001002 | 饰面板暖气罩 1.40X25木龙骨 2.9MM厚阻燃板基层 3.18MM厚浅色木纹双面板 | m2 | 6.03 |
| 30 | 030805001002 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号、规格:压铸铝双金属散热器 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 | 片 | 20 |
| 31 | AB050 | 更换软灯膜 | m2 | 30 |
| 32 | 020303001001 | 灯带 | m | 36 |
| 33 | 030213003002 | 装饰灯 1.名称:筒灯8寸 | 套 | 24 |
| 34 | 020407001001 | 木门窗套 | m2 | 6.12 |
| 35 | 020208001004 | 柱(梁)面装饰 09j03-79 1.基层材料种类、规格:保温棉 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3厚单 层铝板 | m2 | 46 |
| 36 | 020105006001 | 木质踢脚线 1.踢脚线高度:100 | m2 | 2.38 |
| 37 | 020408004002 | 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:窗帘杆钛镁合金 | m | 6 |
|  |  | 现有办公楼一层武装会议室改为党建办公 |  |  |
|  |  | 维修 |  |  |
| 38 | 020207001003 | 装饰板墙面 09J01-内59塑胶装饰扣板墙 A饰面：1、钉收口线条（木收口线条油漆设 计认定 2、钉塑胶装扣板面层 3、40×40木龙骨正面刨光，满涂氟化钠防 腐剂，双向中距400，M8×80膨胀螺栓固定 中距400 B基层：1、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材 料或按工程设计） 2、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 84.7 |
| 39 | 020302001004 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏 板 | m2 | 34.3 |
| 40 | 020602001003 | 饰面板暖气罩 1.40X25木龙骨 2.9MM厚阻燃板基层 3.18MM厚浅色木纹双面板 | m2 | 6.03 |
| 41 | 020409003002 | 石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:杭灰大理石窗 台板带加厚边 | m | 6.7 |
| 42 | 030805001003 | 铸铁散热器 [项目特征] 1.型号、规格:压铸铝双金属散热器 [工作内容] 1.安装 2.除锈、刷油 | 片 | 20 |
| 43 | 020407001002 | 木门窗套 | m2 | 6.12 |
| 44 | 020208001003 | 柱(梁)面装饰 09j03-79 1.基层材料种类、规格:保温棉 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:3厚单 层铝板 | m2 | 46 |
| 45 | 020105006002 | 木质踢脚线 1.踢脚线高度:100 | m2 | 23.8 |
| 46 | 020408004003 | 窗帘轨 1.窗帘轨材质、规格:窗帘杆钛镁合金 | m | 6 |
|  |  | 配电室屋面 |  |  |
| 47 | 010701002001 | 型材屋面 6mm彩钢（自攻螺钉M6.3） 挂瓦条60*60*3@1500 顺水条60*60*3@1500 立杆φ75*3 (施工时屋面配件及连接件应由专 业厂家配套供应) | m2 | 15.6 |
|  |  | 原有办公楼二楼淋浴间改造 |  |  |
| 48 | 020102002004 | 块料楼地面 楼41 1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺 建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起 150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡 向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 | m2 | 28.6 |
| 49 | 020107001002 | 金属扶手带栏杆、栏板 1.扶手高度 :1.2m | m | 34.5 |
| 50 | 020102002005 | 块料楼地面 楼49 磨光花岗石楼面（有垫层） 1、20厚 磨光花岗石板，稀水泥浆擦缝 2、撒素水 泥面（洒适量清水） 3、20厚1：3干硬性 水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚 CL7.5轻集料混凝土垫层 6、钢筋混凝土楼 | m2 | 6.9 |
| 51 | 020209001002 | 隔断 | m2 | 10 |
| 52 | 030804012002 | 大便器 | 套 | 3 |
|  |  | 旗台 |  |  |
| 53 | 020102002003 | 块料楼地面 芝麻灰花岗岩300*600*30 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚c15混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实 | m2 | 27.9 |
| 54 | 020108001001 | 石材台阶面 芝麻灰花岗岩300*600*30 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚c15混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实 | m2 | 6.04 |
| 55 | 020605002001 | 金属旗杆 18.8m D150x6 | 根 | 1 |
| 56 | AB046 | 砖砌基础 MU10非粘土砖 M5水泥砂浆砌筑 100厚c15混凝土 150厚3:7灰土 素土夯实 | m | 20 |
|  |  | 院墙 |  |  |
| 57 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 专业彩绘公司人工彩绘（费用汇总） 罩面涂料一遍 涂饰第二遍面层涂料(透明) 涂饰面层涂料(透明) 喷主层涂料 辊、刷或喷底层涂料 填补缝隙、局部腻子 1 :2.5水泥砂浆填补缝隙磨平 钢丝网丝径0.4mm,孔径100mmx100mm(水泥钉 固定) 清理基层（费用汇总） 铲除原有外墙皮面层 | m2 | 172.25 |
|  |  | 旧建筑改造 |  |  |
| 58 | 010403004001 | 圈梁 | m3 | 2.5 |
| 59 | 010606001001 | 1.钢材品种、规格:工字钢梁 22b 220*112*9.5mm | t | 1.205 |
| 60 | 040501002001 | 混凝土管道铺设 1.规格:混凝土排水管 D1000 | m | 70 |
| 61 | 010701002003 | 型材屋面 6mm彩钢（自攻螺钉M6.3） 挂瓦条60*60*3@1500 顺水条60*60*3@1500 立杆φ75*3 (施工时屋面配件及连接件应由专 业厂家配套供应) | m2 | 49.5 |
| 62 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 1.40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1： 1水泥砂子压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.人工房心回填夯实 5.100厚抗渗P6,C25钢筋混凝土 6.人工素土夯实 | 2 | 49.5 |
| 63 | 020102002006 | 块料楼地面 台3 地砖面层台阶 1、10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部 分）台阶面向外坡1% 6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7、素土夯实 | m2 | 66 |
| 64 | 020201002001 | 墙面装饰抹灰 | m2 | 10.8 |
| 65 | 020201002002 | 墙面装饰抹灰（围墙粉刷）外涂3丙烯酸涂 料 | m2 | 55.72 |
| 66 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:仿古门 | 樘 | 1 |
| 67 | 040504001001 | 砌筑检查井 1.材料:砖砌检查井 2.井深、尺寸: Φ 1000 3.做法见图集：20s515 | 座 | 2 |
| 68 |  | 拆除坡道及垫层 | ㎡ | 40.84 |
| 69 |  | 拆除地面 | ㎡ | 78.2 |
| 70 |  | 拆除腻子 | ㎡ | 435 |
| 71 |  | 拆除吊顶 | ㎡ | 106.24 |
| 72 |  | 拆除暖气罩 | ㎡ | 24.12 |
| 73 |  | 拆除铸铁散热器 | ㎡ | 120 |
| 74 |  | 拆除墙砖 | ㎡ | 71.6 |
| 75 |  | 花岗岩原面层破坏 | ㎡ | 6.9 |
| 76 |  | 拆除原有广告标语 | ㎡ | 123.2 |
| 77 |  | 拆除原有广告标语 | ㎡ | 123.2 |
| 78 |  | 拆除原有2间淋浴设备、隔断、蹲坑、新建 坑位 | 项 | 1 |
| 79 |  | 汉白玉旗台栏杆（栏板厚100，汉白玉望柱 160*160*1080） | m | 25 |
| 80 |  | 拆除木质踏步 | ㎡ | 15.8 |
| 81 |  | 拆除绿化 | m | 8.5 |
| 82 |  | 拆除石板硬化 | ㎡ | 27.9 |
| 83 |  | 窗帘 | ㎡ | 90.29 |
| 84 |  | 沙发 1、3人坐3组沙发 2、2人坐2组沙发 3、3个边几 | 项 | 1 |
| 85 |  | 幸福树 | 盆 | 3 |
| 86 |  | 屋面彩钢拆除 | ㎡ | 65.1 |
| 87 |  | 彩绘墙铲除原有外墙皮面层 | ㎡ | 172.25 |
| 88 |  | 专业彩绘公司人工彩绘 | ㎡ | 172.25 |
| 89 |  | 拆除原有栏杆 | m | 138.5 |
| 90 |  | 150厚级配砂石压实 | m³ | 11.7 |
| 91 |  | 土方回填 | m³ | 138.6 |