## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

陕西省戏曲研究院舞台设备更新项目，具体详见第三章技术要求。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）:8850000.00

采购包最高限价（元）: 8850000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台设备更新项目 | 1.00 | 8850000.00 | 批 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：舞台设备更新项目

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 剧场调音台 |  |  |  |  |
| A1 | 主数字调音台 | 1、支持MADI或光纤的传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 2、控制台DSP输入输出处理通道不少于376路（输入不少于248路，输出不少于128路）； 3、不少于40-Bit浮点运算，采样频率大于或等于96kHz； 4、支持外接第三方WAVES插件； 5、高分辨率触摸屏幕数大于或等于3个15寸，并支持外置扩展屏幕； 6、多功能电动推子不少于36个； 7、USB接口支持不少于48通道多轨录制及回放（若数字控制台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现）； 8、支持双冗余热备份电源； 9、台面本地不少于8路Mic/Line输入，不少于8路Line输出，不少于8通道AES数字输入，不少于8通道AES数字输出；（若控制台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 10、支持同型号控制台冗余热备份功能，且控制台各自独立DSP处理引擎； 11、支持共享接口箱； 12、支持字时钟同步，GPIO接口； 13、所有输出母线通道支持不少于6段参数EQ； 14、AD/DA转换不小于24-Bit； | 1 | 台 |  |
| A2 | 上下场口接口箱 | 1、同时支持MADI和光纤的传输方式，两个传输方式之间可互为主备，与控制台同品牌； 2、话筒/线路输入,XLR接口不少于48路； 3、线路、AES输出可切换：最低不少于24线路输出或最低不少于12路AES/EBU单声道流输出； 4、采样频率大于或等于96kHz； 5、双冗余热备份电源； | 2 | 个 |  |
| A3 | 乐池接口箱 | 1、同时支持MADI和光纤的传输方式，两个传输方式之间可互为主备，与控制台同品牌； 2、话筒/线路输入,XLR接口不少于56路； 3、线路输出,XLR接口不少于48路； 4、AES输出,XLR接口不少于8通道； 5、采样频率大于或等于96kHz； 6、双冗余热备份电源； | 1 | 个 |  |
| A4 | 8通道话筒/线路输入卡（32 Bit） | 1，≥8通道话筒/线路输入卡 2，≥32 Bit XLR接口 | 7 | 块 |  |
| A5 | 8通道线路输出卡（32Bit） | 1，≥8通道线路输出卡 2，≥32 Bit XLR接口 | 6 | 块 |  |
| A6 | 8通道数字AES输出卡 | ≥8通道数字AES输出卡 XLR接口 | 1 | 块 |  |
| A7 | 控制室接口箱 | 1、同时支持MADI和光纤的传输方式，两个传输方式之间可互为主备，与控制台同品牌； 2、话筒/线路输入,XLR接口不少于24路； 3、线路输出,XLR接口不少于8路； 4、采样频率大于或等于96kHz； 5、双冗余热备份电源； | 1 | 个 |  |
| A8 | 8通道线路输出卡（32Bit） | 1，≥8通道线路输出卡 2，≥32 Bit XLR接口 | 1 | 块 |  |
| A9 | 8通道话筒/线路输入卡（32 Bit） | 1，≥8通道话筒/线路输入卡 2，≥32 Bit XLR接口 | 3 | 块 |  |
| B | 剧场扬声器功放系统 |  |  |  |  |
| B1 | 左中右全频线阵列扬声器 | 1、采用线阵列全频扬声器； 2、单只扬声器最大声压级：≥142dB(Pink-noise)； 3、频率响应:不劣于55Hz～18KHz； 4、扬声器水平指向不少于3种可调角度选择； 5、扬声器水平指向具有非对称角度选择，以减少墙面反射； 6、高频单元：≥3寸； 7、低频单元：≥2x8寸； 8、扬声器防护等级：≥IP55； | 12 | 个 |  |
| B2 | 扬声器吊挂件 | 原厂扬声器吊挂安装支架； | 3 | 个 |  |
| B3 | 低频扬声器 | 1、扬声器最大声压级:≥138dB(Pink-noise)； 2、频率响应：低频下限≤32Hz； 3、低音单元:≥18寸； 4、扬声器防护等级：≥IP55； | 2 | 个 |  |
| B4 | 拉声像扬声器 | 1、采用线阵列全频扬声器； 2、单只扬声器最大声压级：≥141dB(Pink-noise)； 3、频率响应:不劣于40Hz～20KHz； 4、扬声器水平指向不少于3种可调角度选择； 5、高频单元：≥3寸； 6、低频单元：≥15寸； 7、扬声器防护等级：≥IP55； | 2 | 个 |  |
| B5 | 返送扬声器 | 1、最大声压级:≥136dB； 2、频率响应:不劣于60Hz～18kHz； 3、单只放大器水平覆盖角度：60°～90°； 4、单只放大器垂直覆盖角度：40°～60°； 5、高频单元:≥3寸； 6、低音单元:≥12寸； 7、防护等级:≥IP43 | 8 | 个 |  |
| B6 | 返送扬声器安装架 | 原厂吊挂安装支架； | 8 | 个 |  |
| B7 | 四通道数字处理功率放大器 | 1、采用无源扬声器时： （1）需选用原装进口制造的四通道数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （2）选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； （3）数字AES/模拟输入延迟：不大于1ms； （4）数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； （5）每通道额定功率输出≥1000W/8Ω； （6）功率放大器标配不少于2个EtherCON底座的以太网监控接口； （7）功率放大器标配不少于4个SpeakON底座的输出接口； 2、采用有源扬声器时： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、高精度音频信号处理器等。 （2）需单独配置数字音频处理器设备，DSP处理输入输出总通道数量需与所配扬声器数量相同，并与有源扬声器同品牌。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟的音频信号输入接口。 （4）必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案。 3、无论是使用无源或有源扬声器，每台数字音频处理器或每台数字功率放大器，必须满足： （1）应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； （2）所选数字音频处理器或数字功率放大器需支持Milan-AVB传输协议并属于Avnu认证产品（需提供产品认证证书）； （3）支持不少于三种第三方管理控制方案； | 6 | 台 |  |
| C | 无线话筒系统 |  |  |  |  |
| C1 | 真比特分集双通道无线话筒数字接收机 | 1、频率工作范围不超过470-715MHz； 2、频点可调范围：不劣于244MHz 3、接收机工作带宽不小于180MHz； 4、THD，总谐波失真：<0.03%(@1kHz) 5、系统延时不大于3ms； 6、频率响应：不劣于30Hz-20kHz(1.5dB) 7、具备网络化控制功能，网络化频谱扫描及自动频率分配功能； 8、具备数字真比特分集功能； 9、具备模拟输出接口：XLR , 6.3mm插口； 10、具备数字输出接口：AES-3； 11、具备AES 256加密技术； 12、音频输出增益步进：1dB； 13、可进行接收机RF射频串接，最大串接数量不少于8台； | 4 | 台 |  |
| C2 | 手持话筒发射器 | 1、三个频段可选（470-558MHz,550-638MHz,630-718MHz） 2、发射机工作频点调节步长不劣于25KHz； 3、具有与接收机红外同步功能； 4、具备AES 256加密技术 5、使用可充电锂电池供电，可通过剩余时间精确显示电池剩余电量，也可使用AA电池直接供电； 6、功耗：不大于960毫瓦 7、频率响应：不劣于30Hz-20kHz(3dB) 8、音频增益调节范围不低于62dB，调节步长不大于3dB； 9、内置低切功能； | 8 | 支 |  |
| C3 | 超心型电容话筒头 | 拾音模式：超心型 灵敏度：不劣于2.8mV/Pa 声压级：不小于150dB | 8 | 个 |  |
| C4 | 有源天线分配器 | 1、频率范围不低于470-870 MHz； 2、天线输入端口可为天线供电； 3、BNC输出端口不少于 8对； | 1 | 台 |  |
| C5 | 有源指向性天线 | 1、增益调节范围不低于15dB； 2、频率范围不低于470-866 MHz； | 2 | 个 |  |
| D | 有线话筒系统 |  |  |  |  |
| D1 | 小振膜乐器电容话筒 | 1、指向特性：心形； 2、频率响应：不劣于20～20kHz； 3、动态范围：不劣于 Typ. 121 dB 削波前声压级 159 dB 4、带衰减开关 | 20 | 个 |  |
| D2 | 乐器动圈话筒 | 1、传感器类型：动圈； 2、拾音模式：心形； 3、频率响应：不劣于40～18kHz； 4、灵敏度：不劣于2 mV/Pa±3dB； 5、声压级：≥154dB； | 20 | 个 |  |
| E | 无线领夹话筒 |  |  |  |  |
| E1 | 四通道无线接收机 | 1、四通道接收机； 2、接收机调谐范围不小于70MHz； 3、具备模拟输出接口：XLR , 6.3mm插口；支持每通道最不少于50 dB可独立调整增益 4、频率响应：不劣于30Hz-20kHz； 5、动态范围：不小于120dB； | 5 | 台 |  |
| E2 | 无线腰包发射机 | 1、AES256位可加密技术； 2、频率响应：不劣于30Hz-20kHz； 3、可装载充电锂电池，使用时间超过9小时； 4、发射功率不小于20mW； | 20 | 个 |  |
| E3 | 领夹话筒 | 1、全指向性领夹式话筒； 2、频率响应：优于30 Hz-20 kHz； 3、最大声压级不小于139dB； | 20 | 个 |  |
| E4 | 天线分配器 | 1、不少于五路射频信号输出； 2、载波频率范围：优于470-950 MHz； | 1 | 台 |  |
| E5 | 有源指向天线 | 1、有源指向性接收天线； 2、频率范围不低于470-860 MHz； | 2 | 只 |  |
| F | 音源及周边设备 |  |  |  |  |
| F1 | 监听耳机 | 1、动圈封闭式可折叠专业监听耳机； 2、频率响应：不劣于25-20000Hz； 3、灵敏度：≥98dB； | 1 | 副 |  |
| F2 | 输入/输出模块卡 | 1、不少于64通道（48/96kHz）接口，带SRC采样转换功能 2、不少于2 x CAT5接口 | 1 | 块 |  |
| F3 | 插件服务器 | 1、可运行Waves插件主机 2、支持Dante协议 | 1 | 台 |  |
| F4 | 音频隔离变压器 | 1、无源平衡式 2、不少于两通道 3、不小于+22dB的信号处理能力 | 6 | 个 |  |
| 核心产品：低频扬声器 |  |  |  |  |  |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

交货期：自合同签订之日起 30日历天，如遇特殊情况顺延。