|  | 一般水利工程总预算表 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资或费用项目名称 | 建筑和安装工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占基本 费用% |
| 壹 | 工程部分投资费用 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |
| 四 | 施工临时工程投资 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 独立费用 |  |  |  |  |  |
|  | 基本费用(Ⅰ+Ⅱ) |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 预备费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 二 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  |
|  | 工程静态投资 |  |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 1 | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方挖运（运距100m） | m³ | 81360.8 |  |  |
| 1.2 | 推土机压实土方 | m³ | 81360.9 |  |  |
| 2 | 棚体工程 | m | 1006 |  |  |
| 2.1 | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(端头骨架) | t | 3.105 |  |  |
| 2.2 | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管(拱杆) | t | 52.272 |  |  |
| 2.3 | DN20×1.5mm镀锌钢管(纵向系杆) | t | 8.375 |  |  |
| 2.4 | DN20×1.5mm镀锌钢管(卷膜杆) | t | 1.787 |  |  |
| 2.5 | DN25×3.2mm镀锌钢管（卷膜器立杆） | t | 0.33 |  |  |
| 2.6 | 30×75×2.0mm镀锌椭圆管（斜支撑） | t | 2.904 |  |  |
| 2.7 | DN50×2.5mm镀锌钢管（立柱） | t | 7.406 |  |  |
| 2.8 | 40×60×2.0mm镀锌方管钢(棚脊通梁) | t | 3.016 |  |  |
| 2.9 | 25×25×2mm镀锌方钢管（门框） | t | 0.24 |  |  |
| 2.10 | DN25×3.2mm镀锌钢管（抗风斜拉杆） | t | 0.661 |  |  |
| 2.11 | DN25×3.2mm镀锌钢管（上棚爬梯） | t | 0.991 |  |  |
| 2.12 | 50×50×4mm镀锌角钢 | t | 3.854 |  |  |
| 2.13 | 纳米卡槽 壁厚1.0mm | m | 10997 |  |  |
| 2.14 | Φ3.0镀塑卡簧 | m | 15021 |  |  |
| 2.15 | 40×4mm镀锌扁铁 | m | 2012 |  |  |
| 2.16 | 压膜带（宽3cm） | m | 6707 |  |  |
| 2.17 | 12#钢丝 | m | 11160 |  |  |
| 2.18 | 12丝PO膜 | m² | 24693 |  |  |
| 2.19 | 防雨型保温棉被 | m² | 22382 |  |  |
| 2.20 | 内保温棉被 | m² | 15420 |  |  |
| 2.21 | 棉被底绳（宽5cm） | m | 7000 |  |  |
| 2.22 | 40目防虫网 | m² | 3675 |  |  |
| 2.23 | 兜水网片 | m² | 3150 |  |  |
| 2.24 | 卷膜器 | 个 | 44 |  |  |
| 2.25 | 温控 | 个 | 44 |  |  |
| 2.26 | 爬升器 | 个 | 22 |  |  |
| 2.27 | 基础垫砖 | 块 | 10049 |  |  |
| 2.28 | C20混凝土镇墩30×30×50cm | 个 | 2512 |  |  |
| 2.29 | 压膜绳埋件 | 个 | 693 |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 2.30 | 椭圆卡、卡销 | 个 | 9670 |  |  |
| 2.31 | 压膜卡 | 个 | 2320 |  |  |
| 2.32 | 钻尾丝 | 盒 | 252 |  |  |
| 2.33 | 加强型电动卷帘机 | 套 | 18 |  |  |
| 2.34 | DN50×3.25mm焊管（卷帘杆） | m | 1050 |  |  |
| 2.35 | DN65×3.75mm焊管（螳螂臂撑杆） | m | 432 |  |  |
| 2.36 | 2×4平方电缆（棚内） | m | 1116 |  |  |
| 2.37 | 3×6平方电缆（卷帘机） | m | 1116 |  |  |
| 2.38 | 3×70+1铝芯电线（包括电杆及其附属设施 ） | m | 400 |  |  |
| 2.39 | 其他零星材料费（斜撑U型件、斜撑底托、 立柱托架、中立柱夹箍、护套、垫片等） | m | 1006 |  |  |
| 3.40 | 人工挖柱基础 | m³ | 506.49 |  |  |
| 3 | 灌溉工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 管沟土方开挖 | m³ | 906.5 |  |  |
| 3.2 | 管沟土方回填 | m³ | 906.5 |  |  |
| 3.3 | 1.6MPa Φ32PE管 | m | 22 |  |  |
| 3.4 | 1.6MPa Φ63PE管 | m | 600 |  |  |
| 3.5 | 1.6MPa Φ110PE管 | m | 350 |  |  |
| 3.6 | 闸阀井 | 座 | 2 |  |  |
| 3.7 | Φ63×32PE三通 | 个 | 11 |  |  |
| 3.8 | Φ110×63PE四通 | 个 | 11 |  |  |
| 3.9 | Φ110×63PE变径 | 个 | 2 |  |  |
| 3.10 | 自动排气阀 | 个 | 1 |  |  |
| 3.11 | DN32PE球阀 | 个 | 22 |  |  |
| 3.12 | DN63PE球阀 | 个 | 12 |  |  |
| 3.13 | DN100闸阀 | 个 | 1 |  |  |
| 3.14 | 泵房维修（更换门窗、粉刷） | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 施工临时工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 1 | 临时工程 | % | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量 单位 | 预算价格 （金额元） | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料 除税原价 | 包装费 | 运杂费 | 运到工地 仓库价格 | 采购及 保管费 | 运输 保险费 |

| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量 单位 | 预算价格 （金额元） | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料 除税原价 | 包装费 | 运杂费 | 运到工地 仓库价格 | 采购及 保管费 | 运输 保险费 |

| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 单价 （金额元） | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 |

| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价名称： |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |
| 定额编号： |  |  |  |  | 定额单位： |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 定额消耗 量单位 | 定额 消耗量 | 单价 （金额元） |  | 合计/元 |  |
| 一 | 直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| (一) | 基本直接费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械使用费 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他直接费 |  | % |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  | % |  |  |  |  |  |
| 四 | 价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| (一) | 人工价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |
| (二) | 材料价差 |  | 元 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  | kg |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |