- 采购内容及技术要求

- 一、西咸新区国家教育考试标准化考场新建设项目（信息化设备)

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | ★单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控设备 |  |  |  |  |  |  |
| (1)考场、功能区及试卷通道摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球网络摄像机，采用≥1/3"CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用不少于2.7～12 mm变焦镜头,水平视场角不少于90°～30°； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸支持≥2688×1520； 4、配置SD类卡(≥256G)本地存储； 5、具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 不低于10M/100M 自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 6、具有≥1路DC电源输出接口； 7、支持SIP、RTP、RTCP 等网络协议 8、支持DC/PoE(802.3af)供电； 9、红外照射距离≥30米； 10、配置壁装支架和电源适配器； 11、支持三轴调节； 12、内置音视频编码算法，软件自主可控，无版权纠纷； ▲13、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；提供相应功能证明材料（包括但不限于第三方检验报告、官网功能截图等）。 | 36 | 台 | 3852 | 考场30个，保密室2个、考务办2个、广播室1个、 监控室1个，共计36个。 |
| 2 | 待考区摄像机 | 1、≥400万红外网络高清智能球机，采用≥1/2.8" CMOS传感器； 2、最小照度0.001Lux，0Lux with IR； 3、采用约4.8mm-110mm镜头, ≥23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 4、视频编码标准支持H.265/H.264/MJPEG，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC； 5、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议 6、配置SD类卡(≥256G)本地存储； 7、具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警；支持宽动态、白平衡； 8、水平及垂直调节角度（不低于以下参数）：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 9、支持≥300个预置点；≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 10、具有≥1个RJ45 不低于10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 11、红外照射距离≥150米； 12、防护等级：不低于IP66； 13、内置H.264及H.265编码算法嵌入式软件，软件自主可控，无版权纠纷； ▲14、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； 15、为了保障产品的兼容性和稳定性，要求与高清网络半球摄像机、SIP 网关及媒体转发服务器、高清网络枪机摄像机、待考区摄像机、网上巡查系统软件、多画面数字分割器、网络硬盘录像机为同一品牌。 | 1 | 台 | 6165 |  |
| 3 | 高清网络筒型摄像机 | 1、≥400万筒型网络摄像机； 2、采用≥1/3"CMOS传感器，最小照度0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用约2.7～12mm镜头,水平视场角90°～30°， 4、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸支持≥2560×1440； 5、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议 6、配置SD类卡(≥256G)本地存储； ▲7、具有≥1个内置麦克风； 8、具有≥1个RJ45 不低于10M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 9、具有1路DC电源输出接口，支持DC/PoE(802.3af)供电； 10、红外照射距离≥30米； 11、防护等级不低于：IP67、IK10； 12、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版和《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。 ▲13、内置H.264及H.265编码算法嵌入式软件，软件自主可控，无版权纠。 | 10 | 台 | 3852 |  |
| 二、中控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、嵌入式设备，采用国产CPU、操作系统； 2、平台具有SIP 注册认证、SIP信令解析、SIP重定向、视频分发和系统管理等功能，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（最新 版）》，可实现多级SIP 路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 3、SIP路由功能：支持标准SIP2.0；支持SIP 地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的NAT 穿越；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；支持SIP URI组、用户、树形列表管理；支持SIP终端的接入认证功能；支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持SIP终端远程访问权限控制；支持建立SIP路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。 4、支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用SIP协议作会话控制，RTP/RTCP协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求等模式； 5、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（最新版）》规定的H.264视频编码标准，图像分辨率支持720P和1080P并可选；支持G.711和AAC音频编码标准； 6、支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装 7、支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能；支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制； 8、多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下支持组播、分发或广播的方式将音视频流转发给多用户； 9、支持自定义场所分区，SIP列表可按自定义分区分组，如考场、考务室、保密室、流转通道等。 10、支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计。 11、支持分布式部署，多台设备级联，协同工作，实现负载均衡。 12、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018; ▲13、内置网上巡查SIP路由/视频分发平台软件，软件自主可控，无版权纠。 ▲须与上级指挥平台无缝对接，投标人提供承诺函。 | 1 | 台 | 49600 |  |
| 5 | 网上巡查系统管理软件 | 含电视墙管理模块、巡查指挥系统远程管理模块、录像模块等： 1、软件具有帮助按钮，功能具有导航栏； 2、软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作； 3、软件平台具有安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用； 4、视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口； 5、视频预览窗口支持不少于1、4、9、1+5、1+7等多画面预览； 6、在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作； 7、具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8、视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9、支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10、支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11、支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12、软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13、功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版。 14、软件自主可控，无版权纠。 | 1 | 套 | 31500 |  |
| 6 | 64路网络硬盘录像机 | 1、支持≥64 路网络视频输入,输入带宽≥640Mbps； 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览 3、支持≥64 路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p等分辨率； 4、具有≥8个SATA 接口和≥1 个eSATA接口；具有≥2 个HDMI 和≥2 个VGA 输出接口； 5、具有≥2 路音频输出、≥1 路语音对讲输入接口、≥2 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1 个RS485、≥1 个RS232、≥4 个USB 接口； 6、具有≥16 路报警输入，≥4路报警输出接口。 ▲7、单盘容量支持≥10TB 硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入,支持SATA 硬盘和SSD 硬盘混合接入； 8、具有磁盘阵列功能，支持RAIDO/l/5/6/lO/50/60、JBOD 模式； 9、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入G.71lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、 AAC、MP2L2、G.729、G.722.1音频编码格式的IPC； 10、支持SIP、RTP、RTCP 等网络协议 11、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 12、支持≥16 路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式； 13、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版，《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018； 14、内置网络硬盘录像机嵌入式管理软件，软件自主可控，无版权纠。 | 1 | 台 | 35100 |  |
| 7 | 存储硬盘 | 硬盘大小：3.5英寸；容量：≥6000G；转速：≥7200转；缓存：≥64M；接口类型：SATA3.0，接口速率≥6Gb/s。 | 16 | 块 | 1100 |  |
| 8 | 管理电脑 | 1、采用国产CPU处理器，核心：≥八核，主频；≥2.7GHz，≥8M 二级缓存； 2、内存：≥8G DDR4 3200MHz，≥2 个内存插槽。 3、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最大支持≥1T M.2固态硬盘；可支持机械硬盘扩展具备硬盘减震功能 4、显卡：≥2G独显，支持VGA;HDMI 5.系统：预装国产桌面操作系统 9．显示屏：配置≥22.0寸，分辨率≥1920*1080，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； | 1 | 台 | 5220 |  |
| 9 | LED条屏 | 要求单元板的像素点间距≤4.75mm，亮度≥400cd/m2，屏幕尺寸：≥4964mm*404mm，模组尺寸：≤320 x 160mm，驱动方式：恒流驱动，室内使用环境。 | 1 | 套 | 4500 |  |
| 10 | 数字画面分割器 | 1、具有≥8路HDMI输出接口，输出分辨率支持HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×720； 2、支持≥64个解码通道，解码能力支持≥4路2400W，或≥8路1200W，或≥16路800W，或≥24路500W，或≥40路300W，或≥64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4、≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥2个光口100base-FX/1000base-X； 5、支持光电自适应； 6、具有≥8个3.5mm接口独立音频输出、具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口； 7、报警输入接口数：≥8,报警输出接口数：≥8； 8、具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等信息）实时解码上墙显示； 9、支持H.265、H.264、MPEG4等多种编码码流解码，支持PS、TS等主流封装格式视频流的解码； 10、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议； 11、支持主动解码和被动解码解码模式； 12、内嵌视音频解码算法软件,软件自主可控，无版权纠； ▲13、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》最新版；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018； | 1 | 台 | 44820 |  |
| 11 | UPS设备 | 1、在线式10KVA，电池12V-100AH，≥32块（节），含电池柜 2、确保巡考摄像机及监控中心设备断电延时，UPS主机具有独立旁路功能。 | 1 | 套 | 29000 |  |
| 12 | 交换机 | L2以太网交换机主机,配备≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 5 | 台 | 2500 |  |
| 13 | 机柜 | 容量：42U标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、ICE297-2；PART7、GB/T3047.2-92标准；门及门锁：前门带透气孔门条（钢化玻璃），后门高密度网。功能：固定板2块；风扇2只；支撑地脚4只；重载脚轮4只；方螺母螺钉20套；两个PDU电源插座。 | 1 | 台 | 3800 |  |
| 三、身份认证设备 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 考生身份认证系统软件平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4 号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64 号）要求；基于考生信息识别通过二代身份证、指纹和人脸识别确定该考生身份，实时上报考务考生数据，统计信息决策中心整体展示，及时发现考务应急事件。对接综合管理平台：身份认证系统软件应能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。具有良好的人机交互功能：界面提示信息简洁明了，认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，系统操作简单便捷，响应迅速。断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统必须能够将认证结果保存，待恢复联网后上传。数据统计分析及验证结果可在主控中心电视墙上显示。与网上巡查系统兼容，身份验证终端摄像机图像可经过巡查系统解码器解码上电视墙。与作弊防控管理软件为同一品牌；软件自主可控，无版权纠； | 1 | 套 | 35820 |  |
| 15 | 身份采集验证终端 | 具有人脸识别认证、备二代身份证信息认证、指纹认证模块，采用任意一种验证方式或采用多种方式任意组合。 1、设备采用≥8英寸电容触摸屏，屏幕分辨率为≥800*1280； 2、采用四核处理器，主频为≥1.8GHz； 3、内存≥4GB RAM+≥64GB ROM，支持TF卡扩展≥128G； 4、前置≥500万像素双目摄像头，支持活体检测； 5、前置LED面光源，可适应于各种光线环境。操作系统配备Android 或国产系统； 6、指纹模块：采用半导体指纹传感芯片，符合二代证指纹采集标准，采用按压式采集指纹，指纹采集面积为≥14.25*19.3mm，采集图像为≥256*360pixel； 7、集成身份证阅读模块，符合GA 450-2013标准，支持读取身份证信息，包括文字、照片、指纹。读取时间<1.5秒，读卡距离≤3cm，工作频率为13.56MHz±10kHz； 8、具有≥2个RJ45接口，支持有线通讯，支持WIFI和蓝牙无线通讯方式,具有Micro USB、USB接口； 9、终端接入专网方式为有线网连接，能够无缝接入身份验证系统。 10、身份证阅读模块：符合GA450-2013，可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。 11、指纹采集模块：必须符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。含壁装或桌面安装支架。 12、电池容量≥9000mAh。 ▲13、内置身份信息采集及验证系统（移动端）；提供证明材料（包括但不限于检验报告、官网功能截图等） | 8 | 台 | 11520 |  |
| 16 | 续航支架 | 组件化分离设计，包括底座、立杆、托盘。立杆可伸缩、托盘可折叠、角度可调。立杆高度1米～1.5米可调节；底座内置≥30000mAh大容量电池，具有电源指示灯、电量状态指示灯。底座具有RJ45网口、220V电源输入接口，DC电源输出接口（从立杆内引出到托盘外）。支架重量≥6Kg。 | 8 | 台 | 1800 |  |
| 17 | 服务器 | 机箱：标准机架式服务器机箱，配导轨 CPU：≥1个，≥24核，≥2.6G处理器 内存：≥16GB DDR4内存 硬盘：≥480G SATA SSD*1，≥4T SATA HDD*1 RAID：2G RAID标卡, 接口：千兆网口*4，管理网口*1 | 1 | 台 | 28000 |  |
| 18 | 交换机 | L2以太网交换机主机,配备≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 2 | 台 | 2500 |  |
| 四、信号屏蔽设备 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 高科技屏蔽终端 | 1、阻断频率范围：50MHz-5850MHz； 2、侦测引导阻断响应时间≤600ms； 3、在信号强度≤-65dBm时，在6m×9m 标准化考场空间内，满足标准考场阻断效果，； 4、具备≥20路异常信号并发阻断，支持对移动、电信、联通的手机固定频段（2G、3G、4G、5G）和蓝牙、红外、WiFi（2.4G、5.2G、5.8G）信号的阻断，其中手机5G频段（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz）；支持对30MHz-3000MHz 频段的专业作弊设备的侦测引导阻断方式，仅在发现作弊信号的频点和时刻发射屏蔽信号； 5、支持接收远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭； 6、支持根据平台设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 7、支持平台远程管理，对设备工作状态的查看和管理； 8、支持黑白名单管理；支持独立控制各屏蔽通道，可以有选择的开启/关闭任意屏蔽通道； 9、支持将无线电阻断信号的情况（被阻断信号的频率、类型、内容等和阻断时间），实时上传至上级管理平台； 10、支持管理平台通过网络对设备固件进行远程批量升级；采用绝缘外壳,一体化内置定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景； ▲11、≥2个RJ45 网络接口； 12、符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》； 13、采用无风扇设计，符合《声环境质量标准》要求； 14、含作弊防控屏蔽终端嵌入式软件。软件自主可控，无版权纠。 | 32 | 台 | 4842 |  |
| 20 | 公共屏蔽终端 | 1、可以有效的屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、5G（含广电700M）、2.4G WIFI屏蔽信号，不干扰其它电子教学设备工作，可连续24小时工作； 2、屏蔽终端可以升级通过控制软件远程一键开启/关闭，设置定时计划，设置报警查询，查看系统日志，也可以升级物联网管控，实现极简部署； 3、为检测仪器运行状态，屏蔽器带有双LED液晶显示自动检测系统，一个屏幕开机自动侦测信号，另一个屏幕显示机器电压、电流、温度、信号正常与否； 4、塑料外壳，内置天线，电源内置，主机后留有凹槽，方便手拿移动，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～40米（视使用场所信号强弱情况）； 5、机器正面带有指示灯，显示频段； 6、屏蔽器的完成屏蔽时间≤30秒； 7、屏蔽器后侧1.0m和前侧、左侧、右侧0.5m距离以外地方的微波辐射强度8h平均功率密度不超过50μW/cm²； 8、屏蔽器的外观、发射频率范围、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度均合格； 9、屏蔽器的外壳、金属部件、PCB中的铅、汞、镉、六价铬、溴均不超过15mg/kg。 10、屏蔽器运行时主机前后左右一米处噪音不高于40dB(A)。 11、屏蔽器通过GB 8702-2014《电磁环境控制限制》、GB 3096-2008《声环境质量标准》检测。 | 8 | 台 | 2200 |  |
| 21 | 作弊防控管理平台 | 1、软硬件一体机，系统支持标准WebService接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作； 2、可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理；系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭各个通道；可实现对系统设备的IP 地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC 地址、版本等信息的查询和管理； 3、按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能； 4、提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；支持智能化、自动化考试模式管理，系统可根据考试计划实现无人值守式管理，也支持人工操作模式；为方便管理和数据收集，系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯； 5、平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持语音信号实时解调功能；支持数传信号实时解调还原、数据加密； 6、输出工作状态信息，包括屏蔽器的数量、工作状态，平台的级联信息、运行状态等；支持TCP/IP 协议和UDP 广播/组播协议，支持网络控制；系统具备密码登录、用户权限设置功能；具备管理员操作日志记录、查询功能；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号； 7、软件自主可控，无版权纠。 | 1 | 台 | 62820 |  |
| 22 | 无线信号侦测服务器 | 1、支持侦测频率范围：不小于10KHz-5600MHz，侦测设备可正常侦测到信号源发射的无线电信号； 2、支持侦测引导频率范围：不小于30MHz-3000MHz，侦测设备可以引导阻断设备发射阻断信号； 3、支持无人值守式侦测引导阻断工作模式； 4、可完成无线电信号实时侦测、支持对基站信号场强侦测； 5、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断； 6、支持平台远程管理，可对语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原； 7、支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 8、支持对可疑作弊信号频点信息和还原内容上传到管理平台； 9、系统采用侦测采集和引导屏蔽并行的双通道设计，支持信号实时侦测的同时对可疑作弊信号进行采集和还原， 10、信号还原对侦测和屏蔽无影响； 11、设备具有RJ45 网络接口，支持TCP/IP协议和UDP 广播/组播协议，具备联网能力； 12、支持与管理平台连接，实现可疑频点及作弊信号还原内容上报功能； 13、侦测服务器自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 14、设备状态实时上报，支持平台远程设备工作状态查看和管理；黑白名单库功能，支持手工编辑名单库； 15、支持无人操作管理模式，可按设置考试计划提供智能管理功能； 16、可提供实时检测无线电信号频谱图及频率列表。 ▲17、内置作弊防控侦测服务端软件，软件自主可控，无版权纠。。 | 1 | 台 | 62820 |  |
| 23 | 手持金属探测器 | 1、仪器为直板手持式； 2、探测方式：支持接近方式与掠过方式探测； 3、报警方式：声光同步报警，支持震动报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。其中声音报警为70--80dB,报警显示在光照25--100001x的环境下均可见 4、报警状态恢复：离开报警后测试物规定距离后，立即停止报警 5、灵敏度调整：支持人工线性连续调整灵敏度，可根据实际应用需求调整； 6、产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能； 7、低电压工作：电池电压降至80%左右时，探测距离不变； 8、工作时长：使用标准电量新电池≥60小时，即每天连续工作8小时可持续使用时间≥3天; 9、欠压状态:电池用完时，有自动连续的告警声； 10、具有较强机壳强度，设备应可在1M高度任意6面自由跌落后仍工作正常 11、防滑设计：手握部分采用防滑材料与设计； 12、探测速度：0--1.8m/s,常规速度1m/s； 13、最高探测灵敏度：0.7&的大头针针尖；灵敏度等级：A-C级； 14、辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁感应强度小于20µT; 15、设备抗互干扰：多台设备相隔0.5m,同时使用均正常工作，无误报警； 16、仪器印有“国家教育考试专用”字样； | 36 | 只 | 200 |  |
| 五、音频设备 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 控制主机 | 1、机箱采用全金属机箱结构，工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘； 2、采用≥17.3英寸高分辨率触摸液晶显示屏；支持触摸控制屏，≥1920×1080分辨率。 3、CPU配置1个，≥6核，≥十二线程；内存配置≥8G 不低于DDR4 2400MHz；硬盘配置不低于240G（NVMe Gen3 x4)SSD固态硬盘； 4、设备支持拓展接口，硬盘：≥pcieM.2接口×1，≥SATA 3.0×4 ；主板：≥PCI-E X16×1 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口； 5、设备具有≥VGA接口×1,≥HDMI接口×1；≥USB 3.0×2，≥USB2.0×6；≥COM接口×1；≥标准RJ45×1；≥3.5话筒输入接口×1；≥3.5线路输入接口×1；≥3.5线路输出接口×1； 6、支持AUTO IP功能，DHCP模式下自动获取IP地址，兼容路由器.交换机.网关.Intelnet.组播.单播等任意网络结构，并实现了多网合一传输； 7、支持≥7×24小时不间断运行； 8、操作系统：Linux或国产操作系统； | 1 | 台 | 29700 |  |
| 25 | 数字化IP网络广播系统平台管理软件 | 1、软件统一管理系统内所有音频终端，包括数字音频播控台，语音播控台，音频终端和消防联动设备，电源管理设备等，实时展示音频终端的名称，IP地址.在线状态.任务状态.设备音量等； 2、支持国家互联网和本地局域网，支撑系统音频设备的运行，负责音频流媒体传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，通过网页登陆可进行终端管理.用户管理.节目播放管理.媒体库音频文件管理.调度处理等功能； 3、广播系统平台管理软件具有网络（音频）质量自适应QOS传输算法，智慧节目媒体库，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，为各智能终端设备提供数据媒体传输服务； 4、广播系统平台管理软件可设置多账户，权限分配，设备分配，定时定点，音频采集，支持多人同时登录系统平台，支持高权限用户可以强行终止其它用户正在执行的任务，支持管理分配设备/部分功能授权给其它用户； 5、支持多级任务强切后自动恢复功能，正进行手动播放任务时，系统有定时音乐要执行，系统会强切当前手动播放任务，结束后自动恢复，系统正在执行定时任务需要寻呼，则会暂停当前定时任务，寻呼结束后自动恢复当前定时任务； 6、支持终端登陆用户名和登陆密码与广播系统平台管理软件统一管理，支持多用户同时登录.支持分控管理，实现远程节目播放管理； 7、系统内置数字音频通道自适应参量均衡算法，多频段动态范围调节，支持不少于十段参量 DSP 音效处理，通过网页登陆广播系统后台可调节终端音效，有流行.舞曲.摇滚.古典.人声.柔和以及自定义十段均衡器调节：分别有31Hz.62Hz.125Hz.250Hz.500Hz.1KHz.2KHz.4KHz.8KHz.16KHz频点的±10dB调节，支持终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效； 8、网络接口：标准RJ45接口； 9、传输速率：≥100Mbps； 10、支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP； | 1 | 套 | 9850 |  |
| 26 | 寻呼话筒 | 1、TFT显示屏尺寸≥16.5cm*10.0cm，每一条水平线上包含有≥1024个像素点，共有≥600条线，扫描列数为1024列，行数为600行。输入信号分子扭转与回复响应时间不高于16ms支持RGB三个通道色数显示（256*256*256）； 2、支持数字播控台自动跟随主服务器平台，图形化界面，操作简单便捷，支持一键全区广播，一键紧急广播；支持直接操作呼叫任意智能音频终端； 3、软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行，实现远程节目播放管理；支持服务器媒体库音乐点播功能，支持分区广播.分组广播.全区广播，支持点播任意终端，可单曲播放；单曲循环；顺序播放；循环播放以及随机播放； 4、支持一键紧急功能；LED自然跟随，紧急时一键触发告警，带防护盖，防止误操作； 5、标准RJ45网络接口.支持DHCP.兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构.支持互联网和本地局域网。 | 1 | 台 | 2200 |  |
| 27 | 蓝光DVD | 1、光盘格式：BD-ROM、BD-R/RE、DVD-Video、DVD+R/+RW、Video CD、 DVD-R/-RW、 CD-R/RW、SVCD、CD-DTS、CD、HDCD等 2、视频播放：MPGE-1,MPGE-2,MPEG4，VC1，H.264，mov,MKV,AVI,RMVB, TS等 3、音频播放：aac、ape、cue、flac、ogg、MP3、wav、Dolby Digital、dts 等 4、图片浏览：gif、jpg、png、gif等 5、字幕格式：srt，sub，ssa，smi，idx+sub，蓝光原盘内嵌PGS字幕 6、菜单语言：中文、英文 7、端口：2.0CH\同轴\1路HDMI\2路USB 2.0\百兆网口 | 1 | 台 | 1200 |  |
| 28 | 显示器 | 屏幕尺寸：≥21.5吋，分辨率：≥1920*1080 | 1 | 台 | 1200 |  |
| 29 | 前置放大器 | 1、支持≥10路输入（6路6.3话筒，3路RCA莲花线路,1路6.3紧急）； 2、输入通道音量可以独立调节； 3、支持≥6路RCA莲花混合输出（可单接6台功放）； 4、具有音调高低音调节； 5、具有三级优先功能，分别为：MIC1为最高； 6、优先级，紧急音频信号（EMC1.2）为第二级； 7、MIC2.3.4.5和线路（AUX1.2.3）为第三级； 8、总谐波失真：≤0.01% at 1KHz； 9、频率响应：≥20Hz-20KHz（±2dB）； 10、噪声比：话筒：≥68dB ；线路：≥89dB； | 2 | 台 | 2750 |  |
| 30 | IP音频采集器 | 1、基于TCP/IP传输协议的全数字化音频信号处理器，由广播系统智能控制，能实时模拟音源信号转换成数字化网络音频信号，通过网络进行传输，实现实时播放.定时任务播放控制功能； 2、智慧系统采用Ai智能识别技术，具备数字音频智能绑定功能，智慧终端在系统主页面自动显示状态，无需添加； 3、具有音频编码采集功能，内置硬件编码模块，可将模拟音频可采集到广播系统任意终端；实现本地实时信号采集编码功能； 4、具有≥6路音频同步输出；≥2路MIC输入；支持≥4路音频输入采集，兼容立体声或单声道音频信号输入； 5、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP高保真音频处理技术设计；具有6路音频同步输出；CHI与MIC1及MIC2智能混音同步输出； 6、设备具有标准RJ45接口*1，支持4路2位莲花座线路输入，2路6.35插座话筒输入。 ▲7、主显示屏与服务器状态显示同步，设备名称，IP地址/当前任务状态显示，有播放任务显示音频频谱，采集音频信号时，屏幕随音乐节奏而跳跃频谱；通过频谱.音高线等实时变化的视图，可以更直观的判断声音的音调，借助频谱图，可以让声音可视化，音频频谱效果，让声音不仅听得见还能看得见；面板集成网络连接状态显示，信号状态； 8、输入电源：AC～220V/50Hz； | 1 | 台 | 3000 |  |
| 31 | IP网络音箱 | 1、具有模拟100V定压备份断网.断电备份，切换时间小于≤0.01秒，支持网络优先功能.本地音源混音功能， 100V自动优先切换； 2、软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行,支持TTS 文字转语音广播，音调可选择，语音清晰自然，支持数据备份.还原.导入.导出； 3、局域网内可脱离服务器接受寻呼广播.紧急报警，音量自动调节到呼叫设备设定值； 4、网络接口： ≥RJ45×1； 5、音箱阻抗： 8Ω；音箱功率：≥ 25W*2； 6、支持协议： TCP/IP.UDP.IGMP； 7、最大声压级：≥106dB； 8、电 源：AC～220V 50Hz/DC24V/4A（双电源输出设计）； | 33 | 套 | 2300 |  |
| 32 | 机柜 | 27U机柜，规格：600*800*1388mm 配备≥8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 4 | 台 | 2500 |  |
| 33 | 交换机 | L2以太网交换机主机,配备≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 5 | 台 | 2600 |  |
| 34 | 节目定时播放器 | 1、软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行 2、≥4套定时节目编程.1套优先程序，程序精确到秒； 3、强大的电脑编程软件及程序编辑.修改.读取.装载功能； 4、≥800首歌曲编程播放，顶级MP3解码芯片，发烧级音质； 5、支持MP3 .WMA等格式歌曲，支持文件夹播放； 6、内外两种存储方式，内存播放稳定可靠，外置存储扩展方便； 7、程序存储容量大，时间及工作程序断电至少100天不丢失，来电后自动恢复工作； 8、特殊优化设计，具有超强稳定性和抗干扰能力； 9、内置监听扬声器,监听音量可调； 10、可对每首歌曲的音量大小进行编程设定； | 1 | 台 | 13000 |  |
| 35 | 有线鹅颈寻呼器 | 1、鹅颈式咪杆输入，红色灯环开关指示，前奏提示音； 2、单指向电容话筒，实现高品质声音拾取； 3、采用多级高性能的声表滤波器，具备优良的抗干扰能力； 4、指向性：单指向； 5、输出阻抗：≤200Ω±30%； 6、灵敏度：47dB±3dB； 7、拾音距离：20-50cm； | 1 | 台 | 1500 |  |
| 36 | 纯后级功放 | 1、设有RCA插口输入/输出； 2、设有≥1音频输入，音量调节； 3、RCA莲花&6.3话筒插口输入； 4、额定输出功率：≥2000W； 5、音频输入：1V/600Ω不平衡； 6、频率响应：60Hz-18KHz（±2dB）； 7、输出方式：定阻4-16Ω，定压70V，100V； | 2 | 台 | 21000 |  |
| 37 | 主备切换器 | 1、具有4路完全独立的通道，每个通道均能实现主/备功放之间的自动检测与切换； 2、自动检测主功放故障，当主功放出现故障时，可自动切换到备用功放，同时有蜂鸣器告警； 3、具有手动主/备切换功能； 4、配有工作状态指示； 5、功放故障指示，当功放出现故障，则面板上相应的指示灯熄灭，提示该路功放出现故障，及时修理； 6、可控通道数：主功放4路，备用功放4路； 7、电源：AC220V/50Hz； | 1 | 台 | 3900 |  |
| 38 | 电源管理器 | 1、支持系统手动控制任意通道电源的接通或断开；可顺序开启，单路开启，时间≥200ms-≤1000ms秒可调节； 2、接收系统指令和控制信号，可多台电源管理器集联接入；每通道可以独立手动设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 3、标准RJ45网络接口，支持DHCP，兼容路由器.交换机.Intelnet.4G.5G.组播.单播等任意网络结构；支持互联网和本地局域网； 4、设备面板集成状态指示灯，网络连接状态显示，具有市电电压监测，市电电压显示；控制信号状态显示；过压状态显示； 5、设备具有标准RJ45接口*1；支持插座总容量达到6KVA，220V；支持单个插座最大输出电流为10A；具有16路受控电源输出； | 1 | 台 | 3500 |  |
| 39 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥6kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电； | 1 | 台 | 25000 |  |
| 六、其他线缆耗材、集成服务等 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 视频监控设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | 符合现行国家标准，护套电源线缆，主线路RVV2*2.5，分支线路RVV2*1.5 CAT-6标准，国标六类网线 12芯国标光纤，包含铺设、熔纤、辅材 线槽/线管/插线板/变压器/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 | 66230 | 视频监控设备耗材 |
| 41 | 视频监控设备安装调试 | 摄像机、拾音器等设备安装调试 | 46 | 项 | 600 |  |
| 42 | 身份认证设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | 电源线RVV2*1.5 CAT-6标准，国标六类网线 线槽/线管/插线板/变压器/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 | 8365 | 身份认证设备耗材 |
| 43 | 身份认证设备安装调试 | 身份认证设备安装调试 | 8 | 套 | 600 |  |
| 44 | 作弊防控设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | 摄像机集中供电主干电源线路RVV2*2.5,楼层摄像机、拾音器电源线RVV2*1.0 CAT-6标准，国标六类网线 线槽/线管/插线板/变压器/防水盒/水晶头/电工胶带/胀管螺丝等 | 1 | 批 | 45490 | 作弊防控设备耗材 |
| 45 | 作弊防控安装调试 | 作弊防控设备安装调试 | 32 | 套 | 600 |  |
| 46 | 听力广播设备电源线、网线、光纤、辅材及施工 | CAT-6标准，国标六类网线 符合现行国家标准，护套电源线缆，RVV2*1.5 品符合国标；线槽、线管、插线板、安装盒、水晶头、理线器等； | 1 | 批 | 63380 | 听力播放设备耗材 |
| 47 | 听力广播设备安装调试 | 安装，调试服务费 | 32 | 项 | 600 |  |

注：供应商投标报价不得高于最高限价且每项产品报价不得高于最高单价限价，否则按无效投标处理。

二、西咸新区国家教育考试标准化考场新建设项目（非信息化设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | ★单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电波钟 | 1、平均瞬时日差：电波钟表可在石英钟模式下进行预运走、平均瞬时日差为-1——+1s/d，具有时间自动校正功能，即国家授时中心将标准时间码通过无线电长波发送出去，电波钟表计时设备接收到信号后通过解码并校正本机时间，保持高度同步，电波钟每天24 小时内自动接收标准时间电波码信号。 2、平均功耗电流≤180μA， 3、定位时间≤6分钟，指示校准≤6分钟. 4、接收灵敏度：在信号强度50μv/m时，电波表能在10min内收到时间信号并准确校准指示时间； 5、电波钟在正常条件下不停走，零、部、组件不自行脱落； 6、具有自动校正及时间记忆功能，即：每24小时自动接收国家授时中心发射的标准时码信号，然后把接收来的标准时间和智能电波表自身指示的时间进行对比，并将自身指示的时间自动校对到标准时间；电波钟每天自动接收标准时间信号并校时. 7、电波钟表机芯安装有内置电池保存记忆，即电波钟表在接收状态下10 分钟内未接收到时间信号自动恢复为出厂记忆标准时间走时状态。 8、电波钟在-10——50℃温度范围及DC2.6V——3.4V电压范围内不停走，并能接收时间信号和校准指示时间。 9、夜间停秒及静音扫描功能：电波钟在夜间12：00至早6：00停秒，节能、省电；指针运行时连续运行，基本无噪声。 10、支持定制钟面字样。 | 30 | 个 | 260 |  |
| 2 | 试卷保密柜 | 双节保密柜（内不要抽屉），层高可调节，质保三年，柜体高1850mm，宽900mm,深430mm，单层承重≥150kg，冷轧钢板材质，防盗、防撬、防潮、防锈。上下柜子六个储存空间，上下柜子4块隔板，高度可调节；外接电源盒，密码，钥匙双开启，配备两把钥匙及电子密码锁、符合国家保密柜标准相关要求。 | 2 | 个 | 1580 |  |

注：供应商投标报价不得高于最高限价且每项产品报价不得高于最高单价限价，否则按无效投标处理。