- 工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 钻探及回填孔 | m2 | 991.1 |
| 2 | 010103001002 | 土(石)方回填 1.土质要求:1:7水泥土 2.密实度要求:0.96上 3.松填:机械铺填机械碾压 | m3 | 1387.54 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 3 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:c30 | m3 | 51.2 |
| 4 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 10.88 |
| 5 | 010401006002 | 混凝土灌缝 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 0.21 |
| 6 | 010401006003 | 混凝土包裹柱脚 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 1.69 |
| 7 | 010402001001 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.52 |
| 8 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:〈10以内圆钢 | t | 1.096 |
| 9 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 | t | 2.51 |
| 10 | 010417002001 | 预埋铁件 1.钢材种类、规格:M24螺栓 2.螺栓长度:750 | t | 0.16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |
| 11 | 010601001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:H(600~400)x25 0x8x10 2.单榀屋架的质量:3t内 | t | 11.805 |
| 12 | 010603003001 | 钢柱 1.钢材品种、规格:H(350~600)x25 0x8x10 | t | 4.813 |
| 13 | 010606001001 | 钢支撑 1.钢材品种、规格:Q235B | t | 4.213 |
| 14 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格:C250*70*20*2 , Q335B | t | 4.224 |
|  |  | 2.单根质量:0.3t以内 |  |  |
| 15 | 010606012001 | 零星钢构件 1.钢材品种、规格:Q235B | t | 1.256 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 16 | 010701002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格、品牌、颜色:单 层彩色压型钢板 | m2 | 820 |
|  |  | 分部小计 |  |  |
|  | C.2 | 电气设备安装工程 |  |  |
| 17 | 030209001001 | 接地装置 1.接地室外引出线,不锈钢 40x4 2.接地室内母线 不锈钢 40x4 3.预埋不锈钢,做测量板 2处 | 项 | 1 |
| 18 | 030209002001 | 避雷装置 1.受雷体名称、材质、规格、技术 要求（安装部分） :利用屋面自身0. 6mm彩钢板做为接闪器 2.引下线材质、规格、技术要求 ( 引下形式） :利用建筑自身钢柱作为 防雷引下线 3.断接卡 12处 4.跨接 48处 | 项 | 1 |
| 19 | 030211008001 | 接地装置 1.类别:接地调试 | 系统 | 1 |
| 20 |  | 挖基土方 | m³ | 3932.47 |
| 21 |  | 回填土方 | m³ | 2272.02 |
| 22 |  | 余土外运1km | m³ | 1452.35 |