- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市石峁遗址管理处东门设施提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 神木市石峁遗址出入口-土建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 土建（钢结构） |  |  |
| 1 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 10.51 |
| 2 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 2.34 |
| 3 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10.0实心砖 2.砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆 | m3 | 7.91 |
| 4 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15商砼 | m3 | 3.43 |
| 5 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:钢柱周边包裹浇筑C25细石混凝土 | m3 | 0.46 |
| 6 | 矩形柱 1.柱截面尺寸:700*700mm 2.混凝土强度等级:C30商砼 | m3 | 1.76 |
| 7 | 土(石)方回填 1.土质要求:3:7灰土回填 | m3 | 40.01 |
| 8 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 1.35 |
| 9 | 预埋铁件 | t | 0.417 |
| 10 | 空腹柱 1.钢材品种、规格:HW300x300x10x15 2.强度等级:Q355B 3.油漆品种、刷漆遍数:表面深灰色喷漆 4.运距5km | t | 1.591 |
| 11 | 钢梁 1.钢材品种、规格:HW300x300x10x15；HN300x150x6.5x9 2.强度等级:Q355B 3.油漆品种、刷漆遍数:表面深灰色喷漆 4.运距5km | t | 2.872 |
|  | 装饰工程 |  |  |
| 12 | 金属推拉门 1.框材质、外围尺寸:3000mm*1900mm 2.材质:金属拉丝仿木门 3.部位:黄城台遗址出入口 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆2遍，专用仿木漆3遍 | 樘 | 2 |
| 13 | 块料楼地面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8公分佳县石材 | m2 | 62 |
| 14 | 金属平开门 1.框材质、外围尺寸:3200mm*1800mm 2.材质:金属拉丝仿木门 3.部位:东城门遗址出入口4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆2遍，专用仿木漆3遍 | 樘 | 1 |
|  | 水泥仿木栏杆 |  |  |
| 15 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C25商砼 2.栏杆基础 | m3 | 79.2 |
| 16 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15商砼 | m3 | 39.6 |
| 17 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 6.059 |
| 18 | 钢结构人工挖土方 | m3 | 148.84 |
| 19 | 钢结构人工回填土 | m3 | 84.38 |
| 20 | 仿木纹混凝土栏杆 | m | 660 |
| 21 | 护栏人工土方开挖 | m3 | 277.2 |
| 22 | 护栏人工土方回填 | m3 | 158.4 |
| 23 | 人工拆除旧护栏含外运（保护性拆除） | m | 660 |
| 24 | 人工拆除旧护栏基础（保护性拆除） | m3 | 9.9 |
| 25 | 20mm厚锈迹钢板 | m2 | 16.2 |
| 26 | 锈迹钢板450×150×5（屋面含龙骨） | m2 | 7.2 |
| 27 | 锈迹钢板450×150×5(墙面不含龙骨) | m2 | 7.2 |
| 28 | 定制石笼网（网笼规格:1.0m×0.5m×0.6m孔径规格:100mm×100mm） | m2 | 15.32 |
| 29 | 定制16mm厚锈迹钢板制作箱体，规格3m*1.2m*0.2m（含刻字） | 个 | 1 |
| 30 | 定制16mm厚锈迹钢板制作箱体，规格4m*0.7m*0.2m（含刻字） | 个 | 1 |
| 31 | 景观石头墙 1.大门口石头景观墙1：长4000mm，宽度600mm，高度500mm； 2.大门口石头景观墙2：长3000mm.，宽度600mm，高度500mm； 3.护栏石头景观墙：长56米，高度0.5米，宽度0.5米。 | m3 | 16 |
| 32 | 土地平整 | m3 | 330 |
| 神木市石峁遗址出入口-电力照明 |  |  |  |
| 33 | 电气配管 1.材质:钢管 2.规格:DN32 | m | 150 |
| 34 | 控制电缆 1.规格:YJV-3*6 | m | 162.32 |
| 神木市石峁遗址出入口-弱电工程 |  |  |  |
| 35 | 电动伸缩门 1.自动伸缩门 2.含轨道 3.伸缩门2.2米，展开总长8.3米 | 樘 | 1 |
| 36 | 水泥砂浆楼地面 1.防水层厚度、材料种类:闸机地面凿平及防潮处理 | m2 | 20 |
| 37 | 出入口控制设备 1.设备:单门门禁控制器；门禁读卡器（支持IC卡，密码和指纹开锁） 2.类型:安全门(含电磁锁高1.2米，宽度0.7米)1套 | 台 | 1 |
| 38 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVV3*1.5三芯防水电源线 | m | 100 |
| 39 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:六类非屏蔽室内网线 | m | 305 |
| 40 | 电气配管 1.规格:D25PE管硅芯管 | m | 405 |
| 41 | 主管网人工开挖 | m3 | 3 |
| 42 | 主管网人工回填 | m3 | 3 |
| 43 | 插线板，RJ45头，网络跳线等 | 项 | 1 |
| 石峁遗址管理处外城东门遗址绿化 |  |  |  |
| 44 | 水喷头 1.型号:喷头 | 个 | 30 |
| 45 | 水喷头 1.型号:移动喷头 | 个 | 3 |
| 46 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:金娃娃萱草 2.一平米50株 | m2 | 2470 |
| 47 | 栽植花卉 1.花卉种类、株距:三七景天 2.一平米50株 | m2 | 1200 |
| 48 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:PE管 2.管材规格:DE25 | m | 100 |
| 49 | 人工整理绿化用地 | m2 | 3670 |