- 采购需求

本次采购项目为陕西大柳塔聚源能源矿业产业运营有限公司明珠华府（二期）供电接入工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方工程 |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方(计入费用汇总) [项目特征] 1.土壤类别:综合 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 535.2 |
| 2 | 040103001001 | 填方(计入费用汇总) [项目特征] 1.填方材料品种:原土 [工作内容] 1.填方 2.压实 | m3 | 269.56 |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置(计入费用汇总) [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:5km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 265.64 |
|  |  | 拆除、恢复工程 |  |  |
| 4 | 040801001001 | 拆除路面（计入费用汇总） [项目特征] 1.材质:沥青混凝土道路 2.厚度:25cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 7 |
| 5 | 040801001002 | 拆除路面（计入费用汇总） [项目特征] 1.材质:水凝混凝土道路 2.厚度:25cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 35 |
| 6 | 040801003001 | 拆除人行道（计入费用汇总） [项目特征] 1.材质:混凝土预制块路面 2.厚度:5cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 308 |
| 7 | 040801002001 | 拆除基层（计入费用汇总） [项目特征] 1.材质:2:8灰土 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 | m2 | 350 |
| 8 | 040203004001 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.厚度:25cm [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 | m2 | 7 |
| 9 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C25商品砼 2.厚度:25cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.拉毛或压痕 3.伸缝 4.缩缝 5.锯缝 6.嵌缝 7.路面养生 | m2 | 35 |
| 10 | 040203006001 | 块料面层 [项目特征] 1.材质:混凝土预制块 2.规格:250×250×55 3.备注:利旧 [工作内容] 1.铺砌块料 2.嵌缝、勾缝 | m2 | 308 |
| 11 | 040202002001 | 石灰稳定土 [项目特征] 1.厚度:100mm 2.含灰量:2:8灰土 [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 350 |
|  |  | 电缆检查井 |  |  |
| 12 | 040504002001 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.名称:直通井 2.井深、尺寸:3*1.6*1.9m 3.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 4.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15 5.抹灰层:沟壁1:2.5防水水泥砂浆（惨5%防水剂） [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 4 |
| 13 | 040504002002 | 混凝土检查井 [项目特征] 1.名称:转角井 2.井深、尺寸:6.527*1.6*1.9m 3.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 4.垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚C15 5.抹灰层:沟壁1:2.5防水水泥砂浆（惨5%防水剂） 6.支架:镀锌角钢 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 2 |
|  |  | 电力排管 |  |  |
| 14 | 030208003001 | 电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:CPVC管 2.规格:φ175 [工作内容] | m | 500 |
|  |  | 1.保护管敷设 |  |  |
| 15 | DB001 | 混凝土包封 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 | m3 | 138 |
| 16 | 040202001001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15商砼 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养护 | m3 | 35 |
|  |  | 变压器、配电柜 |  |  |
| 17 | 030201002001 | 干式变压器(市政借用) [项目特征] 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-2000KVA [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 2 |
| 18 | 030201002002 | 干式变压器(市政借用) [项目特征] 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-1600KVA [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 19 | 030202017001 | 高压成套配电柜(市政借用) [项目特征] 1.名称、编号:高压进线柜 G1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1500*2200mm [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 20 | 030202017002 | 高压成套配电柜(市政借用) [项目特征] 1.名称、编号:高压计量柜 G2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1500*2200mm [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 21 | 030202017003 | 高压成套配电柜(市政借用) [项目特征] 1.名称、编号:高压PT柜 G3 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1500*2200 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 22 | 030202017004 | 高压成套配电柜(市政借用) [项目特征] 1.名称、编号:高压出线柜 G4~G6 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1500*2200 [工作内容] 1.安装 | 台 | 3 |
| 23 | 030203004002 | 槽型母线(市政借用) [项目特征] 1.型号:封闭母线桥 0.4/0.23KV,2500A [工作内容] 1.母线制作、安装 2.与发电机变压器连接 3.与断路器、隔离开关连接 4.刷分相漆 | m | 5 |
| 24 | 030204004001 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压进线柜 GGD 2.编号:1A1、2A1 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 2 |
| 25 | 030204004002 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压电容柜 GGJ 2.编号:1A2、1A3、2A2、2A3 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 4 |
| 26 | 030204004003 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压馈线柜 GGD 2.编号:1AA4~1AA6、2A4~2A5 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 5 |
| 27 | 030204004004 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压联络柜 GGD 2.编号:3A6 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 1 |
| 28 | 030204004005 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压进线柜 GGD 2.编号:3A1 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 1 |
| 29 | 030204004006 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压电容柜 GGJ 2.编号:3A2、3A3 3.规格:800*800*2200mm [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 2 |
| 30 | 030204004007 | 低压开关柜 [项目特征] 1.名称、型号:低压馈线柜 GGD 2.编号:2A6、3A4~3A5 3.规格:800*800*2200 [工作内容] 1.柜安装 | 台 | 3 |
| 31 | 030204014001 | 直流馈电屏(市政借用) [项目特征] 1.名称、型号:直流屏 2.规格:65AH [工作内容] 1.屏（柜）安装 | 台 | 1 |
| 32 | 030211001001 | 电力变压器系统(市政借用) [项目特征] 1.名称:干式变压器 2.容量（kV·A）:2台2000KVA、1台1600KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 3 |
| 33 | 030211002001 | 送配电装置系统(市政借用) [项目特征] 1.电压等级（kV）:10kV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 6 |
| 34 | 030211002002 | 送配电装置系统(市政借用) [项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 18 |
| 35 | 030211006001 | 母线(市政借用) [项目特征] 1.电压等级:0.4/0.23KV [工作内容] 1.调试 | 段 | 1 |
| 36 | 030211005001 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 [项目特征] 1.类型:直流屏 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1 |
|  |  | 其他电气设备 |  |  |
| 37 | DB002 | 电表无线采集 [项目特征] 1.型号、规格:GD9001-HE2A采集器 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 430 |
| 38 | 030202008001 | 互感器(市政借用) [项目特征] 1.名称、型号:电流互感器 2.规格:变比300/5 [工作内容] 1.安装 2.干燥 | 台 | 30 |
| 39 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相智能费控电度表(R46) 2.型号、规格:220V，1.0级，1（80）A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 400 |
| 40 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三相智能费控电能表（R46) 2.型号、规格:380V,0.5S/2.0级，1（80A) [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 30 |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 41 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*240 2.电缆头:2个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 520 |
| 42 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号、规格:YJV22-8.7/15KV-3*120 2.电缆头:6个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 60 |