- 2025年护理型床位改造项目内容及要求

- 项目详情

- 为提高老年群体的生活质量，满足更多老年群体的需求，更好地提升养老服务水平，促进养老行业的发展，结合实际，需采购护理床450张。

- 护理床参数：

- 1.产品尺寸：长：2050mm，宽：900mm，高：500mm（含脚轮）

- 2.功能详情：护理床具备起背、抬腿功能

- 3.床头采用ABS结构，床头、床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头、洗脚、按摩等日常护理。床尾板外侧设信息卡插槽，并配有防撞护角。

- 4.床面板带有透气孔，床面采用1.0mm 厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，床架采用1.2mm 厚壁40*80方管焊接而成。焊接部分焊缝平整，精度高，无漏焊。

- 5.功能:体位调节功能背部升降 0-85°,膝部升降向上:0-45 °。

- 6.手摇起背和抬腿调节,配有两根手摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐。丝杆采用45#钢双丝挤压成型，内部结构采用精密轴承加含油铜螺母，有双向限位过盈保护功能，传动灵活。

- 7.护栏:两侧配铝合金护栏，防止使用者不小心滑落床下，不用时可以折叠放下，方便上下床。护栏采用防夹手手握式开关，使用结构稳定，经久耐用，不易变形。

- 8.配有四个万向超静音轮，轮子上面配有刹车功能，可单独操作，防腐蚀，静音，耐磨。

- 9.配有6cm（4cm 棕丝+2cm 高密度海绵）床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观，床套前后配有拉链，可方便拆装。

- 10.配套输液架一套（含引流袋挂钩等），不用时可以取下。