标段编号：SXXP-2025-007-3

西安经开一校硬件设施维修改造-硬件设施提升项目

招 标 文 件

招 标 人：西安经济技术开发区教育体育局

代理机构：陕西信鹏项目管理有限公司

日     期：二〇二五年七月

温馨提示

1.领取招标文件后，请仔细阅读，如有疑问，请来电咨询。电话：18710794335。

2.请将招标代理服务费汇至下列指定账户：

# 户    名：陕西信鹏项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安文景路支行

账    号：171673847

3.属于西安市（含区县）政府采购项目的，获取招标文件的潜在投标人，如决定不参加投标，应当在投标截止日前1日以书面形式通知采购代理机构；否则，采购代理机构将向监管部门反映，在全市范围内累计达到3次以上的，将被财政部门列入失信名单。

目　　录

第一章　招标公告	3

第二章　投标人须知	10

第三章　招标内容及要求	50

第四章　合同文本	97

第五章　投标文件构成及格式	102

第一章　招标公告

          - 项目概况

西安经开一校硬件设施维修改造-硬件设施提升项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，并于2025年07月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXXP-2025-007

项目名称：西安经开一校硬件设施维修改造-硬件设施提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：4827376.26元

采购需求：

合同包1（一路和十路校区电子屏更换）：

合同包预算金额：1293604.71元

合同包最高限价：1293604.71元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他办公设备 | 电子屏等 | 1（批） | 详见采购文件 | 1293604.71 | 1293604.71 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕

合同包2（十路校区一期空调更换）：

合同包预算金额：1422346.84元

合同包最高限价：1422346.84元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他办公设备 | 空调等 | 1（批） | 详见采购文件 | 1422346.84 | 1422346.84 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕

合同包3（十路校区一期校园监控设备和校园广播系统提升改造）：

合同包预算金额：2111424.71元

合同包最高限价：2111424.71元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他办公设备 | 监控设备、校园广播系统等 | 1（批） | 详见采购文件 | 2111424.71 | 2111424.71 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（一路和十路校区电子屏更换）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）；

注：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

合同包2（十路校区一期空调更换）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）；

注：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

合同包3（十路校区一期校园监控设备和校园广播系统提升改造）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）；

注：本项目非专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（一路和十路校区电子屏更换）特定资格要求如下：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供2024年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供2025年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（7）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（8）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系。

合同包2（十路校区一期空调更换）特定资格要求如下：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供2024年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供2025年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（7）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（8）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系。

合同包3（十路校区一期校园监控设备和校园广播系统提升改造）特定资格要求如下：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供2024年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供2025年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（6）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（7）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（8）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系。

三、获取招标文件

时间：2025年07月03日至2025年07月09日，每天上午00：00：00至12：00：00，下午12：00：00至23：59：59（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月23日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】电子上传文件提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省/西安市）【首页〉不见面开标】不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】 （http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2.办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

3.请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4.获取招标文件方式：在招标文件获取时间内打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

5.提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

7.本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

8.按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，投标人应通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购投标人库。

9.其他事项见本项目招标文件。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：西安经济技术开发区教育体育局

地址：西安经济技术开发区凤城十二路与明光路凯瑞F座

联系方式：029-83696007

2.采购代理机构信息

名称：陕西信鹏项目管理有限公司

地址：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座906室

联系方式：18710794335

3.项目联系人

项目联系人：王龙、孙媛春

电话：18710794335

第二章　投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目名称 | 西安经开一校硬件设施维修改造-硬件设施提升项目 |
| - 2 | 项目编号 | SXXP-2025-007 |
| - 3 | 预算执行书编号 | ZCBN-西安市经开区-2025-00090 |
| - 4 | 是否预留份额专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
| - 5 | 预算金额 | 4827376.26元 |
|  | 最高限价 | 合同包1：1293604.71元 合同包2：1422346.84元 合同包3：2111424.71元 |
| - 6 | 核心产品 | 合同包1：显示屏、视频处理器 合同包2：空调器（3匹柜机） 合同包3：AI融合巡检超脑、边缘计算主机 |
| - 7 | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
| - 8 | 是否允许进口产品 | ☐是 ☑否 |
| - 9 | 是否允许大中企业向小微企业分包 | ☐是 ☑否 |
| - 10 | 投标保证金 | 免交 |
| - 11 | 履约保证金 | 免交 |
| - 12 | 投标文件份数 | 未中标投标人无需提供； 中标投标人在领取中标通知书时提供正本一份，副本一份，电子版文件（U盘）一份。（U盘中含投标文件word版及签字盖章后的pdf版） |
| - 13 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| - 14 | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织 |
| - 15 | 查看定制产品原样 | 不要求 |
| - 16 | 标前测试 | / |
| - 17 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http：//ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| - 18 | 询问和质疑 | 见招标公告中的“联系方式” |
| - 19 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安经济技术开发区财政金融局 2．联系电话：029-86522654 3．地址：西安市凤城十二路凯瑞F座 |
| - 20 | 资格前审 | / |
| - 21 | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
| - 22 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| - 23 | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
| - 24 | 中标通知书 | 1．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标投标人发出中标通知书。 2．联系电话：18710794335 3．联系人：王龙、孙媛春 |
| - 25 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| - 26 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| - 27 | 采购代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标单位支付采购代理服务费。 2、支付方式：中标单位应在领取通知书前，向陕西信鹏项目管理有限公司交纳本项目采购代理服务费。 缴纳方式：银行转账 户 名：陕西信鹏项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司西安文景路支行 账 号：171673847 |
| - 28 | 投标报价 | 总价及分项报价 1）报价应包含完成该项目工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用； 2）投标人必须对所投项目全部内容进行完整报价，并列出明细及价格组成。采购人不接受（将拒绝）只对项目部分内容进行报价的投标。 |
| - 29 | 项目交货的地点、期限 | 1、交货地点：采购人指定地点 2、交货期：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕 3、质保期：电子产品验收合格后两年，其他产品验收合格后一年 |
| - 30 | 付款方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、结算方式：设备到货验收完成支付40%的合同款；设备安装调试完毕后，试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格且环境质量检测合格并出具检测报告后支付60%的合同款。 |
| - 31 | 特殊情况处理 | 当投标人不足 3 家时，按照相关法律、法规及有关规定执行。 |
| - 32 | 政府采购服务类中小企业说明 | 《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号） 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、本项目划分标准 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的市级、区县机关、事业单位或团体组织。

2．投标人：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3．同级政府采购监管部门：西安经济技术开发区财政金融局。

4．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/。

5．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，快捷登录网址http：//www.sxggzyjy.cn：9002/TPBidder/memberLogin。

二、投标人注意事项

（一）投标人投 标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页〉交易大厅〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，投标人应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http：//www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的投标人账户进行绑定。

3．下载电子招标文件：投标人应登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开 标”系统后，投标人无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，投标人请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由投标人自行承担。

8．中标投标人注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标投标人在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、投标人资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）投标人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http：//download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。投标人委托代理人提出质疑的，应当同时提交投标人签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在投标人；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

②超过法定期限或未以书面形式提出的；

③缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书）；

⑤针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投标人提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http：//download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务。投标人在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，投标人违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http：//xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http：//xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

2．投 标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，投标人参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

3．履约保证金

（1）交纳履约保证金

招标文件要求投标人提交履约保证金的，投标人可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

（2）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，投标人未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投 标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，投标人应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于《招标公告》中规定的履约保证金交纳金额；

④ 保函申请人须与投标人名称一致。若投标人为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（3）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标投标人持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于联合体

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2．招标公告中载明“接受联合体”时，两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参与投标；招标公告未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3．联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4．投标人以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备招标公告中前五项基本资格要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求投标人交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求投标人提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立投标人所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求投标人提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要投标人盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（5）联合体出现下列情形之一的，联合体投 标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格前审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标公告将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，投标人以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1．对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

（七）关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。招标公告中明确载明安排上述活动的，各投标人应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

投标人代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的投标人，由此带来的不利后果由该投标人自行承担。

（八）关于同一品牌产品的处理

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标投标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2．由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https：//www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http：//www.ccgp.gov.cn/）对投标人的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

3．投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．投标人的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章　招标公告

第2章　投标人须知

第3章　招标内容及要求

第4章　合同文本

第5章　投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页〉信息公告〉市级〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页〉交易大厅〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

投标人依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是投标人响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．投标人应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5．因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2．电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3．上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1．投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投 标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1．误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2．逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开 标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

链接地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1．投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的投标人资格证明文件进行审查，并对投标人信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

投标人提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。投标人所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由投标人自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的投标人，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格投标人不足3家的，不得评标。

#### 〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
|  | 有效的主体资格证明 | 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件 |
|  | 财务状况报告 | 提供2024年经审计的财务报告或开标前三个月内开户银行开具的资信证明 |
|  | 税收缴纳证明 | 提供2025年01月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  | 社保资金缴纳证明 | 提供2025年01月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
|  | 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明 |
|  | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明 |
|  | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 | 投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证 |
|  | 企业关联关系 | 投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系 |
| 二 | 特定资格条件 |  |
|  | 见招标公告 |  |
|  | / |  |
| 三 | 其他 |  |
|  | 信用记录审查结果 | 符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）。 |
| 注意事项： 1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2．事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3．以联合体形式参与投标时，应提供有效的《联合体协议书》，并遵循招标文件第二章中“关于联合体”的相关规定。 4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标人的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

（二）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取（本项目评标委员会由5人组成，其中采购人代表1人，评审专家4人。采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作）。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

投标人资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、合同包号与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
|  | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）投标人概况 （5）投标人参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案 |
|  | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
|  | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
|  | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
|  | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。（见第三章标注★的条款） |
|  | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
|  | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
|  | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

#### 〖评审要素及分值一览表〗

| 项别 | 总分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
|  | 100 |  |
| 投标报价 | 30 | 报价得分＝（基准价/投标报价）*30 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 ①若投标单位的报价明显低于成本价，或报价明显无法达到服务要求，评标委员会有权要求投标单位做出报价澄清并提供相关证明，若在限定时间内无法澄清或无法出具合理的证明，经评标委员会二分之一以上成员认定，该报价为无效报价。 ②符合招标文件规定的小微企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ③监狱、残疾人、福利企业企业优惠条件的投标单位，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术参数 | 10 | 投标人应如实填写“技术响应偏离表”，评标委员会参照“技术响应偏离表”进行评分。 ①投标产品技术参数完全符合/无偏离采购文件要求得10分； ②投标产品技术参数每低于/负偏离一项扣0.5分，扣完为止； |
|  | 15 | 投标人应如实填写所投产品佐证材料及供货渠道证明汇总表，并提供所投产品的主要技术指标（参数）的相应证明材料（包括但不限于产品检测报告、官网、公告和功能截图等），其他技术参数也应尽量提供证明材料，证明材料需可以支撑并且全面体现所投设备参数性能。投标人应尽可能多提供相关佐证材料。 ①每提供一个核心产品佐证材料得2.5分，未提供不得分，满分5分。若所提供佐证材料无法体现所投核心产品设备参数性能，扣1.5分。 ②其他产品提供全部的佐证材料文件齐全计10分，提供70%以上的计7分，提供50%以上的计5分，提供30%以上的计2分，提供30%以下的不得分。 |
| 实施方案 | 15 | 根据投标人针对本项目制定的实施方案响应情况进行赋分，方案内容包括①项目整体目标②供货进度计划③安装运输调试方案④人员配备⑤物流保障措施； 方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽、符合本项目采购需求得15分；评审内容每缺一项扣3分；评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣1-2分。 |
| 应急处理方案 | 8 | 投标人针对本项目提出具体的应急处理方案，方案内容包含：①突发应急预案②应急响应承诺； 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；评审内容每缺一项扣4分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣1-3分。 |
| 质量保证 | 7 | 投标人应如实填写所投产品佐证材料及供货渠道证明汇总表，产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，检验手续合法有效、无产权纠纷。投标人提供产品渠道合法的证明文件，包括但不限于厂家授权书、系统的计算机软件著作权证书等。 ①每提供一个核心产品供货渠道证明文件得1.5分，未提供或提供的材料无法证明渠道来源合法正常的不得分，满分3分。 ②其他产品提供全部的供货渠道证明文件齐全计4分，提供70%以上的计3分，提供50%以上的计2分，提供30%以上的计1分，提供30%以下的不得分。 |
| 售后服务方案 | 8 | 投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务人员组织②售后服务保障措施③产品交付采购方后出现质量问题的响应时间④对所投产品的培训计划及方案⑤售后服务承诺； 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求得8分；评审内容每缺一项扣1.6分，评审内容有缺陷未完全响应评审标准的扣0.5-1分。 |
| 节能环保 | 2 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，投标人所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分，最多得2分。（须提供相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书） |
| 业绩 | 5 | 提供2022年1月1日以来类似项目的业绩证明文件（即合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），评审时以投标文件中的扫描件为计分依据，每出具一份业绩证明文件得2.5分，满分5分。 |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； 2．本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数，“（”、“）”表示不包含本数。 |  |

第三章　招标内容及要求

一、商务要求★

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕

3、质保期：电子产品验收合格后两年，其他产品验收合格后一年

二、技术（服务）要求★

（一）包装、运输、安装、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

（二）验收要求：

1、产品运抵采购人所在地现场后，采购人与供货商共同验收，验收结果双方认可。

2、必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用。

3、提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的的商品进行检验。由采购人组织验收，并出具验收结果和意见，供货商负责向验收组提交验收所需文件和相关资料（如检测报告等）。

4、产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

三、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

四、技术参数及配置（以下所列参数应提供相应的证明资料，包含但不限于检测报告、产品彩页、功能截图等）。

合同包3：

十路校区一期校园监控设备提升改造

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台授权 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议等接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 300.00 | 点 |
| 2 | 平台服务器 | 至少配置2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64 | 1.00 | 台 |
| 3 | AI融合巡检超脑 （核心产品） | 要求支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 要求预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 在告警断网续传功能启用后，支持告警事件在NVR断网恢复后继续向中心平台发送，断网时间段内的告警事件不丢失 要求支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功 AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度 配合接入的普通IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色并根据设定条件触发报警联动。可设置≥16个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对采用单人单次通过检测区域，100人次正确检出是否佩戴安全帽次数不少于99次 接入普通IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，支持≥20000个工服，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置≥16个多边形检测区域 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，字体大小可配置 接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2% 支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果；支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期等。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息；支持识别国内铁路车厢号；支持识别快递面单各字段内容，识别的内容包括：三段码识别、收/寄件人姓名、手机号、地址等； 引擎状态界面可显示引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率 支持≥5种引擎功能：包括但不限于人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎等 对AI算法，1个GPU可分化成≥4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持≥4路400W摄像机的实时视频分析 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本等。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换 可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行 支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等 支持插件化编排程序设置，可构建检测、分类、分割、关键点等模型串联应用 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 | 3.00 | 台 |
| 4 | 边缘计算主机 （核心产品） | HDMI接口≥2个、VGA接口≥2个、RJ45千兆网络接口≥2个；USB2.0接口≥2个、USB3.0接口≥1个、RS232接口≥1个、RS485接口≥1个（可接入RS485键盘）、eSata接口≥1个；CVBS接口≥1个，音频输入接口≥1路、音频输出接口≥2路、报警输入接口≥16路、报警输出接口≥4路，可内置≥9块SATA3.0接口硬盘。 支持接入带宽≥384Mbps，存储带宽≥384Mbps，转发带宽≥256Mbps 可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 支持≥4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2等，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、回放、配置等操作；单个HDMI接口支持≥8K输出，HDMI1和HDMI2同时支持异源≥4K输出 可设置输出多种分辨率包括但不限于1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；支持≥64路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 可接入≥64路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 可手动预标定楼层，报警后自动匹配显示画面中意思抛物的楼层信息 支持≥16路视频流人脸识别，支持≥48路图片流人脸识别。 人脸库建模成功率≥99.99%。 支持≥64路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入≥10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序 支持≥16路实时视频结构化分析，支持≥32路非实时视频结构化分析 支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆。最大支持64路 支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道同时支持≥4种周界报警模式，每种模式同时支持≥4个警戒区域 人脸签到、考勤支持实时动态展示，可自定义展示界面，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态展示信息包括姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间等，可根据签到状态（未注册、比对成功）显示不同的提示图标，支持自定义提示语。支持统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式 人脸在低头角度不超过20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸检出率不小于98% 2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒 可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能 支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持8个客流组，每个客流组最大支持16个IPC | 1.00 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 容量≥8TB，≥3.5英寸，SATA3.0接口 转速≥7200RPM 缓存≥256MB 最大读取速度≥248MB/s 接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s 平均读写功率（W）≥9.29W 传输速率≥248MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 满足7*24小时运行可靠性、安全性的需求 与边缘计算主机同品牌有较好的兼容性 | 1.00 | 块 |
| 6 | AI文搜 | 1、基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索。 2、针对锁定的目标支持快捷查看目标动向 3、预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索。 | 1.00 | 套 |
| 7 | 高清数字解码器 | 支持HDMI信号输入输出 HDMI输入≥4路 HDMI输出≥20路 ≤3U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持H.264/H.265编码 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持≥4路高清视频编码能力 支持≥160路高清视频解码能力 视频输出LED带载能力≥单口230W 支持≥3200W高清视频解码 支持≥20个显示屏的任意大屏拼接 支持开窗和漫游，支持≥320个窗口，单屏支持≥3个图层 支持电视墙预览 支持≥128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，添加字幕≥8个，单墙≥3个 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 | 1.00 | 台 |
| 8 | 数字安防存储服 务器 | Linux存储专用操作系统，至少配置1颗64位多核处理器，内存≥8GB，并可扩展到64GB，内置SSD固态硬盘和loT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，配置≥48块； 通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务 支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景 设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复 当设备被非法访问时，样机可在IE浏览器给出提示信息，记录在日志中并通过告警提示管理维护人员 支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光电指示 样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色故障灯 支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹等对样机进行操作 具有防偶发死机的措施，死机后的自动恢复时间应≤5min 支持在WEB页面进行IP远程管理、硬件故障检测、诊断等功能 可通过IE浏览器对存储数据进行备份 可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 | 2.00 | 台 |
| 9 | 监控专用LOT硬 盘 | 容量≥8TB LOT 企业盘 接口采用SATA/SAS 转速≥7200RPM 缓存≥256MB | 106.00 | 块 |
| 10 | 核心机房专用网 络机柜 | 核心机房专用服务器加深网络机柜，≥42U黑色加厚，玻璃门网络机柜，风扇1组、托盘≥3、重型脚轮4个、机柜螺丝40套、含机柜理线、扎带等辅材。 | 1.00 | 台 |
| 11 | 智能网络红外半球 | 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 每颗补光灯由白光灯珠和红外灯珠组成，可通过IE浏览器或客户端配置补光灯类型为混合补光灯（双灯同时补光）、红外补光或白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离≥30m。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆等。 支持DC12V或POE供电。 | 327.00 | 台 |
| 12 | 智能网络红外枪机 | 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 支持柔光灯补光，照射距离≥30m。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 48.00 | 台 |
| 13 | 网络抛物轨迹摄 像机 | 传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 信噪比不小于62dB，照度适应范围不低于140dB。 分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 高空抛物检测误报率≤1%。 支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。 电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 在IE浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 可同时检测出不低于128个下落物品 支持数据感知功能，可同时支持≥10路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 | 20.00 | 台 |
| 14 | 智能网络球机 | 内置GPU芯片 光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm 分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） 设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux 球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式 设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作 | 2.00 | 台 |
| 15 | 摄像机支架 | 根据现场实际情况使用半球或枪机专用支架 | 395.00 | 台 |
| 16 | 网络球机吊架 | 监控专用网络球机壁装吊架 | 2.00 | 台 |
| 17 | 八棱立杆 | 6.5米镀锌钢管喷塑八棱立杆，约140-3.5mm，顶部避雷针，底板法兰外圆400*300mm | 1.00 | 个 |
| 18 | 立杆基础 | 破水泥路面，需开挖1000*1000*1000mm的坑，放置同样大小地笼，混凝土浇灌，恢复路面，及操场塑胶恢复 | 1.00 | 项 |
| 19 | 监控立杆 | 3.5米监控专用立杆，采用镀锌钢管喷塑工艺，约114-76mm，含约30cm枪机横臂，一个避雷针，有穿线孔。 | 6.00 | 个 |
| 20 | 监控立杆基础 | 破水泥路面，开挖600*600*600MM的坑，放置同样大小地笼，混凝土浇灌，恢复路面 | 6.00 | 个 |
| 21 | 室外防水箱 | 定制室外防水箱，金属材质，防腐防锈，尺寸不小于400*350MM | 6.00 | 个 |
| 22 | 千兆光模块 | 千兆光模块，须和交换机设备属于同一品牌，确保与设备的兼容性 | 10.00 | 个 |
| 23 | 8口交换机 | 1、交换容量≥6.72Tbps，转发性能≥102Mpps，管理端口≥1个Console口，接口类型，端口形态：≥8*10/100/1000TX+≥2*SFP，支持POE≥125W； 2、端口汇聚：支持LACP，支持手工聚合，每个聚合组最大支持8个端口 3、VLAN特性支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，DHCP 支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping Option82 4、路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2，组播 支持IGMP Snooping、支持快速离开，支持MLDSnooping，支持组播VLAN， 5、ACL支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 6、支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段（Time Range）的ACL，支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS，QoS支持Diff-Serv QoS，，每个端口支持8个输出队列，支持802.1p/DSCP优先级映射，支持队列调度机制，支持优先级标记Mark/Remark，支持基于流的包过滤，支持基于流的重定向，支持基于流的限速，安全性，用户分级管理和口令保护 7、支持Guest VLAN，支持MAC地址学习数目限制，支持MAC地址黑洞，支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全，支持HABP，支持端口隔离，支持广播报文抑制，支持主备数据备份机制，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能 8、管理和维护支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持RMON，支持NTP时钟，支持系统工作日志，支持集群管理 9、支持调试信息输出、支持Ping、Tracert、支持Telnet远程维护、支持NQA、支持DLDP、支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 19.00 | 台 |
| 24 | 接入交换机 | 1、交换容量≥6.72Tbps，转发性能≥126Mpps，管理端口≥1个Console口，接口类型 端口形态：≥24*10/100/1000TX+≥4*SFP，支持POE≥370W； 2、端口汇聚：支持LACP，支持手工聚合，每个聚合组最大支持8个端口 3、VLAN特性支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，DHCP 支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping Option82 4、路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2，组播 支持IGMP Snooping、支持快速离开，支持MLD Snooping，支持组播VLAN， 5、ACL 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 6、支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段（Time Range）的ACL，支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS，QoS支持Diff-Serv QoS，每个端口支持8个输出队列，支持802.1p/DSCP优先级映射，支持队列调度机制，支持优先级标记Mark/Remark，支持基于流的包过滤，支持基于流的重定向，支持基于流的限速，安全性，用户分级管理和口令保护 7、支持Guest VLAN，支持MAC地址学习数目限制，支持MAC地址黑洞，支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全，支持HABP，支持端口隔离，支持广播报文抑制，支持主备数据备份机制，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能 8、管理和维护支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持RMON，支持NTP时钟，支持系统工作日志，支持集群管理 9、支持调试信息输出、支持Ping、Tracert、支持Telnet远程维护、支持NQA、支持DLDP、支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 21.00 | 台 |
| 25 | 室外8芯光缆 | 8芯单模铠装光缆 用于管道、架空安装，具有良好的抗压性、柔软性及温度特性； 中心管束结构本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 管内充以特种油膏，对光纤进行保护； PE护套具有很好的抗紫外辐射性能； 双面涂塑钢带（PSP)防潮层，有效的确保光缆的防水性能； | 2400.00 | 米 |
| 26 | 光缆熔接 | 光缆熔接，包含熔接用的含酒精，清洁纸，夹具，热缩管，胶带等材料； | 320.00 | 芯 |
| 27 | 尾纤 | 单模LC尾纤 类型：单模 插入损耗≤0.2dB | 320.00 | 根 |
| 28 | 跳纤 | 3米光纤跳线（LC-SC） | 80.00 | 根 |
| 29 | 终端盒 | 8路，包含法兰等固定配件 | 40.00 | 个 |
| 30 | 光纤收发器 | 光纤接口:SC接口 电口:RJ45 光纤波长:1310/1550nm 传输距离:≤3km 电口速率:100/1000M自适应 协议标准:符合IEEE802.3 | 20.00 | 对 |
| 31 | 监视器 | 显示尺寸≥55inch 屏幕可视区域≥1209.6(H)mm×680.4(V)mm 物理分辨率支持1920×1080@60Hz（向下兼容） 亮度≥500cd/m2 可视角≥178°(水平)/178°(垂直) 色深度≥8bit,16.7M 对比度≥1000:1 响应时间≤8ms 音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB× 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 含墙挂件，监视器与摄像机需属同一品牌。 | 1.00 | 台 |
| 32 | 硬盘录像机 | 录像分辨率：4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频输出：≥1路HDM，≥1路VGA HDMI输出：≥1路，与VGA同源；支持多种分辨率 解码能力≥4路1080P 同步回放≥8路 | 1.00 | 台 |
| 33 | 网线 | 国标六类无氧铜网线,单根线径0.56以上 | 18500.00 | 米 |
| 34 | 电源线 | 国标 无氧，铜聚氯乙烯铜芯护套软线，RVV3*1.5 | 4500.00 | 米 |
| 35 | 水晶头 | 国标六类千兆水晶头，工程级三叉芯片RJ45标准接口，≥100个/盒 | 9.00 | 盒 |
| 36 | 电源插板及插头 | 3位9孔整体采用阻燃PP料，支持3相10A插头 | 16.00 | 套 |
| 37 | 草坪开挖路面切 割及回填施工 | 水泥路面切割(宽度≥15CM，深度≥40CM）及恢复250米； 草坪开挖回填恢复560米(宽度≥40CM，深度≥60CM） | 1.00 | 项 |
| 38 | 12U机柜 | 12U黑色加厚600*600*640mm，钢化玻璃门网络机柜，国标立柱厚度≥2MM | 21.00 | 个 |
| 39 | 9U机柜 | 9U黑色加厚，钢化玻璃门网络机柜，国标立柱厚度≥2MM | 13.00 | 个 |
| 40 | 专用PDU | 8位10APDU插座，带开关，支持防雷模块 | 36.00 | 套 |
| 41 | LED液晶拼接屏 | 显示尺寸≥55inch 屏幕可视区域≥1209.6(H)mm×680.4(V)mm 背光源类型LED直下式背光源 像素间距≤0.63mm 物理拼缝≤3.5mm 边框宽度2.3mm(左/上)，1.2mm(右/下) 物理分辨率支持1920×1080@60Hz（向下兼容） 亮度≥500cd/m2 可视角≥178°(水平)/178°(垂直) 色深度≥8bit,16.7M 对比度≥1000:1 响应时间≤8ms 音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,USB×1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 | 9.00 | 台 |
| 42 | 拼接屏挂件 | 定制专用拼接屏挂架，加厚钢板承重稳固，可调节 | 9.00 | 套 |
| 43 | 电视墙落地机柜 | 1、监视器专用监控机柜，材料选用冷轧钢板，主体框架厚约1.5mm；门子和托板厚约1.2mm；电视墙上架敞开式没有后门，下架有前门，没有后门。监控机柜整体板材使用冷轧钢板。 2、监控机柜可采用散件发货或者组装成块化结构。 3、每根连接梁选用拉窝式定位固定方式，组装和单体框架。 4、下柜底部采用承重吨位冲床，定做调节地脚。 5、拼接屏机柜下柜前门做上下左右四向调节，避免老款机柜的门缝的不均匀弊端。 6、门内标配国际标准19英寸机架式，可安装标准19英寸标准设备。每组机架配备上下调节托盘。 7、拼装屏使用根据屏体实物图纸定制加工整体约3.0mm厚挂钩固定。挂钩可做六向微调。 8、整体尺寸根据实际现场尺寸定制 | 1.00 | 套 |
| 44 | 机房内强电改造 | 包含电线辅料，正泰电器，5孔插座≥4个，开关双开≥2个，灯光线2.5平方240米，空调4平方（不含主电扩容）根据房间功能布局，合理分配灯光控制区域。墙面刻槽20米，水泥砂浆恢复，安装照明插座及开关、安装平板灯等 | 1.00 | 项 |
| 45 | 铝扣板吊顶 | 1.采用600mm*600mm*0.8mm铝扣板， 2.Ф8镀锌丝杠吊筋（间距不得超过1200） 3.吊顶采用38*12*1.0mm轻钢龙骨（间距不得超过1200mm）、铝扣板专用三角龙骨 | 42.00 | 平方米 |
| 46 | 定制窗帘盒 | Ф8镀锌丝杠吊筋固定，木龙骨基础，木工板打底，石膏板封面 | 3.60 | 米 |
| 47 | 室内照明 | 600*600mmLED灯，铝合金边框，功率≥68W，正白光 | 8.00 | 盏 |
| 48 | 电视墙定做隔断 | 75mm型轻钢龙骨基础，双面单层石膏板封面，内部填充岩棉，预留大屏及套装门位置 | 15.00 | 平方米 |
| 49 | 窗户封堵 | 隔墙位置窗户封堵，木龙骨基础，内部做空腔填充岩棉，石膏板封堵，玻璃位置 石膏板背面刷白，隐藏面需要做和窗户一致的颜色，从外部不能看出不同颜色。 | 3.50 | 平米 |
| 50 | 定制木饰面墙面 | 采用约8mm碳晶板，高度定制，颜色多样，铝合金金属条分割，结构胶粘贴 | 15.00 | 平方米 |
| 51 | 乳胶漆墙面 | 原墙面乳胶漆铲除，网格带修补裂缝，采用阴阳角条，两遍腻子打磨搓平， 两遍乳胶漆饰面。 | 80.00 | 平方米 |
| 52 | 定制文化 | 定制亚克力文化字,6个，尺寸约36M*22MM的亚克力字 | 1.00 | 项 |
| 53 | 定制窗帘 | 定制卷帘，遮光率＞90%,大约8个平方，分三个窗帘做 | 1.00 | 套 |
| 54 | 定制包暖气 | 木龙骨基础，木工板打底，预留暖气罩安装孔位，定制大理石台面，做斜角 | 3.60 | 米 |
| 55 | 定制暖气罩 | 根据暖气片大小定制铝合金暖气罩 | 2.00 | 套 |
| 56 | 抗静电地板 | 产品规格：约600*600*35mm 1.贴面材质≥10mm防开裂防静电陶瓷贴面 2.填充材料：425#发泡水泥 3.钢板厚度：上钢板约0.5mm条状板，下钢板采用约0.4mm 4.防火等级：不燃A级贴面FV-1级 5.耐烟火：不小于1600℃ 6.耐磨性能：0.1g/1000转 7.吸水性:<0.5% 8.极限载荷：极限集中载荷>300公斤均布载荷>600公斤 | 42.00 | 平方米 |
| 57 | 踢脚线 | 9mm板材打底，定制70mm高度，黑色防指纹不锈钢踢脚线 | 30.00 | 米 |
| 58 | 电视墙隐形门 | 根据现场定制 | 1.00 | 套 |
| 59 | PVC线管 | 25#绝缘阻燃电工管 | 5400.00 | 米 |
| 60 | PVC线槽 | 20*40mm绝缘阻燃电工线槽 | 4400.00 | 米 |
| 61 | 软管 | PVC波纹管20阻燃塑料电缆护套软管 | 330.00 | 米 |
| 62 | 镀锌管 | 镀锌钢管DN32*3.25m | 280.00 | 米 |
| 63 | PE管 | PE管国标穿线管32*2.5 | 680.00 | 米 |
| 64 | 桌面音箱 | 1、单元配置：5.25"低音、1"丝膜高音； 2、支持光纤信号输入；支持同轴型号输入；支持蓝牙输入；支持立体声音乐RCA 信号输入； 3、支持两路MIC信号输入，音量独立调节，音调调节，混响调节，支持高低音调 节； 4、频率响应：45Hz-20KHz±3dB； 5、灵敏度：≤（1M/1W）96dB； 6、音箱功率：≥2通道x30W； | 1.00 | 对 |
| 65 | 辅料 | 1、直通接头：与线管同材质，公差配合精度±0.5mm，抗压强度≥4000N/m2。 2、三通接头：分线角度90°/45°,需标注流体方向标识。 3、紧固件：304不锈钢或热镀锌钢，防锈等级≥8级，抗拉强度≥500MPa。 4、自攻螺丝（M4~M8）、膨胀螺栓（M6~M12）、金属墙塞，室外环境需耐候处理。 5、扎带：尼龙PA66材质，UV抗老化处理，宽度2.5mm~7.6mm，断裂强度≥150N。 6、卡件：铝合金/工程塑料材质，抗压强度≥200N，耐温40℃~85℃。 7、PVC绝缘胶带：厚度约0.18mm，耐压≥500V，阻燃等级UL94V0，颜色区分功能。 8、标签纸：防水防撕裂PET材质，覆膜处理，支持热转印打印，分辨率≥300dpi。颜色区分功能，耐温≥80℃,抗UV老化。 9、异性支架：根据现场环境定制，用于调整摄像机或设备安装角度，确保画面覆盖无盲区。 | 1.00 | 项 |
| 66 | 设备及线路拆除 | 旧设备拆除：安全拆除监控相关旧设备，包括设备本体及附属设施，并完成拆除区域的清理与恢复。 | 1.00 | 项 |
| 67 | 新旧线路融合 | 1、旧摄像机线路改造：对旧摄像机及相关设备进行线路全面检查、评估及必要替换/修复，确保线路符合现行标准；完成逐台设备测试及系统优化，保障视频监控质量与稳定性。 2、旧摄像机添加到新系统平台，线路及设备融合，平台添加配置等 3、弱电间迁移与线路改造：对教学楼、办公楼、宿舍等区域弱电间内的原设备实施安全迁移；对现有线路进行评估、改造及新线路铺设，确保信号传输效率达标。 | 1.00 | 项 |
| 68 | 系统集成 | 1、新设备部署：安装包括交换机、服务器、监控摄像头等在内的新设备，涵盖设备物理安装、系统配置及与现有IT环境的集成。 2、线路敷设：敷设光纤、六类网线、电源线，要求符合国家通信与电力布线标准，明确敷设路径（如地下/架空/线槽/桥架）、线材规格及防火阻燃等级。 3、立杆与机柜安装：按设计要求安装监控立杆、机柜及线槽线管，确保结构稳固、符合荷载与安全规范，线管布线需分层分类，避免信号干扰。 4、标识系统：制作并粘贴设备标签（含设备型号、序列号、安装位置等）及线路标签（含用途、走向、端口信息等），标签需采用防水防刮材质，符合行业标识规范。 5、施工期间网络保障：制定专项方案，确保改造期间校园网络及数据传输的连续性，需提供临时过渡方案。 6、整体调试与测试：完成所有新旧设备的联调联试，包括网络连通性测试、视频监控系统稳定性测试、数据迁移完整性验证，确保系统功能达标。 | 1.00 | 项 |

十路校区一期校园广播系统提升改造

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播服务器 | 1.拖拉式工业键盘设计，自带键盘与鼠标； 2.≥17.3英寸工业级加固触摸电容屏； 3.固态硬盘≥120G； 4.CPU≥I56400； 5.内存≥8G； 6.电源≥350W； 7.具备≥2路3.1的USB接口，便于拷贝资料和扩展连接设备； 8.具备≥3路232串口输出，可扩展使用； 9.具备≥4路话筒输入，≥4路线路输入，每路输入具有独立音量调节，2路PC音频输出； 10.具备外部音频输入采集功能，可把输入音源采集播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择； 11.具备≥1路短路触发输入接口，可定义为紧急预案或消防报警，≥1路短路输出接口,用于扩展； 12.具备≥4路AC220V电源输出，设有全开与自动开启切换开关，可实现定时独立打开与关闭每路电源，每路电源最大输出功率≥2000W； 13.具备≥1路422通讯接口，可通过系统平台预设配置终端或分区广播进行喊话与播放； 14.面板设有≥4个自定义按键，每个按键可定义为广播喊话及文件广播等应用，设有LED指示灯显示工作状态； 15.具有网络定时任务与模拟音频同时混音广播功能； 16.采集音频设有2级优先功能。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 网络广播软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音； 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置；支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声； 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期； 8.支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集），定时音乐播放可通过路径选择曲目，也可选择定时文件夹两种方式； 9.定时任务支持≥16路电源时序器管理,可定时开启与关闭，并具有全开关和单开关的功能选择； 10.支持多方案切换选择（按日期切换、按星期切换、多方案同时运行）； 11.支持多套定时打铃方案定时切换，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 12.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 13.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s； 14.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 15通过广播系统后台可对终端进行≥5段均衡器调节:可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±12dB调节,使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效； 16.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过服务端或分控客户端均可轻松设置分区； 17.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式； 18.支持对终端设置快捷键，每个终端可以配置≥35个快捷键,每个快捷键都可定义广播、喊话与对讲； 19.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S；支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景； 20.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能； 21.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； 22.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便；支持批量修改定时任务的时间、执行终端； 23.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录； 24.支持模拟备份切换管理，结合模拟备份主机，可设定模拟延时时间，使系统切换时音频播放不掉字，并在终端出现断网或断电情况下，能自动切到模拟广播系统，确保任务正常进行； 25.系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈； 26.服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 广播话筒 | 1.输入阻抗：≥600Ω； 2.频响：50-15000Hz； 3.灵敏度(1W@1m)：-54dB±3dB； 4.指向特性：单指向型（电容式）； 5.频率响应：40HZ-16KHZ； 6.灵敏硬度：-63db/±3db； 7.低频衰减：125HZ6db/OCTAVE； 8.输出阻抗：≥600Ω； 9.最大承受音压：135dbSPL1KHZAT1%T.H.D； 10.动态范围：111db.1KHZATSPL； 11.信噪比：≤68bd.1KHZat1PA； | 台 | 1.00 |
| 4 | DVD/FM/MP3三合一播放器 | 1.多音频播放器集成，支持DVD/MP3/FM/AM/选配播放，音频输出设有切换按钮； 2.具有电子抗震功能，采用≥7位数码管DVD彩屏显示； 3.支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接U盘，播放U盘里的MP3格式的歌曲； 4.轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 5.FM/AM具有调节回路，接收频率精确稳定，飞梭键选台控制； 6.支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储≥99个； 7.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能； 8.≥2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20-20KHz。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 前置放大器 | 1.话筒（MIC)输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 2.设有≥10路输入通道：包括但不限于5路话筒（MIC）输入，3路标准线路（AUX）输入，2路EMC紧急线路输入； 3.设有≥3路音频输出接口，采用比较跟随线路处理，每路输出灵敏度互不干扰； | 台 | 3.00 |
| 6 | 广播系统音频采集器 | 1.具有≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，启动时间小于1s； 3.设有≥2路MIC与≥2路AUX音频输入，每路音量可独立控制； 4.可选择本机输入音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择； 5.面板设有≥8个自定义按键，每个按键可定义为广播喊话及文件广播等应用，设有LED指示灯显示工作状态； 6.设有≥1个422通讯接口，可通过系统平台可预设配置终端或分区广播喊话与播放； 7.具有网络定时任务与模拟音频同时混音广播； 8.支持局域网与广域网的运程升级。 | 台 | 1.00 |
| 7 | 7寸网络寻呼话筒 | 1.≥7英寸电容触摸屏控制，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 2.≥1路音频线路输出，外扩功率放大器；≥1路音频线路输入，提供多音源传输； 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制； 5.具有网络定时任务与模拟音频同时混音广播； 6.内置≥35个自定义快捷键，每个按键可定义为广播喊话、双向对讲、文件广播等应用。 7.设有监听功能，可通过监听按钮监听到带拾音器终端的环境声音。 8.支持点播功能，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，可以点播服务器的曲目自己听，也可以点播服务器的播放到其他终端或分区； 9.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能； 10.带有一个紧急喊话按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播喊话。 11.支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播。 12.内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 13.话筒咪杆设有静音按钮，按下此按钮，话筒咪杆无法喊话，方便采集音频信号输入时，不把话筒咪杆的声音混出去； 14.本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出； 15.本终端设有≥2路短路输入，≥2路报短路输出，可级联外扩警示设备或控制门禁；也可以用作触发预置语音提示（或报警）。 | 台 | 2.00 |
| 8 | 网络监听音箱 | 1.1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3.网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫的网络延时时间小于30mS； 4.具备≥2×20W数字功放； 5.≥1路话筒输入，≥1路线路输入，分别设有独立音量调节； 6.内置≥5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元； 7.设有≥1路8Ω/20W功率输出，外接定阻音箱； 8.支持局域网与广域网的运程升级。 | 套 | 2.00 |
| 9 | NTP授时服务器 | 1.采用≥1.8寸液晶显示屏设置，可显示当前时间、日期与本终端IP地址； 2.具备1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3.采用双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 4.DHCP自动分配接入、固定IP地址接入等； 5.自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒； 6.支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性； 7.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统； 9.支持进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 | 台 | 1.00 |
| 10 | 32路消防采集器 | 1.标配≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.支持≥32路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号； 3.系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 4.自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5.报警设有两种不同的结束模式，一种为报警结束后自动结束广播，另外一种为报警结束后需要手动结束广播，供于用户根据不同的环境设置不同的模式； 6.设置一路短路输出，当有消防紧急触发时，这边自动输出一路短路信号作为扩展使用； 7.报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 8.带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警； 9.带有一个报警取消按钮，当报警结束时，或误报时可及时中断广播预警； 10.面板设有≥32路电平指示灯显示工作状态，当那个区域出现报警时，相对应的指示灯就会闪亮； 11.≥2U标准机箱设计； 12.本设备可支持局域网与广域网的运程升级。 | 台 | 1.00 |
| 11 | 广播系统智慧电源管理器 | 1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.≥16路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或自动打开，互不干扰；采用LED指示灯显示工作状态； 3.AC220V电压显示功能表，可实时显示当前工作电压，便于了解电源电压状态； 4.设有63A空气开关，给电源短路、漏电或过载起到保护作用； 5.采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔300MS打开； 6.一路短路信号输入，一路短路信号输出； 7.总输入功率≥6000W，每路输出功率≥3000W，输出电压为AC220V； 8.可通过定时控制开启与关闭，实现无人守值启动功能； 9.嵌入式计算机技术设计，启动时间小于1s； 10.支持局域网与广域网的运程升级。 | 台 | 1.00 |
| 12 | 1000W网络功放 | 1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 4.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 5.设有≥3级优先功能； 6.≥1路短路输入，≥2路路短路输出接口； 7.≥1路DC24V强切电源备用接口； 8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 9.设有单向点播功能，可通过服务器软件自由点播服务器中节目； 10.一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为1000W； 11.功放的控制电源具备节能环保模式，可手动或自动模式打开与关闭； 12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯； 13.设有过载、过温等多种保护； 14.支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 3.00 |
| 13 | 800W网络功放 | 1.1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 4.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 5.设有≥3级优先功能； 6.≥1路短路输入，≥2路短路输出接口； 7.≥1路DC24V强切电源备用接口； 8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 9.设有单向点播功能，可通过服务器软件自由点播服务器中节目； 10.≥1路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为800W； 11.功放的控制电源具备节能环保模式，可手动或自动模式打开与关闭； 12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯； 13.设有过载、过温等多种保护； 14.支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 3.00 |
| 14 | 300W网络功放 | 1.1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 4.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 5.设有≥3级优先功能； 6.≥1路短路输入，≥2路路短路输出接口； 7.≥1路DC24V强切电源备用接口； 8.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 9.设有单向点播功能，可通过服务器软件自由点播服务器中节目； 10.一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为300W； 11.功放的控制电源具备节能环保模式，可手动或自动模式打开与关闭； 12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯； 13.设有过载、过温等多种保护； 14.支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 3.00 |
| 15 | 240W网络功放 | 1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.≥4.3英寸电容触摸屏控制，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 3.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 4.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 5.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 6.≥3级优先功能； 7.支持双向点播、呼叫功能，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 8.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能； 9.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 10.自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为240W； 11.功放的控制电源具备节能环保模式，可手动或自动打开与关闭； 12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯； 13.设有过载、过温等多种保护； 14.设有≥8路功率分区管理输出，可实现手动或自动打开，每个分区输出最大可接350W； 15.支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 1.00 |
| 16 | 120W网络功放 | 1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.≥4.3英寸电容触摸屏控制，无操作时进入休眠、低功耗省电状态； 3.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 4.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 5.≥2路话筒输入，≥2路线路输入，≥1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节； 6.≥3级优先功能； 7.支持双向点播、呼叫功能，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 8.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能； 9.设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目； 10.自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为240W； 11.功放的控制电源具备节能环保模式，可手动或自动打开与关闭； 12.设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯； 13.设有过载、过温等多种保护； 14.设有≥8路功率分区管理输出，可实现手动或自动打开，每个分区输出最大可接350W； 15.支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 1.00 |
| 17 | 全频音箱功放 | 1.额定功率:立体声/并接模式，负载800W×2,立体声/并接模式，负载1100W×2,桥接8欧负载1600W×1； 2.输入接口:XLR卡侬母座； 3.输出接口:欧姆卡侬； 4.保护模式:短路，过热，过载，欠压，输出直流； 5.转换速率:单通道工作，8Ω负载10HZ方波≥40V/us； 6.输入灵敏度:单通道工作，8Ω负载（0.775-1.44VdB)V可调； 7.输入阻抗:正常工作条件，1HZ20Kohms； | 台 | 2.00 |
| 18 | 网络有源音箱 | 1.≥1个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2.双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S； 3.内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS； 4.具备≥2×20W数字功放； 5.一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能； 6.本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制； 7.内置≥2级优先设置； 8.具备话筒混响调节电位器； 9.可扩展模拟备份切换功能，当本终端的网络出现断网状态时，信号立即切到模拟定压广播信号，起到双重信号保障作用； 10.可扩展≥2.4G无线音频模块，实现≥2.4G无线麦克风进行本地扩音； 11.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声； 12.支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS； 13.内置≥5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元； 14.具有≥1组辅音箱输出接口，输出功率为≥8Ω、20W，外接定阻音箱； 15.支持局域网与广域网的运程升级。 | 只 | 72.00 |
| 19 | 有源音箱副箱 | 1.采用壁挂式箱体设计，安装从背后出线，箱体符合声音共振原理设计理念；2.木质箱体结构，棕色表面处理；3.采用≥5寸低音+2寸高音高保真喇叭单元； | 只 | 72.00 |
| 20 | 有源监听音响 | 箱体采用高密度中纤板材质，棉网网罩设计；可实现音乐高低音独立调节，话筒混响独立调节。MIC接口1路，USB话筒输入接口1路；莲花输入接口2路,莲花输出接口1路；支持幻象电源；具有主音量大小调节旋钮1个，低音音量大小调节旋钮1个，高音音量大小调节旋钮1个，话筒音量大小调节旋钮1个；支持信号强切能；音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。额定功率：≥50W频率响应：60Hz-18kHz灵敏度：87dB±1dB阻抗：4Ω喇叭单元：一只低音喇叭≥5.25寸、一只高音≥3寸。 | 套 | 2.00 |
| 21 | 高保真壁挂喇叭 | 1.喇叭单元：1"×1，5"×1； 2.额定功率：≥30W； 3.输入电压：100V； 4.灵敏度(1W@1m)：≥90±2dB； 5.最大声压级(1m)：≥105±2dB； 6.频率响应：80-20kHz。 | 只 | 62.00 |
| 22 | 定压音柱 | 1.喇叭单元：3"×1，5"×2； 2.额定功率：≥20W； 3.输入电压：70V/100V； 4.灵敏度(1W@1m)：≥91±2dB； 5.最大声压级(1m)：≥107dB； 6.频率响应：90-16KHZ。 | 只 | 6.00 |
| 23 | 5"防水音柱 | 1.喇叭单元：3"×1，5"×3； 2.额定功率：≥60W； 3.输入电压：70V/100V； 4.灵敏度(1W@1m)：≥91±2dB； 5.最大声压级(1m)：≥107dB； 6.频率响应：90-16KHZ。 | 只 | 26.00 |
| 24 | 单15寸全频音箱 | 1.两分频全频音响；配置至少一个高音单元和一个15英寸低音单元； 2.频率响应：40Hz-19KHz； 3.灵敏度(1W@1m)：≥98dB； 4.标称抗阻：≥8Ω； 5.额定功率：400WAES，1600Wpeak； 6.低音单元：1×15＂(385mm)/3＂voicecoil； 7.高音单元：1×1＂(25mm)/1.75＂voicecoil； 8.扩散角度：≥80°×50°； 9.最大声压级：121dBcontinuous，127dBpeak； 10.连接插座：2×SpeakonNL4。 | 只 | 4.00 |
| 25 | 一拖二手持真分集麦克风 | 1.工作频率:640-690MHz； 2.采用微电脑CPU控制； 3.PLL锁相环频率合成技术，红外线对频； 4.32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 5.频率稳定度：±0.002%； 6.FM最大调制频率偏:±45KHz； 7.智能电池欠压预警显示； 8.动态音频压缩及自动电平控制电路； 9.真分集接收；使用距离：200米以上，空阔空间可达300米以上 | 套 | 2.00 |
| 26 | 无线一拖二麦克风 | 1.全自动定频，红外线对频200频道自由选择，可设置多套系统在同一会场使用； 2.内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助； 3.雷达选频自动同步工作，话筒单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有话筒单元自动跟随同步； 4.话筒自带5V充电功能； 5.工作频率:640-690MHz； 6.采用微电脑CPU控制； 7.具有红外对频； 8.≥2.68寸彩色高清显示屏； 9.频率稳定度：±0.002%； 10.杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制； 11.音频动态扩展及自动电平控制电路。 | 套 | 2.00 |
| 27 | 天线放大器 | 1.用于UHF频段使用的接收定向天线； 2.超宽频（500MHz-950MHz）； 3.自带天线放大器； 4.高增益指向特性； 5.输出增益可调； 6.全金属外壳标准设计结构； 7.带有4个独立输出直流电源（DC12V/1A）； 8.提供多频道接收系统且能排除混频干扰； 9.天线输出连接座可串联另一台的输入连接座； 10.天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波器； 11.频段UHF：500-950MHz； 12.天线增益：约7.5dBi； 13.驻波比：≤2:1。 | 套 | 3.00 |
| 28 | 16路专业调音台 | 1.≥16路单声道话筒输入，≥2路立体声输入； 2.分路音调带中音扫频EQ可调； 3.每分路四段均衡； 4.立体声输出，四路AUX辅助输出； 5.双99DSP效果器； 6.四路编组输出； 7.总输出双7段均衡可调； 8.带蓝牙和录音功能的MP3播放器； 9.每分路带静音功能； 10.带48V幻象电源,分路带48V独立开关； 11.每路监听带LED灯显示； 12.效果可加入到辅助输出； 13.每分路监听带LED灯显示。 | 台 | 1.00 |
| 29 | 智能反馈抑制器 | 1.≥2通道输入2通道输出，输入输出分别有卡龙与6.35mm直插插座; 2.输入电平设置开关，能适用不同灵敏度设备; 3.DSP、AD/DA、48KHz采样频率; 4.每通道12个陷波器，智能陷波算法+移频; 5.通道旁路与陷波器复位快速设定，陷波+移频一键切换，能极好的抑制啸叫; 6.可自由配置静态、动态陷波器数量，极大方便固定安装话筒和移动话筒引起啸叫的使用; 7.每通道内置≥12个参量EQ，同时还有高、低通滤波器，压限器设置，电平调节等，完全可当处理器使用; 8.噪声门阀值从-90到-40db任意调节; 9.输入电平显示，每个陷波器状态都能实时观测; 10.有USB,RS232通讯接口，既可通过电脑控制又可接中控控制; 11.专业PC控制界面，可保存预设到机器或者电脑，存取自由，机器可保存≥10组预设。 | 台 | 1.00 |
| 30 | 数字音频处理器 | 1.≥48KHz采样频率，32-bitDSP处理，24-bitA/D及D/A转换； 2.USB和RJ45型RS485接口，使用RS485可多机联控； 3.输入输出均衡有PEQ,LS,HS,APF四种模式； 4.有通道参数拷贝，输入输出联调功能； 5.具有矩阵路由设置，可任意设置通道指向； 6.开关电源供电，开关频率高纹波小性能稳定； 7.24×2蓝色背光LCD屏； 8.输入\输出通道：4进8出（XLR平衡）； 9.输入\输出阻抗：20K欧姆\100欧姆； 10.输入\输出增益：-42dB---+12dB； 11.输出电平显示：5LED-20dBu到+0dBu;削波;限幅； 12.谐波失真：≤0.02%在1kHz0dB； 13.信噪比：≥98dB； 14.频率响应：20Hz–20kHz ±0.5dB； 15.限幅器：-17dB-+15dB。 | 台 | 1.00 |
| 31 | 电源时序器 | 1.可具备电源净化功能； 2.通道数里:≥8路万用插座维电器受控与2路万用插座直通； 3.单路功率/总功率/输出电流:2000W/6000W/30A277VAC； 4.输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座； 5.带外接短路触发干接点接口； 6.供电规格:内置开关电源； 7.支持面板独立控制各通道(可软件设定控制)； 8.支持叠机级联； 9.顺序开启逆序关闭； 10.带电压显示； 11.面板带USB接口,最大输出5V/500MA,可接DJ灯； 12.RS232COM/RS485接口控制带有PC控制软件； 13.每路开关间隔时间/定时时间:默认1秒(通过软件自由设置) | 台 | 2.00 |
| 32 | 3.5转双莲花信号线（1.5米） | 1.产品规格：≥1.5米OD6mm(直径6毫米)； 2.产品接头：3.5立体声转双莲花(RCA)； 3.产品用途：适用于计算机.MP3.DVD.电视机.收音机.电脑.CD机与功放机.音箱之间的连接并传输他们的音频信号； 4.将线缆的3.5MM插头插入MP3.DVD.电视机.CD机的3.5MM立体声输出口或耳机，另一端的插头插入相应设备的3.5MM立体声插座即可。 | 条 | 2.00 |
| 33 | 双莲花转双莲花信号线（1.5米） | 双莲花转双莲花信号线（1.5米） | 条 | 12.00 |
| 34 | 卡龙公母线 | 无氧铜纯铜双芯，带屏蔽，高保真话筒线；HF黑色XLR镀金平衡卡侬公母头。 | 条 | 16.00 |
| 35 | 3.5转双6.35mm信号线（大二芯） | 无氧铜纯铜双芯，带屏蔽，高保真话筒线；3.5双声道，插头镀金，铜镀金6.35大二芯。 | 条 | 2.00 |
| 36 | 音箱壁挂支架 | 专业音箱壁挂支架 | 只 | 4.00 |
| 37 | 网线 | 国标六类无氧铜网线,单根线径0.56以上 | 米 | 4300.00 |
| 38 | 水晶头 | 国标六类千兆水晶头，工程级三叉芯片RJ45标准接口，≥100个/盒 | 盒 | 3.00 |
| 39 | 电源线 | 国标无氧铜，铜聚氯乙烯铜芯护套软线，RVV3*1.5 | 米 | 230.00 |
| 40 | 同轴电缆 | 20米，50-5同轴电缆，两头BNC接头 | 根 | 8.00 |
| 41 | 音箱线材 | 国标RVV2*2.0mm²线，采用PVC、无氧铜芯 | 米 | 640.00 |
| 42 | 音箱线材 | 国标RVV2*1.0mm²线，采用PVC、无氧铜芯 | 米 | 2825.00 |
| 43 | 音箱线材 | 无氧铜音响专用线≥500支 | 米 | 600.00 |
| 44 | 电源线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线2.0mm²，采用PVC、无氧铜芯，达到国标要求 | 米 | 1080.00 |
| 45 | 五孔插座 | 明装二三极连体插座，白色支持250V10A | 个 | 72.00 |
| 46 | 42U机柜 | 服务器专用加深机柜，42U黑色加厚，玻璃门网络机柜，含8位10APDU2个，风扇1组、托盘≥3、重型脚轮4个、机柜螺丝40套、含机柜理线、扎带等辅材。 | 台 | 1.00 |
| 47 | 8口交换机 | 1、交换容量≥6.72Tbps，转发性能≥102Mpps，管理端口≥1个Console口，接口类型端口形态：≥8*10/100/1000TX+≥2*SFP，支持POE≥125W； 2、端口汇聚：支持LACP，支持手工聚合，每个聚合组最大支持8个端口 3、VLAN特性 支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持GUEST VLAN，DHCP 支持DHCP Client，支持DHCP Relay，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping Option82 4、路由协议 支持静态路由、RIP V1/V2，组播 支持IGMP Snooping、支持快速离开，支持MLD Snooping，支持组播VLAN， 5、ACL 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 6、支持基于端口、VLAN下发ACL，支持基于时间段（Time Range）的ACL，支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS，QoS 支持Diff-Serv QoS，，每个端口支持8个输出队列，支持802.1p/DSCP优先级映射，支持队列调度机制，支持优先级标记Mark/Remark，支持基于流的包过滤，支持基于流的重定向，支持基于流的限速，安全性 用户分级管理和口令保护 7、支持Guest VLAN，支持MAC地址学习数目限制，支持MAC地址黑洞，支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全，支持HABP，支持端口隔离，支持广播报文抑制，支持主备数据备份机制，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能 8、管理和维护 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理，支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置，支持SNMP V1/V2c/V3，支持RMON，支持NTP时钟，支持系统工作日志，支持集群管理 9、支持调试信息输出、支持Ping、Tracert、支持Telnet远程维护、支持NQA、支持DLDP、支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | 台 | 13.00 |
| 48 | 22U机柜 | 约1200mm*宽600mm*深600mm；冷扎钢板，方孔条与安装梁是耐指纹镀铝锌板材，配置至少包括：固定板1块，风扇1只，支撑地脚4只，重载脚轮4只 | 个 | 3.00 |
| 49 | 12U机柜 | 12U黑色加厚600*600*640mm，玻璃门网络机柜，国标立柱厚度≥2MM，玻璃为钢化玻璃 | 个 | 19.00 |
| 50 | 9U机柜 | 9U黑色加厚，玻璃门网络机柜，国标立柱厚度≥2MM，玻璃为钢化玻璃 | 个 | 13.00 |
| 51 | 操作台 | 单联操作台主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面黑白套色喷漆。尺寸≥600*900*750MM | 套 | 1.00 |
| 52 | 电源插板及插头 | 3位9孔整体采用阻燃PP料，至少支持3相10A插头 | 套 | 10.00 |
| 53 | PDU | 8位10APDU插座，带开关，支持防雷模块 | 套 | 35.00 |
| 54 | PVC线管 | 25#绝缘阻燃电工管 | 米 | 1660.00 |
| 55 | PVC线槽 | 20*40mm绝缘阻燃电工线槽 | 米 | 1780.00 |
| 56 | 辅料 | 连接线、螺丝，扎带，卡件、软管、电工胶带、标签纸等 | 项 | 1.00 |
| 57 | 设备及线路拆除 | 含166个点位设备及10000米线路拆除，机柜及音响功放交换机话筒等设备拆除 | 项 | 1.00 |
| 58 | 系统集成 | 1、广播系统集成，现场不低于244台音响设备综合布线、设备运输、部署、走线、走管、调试、并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相关联、统一协调。 2、标识系统：制作并粘贴设备标签及线路标签（含用途、走向、端口信息等），标签需采用防水防刮材质，符合行业标识规范。 3、施工期间网络保障：制定专项方案，确保改造期间校园网络及数据传输的连续性，需提供临时过渡方案。 4、整体调试与测试：完成所有设备的联调联试，包括网络连通性测试、广播系统稳定性测试、数据迁移完整性验证，确保系统功能达标。 | 项 | 1.00 |

第四章　合同文本

（本采购合同为非预留份额专门面向中小企业合同）

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：                                        ；

2.项目地点：                                        。

二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书、招标文件、投标文件、澄清、投标补充文件；

3.附录，即：附表内相关货物及服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。

2、结算方式：设备到货验收完成支付40%的合同款；设备安装调试完毕后，试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格且环境质量检测合格并出具检测报告后支付60%的合同款。

五、供货期：自合同签订之日起        个日历日内完成供货及安装。

六、质保期：设备自验收合格之日起        年免费质保。

七、内容及要求

供货内容一览表

| ### 序号 | ### 名称 | ### 品牌、规格及型号 | ### 原产地及制造厂名 | ### 单价 | ### 数量 | ### 交付地点 | ### 交付时间 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、运输、安装、调试要求

1.运输方式由乙方及制造厂商自行选择，运输和装卸等风险由乙方承担。

2.自合同签订之日起          个日历日内，交货安装，验收合格，并交付使用。

3.乙方向甲方交货时应移交每套设备的全套档案资料（包括产品合格证、使用说明书、保修卡、技术资料等），并为用户免费指导和培训设备的操作与维护。

4.乙方应积极保持与甲方、最终用户及原厂商的良好沟通，保证合同的正常履行，并承担合同义务的履行责任。

- 九、质保及维保服务

1.乙方应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守稳定的技术服务小组，提供长期良好的售后服务，随时解答各种疑问，确保本设备（产品）正常运行，（提供人员名单、职务、联系电话等）。

2.服务方式：现场服务及远程服务。

3.对于存在质量缺陷问题或者短少的设备，乙方应在接到甲方的通知2个日历日内负责更换或补齐，否则甲方有权予以处罚，不及时进行缺陷处理的甲方有权终止合同，乙方须无条件退回甲方所付全部款项，并可向乙方进行索赔，甲方对已交付安装产品的损耗无须承担任何责任和赔偿。

4.质量保修期内，乙方应按照有关管理规定及双方约定承担质量保修责任。

5.在设备（产品）最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

6.提供全年7×24小时的技术咨询服务，设备（产品）出现故障时，30分钟内电话响应，1小时内电话解决问题，未解决4小时内到达故障现场解决问题。

- 十、质量保证及技术培训

1.乙方提供的设备（产品）及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备（产品），进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，须按招标设备（产品）主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供设备（产品）工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

2.乙方承诺提供系统现场培训。乙方应保证提供一到两名资深的培训教师，培训计划应注明每次培训课程的时间、地点及课时；每次课程的内容和目的；提供每次课程的文件和资料；

3.培训内容包括系统产品使用培训和高级技术培训。

4.产品培训至少包括产品介绍、安装调测、操作及维护方法、系统配置和升级等方面；高级技术培训是指系统分析设计中的思想和方法。乙方承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

5.现场集中培训产生的所有费用由乙方承担。

- 十一、验收

1.由甲方、乙方共同组织验收，验货合同的标的物方可进行安装、调试。通过验收的应填写政府采购项目验收报告单，并交接全部项目资料。

2.验收时，甲方有权对标的物按采购技术参数逐项进行技术验证测试，测试通过作为验收合格的必要条件，验收不通过，甲方有权拒绝接收货物，甲方有权对乙方进行处罚，并终止合同，已支付款项乙方须全额退还，甲方并可向供应商进行索赔。

十一、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密文件等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十二、知识产权

乙方应对所供设备（产品）具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供设备（产品）及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

十三、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向甲方当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

- 十四、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 十五、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十六、其他（在合同中具体明确）

十七、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                             。

3.本合同一式   份，具有同等法律效力，双方各执   份，双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（委托代理人）： |  | 法定代表人（委托代理人）： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

第五章　投标文件构成及格式

〈项目名称〉

投标文件

项目编号：

包号：合同包1/2/3

投标人：__________________

时　间：__________________

目　　录

第一部分　投标函	X

第二部分　开标一览表	X

第三部分　资格证明文件	X

第四部分　投标人概况	X

第五部分　投标人参加政府采购活动承诺书	X

第六部分　投标方案	X

第一部分　投标函

致：陕西信鹏项目管理有限公司

我方收到贵公司发布的〈项目名称〉〈包号〉（项目编号：〈项目编号〉）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵公司提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起90个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正一副电子版文件壹份，并按时交纳招标代理服务费；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

投标人：                                     （投标人全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：                   （签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮　　编：

电子邮箱：

日　　期：　　年　月　日

第二部分　开标一览表

| 投标报价（元） | 交货期（日历天） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：¥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

分项报价表

项目名称：                                      项目编号：      包号：

| 一 | 产品购置费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 生产厂家 | 是否小微企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 |  |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人必须按“分项报价表”的内容详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理，报价以元为单位，保留小数点后两位，若没有注册商标和具体型号须注明。

2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

3、“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

4、表格空间不足时，可自行扩展。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

节能环保、环境标志产品明细表

项目名称：                                项目编号：      包号：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、表格空间不足时，可自行扩展。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日    期：

第三部分　资格证明文件

按照招标文件第一章《招标公告》所列“投标人资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）营业执照

（二）财务状况报告

（三）税收缴纳证明

（四）社会保障资金缴纳证明

（五）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（六）无重大违法记录声明（格式自拟）

提示：

1．投标人可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，提供网站截图，并填写以下声明。

2．投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

致：陕西信鹏项目管理有限公司

我方作为〈项目名称〉〈包号〉（项目编号：〈项目编号〉）的投标人，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中___（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4．我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

（七）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）身份证明。

法定代表人（主要负责人）身份证明（格式）

致：陕西信鹏项目管理有限公司

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈投标人全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

致：陕西信鹏项目管理有限公司

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的〈项目名称〉〈包号〉（项目编号：〈项目编号〉）政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_________________________	联系电话：______________

身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_______________________________________________________

| 法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） |  | 委托代理人 身份证正反面（扫描件） |
| --- | --- | --- |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

投标人：（投标人全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

（八）企业关联关系声明/承诺（格式自拟）

第四部分　投标人概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

1．中小企业声明函

说明：当且仅当投标人在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的〈项目名称〉〈包号〉采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当投标人为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

投标人在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉〈包号〉（项目编号：〈项目编号〉）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函

说明：当且仅当投标人为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五部分　投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

第六部分　投标方案

（一）技术（服务）要求响 应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响 应索引 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第三章中的技术（服务）做出响 应。其中，属于实质性要求的，最好在“招标文件条款明细”保留原实质性要求中的“★”。 2．响 应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响 应”、“不响 应”。 3．“响 应索引”单元格中注明引用位置，如“见技术（服务）响 应方案4.1.1”。 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：服务响 应方案

（二）商务要求响 应索引表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 响 应索引 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．对第三章中的商务要求做出响 应。其中，属于实质性要求的，最好在“招标文件条款明细”保留原实质性要求中的“★”。 2．响 应说明按实际响 应情况填写“优于”、“响 应”、“不响 应”。 3．“响 应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响 应方案4.1.1”。 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：商务响 应方案

（三）合同条款响 应

| 序号 | 条款名称 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响 应 | 响 应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．“完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要投标人填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及投标人所能接受的条件。 2．根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3．因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响 应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方3.1.1”。 |  |  |  |

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

（四）技术响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 招标要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表需如实填写与采购内容清单有偏离的条款：所提供货物参数优于招标文件要求，在偏离情况处填写“正偏离”，所提供货物参数劣于招标文件要求，在偏离情况处填写“负偏离”，并在说明处填写负偏离的所有参数。 2、投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。 3、如有漏报、瞒报招标文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应招标文件。 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

（五）所投产品佐证材料及供货渠道证明汇总表

| 序号 | 产品类型 | 所投产品名称 | 技术参数佐证材料提供比例（%） | 供货渠道证明提供比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心产品1 |  |  |  |  |
| 2 | 核心产品2 |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |
| 4 | 核心产品N |  |  |  |  |
| 5 | 其他产品 | / |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、此表需如实填写所投产品佐证材料和供货渠道证明文件的提供比例。 2、如有漏报、瞒报招标文件所要求的内容等将视为没有实质性响应招标文件。后附相关证明材料。 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：证明材料

证明材料

（需按以下顺序附相关材料并体现在投标文件目录中）

1、核心产品1（所投产品名称）--技术参数佐证材料

2、核心产品1（所投产品名称）--供货渠道证明

3、核心产品2（所投产品名称）--技术参数佐证材料

4、核心产品2（所投产品名称）--供货渠道证明

5、核心产品N（所投产品名称）--技术参数佐证材料

6、核心产品N（所投产品名称）--供货渠道证明

7、一般产品--技术参数佐证材料

8、一般产品--供货渠道证明

（六）其他需要投标人提供的材料

1．项目实施人员情况表

| - 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 拟派 分工 |  |
| - 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| - 技术人员/服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| - 辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 拟派 分工 |
| 备注 | 1．表格行数不足时请自行扩展。 2．表中所列“项目负责人、管理人员、技术人员/服务人员、辅助人员”仅为示例，投标人可根据招标文件要求自行安排人员类别。 3．招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

2．拟投入项目的专业设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 | 自购/外协 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1．表格行数不足时请自行扩展。 2．设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

3．业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

2.投标人应提供业绩证明文件，即合同或中标通知书，以合同签订时间或中标通知书落款时间为准（复印件加盖公章装订在投标文件中）。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

4.其他（根据招标文件要求自行补充）