- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局标准化执法建设，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：一~三层办公楼改造-装饰装修	专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.外墙真石漆 |  |  |
| 1 | 020506001006 | 抹灰面油漆 1.腻子种类:防水腻子 、挂网 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 1830 |
| 2 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.20mm厚水泥砂浆1:3 2.挂网一道 | m2 | 1236 |
| 3 | BB056 | 清理外墙面涂料 1.拆除外墙面涂料 | m2 | 1830 |
|  |  | 2.外墙安装空调外机罩，拆除原有空调并重新安装、更换冷媒及安装冷凝水管（φ50pvc管） |  |  |
| 4 | BB051 | 空调主机金属装饰罩 1.安装空调主机金属装饰罩 | 个 | 73 |
| 5 | BB052 | 拆除原有空调并重新安装 1.拆除并重新安装空调 2.更换冷媒 | 个 | 73 |
| 6 | 010702004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:50PVC空调主机冷凝水管 | m | 92.4 |
| 7 | BB002 | 空调排水管开槽并封堵 1.空调排水管开槽并封堵 | m | 92.4 |
|  |  | 3.更换所有实木门 |  |  |
| 8 | 020401003002 | 实木装饰门 1.门类型:木质复合室内门 | m2 | 102.48 |
| 9 | 020407001001 | 木门窗套 1.木门窗套 | m2 | 137.5 |
| 10 | 020401003002 | 拆除原有实木门 1.拆除原有实木门 | 樘 | 55 |
|  |  | 4.所有踢脚及走廊墙裙 |  |  |
| 11 | BB060 | 拆除瓷砖 1.拆除原有瓷砖墙面 | m2 | 87.3 |
| 12 | 020204003001 | 块料墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖 | m2 | 87.3 |
| 13 | 020604001001 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:90度金属瓷砖收口线 | m | 201.3 |
| 14 | 020105006001 | 木制踢脚线 1.竹木纤维踢脚线 | m2 | 269.92 |
|  |  | 5.拆除并重新安装屋面钢结构支架及钢结构树脂瓦屋面（含疾控中心屋面6.6米）； |  |  |
| 15 | BB055 | 拆除树脂瓦 1.拆除原屋面树脂瓦 2.拆除轻钢龙骨骨架 | m2 | 1259.2 |
| 16 | 010701002004 | 型材屋面 1.树脂瓦饰面 2.钢结构支架 | m2 | 1259.2 |
|  |  | 6.办公楼1层和2层东侧走廊封窗户并做双层隔断 |  |  |
| 17 | 020207001006 | 装饰板墙面 1.轻钢龙骨石膏板隔断封窗洞 2.高度：2000 | m2 | 6 |
|  |  | 7.更换断桥窗及金刚砂窗 |  |  |
| 18 | BB053 | 金刚网窗纱 1.规格1500*750 | 个 | 155 |
| 19 | 020406002001 | 金属平开窗 1.断桥铝合金窗 | m2 | 8.16 |
| 20 | 020406002002 | 拆除原有金属平开窗 1.拆除原有金属平开窗 | 樘 | 8 |
| 21 | 020407001002 | 木门窗套 1.木门窗套 | m2 | 20.81 |
|  |  | 8.疏散通道重新粉刷乳胶漆墙面，安装防盗门，做双面双层隔断，安装吸顶灯 |  |  |
| 22 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 2 |
| 23 | 020207001007 | 装饰板墙面 1.轻钢龙骨石膏板隔断，双层双面隔断 高度：3300 | m2 | 17.03 |
| 24 | 020402006002 | 防盗门 1.门类型:防盗门 | m2 | 4.65 |
| 25 | BB004 | 拆除门 1.拆除原有铝合金门 | 樘 | 1 |
| 26 | BB054 | 拆除砖砌墙体 1.拆除砖砌墙体 | m3 | 1.72 |
| 27 | 020107001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 1.不锈钢扶手 | m | 17.7 |
|  |  | 9.破除恢复混凝土地面 |  |  |
| 28 | BB058 | 拆除路面及基层 1.拆除混凝土路面 2.拆除混凝土路面垫层 | m2 | 216.9 |
| 29 | 040203005001 | 水泥混凝土 1. 180厚C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 | m2 | 216.9 |
| 30 | 010101002001 | 挖土方 1.机械土方开挖 | m3 | 260.28 |
| 31 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.机械土方回填 | m3 | 260.28 |
|  |  | 10.外墙抹灰 |  |  |
| 32 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.40mm厚水泥砂浆1:3 2.钢丝网挂网 | m2 | 594 |
|  |  | 11.拆除恢复金属屋檐 |  |  |
| 33 | BB059 | 拆除树脂瓦 1.拆除原屋面树脂瓦 2.拆除轻钢龙骨骨架 | m | 241.37 |
| 34 | 010701002005 | 型材屋面 1.40*60*3镀锌方管竖向@1000（焊接工艺） 2.40*60*3镀锌方管斜面向@1000（焊接工艺） 3.40*60*3镀锌方管@600（焊接工艺） 4.树脂瓦 | m2 | 241.37 |
| 35 | 020207001008 | 装饰板墙面 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色不锈钢封底 | m2 | 202.33 |
| 36 | 010606001001 | 钢支撑 1.不锈钢包边支架 | t | 2.428 |
|  |  | 12.矿棉板吊顶 |  |  |
| 37 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板吊顶 | m2 | 35.7 |
|  |  | 13.拆除断桥铝门窗及原窗台，安装断桥铝合金门 |  |  |
| 38 | BB001 | 拆除断桥铝门窗 1.拆除原有断桥铝门窗 | 个 | 1 |
| 39 | 020402001001 | 金属平开门 1.断桥铝合金门 | m2 | 3.45 |
| 40 | 020402001002 | 肯德基门 1.门类型:肯德基平开门 | m2 | 13.92 |
| 41 | 020407001003 | 木门窗套 1.木门窗套 | m2 | 7.65 |
|  |  | 14.配电室 |  |  |
| 42 | BB061 | 拆除砖墙 1.拆除原有砖墙 | m3 | 3.87 |
| 43 | BB062 | 拆除室内墙砖 1.拆除原有瓷砖墙面 | m2 | 36.3 |
| 44 | BB063 | 拆除室内吊顶 1.拆除原有吊顶 | m2 | 18.1 |
| 45 | 010302001001 | 实心砖墙 1.新砌砖墙 | m3 | 3.87 |
| 46 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3.装饰面材料种类:涂料 | m2 | 16.14 |
| 47 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 16.14 |
| 48 | 020506001008 | 抹灰面油漆 1.腻子种类:大白粉腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 42.6 |
| 49 | 020102002001 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 9.2 |
| 50 | 020302001002 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板吊顶 | m2 | 9.2 |
| 51 | 010701002006 | 型材屋面 1.40*60*3镀锌方管骨架 2.树脂瓦饰面 | m2 | 10.5 |
| 52 | 020105006002 | 木制踢脚线 1.竹木纤维踢脚线 | m2 | 1.14 |
| 53 | 020406002003 | 金属平开窗 [项目特征] 1.窗类型:断桥窗 | m2 | 1.8 |
|  |  | 15.拆除室外钢楼梯并重新制作 |  |  |
| 54 | BB064 | 拆除室外钢结构楼梯 1.拆除室外钢结构楼梯 | 部 | 1 |
| 55 | 010606008001 | 钢梯 1.钢材品种、规格:Q335 2.钢梯形式:踏步式 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 | t | 4.463 |
| 56 | 010405003001 | 平板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.92 |
| 57 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:〈10 | t | 0.106 |
| 58 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.72 |
| 59 | 010103001002 | 土(石)方回填 1.回填土种类：3：7灰土 | m3 | 4.61 |
| 60 | 010101002002 | 挖土方 1.机械土方开挖 | m3 | 10.8 |
| 61 | 010417002001 | 预埋铁件 1.预埋铁件 | t | 0.139 |

1.2	工程名称：一~三层办公楼改造-电气			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:总配电柜600*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*185+1*95 | m | 48.8 |
| 3 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质:钢管 DN150 | m | 48.8 |
| 4 | 030208001003 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJV-3*25+1*16 | m | 59.3 |
| 5 | 030208003002 | 电缆保护管 1.材质:钢管 DN50 | m | 59.3 |
| 6 | 030208001004 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJV-3*16+2*10 | m | 57.1 |
| 7 | 030208003003 | 电缆保护管 1.材质:钢管 DN32 | m | 57.1 |
| 8 | 030208001005 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJV-2*6+1*4 | m | 71.3 |
| 9 | 030208003004 | 电缆保护管 1.材质:钢管 DN20 | m | 71.3 |
| 10 | 030204018002 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱 400*600 | 台 | 1 |
| 11 | 030204031001 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 套 | 8 |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 65 |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 216.6 |
| 14 | 030212001002 | 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:DN20 | m | 10.8 |
| 15 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*600二合一灯具 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 5 |
| 16 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED 600*600平板灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 6 |

2.1工程名称：指挥中心办公楼改造-装饰装修	专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.真石漆改造 |  |  |
| 1 | 020506001007 | 抹灰面油漆 1.腻子种类:防水腻子 、挂网 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 805.69 |
| 2 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.20mm厚水泥砂浆1:3 2.挂网一道 | m2 | 805.69 |
| 3 | BB051 | 清理正立面石材面 含钢架等 1.拆除外立面石材墙面 2.拆除龙骨 | m2 | 251.05 |
| 4 | BB052 | 清理外墙面涂料 1.拆除外墙面涂料 | m2 | 554.64 |
|  |  | 2.外墙安装空调外机罩，拆除原有空调并重新安装、更换冷媒及安装冷凝水管（φ50pvc管） |  |  |
| 5 | BB053 | 空调主机金属装饰罩 1.安装空调主机金属装饰罩 | 个 | 25 |
| 6 | BB054 | 拆除原有空调并重新安装 1.拆除并重新安装空调 2.更换冷媒 | 个 | 25 |
| 7 | 010702004003 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:50PVC空调主机冷凝水管 | m | 129.6 |
| 8 | BB062 | 空调排水管开槽并封堵 1.空调排水管开槽并封堵 | m | 129.6 |
|  |  | 3.更换所有实木门 |  |  |
| 9 | BB057 | 拆除原有实木门 1.拆除原有铝合金门 | 个 | 1 |
| 10 | 020401003001 | 实木装饰门 1.门类型:木质复合室内门 | m2 | 42.84 |
| 11 | 020401003002 | 拆除原有实木门 1.拆除原有实木门 | 樘 | 18 |
| 12 | 020407001010 | 木门窗套 1.木门窗套 | m2 | 42.5 |
| 13 | 020105006001 | 木制踢脚线 1.竹木纤维踢脚线 | m2 | 2.64 |
|  |  | 4.安装钢结构树脂瓦屋面，含钢结构支架； |  |  |
| 14 | 010701002002 | 型材屋面 1.树脂瓦饰面 2.钢结构支架 | m2 | 986 |
|  |  | 5.拆除钢化雨棚、钢结构门厅，维修电动平开门1套 |  |  |
| 15 | BB046 | 拆除室外玻璃雨棚 1.拆除室外玻璃雨棚 | m2 | 5.78 |
| 16 | 010407002002 | 散水、坡道 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 7.64 |
| 17 | 020108001005 | 石材台阶面 平台 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 | m2 | 27.36 |
| 18 | 020108001006 | 石材台阶面 台阶 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 | m2 | 4.56 |
| 19 | 020406002002 | 烤漆金属门窗 1.框材质、外围尺寸:框架100*165*2烤漆型材 2.扇材质、外围尺寸:中空玻璃钢化玻璃5+9a+5 | m2 | 2.7 |
| 20 | 020406002003 | 拆除原有窗 1.拆除原有窗 | 樘 | 1 |
| 21 | 020302001016 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 | m2 | 19.97 |
| 22 | 010702001002 | 瓦屋面 1.树脂瓦屋面 2.30*30*2镀锌钢管骨架（焊点防锈漆） 3.10CM厚保温岩棉板 4.12mm胶合板层 | m2 | 19.1 |
| 23 | 010702005002 | 屋面天沟、沿沟 1.3mm高聚物改性沥青卷材防水二道 2.10mm双层硅酸钙水泥板 3.30*30*2镀锌钢管骨架（焊点防锈漆） | m2 | 11.14 |
| 24 | 010702004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:天沟排水做法陕09J02 页次9/3 | m | 8.4 |
| 25 | 010603003004 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:200*200*10镀锌方管 | t | 0.62 |
| 26 | 010604001004 | 钢梁 1.钢材品种、规格:300*150国际H型钢 | t | 1.26 |
| 27 | 020208001009 | 柱面装饰 1.黑色不锈钢包边 2.30*30*2镀锌方管钢架@500（焊点防锈漆） 3.200*200*10镀锌方管 | m2 | 17.64 |
| 28 | 020208001010 | 梁面装饰 1.真石漆 2.10mm硅酸钙水泥板 3.18mm木工板基层 4.30*30*2镀锌钢管骨架（焊点防锈漆） | m2 | 14.36 |
| 29 | BB047 | 标准化城管执法标识 1.标准化城管执法标识 | m2 | 15.3 |
| 30 | BB048 | 门禁系统 1.门禁系统 | 个 | 1 |
| 31 | 010401002002 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.65 |
| 32 | 010401006002 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.01 |
| 33 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10) | t | 0.167 |
| 34 | BB049 | 维修原有电动平开门 1.维修原有电动平开门 | 套 | 1 |
| 35 | 020402001001 | 肯德基门 1.门类型:肯德基平开门 | m2 | 5.46 |
|  |  | 6.拆除并重新安装主席台及背景墙面 |  |  |
|  |  | 主席台 |  |  |
| 36 | BB045 | 拆除舞台 1.拆除舞台 | m2 | 81.7 |
| 37 | 020104002002 | 舞台 1.18mm厚阻燃木工板300*300方格 2.18mm厚双层阻燃木工板封面 3.12mm复合耐磨木地板 | m2 | 81.7 |
|  |  | 钢结构、隔墙、视频会议室立面图 A |  |  |
| 38 | 010604001003 | 钢梁 1.方钢组合式钢梁 2.规格：1550*150*9660（上部增长） | t | 0.272 |
| 39 | 010603003003 | 钢管柱 1.方钢组合式钢柱 2.规格：400*600*3500 | t | 0.21 |
| 40 | 020208001006 | 柱面装饰 1.18mm厚阻燃木工板基层 2.8mm厚红桃木木饰面板 3.90度金属收口线 | m2 | 14 |
| 41 | 020208001007 | 梁面装饰 1.18mm厚阻燃木工板基层 2.8mm厚红桃木木饰面板 3.90度金属收口线 | m2 | 13.52 |
| 42 | 020209001011 | 隔墙 1.40*60*2mm钢骨架 2.5cm厚吸音棉 3.12mm厚穿孔吸音板 4.5mm金属收口线 | m2 | 15.4 |
| 43 | 020208001008 | 地台立面装饰 1.18mm厚阻燃木工板基层 2.8mm厚红桃木木饰面板 3.90度金属收口线 | m2 | 2.36 |
|  |  | 视频会议室立面图 B |  |  |
| 44 | 020409003005 | 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩石材面 | m | 17.7 |
| 45 | 020209001012 | 装饰板墙面 1.双层木龙骨 2.5cm厚吸音棉 3.铝网片 4.18mm木工板基层 5.12mm厚穿孔吸音板 6.5mm金属收口线 | m2 | 38.95 |
| 46 | 020407001007 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质复合窗套线 | m | 43 |
|  |  | 视频会议室立面图 D |  |  |
| 47 | 020409003006 | 石材窗台板 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩石材面 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m | 17.7 |
| 48 | 020209001013 | 装饰板墙面 1.双层木龙骨 2.5cm厚吸音棉 3.铝网片 4.18mm木工板基层 5.12mm厚穿孔吸音板 6.5mm金属收口线 | m2 | 38.95 |
| 49 | 020407001008 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质复合窗套线 | m | 43 |
|  |  | 视频会议室立面图 F |  |  |
| 50 | 020209001014 | 装饰板墙面 1.双层木龙骨 | m2 | 50.6 |
|  |  | 2.5cm厚吸音棉 3.铝网片 4.18mm木工板基层 5.12mm厚穿孔吸音板 6.5mm金属收口线 |  |  |
|  |  | 视频会议室立面图 C |  |  |
| 51 | 020407001009 | 木门窗套 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质复合窗套线 | m | 6.48 |
| 52 | 020209001015 | 装饰板墙面 1.双层木龙骨 2.5cm厚吸音棉 3.铝网片 4.18mm木工板基层 5.12mm厚穿孔吸音板 6.5mm金属收口线 | m2 | 41.43 |
|  |  | 吊顶 |  |  |
| 53 | 020302001017 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 | m2 | 80 |
| 54 | BB058 | 拆除吊顶 1.拆除原有吊顶 | m2 | 80 |
|  |  | 7.指挥中心宣泄室软包墙面及吊顶 |  |  |
| 55 | 020207001004 | 装饰板墙面 A饰面：1、铺皮革（或人造革）面层 2、点粘10～15厚聚氨酯泡沫塑料（或玻璃棉毡） 3、5厚胶合板，满涂氯化钠防腐剂，木螺丝固定 4、30×40木龙骨正面刨光，双向中距600，均满涂氯化钠防腐剂 5、高聚物改性沥青透明防潮层 6、预埋40×60×60防腐木砖（或M6×75膨胀螺栓），水平中距600×900（加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔，用聚合物卧木砖挤严卧牢，双向中距600） | m2 | 55.93 |
| 56 | 020302001019 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:8mm镜面碳晶板 | m2 | 20.03 |
| 57 | 020406002004 | 拆除原有窗 1.拆除原有窗 | 樘 | 1 |
| 58 | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:封堵洞口 | m3 | 1.05 |
|  |  | 8.全部窗户窗纱为金刚砂窗纱 |  |  |
| 59 | BB055 | 金刚网窗纱 1.规格1500*750 | 个 | 46 |
|  |  | 9.卫生间改造 |  |  |
| 60 | BB059 | 拆除地板 1.拆除原有地砖地面 | m2 | 40 |
| 61 | BB060 | 拆除吊顶 1.拆除原有吊顶 | m2 | 40 |
| 62 | BB061 | 拆除墙砖 1.拆除原有瓷砖墙面 | m2 | 110.46 |
| 63 | 020102002001 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 | m2 | 40 |
| 64 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 40 |
| 65 | 020204003001 | 块料墙面 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、挂金属网，在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 5、素水泥浆一道 | m2 | 101.02 |
| 66 | 020209001016 | 隔断 1.新做卫生间隔断 | m2 | 45.07 |
| 67 | 010302006002 | 零星砌砖 1.新做卫生间砖砌地台 | m3 | 2.93 |

2.2工程名称：指挥中心办公楼改造-给排水安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De63 5.连接形式:热熔 | m | 24 |
| 2 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 | m | 5.1 |
| 3 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 | m | 8.8 |
| 4 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 | m | 13.5 |
| 5 | 030801005011 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PPR 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 | m | 99.74 |
| 6 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN65 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 8 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:闸阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 9 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:止回阀 DN80 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 10 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 [项目特征] 1.型号、规格:闸阀 DN80 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 11 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.型号、规格:水表 DN80 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 12 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE 4.规格:DN150 5.连接形式:粘接 | m | 21.5 |
| 13 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 14.8 |
| 14 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 11.6 |
| 15 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:HDPE 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 9.24 |
| 16 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:地漏50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 17 | 030804018003 | 地面扫除口 [项目特征] 1.规格:清扫口 DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 18 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.规格:清扫口 DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 洁具 |  |  |
| 19 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 12 |
| 20 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.组装形式:感应式冲洗阀 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 3 |
| 21 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.开关:感应式龙头 [工作内容] | 组 | 5 |
|  |  | 1.器具、附件安装 |  |  |
| 22 | 030804004002 | 拖把池 [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 23 | 030804020001 | 热水器 [项目特征] 1.电能源:电热水器(挂式) [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 24 | 040203005001 | 水泥混凝土 1. 180C25混凝土路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 | m2 | 16.7 |
| 25 | CB001 | MF/ABC3灭火器 | 具 | 8 |
| 26 | 破除180mm混凝土路面 |  | m2 | 47 |
| 27 | 破除300mm混凝土路面基层 |  | m2 | 47 |
| 28 | 土方开挖 |  | m3 | 116.73 |
| 29 | 土方回填 |  | m3 | 116.73 |

2.3工程名称：指挥中心办公楼改造-电气安装

专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空调电气改造 |  |  |
| 1 | 030204031009 | 小电器 1.名称:空调插座 | 套 | 17 |
| 2 | 030204031010 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 套 | 1 |
| 3 | 030212001011 | 电气配管 1.名称:JDG20 | m | 137.1 |
| 4 | 030212003007 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:BV-4 | m | 411.3 |
| 5 | CB001 | 开槽 | m | 83.7 |
| 6 | 030204031011 | 小电器 1.名称:网络插座 | 套 | 7 |
| 7 | 030212002001 | 线槽 1.材质:线槽 20*10 | m | 280 |
| 8 | 031103017002 | 4对双绞电缆 1.规格:五类网线 | m | 280 |
| 9 | 031103017003 | 4对双绞电缆 1.规格:电话线 | m | 35 |
|  |  | 指挥中心扩建室内电缆 |  |  |
| 10 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV 3*16+2*10 | m | 120 |
| 11 | 030208004001 | 电缆桥架 1.型号、规格:桥架100*80 | m | 120 |
| 12 | 030204018004 | 配电箱 | 台 | 1 |
|  |  | 强电 |  |  |
| 13 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架200x100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 74.1 |
| 14 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:DN16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 170.95 |
| 15 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 137.1 |
| 16 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 594.3 |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1071.19 |
| 18 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-2*25+1*16 | m | 110 |
| 19 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 110 |
| 20 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-4 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1816.72 |
| 21 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 44 |
| 22 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 23 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |
| 24 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:(单控)单联 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |
| 25 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:(单控)三联 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 1 |
| 26 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:(单控)四联 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 27 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:1AL 300*400*140 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 28 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:2AL 700*800*140 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 29 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:PDA—A型集中电源箱 530*720*180 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 30 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*600二合一灯具 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 4 |
| 31 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:12cm LED灯圆形筒灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 43 |
| 32 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:20mm 线性灯条 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 23.9 |
| 33 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:7.5cm LED 转向射灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 12 |
| 34 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 灯带 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 62.9 |
| 35 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED 感应600*600平板灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 12 |
| 36 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 100cm T3灯条 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 19 |
| 37 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED 600*600平板灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 79 |
| 38 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 75cm T3灯条 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 19 |
| 39 | 030213003008 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:LED 90cm T3灯条 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 38 |
| 40 | 030213003009 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:舞台专用面光灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 17 |
| 41 | 030213003010 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:舞台专用侧光灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 6 |
|  |  | 弱电 |  |  |
| 42 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:VGA插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 9 |
| 43 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 14 |
| 44 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:广播插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 7 |
| 45 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:DN16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 312.13 |
| 46 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:UTP-6e [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 169.5 |
| 47 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV-2*0.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 95.2 |
| 48 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:高清视频线 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 94.14 |
| 49 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电机柜 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
|  |  | 应急照明 |  |  |
| 50 | 030213003011 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 51 | 030213003012 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 9 |
| 52 | 030213003013 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 53 | 030213003014 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 54 | 030213003016 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双向疏散指示灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 55 | 030213003015 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急照明灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 12 |
| 56 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 144.73 |
| 57 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 150.5 |

2.4工程名称：指挥中心办公楼改造-采暖安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030903007001 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:300*300方形下送风口 [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 | 个 | 1 |
| 2 | 030903007002 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1.类型:300*300方形下回风口 [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 | 个 | 2 |
| 3 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:110PVC通风管 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 8.39 |
| 4 | 030805001001 | 铸铁散热器 1.型号、规格:铸铁散热器 | 片 | 160 |
| 5 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红丹防锈漆二道,银粉漆二道 | m | 185.3 |
| 6 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红丹防锈漆二道,银粉漆二道 | m | 34.8 |
| 7 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红丹防锈漆二道,银粉漆二道 | m | 23.3 |
| 8 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红丹防锈漆二道,银粉漆二道 | m | 5.9 |
| 9 | 030801002005 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红丹防锈漆二道,银粉漆二道 | m | 76.6 |
| 10 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:自动排汽阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 11 | 030803005002 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:手动放风阀 DN10 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 12 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:截止阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 |
| 13 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.型号、规格:温控阀 DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 14 | 030901002001 | 通风机 1.形式:排气扇 | 台 | 3 |
| 15 | 030903007003 | 碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） 1.类型:D200防雨百叶 | 个 | 3 |
| 16 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 | m2 | 15.45 |
| 17 | 120水钻打孔 |  | 个 | 4 |

3.	工程名称：办公楼（五层）-装饰装修工程	专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020302001001 | 天棚吊顶 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板吊顶 | m2 | 52.86 |
| 2 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.仿皮软包 2.15mm密度板 3.3cm密度海绵 | m2 | 148.18 |
| 3 | 020105007001 | 金属踢脚线 1.15mm密度板 2.黑钛不锈钢 | m2 | 4.23 |
| 4 | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:封堵洞口 | m3 | 2.4 |
| 5 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 12.96 |
| 6 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED 600*600平板灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 6 |
| 7 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 [项目特征] 1.20*40松木龙骨骨架@300 2.刷防滑防腐涂料二遍 3.面封18mm木工板基层 4.暖气金属出风口900*900*3片含安装 | m2 | 9.18 |
| 8 | 020409003001 | 石材台面 [项目特征] 1.窗台板材质、规格、颜色:花岗岩石材面 | m | 9.18 |
| 9 | 020406002001 | 金属平开窗 | m2 | 3.24 |
| 10 | 900*900金属散热片 |  | 片 | 3 |

4.	工程名称：室外工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040204004001 | 现浇铡（平、缘）石 1.材料品种:花岗岩道牙 2.尺寸:1000*300*100 | m | 89 |
| 2 | 040204006001 | 树池篦子 1.不锈钢篦子1*1m | 个 | 3 |
| 3 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1 |
| 4 | 030213002001 | 院内聚光灯 1.聚光灯2000W | 套 | 2 |
| 5 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*185+1*95 | m | 20 |
| 6 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质:钢管 DN150 | m | 20 |
| 7 | 030204018001 | 配电箱 | 台 | 1 |
| 8 | 030208003003 | 电缆保护管 1.材质:φ160PVC穿线管 | m | 120 |
| 9 | 030208003002 | 电缆保护管 1.材质:φ75穿线管 | m | 30 |

5.	工程名称：餐厅改造-建筑工程			   专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010701002001 | 型材屋面 1.钢结构40*60*2镀锌方管焊接 2.10cm厚岩棉板彩钢树脂瓦屋顶 | m2 | 219.65 |
| 2 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:PVC200雨水立管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 7.8 |
| 3 | 010702005001 | 屋面天沟、沿沟 [项目特征] 1.30*60cmU形异形金属雨水沟 2.60宽*3mm厚镀锌铁皮折叠雨水槽 3.含支架安装 | m | 62.93 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.规格:2AL 700*800*140 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 5 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 44.3 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5 3.敷设部位或线制:砖混凝土结构 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 171.19 |