| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乡镇机关锅炉改造项目用电配套设施 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 造价（元） |
| 1 | 义正镇小学用电配套设施 |  |  |
| 2 | 义正镇政府用电配套设施 |  |  |
| 3 | 义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |
| 4 | 义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |
| 5 | 义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |
| 6 | 纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |
| 7 | 志丹县武装部用电配套设施 |  |  |
| 8 | 暂列金额 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-800/10 3.容量（kV·A）:800 |  | 台 |  | 1 |
| 2 | 030211001001 | 电力变压器系统 |  | 系统 |  | 1 |
| 3 | 030210001002 | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  | 付 |  | 1 |
| 4 | 030202010001 | 避雷器 |  | 组 |  | 1 |
| 5 | 030211008002 | 接地装置 |  | 系统 |  | 1 |
| 6 | 030210001007 | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:800KVA |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 030202002001 | 真空断路器 1.名称:真空开关带刀闸 2.型号:ZW-20G 3.容量（A）:1250A |  | 台 |  | 1 |
| 8 | 030210001006 | 真空开关固定支架 1.材质:镀锌钢 |  | 付 |  | 1 |
| 9 | 030208001004 | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*120+95mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  | m |  | 90 |
| 10 | 030210001005 | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:230-12 |  | 根 |  | 1 |
| 11 | 030210001008 | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  | 根 |  | 2 |
| 12 | 030210002002 | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  | 根 |  | 11 |
| 13 | 030203001001 | 10KV耐张绝缘子串 1.型号:SL-15/30 |  | 付 |  | 12 |
| 14 | 030210002001 | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  | km |  | 0.39 |
| 15 | CB002 | 门型墙担 |  | 付 |  | 2 |
|  |  | 土建工程 |  |  |  |  |
| 16 | 010302005001 | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.柱类型:矩形 3.柱截面:2500*2500*2000 |  | m3 |  | 12.5 |
| 17 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 |  | m2 |  | 20 |
| 18 | 020101003001 | 细石混凝土楼地面 |  | m2 |  | 6.25 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚细石砼 |  |  |  |  |
| 19 | 040801001001 | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  | m2 |  | 72 |
| 20 | 010101002001 | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  | m3 |  | 79.2 |
| 21 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  | m3 |  | 85.1 |
| 22 | 010306002001 | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼100 |  | m |  | 80 |
| 23 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  | m2 |  | 72 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 1 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 5 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 7 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 8 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 9 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 10 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 11 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 12 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 14 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 勘测设计费 |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 带电作业费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇小学用电配套设施 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 |  | 暂估单价（元） |
| 1 | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  | 项 |  | 20000 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-250/10 3.容量（kV·A）:250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:配套800KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030208001006 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*70+1*35mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 9 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 11 | 030203001001 |  |  |  |  |  | 10KV耐张绝缘子串 1.型号:SL-15/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 12 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  |
| 13 | CB002 |  |  |  |  |  | 门型墙担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 15 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 39.6 |  |
| 16 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 42.55 |  |
| 17 | 010306002001 |  |  |  |  |  | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 18 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇政府用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-200/10 3.容量（kV·A）:200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001006 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:配套200KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030208001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*70+1*35mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 9 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:230-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 11 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 12 | 030203001001 |  |  |  |  |  | 10KV耐张绝缘子串 1.型号:SL-15/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 13 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.99 |  |
| 14 | CB002 |  |  |  |  |  | 门型墙担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 16 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 49.5 |  |
| 17 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 53.19 |  |
| 18 | 010306002001 |  |  |  |  |  | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇卫生院用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-400/10 3.容量（kV·A）:400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:配套400KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030208001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*70+1*35mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 9 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 11 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |
| 12 | CB002 |  |  |  |  |  | 门型墙担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 14 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 39.6 |  |
| 15 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 42.55 |  |
| 16 | 010306002001 |  |  |  |  |  | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 17 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇幼儿园用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-400/10 3.容量（kV·A）:400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:配套400KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030208001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*35+1*16mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 9 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 11 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |
| 12 | CB002 |  |  |  |  |  | 门型墙担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 14 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 15 | 010103001001 |  |  |  |  |  | 土(石)方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 16 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |
| 17 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：义正镇财政所、派出所用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-800/10 3.容量（kV·A）:800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001009 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001010 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:金属 2.规格:配套800KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202002001 |  |  |  |  |  | 真空断路器 1.名称:真空开关带刀闸 2.型号:ZW-20G 3.容量（A）:1250A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030210001006 |  |  |  |  |  | 真空开关固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 030208001004 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*120+95mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 360 |  |
| 10 | 030208001006 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*70+1*35mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 11 | 030208001007 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*35+1*16mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 12 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:230-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ350-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 16 | 030203001001 |  |  |  |  |  | 10KV耐张绝缘子串 1.型号:SL-15/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 17 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB002 |  |  |  |  |  | 门型墙担 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010302005001 |  |  |  |  |  | 实心砖柱 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.柱类型:矩形 3.柱截面:2500*2500*2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |
| 20 | 020201001001 |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 21 | 020101003001 |  |  |  |  |  | 细石混凝土楼地面 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚细石砼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 6.25 |  |
| 22 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |
| 23 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 435.6 |  |
| 24 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 468.07 |  |
| 25 | 010306002001 |  |  |  |  |  | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 440 |  |
| 26 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 396 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：纸坊社区、小学、卫生院电力改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器（全铜） 2.型号:SCB13-400/10 3.容量（kV·A）:400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001008 |  |  |  |  |  | 低压配电柜 1.材质:不锈钢 2.规格:配套400KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030208001002 |  |  |  |  |  | 电力电缆 1.型号:ZC-YJV-0.6/1.0KV 2.规格:3*120+95mm2 3.敷设方式:电缆沟敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 9 | 030210001005 |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 030210002002 |  |  |  |  |  | 横担 1.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 11 | 030203001001 |  |  |  |  |  | 10KV耐张绝缘子串 1.型号:SL-15/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 12 | 030210002001 |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLGYJ-10-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040801001001 |  |  |  |  |  | 拆除路面 1.材质:砼 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| 14 | 010101002001 |  |  |  |  |  | 挖土方 1.土壤类别:四类土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 89.1 |  |
| 15 | 040103002002 |  |  |  |  |  | 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 95.74 |  |
| 16 | 010306002001 |  |  |  |  |  | 砖地沟、明沟 1.沟截面尺寸:400*500 2.垫层材料种类、厚度:砼100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 17 | 040203005001 |  |  |  |  |  | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~20 2.厚度:20cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹县武装部用电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 76000 |  |  |  |  |  |  |  |