采购内容及技术要求

一、项目概况

为了加快推进我市占补平衡审计整改图斑地类变更、补充耕地项目地类变更及2025年度日常监测图斑变更工作，有效统筹日常变更与耕地保护动态监测工作，现需开展彬州市2025年日常变更及年度国土变更调查工作。

（1）日常变更

1）日常监测及季度监测图斑调查举证及数据分析建设工作

按照以实地现状认定地类的原则，对部、省下发遥感监测图斑及县级补充提取的变化图斑进行外业实地调查及举证。利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

并对完成外业举证的监测图斑进行分类解析，按实际现状修改图斑边界，形成矢量数据，并将符合变更条件的图斑逐级上报。

（2）年度变更

1）地类调查及举证

按照以实地现状认定地类的原则，对部、省下发遥感监测图斑及县级补充提取的变化图斑进行外业实地调查及举证。利用“互联网+”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。

2）建立年度变更调查数据库

按照统一的年度国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，采用增量更新的方式，建立更新后的国土调查数据库及年度更新数据包成果，并逐级上报。

（3）耕地资源分区分类评价

1）样点布设及外业调查

外业调查包括年度更新样点采样和调查。结合需开展外业实地补充调查的耕地图斑数量，实测有关指标，收集土壤样品，填写调查分析表等。

2）内业数据分析及赋值

对收集的资料或外业补充调查的成果按照分类技术要求进行内业处理统计，相关指标赋值等工作。

3）数据库建设

根据采集的样点数据及外业调查数据，以及土壤样品的检测出的各种指标和有机质的情况，建立年度耕地资源质量分类数据库。

（4）2025年城市国土空间监测

以2024年度国土变更调查成果为底图，在2024年城市国土空间监测成果的基础上，依据最新高分辨力影像及最新专项专题资料，通过内业分析研判、外业调查核实工作，对全市城市国土空间进行监测，形成2025年城市国土空间监测成果，并逐级上报。

（5）部、省、市临时下发的自然资源调查监测任务

对部、省、市临时开展及安排的自然资源调查监测任务，需按照时间要求及技术标准，高质量完成各类调查监测任务。

二、项目采购内容

| 类别 |  | 内容 | 依据 | 计量 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度国土变更调查生产 | 准备阶段 |  | 包括组织准备、技术准备、资料准备等 | 项 | 1 |  |
|  | 生产阶段 | 地类调查（含外业举证及内业地类审核） | 变更图斑密度约17.7个/k㎡，按照年度国土变更调查地类调查难度等级分类，当变更图斑密度G>16,地形坡度＞2°以上时，难度均为Ⅴ级，取下限值，调查举证图斑按照20000个。 | 个 | 20000 |  |
|  |  | 数据库 建设 | 变更图斑密度约17.7个/k㎡，按照年度国土变更调查数据建库难度等级和工作量定额表，变更图斑密度G>16，难度为Ⅴ级。 | 个 | 20000 |  |
|  | 成果整理 验收阶段 |  | 包括成果整理、报告编制、图件打印、成果验收准备、成果修整完善等。 | 项 | 1 |  |

- 注：本次调查图斑数为预估量，在后期实际开展工作中调查图斑预估量增加或减少10%以内的，按照中标价格进行支付，调查图斑预估量增加或减少10%以上的部分，按照《陕西国土调查成本定额DB61/T 1856-2024》重新核算调查资金，并签订补充协议进行支付。

- 技术要求

服务成果应符合下列文件、规范和规程要求：

1、陕西省自然资源厅《关于开展2025年自然资源监测工作的通知》（陕自然资调查发〔2025〕572号）；

2、《国土变更调查技术规程》（试用）；

3、《国土调查数据库标准》（TD/T 1057-2021）；

4、《第三次全国国土调查区县级数据库建设技术规范》（TD/T 1058-2021）；

5、如有国家、省、市关于本项目最新的标准，按最新的标准执行。

- 商务要求

- 服务期：部审核通过为止。

- 质量要求：合格

- 成果文件数量及形式：（以国家要求为准）

- 付款方式：按照单项任务完成时间节点分期付款。

- 验收：以国家审核通过为准。

- 人员配置要求

拟投入项目团队知识构架要全面，团队人员需具有土地测绘、地理信息等技术能力，需开展日常变更、年度变更调查、耕地资源分区分类评价等相关工作，并在规定时间内完成相关工作，中标单位需派不低于2名技术人员在甲方办公地点开展工作。

- 专业设备

具有履行本项目所必需的专业设备和技术能力。

- 服务标准

(1)成果质量符合国家、省、市相关文件及规范要求，确保通过国家、省、市组织的核查。

(2)保证服务方案和方式的科学性、可行性，人员配置合理，全面满足要求。

(3)符合国家有关服务规范要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

(4)在项目的实施过程中，调查作业人员必须严格按照国家、省、市、县的有关规定和技术规范进行调查作业，认真准确调查每个图斑性质，汇总证据材料，及时准确提供各类报表。

(5)对国家级的核查的和省市级核查发现的问题，及时整改提交。

(6)按期完成区级的各项工作，提交的成果质量符合部、省、市实施方案、技术方案等文件规范和规程要求。国家、省、市关于本项目最新的标准要求下发时，按最新要求对成果进行整理、补充。

(7)供应商在合同执行期间，需义务为采购人提供相关培训，确保其正确使用工作成果。