本次采购项目为神木市大柳塔镇便民服务中心（退役军人服务站）神木市医院第二分院项目电力接入工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PF1111PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别:综合 | m3 | 72 |
| 2 | PF4311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.管径: φ 160 2.管材材质:MPP保 护管 3.备注:含铺砂、盖 板 | m | 160 |
| 3 | PC1111PC0101 | 变压器 | 1.名称:干变压器 2.型号、规格:SCB- 2000KVA | 台 | 1 |
| 4 | PC1211PC0401 | 高压成套配电柜 | - 名称:高压进线柜 - 2.型号、规格:1100 *1500*2200mm | 台 | 1 |
| 5 | PC1211PC0402 | 高压成套配电柜 | - 名称:高压出线柜 - 2.型号、规格:1100 *1500*2200mm | 台 | 1 |
| 6 | PC1211PC0403 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压PT柜 2.型号、规格:1100 *1500*2200mm | 台 | 1 |
| 7 | PC1211PC0404 | 高压成套配电柜 | 1.名称:DTU柜 | 台 | 1 |
| 8 | PC1211PC1701 | 保护控制屏 | 1.名称:直流屏柜 | 台 | 1 |
| 9 | PC1211PC1301 | 带形母线 | 1.名称:铜排 2.型号、规格:100* 10 | 单相米 | 40 |
| 10 | PC1211PC1302 | 带形母线 | 1.名称:铜排 2.型号、规格:60*6 | 单相米 | 48 |
| 11 | PC1221PC0601 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压进线柜 2.型号、规格:800* 800*2200mm | 台 | 1 |
| 12 | PC1221PC0602 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压出线柜 2.型号、规格:800* 800*2200mm | 台 | 2 |
| 13 | PC1221PC0603 | 低压成套配电柜 | - 名称:无功补偿柜 - 2.型号、规格:800* 800*2200mm | 台 | 2 |
| 14 | PC1811PC4301 | 电力变压器系统调试 | 1.变压器型号、规 格:SCB-2000KVA | 系统 | 1 |
| 15 | PC1811PC4401 | 送配电设备系统调试 | 1.设备电压等级:10 kV | 系统 | 5 |
| 16 | PC1811PC4402 | 送配电设备系统调试 | 1.设备电压等级:1 kV以下 | 系统 | 5 |
| 17 | PC1811PC4501 | 母线系统调试 | 1.母线电压等级: | 段 | 8 |
| 18 | PC1821PC5201 | 整套启动调试 | 1.安装变压器台数: 1台 | 站 | 1 |
| 19 | PE3111PK2301 | 混凝土杆组立 | - 名称:混凝土电杆 - 2.型号、规格:190* 12m | 基 | 1 |
| 20 | PE3111PC3201 | 接地母线 | 1.材质:接地扁铁 2.型号、规格:60*6 | m | 160 |
| 21 | PE3111PC3301 | 接地极 | 1.材质:接地管子 2.规格:1.5*50*250 0 | 根 | 24 |
| 22 | PE3111PEB101 | 接地模块 | 1.型号、规格:YCM1 (550*550*50) | 个 | 12 |
| 23 | PE3111PC3401 | 降阻接地 | 1.名称:降阻剂 | kg | 400 |
| 24 | PE3211PK3001 | 10kV横担 | 1.横担排列方式:单 根 2.横担型号、规格: 75*8*1750 | 组 | 6 |
| 25 | PE3211PK3002 | 10kV横担 | 1.横担排列方式:双 根 2.横担型号、规格: 开关支架横担， 100 *10*3500 | 组 | 2 |
| 26 | PE3211PK3201 | 绝缘子 | 1.名称:复合式柱式 绝缘针瓶 2.型号、规格:FPQ- 10/15T | 只 | 9 |
| 27 | PE3211PEB101 | 抱箍、螺丝等 | 1.包含台架抱箍、 横担抱箍、螺丝等 | 项 | 1 |
| 28 | PE5111PK3901 | 杆上配电装置 | 1.设备名称:跌落式 避雷器 2.型号、规格:HY5 WS-17/50DL-TB | 组 | 2 |
| 29 | PE5111PK3902 | 杆上配电装置 | 1.设备名称:高压刀 闸 2.型号、规格:630A | 组 | 2 |
| 30 | PE5111PK3903 | 杆上配电装置 | 1.设备名称:智能开 关（一二次融合) 2.型号、规格:AC10 kV,额定电流:630A, 额定开断电流:20kA ,使用环境:户外 | 台 | 1 |
| 31 | PE5111PK3904 | 杆上配电装置 | 1.设备名称:杆上高 压计量箱 2.型号、规格:120/ 100/5 | 台 | 1 |
| 32 | PF4311PL2501 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:YJV2 2-3*120mm2 | m | 160 |
| 33 | PF4311PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:3*12 0mm2 | 套 | 4 |