谈判内容及采购要求

- 一、项目基本情况

1、项目编号：FGCG-JZXTP-2025-007

2、项目名称：府谷县第二中学台式电脑采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：783000.00元

5、最高限价：783000.00元

6、采购需求：

本工程府谷县第二中学台式电脑采购项目，现有电脑设备陈旧、维修费用昂贵，为改善办公条件，购买145台国产品牌办公电脑。共设1个合同标段。

7、供货期限：★自合同签订之日起15日内完成安装、调试。

二、采购清单及产品主要规格参数、数额。

国产（★台式计算机、★液晶显示器）属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（包含产品型号），否则作无效投标处理。

台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）

| 序 号 | 标分类 | 一级指标1 | 二级 指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | *CPU 信息 | 支持双系统，性能不低于KX-6780A/8核心/8线程，2.7GHz默频/8M/70W/2/16nm |
| 2 | 产品规格 | ★内存 规格 | *内存配 置容量 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | *内存类 型 | 双通道SDRAM DIMM DDR4 |
| 4 | 产品规格 |  | *内存条配置数量 （板载内存不涉及） | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | *主板规格 | *主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可 通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU 和内存情况 | CPU匹配/1/ddr4/2 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板内置 PCIe 插槽 数量 | 1个PCIe x16 3.0插槽、1个mini PCIe插槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不 小于 3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成， 容量不小于 145mm×125mm×16.5mm （长×宽×高） |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 4个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个VGA接口/2个HDMI接口、1个RJ-45接口，2个SATA3.0接口、1个M.2接口， |
| 10 | 产品规格 |  | *单内存插槽最大 可支持容量（板载 内存不涉 及） | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 |  | *内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥64GB |
| 12 | 产品规格 | *存储设备 规格 | *固态盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | *机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | ≥1000GB |
| 16 | 产品规格 |  | *机械硬盘转速 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | *机械硬盘形态 | 3.5 英寸 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | PCIe |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | M.2 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | ≥2 |
| 22 | 产品规格 |  | *存储设备其他参 数要求 | a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔； 工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定 |
| 23 | 产品规格 | *显卡规格 | ★显卡类型 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | *独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型为DDRSDRAM |
| 25 | 产品规格 |  | *独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥128 位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 显存容量≥2GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等 于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | *显示 设备 规格 | *显示屏屏占比 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | *显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | ≥85 像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | *显示屏尺寸 | ≥27 英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | *显示屏屏幕比例 | 16:9 |
| 34 | 产品规格 |  | *显示器外观颜色 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | *显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | *显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | *显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | *外设 规格 | 传声器数量 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | *鼠标数量 | ≥1个 |
| 41 | 产品规格 |  | *键盘数量 | ≥1个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | ≥0个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | *键盘按 键数目 | 101 键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 无 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 无 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB |
| 51 | 产品规格 |  | *键盘连接方式 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | *键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | *键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | *有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | *键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | *鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 58 | 产品规格 |  | *有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | *鼠标 DPI分辨率 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | *鼠标颜色 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | *鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | *网络 设备 规格 | *有线网卡数量 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数 量 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数 量 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | *外部 接口 规格 | *USB 接口数量 | 机箱前面板提供4个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口） |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座 接口要求 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母 座接口孔位和 1 个通用A 型 USB 母座 接口孔位，采用横向排列中心间距应 不小于 27mm |
| 68 | 产品规格 |  | *视频接 口数量 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | *音频接 口数量 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接 口数量 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | *整机 基础 规格 | *整机外 观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部 件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | *状态指 示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能， 如运行状态，并由供应商提供详细参 数 |
| 73 | 产品规格 |  | *整机结 构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使 用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证 安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落， 撕下无残留； |
|  |  |  |  | n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | *机箱防 护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | *整机噪 音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | *整机散 热 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度不高于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ ,显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃ ,出风口温度不高 于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | *整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | *机身材质 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | *机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | *机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 30L |
| 81 | 性能要求 | *CPU 性能 | *CPU 物理核数 | ≥4 |
| 82 | 性能要求 |  | *CPU 主频 | ≥2.7GHz |
| 83 | 性能要求 |  | *CPU末级缓存容量 | ≥2MB |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最 高速率 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | *内存 性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | *显卡 性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | *显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | *显存等效频率 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | *显卡可支持多屏同时显示数量 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨 率应不低于 1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | *显示 设备 性能 | *显示屏刷新率 | ≥75Hz |
| 91 | 性能要求 |  | *显示屏位深 | ≥8 位 |
| 92 | 性能要求 |  | *显示屏色域 | ≥99% sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | *显示屏色准 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | *显示屏响应时间 | ≤8ms |
| 95 | 性能要求 |  | *显示屏亮度 | ≥250 尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | *显示屏亮度一致 性 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | *显示屏对比度 | ≥500：1 |
| 98 | 性能要求 |  | *显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规 定 |
| 99 | 性能要求 | *网络 设备 性能 | *有线网卡速率 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信 技术协议 | 支持 WAP I 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | ≥20MHz |
| 102 | 功能要求 | *主板 功能 | *内存扩展接口 (板载内 存不涉及) | ≥2 个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不 涉及) | 供应商给出主板支持存储扩展接口类 型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | *主板 USB 瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | *主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | *I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 |
|  |  |  |  | I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 | *显卡 功能 | *显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | ≥1 |
| 109 | 功能要求 | *显示 设备 功能 | *显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | *显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等 |
| 111 | 功能要求 |  | *显示器参数调节 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 支持键盘背光 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s； 最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 116 | 功能要求 | *存储 功能 | *存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 |
| 117 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性， 但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 118 | 功能要求 | *网络 设备 功能 | *网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 119 |  |  | 无线网卡频段 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | *数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
| 123 | 功能要求 |  | *有线网卡接口类 型 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 若配备无线网卡，产品应符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 125 | 功能要求 |  | *网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | *外部接口功能 | *音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | *视频接口类型 | 支持 VGA、HDMI显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | *HDMI、 DP、 Type-C 显 示接口要 求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | *电源 功能 | *电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 132 | 功能要求 | *操作 系统 及软 件功 能 | *中文信息处理要 求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | *操作系统备份及 还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | *固件备份还原能 力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | *操作系统及驱动 升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | *固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | *BIOS 支持关闭通 讯接口 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口 |
| 138 | 功能要求 |  | *固件查 看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | *固件设 置启动顺 序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | *固件设 置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令 功能 |
| 141 | 功能要求 |  | *固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 指纹识别功能符合GB/T 37742 的相关 规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相 关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 指静脉识别功能符合GB/T 33135 的相 关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件 加速 功能 | NPU/GPU 等A I加速 模块 | 支持 NPU/GPU 等A I 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠性要求 | *存储设备 可靠性 | *固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠性要求 |  | *机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | *显示设备 可靠性 | *显示屏屏幕失效 点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | *外设 可靠 性 | *键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | *鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | *键盘鼠标线材寿 命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低 于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | *风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | *整机 可靠 性要 求 | ★电磁兼容性要求 的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2 的规定，考虑设备工作稳定，要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证，提供证书证明文件。 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的 气候环境 适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定，环境适应性应考虑使用环境差异，要求设备通过温度0-40摄氏度/低气压61.6kPa(4000m)的环境适应性认证，提供证书证明文件。 |
| 157 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | *环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | *MTBF 测试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容 要求 | *兼容 要求 | *常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、 邮件采购人端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容 要求 |  | *数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容 要求 |  | *中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容 要求 |  | *平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据 平台 |
| 166 | 包装及运输求 | *包装及运 输要求 | *标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | *服务要求 | *配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | *服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供10h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设 备； c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 169 | 服务要求 |  | *服务周期 | a) 设备停产后应继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时间 与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； b) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知； c) 应明确产品发布日期 |
| 170 | 服务要求 |  | *预装正版操作系统 | 桌面操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | *培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培 训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | *典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或 视频 |
| 173 | 服务要求 |  | *厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩 容的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★ 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 175 | 服务要求 |  | *合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | *开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | *驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | *兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构 平台的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | *供应 链合 规性 | *产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年 的备件服务能力（自购买之日起）， 或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | *供应 链质 量 | *抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商 应通知采购人并提供风险应对方案确 保产品的服务保障 |
| 182 | 供应保障要求 |  | *供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保 产品的部件在产品服务周期内稳定供 货 |
| 183 | 安全要求 | *关键 部件 安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合 安全可靠测评要求， CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评≥Ⅰ级要求。（提供中国信息安全测评中心有效期内的安全可靠测评结果公告。） |
| 184 | 安全要求 | *整机 安全 性要 求 | *密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规 定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | *信息安全基本要求 | a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证 产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或 漏洞，不存在未声明的指令、功能、 接口 |
| 188 | 安全要求 |  | *固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过 程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | *限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

1)加“* ”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“* ”的指标由采购人根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2)“是否可以作为评分因素 ”为“是 ”的指标，采购人可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否 ”的，不能设为评分项。

3)乡镇以上党政机关，以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购相关产品时，应当提出此项要求。

- 备注：1、所有技术参数不接受负偏离；

- 佐证材料说明：（1）采购清单中明确要求提供的佐证材料：安全可靠测评结果公告、节能产品认证证书、*标参数响应承诺、供货期、售后服务承诺（格式自拟），按要求提供相应有效证明材料；（2）除上述明确要求的佐证材料外，其他★技术参数共17项，可提供第三方检测报告、厂家检验报告、产品说明书、官网功能截图或相关认证等材料予以佐证；佐证材料需体现所有★参数技术指标。

- 以上技术参数如涉及到品牌型号或参数指定到某品牌型号的仅作为描述性能参考，投标产品不低于该性能即可。