采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火系统（核心产品） | 1 | 套 | 1.双瓶。工作原理：灭火冷却降温，采用全机械启动方式。全天候24小时监控，火情发生后，灭火装置应自动启动扑灭火焰，同时启动灭火时声光报警。高压气缸打开水流阀开启灶台、烟道冷却水。厨房设备灭火装置应具有自动、手动和应急操作三种启动方式。 2.主要配件：驱动气瓶、机械驱动器、灭火剂药剂罐、机械水流联动阀、感温探测器组件、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用304不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐钝化处理。 3.雾化喷头金属保护帽高低温实验:按照GB/T2423.2-2008的检测方法，分别进行高温≥200℃/48h,低温≤-20℃/48h。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂，无起泡，无脱落。 4.厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照GB4806.9-2016食品安全国家标准:食品接触用金属材料及制品。按照GB31604.38-2016标准检测:砷、镉、铅迁移量符合要求。 |
|  | 拼台柜 | 3 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，外形尺寸≥长300*宽900*高800mm； 2.台面厚度≥1.5mm，用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4.配置不锈钢重力调节脚。 |
|  | 单通工作柜 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，外形尺寸≥长800*宽900*高800mm； 2.台面厚度≥1.5mm，用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4.配置不锈钢重力调节脚。 |
|  | 单通工作柜 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，外形尺寸≥长1500*宽900*高800mm； 2.台面厚度≥1.5mm，用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4.配置不锈钢重力调节脚。 |
|  | 米线炉连柜座 | 1 | 台 | 1.规格≥长800*宽900*高800mm； 2.电压/功率：380V≥12kW； 3.不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm ； 4.加热技术和效果：采用电磁加热； 5.显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压； 6.配置≥8档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节 ； 7.所投米线炉连柜座组成部件商用电磁炉通用散热风扇依据GB/T 2423.21-2008标准进行低气压试验，严酷程度：试验温度≥45±2℃，试验气压≥50±2kPa，持续时间≥200h,，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作，单项评价：合格。 |
|  | 单水池柜 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm，外形尺寸≥长600*宽900*高800mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用≥48*1.0mm圆通，配不锈钢重力调节脚。 |
|  | 冷热水龙头 | 5 | 套 | 1.座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2.配1/4转优质手柄。 |
|  | 电磁双头煮面炉 | 1 | 台 | 1.规格：≥长1400*宽800*高800mm； 2.电压/功率：380V≥12kW*2； 3.不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm 4.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术； 5.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压； 6.配置≥8档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节； 7.所投电磁双头煮面炉组成部件商用电磁炉通用控制板依据GB/T 2423.21-2008标准进行低气压试验，严酷程度：试验温度≥45±2℃，试验气压≥50±2kPa，持续时间≥200h,，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作，单项评价：合格。 |
|  | 四门雪柜 | 1 | 台 | 1.门体及功能配置：四门发泡门冷藏冷冻柜； 2.制冷方式：风冷；温度范围：≥2~8℃/-15~-18℃ 3.容积：≥1000L；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A； 4.全自动电子温控器，LED温度显示屏； 5.柜内外304不锈钢材质； 6.环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度55mm；发泡密度45kg/m³； 7.制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8.冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9.＜90度，门体自动回归。 |
|  | 电磁单眼低汤炉 | 2 | 台 | 1.规格：≥长650*宽750*高500mm； 2.电压/功率：380V/≥15kW； 3.不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm； 4.汤桶：材质304复合底,尺寸Φ500mm，厚度≥3mm； 5.加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果； 6.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度； 7.配置≥8档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节； 8.所投电磁单头煲汤炉依据QB/T 4499-2023标准，电磁灶在标准测试状态下，将配锅偏离加热中心，在最高功率状态下工作≥4h，试验过程中性能未受影响，无故障； 9.所投电磁单头煲汤炉依据QB/T 4499-2023标准，标准测试状态下，启动电磁灶工作≥1h，然后，电磁灶在取走锅具或按下停止开关后，电磁灶在1min10s内进入待机状态。 |
|  | 二层四盘电烤箱 | 1 | 台 | 1.柜体为不锈钢材质；控温范围：0—300℃； 2.烤盘尺寸：长600mm*宽400mm；设备外形尺寸≥长1240*宽840*高1280mm 3.电功率：≥21KW/380v； |
|  | 电磁一大一小灶 | 1 | 台 | 1.规格：≥长2000*宽1100*高800mm； 2.电压/功率：380V≥15kW+20kW； 锅具：材质409#，外径≥Φ800mm ，微晶玻璃凹面≥Φ400mm； 3.材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用； 4.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以180度旋转安全防漏； 5.开关:≥8档火力调节,人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯； 6.显示屏:LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观； 7.防水:标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢。立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫； 8.所投电磁一大一小灶组成部件商用电磁炉档位开关根据 GB/T 5080.7-1986 相关规定进行可靠性试验，本批样品拟验证的平均无故障次数不小于160000次。试验过程中样品每次循环为转动2秒，档位间隔1秒。试验过程中样品均未出现异常，试验完成后整机通电样品均能正常工作，达到判决条件，分项判断合格； 9.所投电磁一大一小灶组成部件微晶面板依据QB/T 4831-2015标准，微晶面板能在(750±10)℃高温环境中，达到热平衡后(约30min)，取出迅速投入常温水，累计循环不低于4次，试验后，微晶面板未破损或爆裂。 |
|  | 电磁双门蒸柜 | 2 | 台 | 1.规格：≥长1150*宽910*高1850mm； 2.电压/功率：380V≥25kW； 3.材质：采用不锈钢,面板厚≥1.20mm，侧板厚≥1.0mm； 4.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求； 5.中控技术:支持多台机芯同级并联,相邻线圈靠近无干扰,无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题； 6.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度； 7.谐振电容监控:电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态,极端情况下不损坏； 8.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压； 9.配置≥8档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节； 10.所投电磁双门蒸柜组成部件商用电磁炉通用重力脚依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35+2）℃，喷雾量；(1~2)ml/80cm²/h，pH值6.5~7.2，NaCl浓度(5±1)%，试验时间≥360h，试验结束后，试样应在自来水下冲洗5min，然后用去离子水冲洗，然后用气流干燥去掉水滴。试验后检查样品应无明显外观变化，通电能正常工作。检测结果符合要求单项评价合格； 11.所投电磁双门蒸柜组成部件商用电磁炉通用机芯依据GB/T 2423.21-2008标准进行低气压试验，严酷程度：试验温度≥45±2℃，试验气压≥50±2kPa，持续时间≥200h,，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作，单项评价：合格。 |
|  | 隔油池 | 1 | 套 | 采用304不锈钢厚度≥3.0mm制作，带电加热。 主要工作原理：固液分离区，油水分离区，净水排放区。 |
|  | 单通工作台 | 2 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，外形尺寸≥长1800*宽800*高800mm； 2.台面厚度≥1.5mm，用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4.配置不锈钢重力调节脚。 |
|  | 洗地龙头 | 2 | 台 | 1.长度为：≥15米 。 2.加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 3.弹簧合金，超过25kg拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM软管，长度15m。 |
|  | 三斗水池 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm，外形尺寸≥长1800*宽700*高800mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用≥48*1.0mm圆通，配不锈钢重力调节脚。 |
|  | 挂墙式热水器 | 1 | 台 | 1.能效等级：一级；容量：80L； 2.控制方式：微电脑式； 3.款式：横式,堆码层数极限：≥4层； 4.3KW双管均匀速热，大水量供应。 |
|  | 挂墙层架 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm，外形尺寸≥长1800*宽300*高300mm； 2.焊口处做好抛光防锈处理。 |
|  | 定制传送带 | 5.3 | 米 | 1.外形尺寸：≥长5300×宽520×高850 mm 2.链板宽度：≥305 mm 3.传送速度：≥15m/min 4.电源要求：220V/50Hz 5.功率：≥0.4kw |
|  | 单星浸泡池 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm，外形尺寸≥长1000*宽700*高800mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用≥48*1.0mm圆通，配不锈钢重力调节脚。 |
|  | 洁碟台 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，台面厚≥1.5mm， 外形尺寸≥长1000*宽700*高800mm； 2.焊口处做好抛光防锈处理。 |
|  | 热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 1.热风循环高温消毒模式，强制控制，带工作指示屏,消毒温度最高可达≥125度； 2.不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制及保护，备有超温保护； 3.箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 4.高温双门，设有专门的分餐盘大空间层架。容积：≥700L，电功率：≥4.8kw/220V；配机械定时及温度控制按钮； |
|  | 通道式洗碗机 | 1 | 台 | 1.基础配置：整机功率≥44.17kW（380V/50Hz），整机规格≥长1550×宽776×高1409mm，有效清洗高度≥460mm，清洗数量≥200筐/小时； 2.功能配置：（50-60℃）主洗模块+（80-90℃）双漂洗模块； 3.整机特点：整机采用SUS优质不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4.节能特点：双控节能装置，篮筐餐具经过则喷水，最大程度节省水电能效； 5.排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6.调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，≥0-3米/分钟随意调节； 7.电控特点：三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8.洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件； 9.安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； 10.通道式洗碗机：①具有满足GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021、GB/T 26572-2011标准要求的有毒有害物质限量认证证书、②具有满足GB 4343.1-2018、GB/T17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T17625.2-2007、GB/T 4343.2-2020、GB/T 17799.1-2017标准要求的产品安全与电磁兼容认证证书。【投标时提供:①提供有效期内的认证证书;②同时提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果的截图。】 11.通道式洗碗机水泵、电机具有满足GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017标准要求，其：通过对耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构这三项的检测，按IEC60529有关要求，防水测试时水温保持在≥（80±5）℃，在外壳（基本绝缘）经受不小于1250V电压下不击穿，且外壳（加强绝缘）经受不小于3000V的电压下不击穿情况下：外壳防护等级≥IP69；控制柜依据GB/T5080.7-1986标准要求，其:外观及功能检查后进行持续时间为≥112小时的触摸按键开关试验(测试过程中，设备运行>11万次)的检测（试验）报告。【投标时提供:①提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（试验）报告；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】 12.通道式洗碗机水位开关外壳防护等级≥IP68，符合GB/T 4208-2017标准；低温测试（温度：-40℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.1-2008标准；高低温测试（温度：155℃/-40℃，时间：24h）合格，符合GB/T 2423.2-2008标准 ；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合GB∕T 10125-2021标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户内户外防腐等级≥2，符合JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥167小时（测试过程中，设备运行≥ 20万次），符合GB/T 5080.7-1986标准的检测（试验）报告。【投标时提供:①提供第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测（试验）报告；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】 |
|  | 集气罩 | 1 | 台 | 1.整体采用304不锈钢制作，厚度≥1.5mm；，外形尺寸≥长1400*宽1200*高500mm； 2.焊口处做好抛光防锈处理。 |
|  | 轴流风机 | 1 | 台 | 40型，电压：220V，全铜线圈，大概率电机动力强劲快速换气，噪音低，风量大，使用寿命长。 |
|  | 高压花洒 | 1 | 台 | - 尺寸：≥长120*宽40*高280mm； - 优质陶瓷阀芯，加粗黄铜阀体，坚固耐用； - 万向旋转出水，操作便捷。 |
|  | 留样柜 | 1 | 台 | 1.门体及功能配置： 单门玻璃门留样柜（双层中空钢化热反射玻璃门），外形尺寸≥长700*宽700*高1850mm； 2.制冷方式：风冷；温度范围：2~+8℃； 3.容积：≥450L；电压：AC220v/50Hz；功率：≥385W。 |
|  | 油烟净化一体机 | 12.5 | 米 | 1.不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤1.95厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率≥1.1KW风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能,配备4个高速甩油轮； 2.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(HJ/T62-2001)要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的CEP证书； 3.机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准:HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油的测定红外分光光度法饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017餐饮业颗粒物的测定 手工称重法DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告。 |
|  | 排烟风柜 | 1 | 台 | 1.风量：≥25839m³/h全压：≥603Pa； 2.多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架≥Q235-L50*5角铁，外壳为≥2.0mm厚静电喷漆SPCC冷轧板或镀锌板；低碳钢叶轮 B型三角带。提供合格有效的检验报告； 3.通过GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 4.型号系列符合GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定≥2级，提供有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 5.核心部件叶轮通过JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测，平衡品质等级≥G2.5，并评定合格。提供具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章； 6.风机品牌企业制造提供标识有CNAS标志的《CCCF产品认证证书》，复印件加盖厂家公章； 7.所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求，防水等级≥IPX4。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件； 8.所投风机具有通过电工电器产品防腐性能要求，防腐等级≥WF2。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件； 9.所投风机具有通过GB 8624-2012产品标准和技术要求符合CVC04023-2023 《CVC标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级≥A级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件。 |
|  | 排烟管道 | 136 | ㎡ | 采用304优质不锈钢板制造，板厚≥1.5mm，拱板法兰，接缝处整体满焊，加重筋。 |
|  | 变频启动箱 | 1 | 套 | 1.智能控制器操作界面； 2.启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用； 3.风机、净化联动控制，抽排净化效果更好； 4.通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量； 5.具有节能、强排、静音三种模式。 |
|  | 风柜支架及减震 | 1 | 套 | 1.国标C8#槽钢制作风机底座主体。 2.槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3.焊接加固时要求焊缝平滑。 4.减震外壳为铸铁，上下座面有防滑橡胶垫。 |
|  | 防火阀 | 1 | 套 | 1.防火阀外框采用≥1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用≥1.2mm冷扎板并进行喷涂处理制作。 2.设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片≥180摄氏度时自动将阀门关闭。 3.手动关闭或手动复位。 4. 0°～90°范围内手动调节叶片开启度（调节型）。 |
|  | 软连接 | 1 | 套 | 采用三防布材质制造，防水、防油、防水。 |