本次采购项目为神木市卫生健康局中医院改扩建项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 综合楼-室内拆除 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 拆除玻璃门及玻璃隔断 | m2 | 11.88 |
| 2 | 拆除天棚面层至楼板面层 | m2 | 77.51 |
| 3 | 拆除卫生间蹲台 | m3 | 5.11 |
| 综合楼-室内地面 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 砖砌台阶 | m2 | 14.37 |
| 2 | 块料楼地面 1、铺6 10厚地砖地面，干水泥擦缝2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内 掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥 浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 32.9 |
|  | 综合楼-楼地面 |  |  |
| 3 | 一层橡胶板楼地面 | m2 | 321.05 |
| 4 | 二层橡胶板楼地面 | m2 | 391.04 |
| 5 | 三层橡胶板楼地面 | m2 | 330.48 |
| 6 | 四层橡胶板楼地面 | m2 | 96.36 |
| 7 | 五层橡胶板楼地面 | m2 | 86.65 |
| 8 | 六层橡胶板楼地面 | m2 | 86.65 |
| 9 | 拆除原有地面橡胶面层 | m2 | 1312.23 |
|  | 综合楼-自流平 |  |  |
| 10 | 自流平 | m2 | 2180.91 |
|  | 综合楼-踢脚线 |  |  |
| 11 | 拆除原有地砖踢脚线 | m2 | 239.91 |
| 12 | 木质踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.面层:专用胶粘贴木踢脚 | m2 | 4.35 |
| 13 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:120 2.面层:地砖踢脚 | m2 | 239.91 |
|  | 综合楼-金仿木纹铝合金栏杆 |  |  |
| 14 | 金属扶手带栏杆、栏板 （护窗栏杆) 1.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:金仿木纹铝合金栏杆 | m | 16.8 |
|  | 综合楼-墙内无机涂料 |  |  |
| 15 | 剔除原有内墙面层至水泥砂浆基层 | m2 | 4510.88 |
| 16 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内砌块墙（原墙体水泥砂浆基层） 2.涂料品种:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 4510.88 |
|  | 综合楼-室内墙、柱面工程 |  |  |
| 17 | 100厚GRC隔墙 | m2 | 12.49 |
| 18 | 装饰板墙面（墙裙） 1.面层:仿木纹陶铝板墙裙(A级) 2.防火要求:1.0以内 | m2 | 82.45 |
| 19 | 200厚GRC隔墙 | m2 | 6.6 |
| 20 | 隔断 1.国医大师木质屏风隔断 | m2 | 7.92 |
| 21 | 国医大师工作室实木月亮门 | 樘 | 1 |
| 22 | 木质装饰线 | m | 20.96 |
| 23 | 装饰板墙面 1.墙体类型:内砌块墙（原墙体水泥砂浆基层） 2.砂浆类型:水泥石灰膏砂浆 3.面层:壁布墙面 | m2 | 44.53 |
| 24 | 隔断 1.国医大师木质屏风隔断 | m2 | 7.92 |
| 25 | 国医大师工作室实木月亮门 | 樘 | 2 |
| 26 | 木质装饰线 | m | 41.92 |
| 27 | 装饰板墙面 1.墙体类型:内砌块墙（原墙体水泥砂浆基层） 2.砂浆类型:水泥石灰膏砂浆 3.面层:壁布墙面 | m2 | 88.18 |
|  | 综合楼-室内天棚工程 |  |  |
| 28 | 刷喷涂料 1.基层类型:石膏板 | m2 | 412.66 |
| 29 | 天棚吊顶 1.面层:防火石膏板吊顶 | m2 | 84.35 |
| 30 | 刷喷涂料 1.基层类型:石膏板 | m2 | 409.92 |
| 31 | 天棚吊顶 1.面层:防火石膏板吊顶 | m2 | 31.4 |
| 32 | 刷喷涂料 1.基层类型:石膏板 | m2 | 374.16 |
| 33 | 天棚吊顶 1.面层:防火石膏板吊顶 | m2 | 63.56 |
| 34 | 刷喷涂料 1.基层类型:石膏板 | m2 | 213.07 |
| 35 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型:装配式U型,面层规格600× 600,平面不上人型 3.面层:防火石膏板吊顶 | m2 | 90.5 |
| 36 | 刷喷涂料 1.基层类型:石膏板 | m2 | 224.53 |
| 37 | 刷喷涂料 | m2 | 224.53 |
| 38 | 拆除天棚抹灰面层 | m2 | 76.35 |
| 39 | 天棚抹灰 1.基层类型:现浇砼 2.砂浆类型:水泥石灰膏砂浆 3.涂料品种:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 76.35 |
| 40 | 拆除天棚抹灰面层 | m2 | 153.75 |
| 41 | 天棚抹灰 1.基层类型:现浇砼 2.砂浆类型:水泥石灰膏砂浆 3.涂料品种:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 153.75 |
|  | 综合楼-室内其余装修 |  |  |
| 42 | 砖砌台阶 | m2 | 14.37 |
| 43 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） | m2 | 24.3 |
| 44 | 木质防火门 1.门类型:木质乙级防火门 | m2 | 7.92 |
| 45 | 实木装饰门 1.门类型:成品套装门 | m2 | 17.01 |
| 46 | 全玻门（带扇框） 1.门类型:100系列肯德基门 | m2 | 8.1 |
| 47 | 肯德基门0.6mm不锈钢门套 | m2 | 3.05 |
| 48 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 10 |
| 49 | 400宽木质垭口（无挂落） | 个 | 2 |
| 50 | 木窗帘盒 | m | 6.36 |
| 51 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） | m2 | 73.08 |
| 52 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 12 |
| 53 | 灯带槽 | m2 | 13.96 |
| 54 | 木质平板线条 立式10*50mm | m | 77.28 |
| 55 | 木质装饰线条 | m | 62.88 |
| 56 | 角花 | 个 | 24 |
| 57 | 玻璃雨棚 | m3 | 3.87 |
| 58 | 木窗帘盒 | m | 12.72 |
| 59 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） | m2 | 28.37 |
| 60 | 木质防火门 1.门类型:木质乙级防火门 | m2 | 3.96 |
| 61 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 12 |
| 62 | 灯带槽 | m2 | 30.91 |
| 63 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 2 |
| 64 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） | m2 | 8.4 |
| 65 | 防盗门 1.门类型:成品防火保温防盗门 2.洞口尺寸:900*2700 3.图纸编号:换M-1 | 樘 | 1 |
| 66 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:3650*2300 3.图纸编号:换ZJC-2 | 樘 | 1 |
| 67 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 2 |
| 68 | 防盗门 1.门类型:成品防火保温防盗门 2.洞口尺寸:900*2700 3.图纸编号:换M-1 | 樘 | 1 |
| 69 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） | 樘 | 1 |
| 70 | 2.洞口尺寸:3650*2300 3.图纸编号:换ZJC-2 |  |  |
| 71 | 250宽门窗洞口木质垭口 | 个 | 2 |
| 72 | 实木装饰门 1.门类型:成品套装门 | m2 | 3.78 |
| 73 | 木质防火门 1.门类型:木质乙级防火门 | m2 | 3.15 |
| 74 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门连窗 2.门洞口面积:2.43m2 3.窗洞口面积:1.62m2 4.图纸编号:换MLC-4 | 樘 | 1 |
| 75 | 金属平开门 1.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 2.43 |
| 76 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:12450*2300 3.图纸编号:换ZJC-1 | 樘 | 1 |
| 77 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:3650*4000 3.图纸编号:换ZJC-2 | 樘 | 1 |
| 78 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 5.11 |
| 79 | 楼地面变形缝 | m | 11 |
| 80 | 内墙变形缝 | m | 34.5 |
| 81 | 外墙变形缝 | m | 34.5 |
|  | 综合楼-外墙涂料及保温 |  |  |
| 82 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外砌块墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:真石漆 | m2 | 914.16 |
| 83 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层:60厚热固性改性聚苯保温板(A级) | m2 | 393.07 |
| 84 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:阳台底板 2.保温隔热面层:60厚热固性改性聚苯保温板(A级) | m2 | 51.92 |
|  | 综合楼-屋面防水 |  |  |
| 85 | 拆除屋面原有防水层 | m2 | 696.94 |
| 86 | 拆除屋面原有保温层 | m2 | 543.25 |
| 87 | 屋面卷材防水 1.找平层:25厚1：3水泥砂浆找平层 2.防水层:2道3+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 3.隔离层:干铺350g沥青卷材隔离层一层 4.保护层:刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配φ6双向﹫150钢筋网片 | m2 | 696.94 |
| 88 | 保温隔热屋面 1.保温隔热部位:屋面 2.找坡层:1：6水泥陶粒或焦渣找坡,最薄处30厚（或结构找坡） 3.保温隔热面层:100厚聚氨酯保温 | m2 | 543.25 |
| 89 | 拆除转移屋面安置物品(太阳能室外 按100平米、成品水罐10立方、以及其余电线管道等) | 项 | 1 |
|  | 综合楼-七层会议室顶增加落水管及水斗1支 |  |  |
| 90 | 屋面排水管 1.排水管品种: Φ110 PVC 2.水落斗:5套 | m | 39.3 |
|  | 综合楼-1层E轴外墙门窗宽度变更 |  |  |
| 91 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:2700*2600 3.图纸编号:换C-1 | 樘 | 6 |
| 92 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:3900*2600 3.图纸编号:换C-1‘ | 樘 | 1 |
|  | 综合楼-拆除1-3层（10-11轴全部房间） |  |  |
| 93 | 剔除原有内墙瓷砖面层至水泥砂浆 基层 | m2 | 233.87 |
| 94 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 2 |
|  | 综合楼-新增门窗 |  |  |
| 95 | 实木装饰门 | m2 | 3.6 |
| 96 | 特殊五金 | 个 | 20 |
|  | 综合楼-门洞封堵 |  |  |
| 97 | 实心砖墙 1.墙体类型:门洞封堵 2.墙体厚度:300 3.砖品种:非承重多孔砖 4.砂浆强度:M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.57 |
|  | 综合楼-二层、三层走廊花纹腰线 |  |  |
| 98 | 木质装饰线 1.基层类型:走廊吊顶四周木质镂空花纹腰线 2.宽度:20mm 3.防火涂料:1h以内 | m | 102 |
|  | 综合楼-新做门窗护套 |  |  |
| 99 | 木门窗套 1.门套类型:成品门套 | m2 | 171.58 |
|  | 综合楼-一层北面窗户60系列更改为70 |  |  |
| 100 | 金属平开窗 1.窗类型:55变70系列断桥铝合金窗 | m2 | 52.26 |
|  | 综合楼-窗花 |  |  |
| 101 | 窗花 | m2 | 378.39 |
| 102 | 异形窗花 | m2 | 52.71 |
|  | 综合楼-1层E轴外墙窗台 |  |  |
| 103 | 实心砖墙 1.砖品种:KPI非承重多孔砖 2.墙体类型:窗口下部400 3.墙体厚度:370mm 4.墙体高度:400mm 5.砂浆强度:M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.97 |
| 104 | 石材窗台板 1.窗台板材质:大理石窗台板 2.板宽:200mm | m | 20.1 |
|  | 综合楼-整栋楼布置监控线路 |  |  |
| 105 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:暗配 | m | 25.5 |
| 106 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:暗敷 3. 电缆头制作、安装2个 | m | 32.5 |
| 107 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:暗配 | m | 180.7 |
| 108 | 电力电缆 1.型号:YJV-3*4 2.敷设方式:暗敷 3. 电缆头制作、安装4个 | m | 35.4 |
| 109 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:8芯单模光纤 | m | 35.4 |
| 110 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:5CAT.6e-UTP | m | 1036.3 |
| 111 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 46 |
| 112 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:暗配 | m | 18.6 |
| 113 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:5CAT.6e-UTP | m | 56 |
| 114 | 小电器 | 个 | 2 |
|  | 综合楼-安装拆除 | 项 | 1 |
|  | 妇幼保健医院弱电 |  |  |
| 115 | 落地式机柜、机架 1.名称：加厚42U网络机柜 2.规格：宽600*深600*高2000 | 台 | 1 |
| 116 | 局域网交换机 1.名称：汇聚型千兆主交换48口 | 台 | 1 |
| 117 | 网络集线器 1.名称：理线架 | 台 | 2 |
| 118 | 壁挂式配线架 1.名称： 24口网络配线架 | 个 | 1 |
| 119 | 机架式光纤熔接盘 | 个 | 4 |
| 120 | 局域网交换机 1.名称：光收发器千兆交换机 | 台 | 4 |
| 121 | 14槽收发器机架 | 个 | 1 |
| 122 | 局域网交换机 1.名称： 4进88出程控电话交换机 | 台 | 1 |
| 123 | 壁挂式配线架 1.名称：大对数配线架24口 | 个 | 4 |
| 124 | PDU插座 | 个 | 4 |
| 125 | 局域网交换机 1.名称： 24口千兆交换机 | 台 | 4 |
| 126 | 落地式机柜、机架 1.名称： 1.2米落地机柜 | 台 | 2 |
| 127 | 壁挂式配线架 1.名称： 24口配线架 | 个 | 4 |
| 128 | 网络集线器 1.名称：理线器 | 台 | 8 |
| 129 | 壁挂式配线架 1.名称：电话配线架 | 个 | 4 |
| 130 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 | m | 152.8 |
| 131 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:24芯光纤 | m | 50.9 |
| 132 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:100对0.4 大对数电话光缆 | m | 50.9 |
| 133 | 网络调试及试运行 | 系统 | 1 |
|  | 综合楼-预留电源线 |  |  |
| 134 | 电力电缆 1.规格:4*6m2+1 | m | 42 |
|  | 综合楼-电气 |  |  |
| 135 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:明配 | m | 71.96 |
| 136 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZD-RVS-2*2.5 | m | 96.79 |
| 137 | 电缆桥架 1.型号、规格:桥架 200*100 2.支撑架 | m | 15.45 |
| 138 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN32 4.配置形式及部位:暗配 | m | 6.37 |
| 139 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:UTP | m | 133.71 |
| 140 | 接线箱 1.名称:电视接线箱 | 个 | 1 |
| 141 | 接线箱 1.名称:综合布线箱 | 个 | 1 |
| 142 | 配电箱 1.名称、型号: 电梯电源柜 AP-DT | 台 | 1 |
| 143 | 控制器 1.名称、型号:应急照明集中电源控 制器 | 台 | 1 |
| 144 | 装饰灯 1.名称:走道发光顶棚（包含灯膜、 灯管） | m2 | 185.36 |
| 145 | 桥架防火堵洞 | 个 | 6 |
|  | 综合楼七层-电气 |  |  |
| 146 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:暗配 | m | 1.5 |
| 147 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 120.7 |
| 148 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.规格:PC16 3.配置形式及部位:暗配 | m | 84.7 |
| 149 | 电力电缆 1.型号:WDZ-YJY-5*2.5 2.敷设方式:暗敷 3. 电缆头制作、安装2个 | m | 35 |
| 150 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 | m | 258.9 |
| 151 | 电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 | m | 376.5 |
| 152 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称： LED平板灯58W | 套 | 21 |
| 153 | 小电器 1.名称:暗装双联开关 | 个 | 1 |
| 154 | 小电器 1.名称:暗装三联开关 | 个 | 1 |
| 155 | 小电器 1.名称:暗装四联开关 | 个 | 1 |
| 156 | 小电器 1.名称:普通五孔插座 | 个 | 18 |
| 157 | 小电器 1.名称:地插 | 个 | 2 |
| 158 | 小电器 1.名称:空调插座 | 个 | 2 |
| 159 | 小电器 1.名称:接线盒 | 个 | 21 |
| 160 | 小电器 1.名称:开关盒 | 个 | 25 |
| 161 | 配电箱1.名称、型号:配电箱7AL 2.规格： 300*500*150 3.无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 附属用房-室内拆除工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 拆除地砖地面面层 | m2 | 81.97 |
| 2 | 拆除原有窗 | 樘 | 21 |
| 3 | 剔除原有外墙墙砖面层至砖墙 | m2 | 99.47 |
| 附属用房-室内装修工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体类型:封堵门洞 2.墙体厚度:240 3.砖品种:非承重多孔砖 4.砂浆强度:M7.5水泥砂浆 | m3 | 0.9 |
| 2 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体类型:窗台下 2.墙体厚度:120 3.砖品种:KPL非承重多孔砖砌筑 4.砂浆强度:M7.5水泥砂浆 | m3 | 9.34 |
| 3 | 橡胶板楼地面 | m2 | 81.98 |
| 4 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型:装配式U型,面层规格600× 600,平面不上人型 3.面层:防火石膏板吊顶 | m2 | 81.07 |
| 5 | 成品吊顶通花板 | m2 | 36.8 |
| 6 | 木质装饰线 1.基层类型:走廊吊顶四周木质镂空花纹腰线 2.宽度:20mm 3.防火涂料:1h以内 | m | 176.91 |
| 7 | 金属平开门（门联窗） 一层 1.门类型:100系列肯德基门和56系列断桥铝合金窗户 2.门洞口面积:8.1m2 3.窗洞口面积:72.317m2 4.图纸编号:换MLC- | 樘 | 1 |
| 8 | 金属平开门（门联窗） 二层 1.56系列断桥铝合金窗户 2.窗洞口面积:80.542m2 | 樘 | 1 |
| 9 | 金属平开窗 1.窗类型:56系断桥铝合金窗（带窗纱） 2.洞口尺寸:1800*1800 3.图纸编号:换C-1 | 樘 | 10 |
| 10 | 拆除卫生间蹲台 | m3 | 1.75 |
| 11 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 1.92 |
|  | 附属用房-外墙涂料及保温 |  |  |
| 12 | 拆除原有面砖墙面 | m2 | 116.76 |
| 13 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外砌块墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:真石漆 | m2 | 116.76 |
| 14 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热面层:60厚热固性改性聚苯保温板(A级) | m2 | 116.76 |
|  | 窗花 |  |  |
| 15 | 窗花 | m2 | 156.15 |
|  | 窗台板 |  |  |
| 16 | 石材窗台板 1.窗台板材质:粘贴成品木质窗台 2.板宽:200mm | m | 26.85 |
|  | 附属用房-二层走廊西墙窗台下多孔砖 |  |  |
| 17 | 实心砖墙 1.砖品种:KPI非承重多孔砖 2.墙体类型:窗口下部850 3.墙体厚度:120mm 4.墙体高度:850mm 5.砂浆强度:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.53 |
|  | 附属用房-走廊墙裙 |  |  |
| 18 | 装饰板墙面（墙裙） 1.面层:仿木纹陶铝板墙裙(A级) 2.防火要求:1.0以内 | m2 | 92 |
|  | 附属用房-新做门窗护套 |  |  |
| 19 | 木门窗套 1.门套类型:成品门套 | m2 | 2.43 |
|  | 附属用房-清理附属楼地沟 |  |  |
| 20 | 清理附属楼地沟 | 项 | 1 |
|  | 附属用房-预留空调专线 |  |  |
| 21 | 电力电缆 1.规格:2*10㎡+1 | m | 140 |
|  | 附属用房-更换一层原有配电箱 |  |  |
| 22 | 配电箱 1.名称、型号: 配电箱 YJ | 台 | 1 |
| 药品处理间储物间餐厨 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | m2 | 45 |
| 2 | 剔除原有餐厨外墙面层至水泥砂浆基层 | m2 | 220 |
| 3 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外砌块墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:丙烯酸 | m2 | 220 |
| 电梯工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 挖基础土方 1.土壤类别:一类土、二类土 2.基础类型:满堂基础 3.弃土运距:暂不计 | 项 | 1 |
| 2 | 土(石)方回填 1.土质要求:现场素土 2.密实度要求:0.96 3.夯填(碾压):人工铺填机械碾压 | 项 | 1 |
| 3 | 混凝土灌注桩 1.单桩有效长度15m 2.桩截面:600mm 3.混凝土强度等级:C30商砼 4.成孔方式:回旋钻机、入砂岩层1m | 根 | 4 |
| 4 | 空心砖墙、砌块墙 1.墙体类型:电梯井道底部防护墙 2.墙体厚度:240mm 3.砌块品种:MU10承重多孔砖(KP1型) 4.砂浆强度:M7.5混合砂浆 | m3 | 0.9 |
| 5 | 满堂基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.抗渗等级:P6 | m3 | 14.31 |
| 6 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.23 |
| 7 | 垫层 (柱脚) 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 0.1 |
| 8 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 0.39 |
| 9 | 直形墙 1.墙类型:电梯基坑墙 2.墙厚度:250mm 3.混凝土强度等级:C30 P6 | m3 | 5.36 |
| 10 | 平板 1.板底标高:<3.6m 2.板厚度:<100m 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土拌和料要求:碎石 | m3 | 2.24 |
| 11 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 | t | 1.804 |
| 12 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢ф10以内 | t | 0.199 |
| 13 | 预埋铁件 | t | 0.284 |
| 14 | M36化学锚栓 | 套 | 32 |
| 15 | 分部小计 |  |  |
| 16 | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 17 | 空腹柱 1.钢材品种、规格:Q235B 2.手工除锈中锈 3.油漆种类、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 4.防火要求:不低于2.5小时 | t | 11.339 |
| 18 | 钢梁 1.钢材品种、规格:Q235B 2.手工除锈中锈 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 4.防火要求:不低于1.5小时 | t | 8.357 |
| 19 | 钢平台 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2.手工除锈中锈 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍 4.防火要求:不低于1.5小时 | t | 2.106 |
| 20 | 分部小计 |  |  |
| 21 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 22 | 屋面卷材防水 1.卷材品种:两道3厚SBS改性沥青防 水卷材两道(聚酯胎Ⅱ型) | m2 | 18.72 |
| 23 | 卷材防水 1.保护层:底板50厚C20细石混凝土保护层 2.防水卷材:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3.防水部位:电梯基坑底板 | m2 | 20.45 |
| 24 | 卷材防水 1.保护层:30厚聚苯板保温保护层 2.防水卷材:4厚SBS改性沥青防水卷材一道 3.防水部位:电梯基坑侧壁 | m2 | 30.08 |
| 25 | 橡胶板楼地面 | m2 | 51.8 |
| 26 | 环氧自流平 | m2 | 51.8 |
| 27 | 金属扶手带栏杆、栏板 1.扶手材料种类:不锈钢 Φ50 2.栏杆材料种类:不锈钢Φ20 | m | 23.4 |
| 28 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外砖墙 2.砂浆类型:水泥砂浆 3.涂料品种:真石漆 | m2 | 10.08 |
| 29 | 装饰板墙面（墙裙） 1.面层:仿木纹陶铝板墙裙(A级) 2.防火要求:1.0以内 | m2 | 16.52 |
| 30 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内砌块墙（原墙体水泥 砂浆基层） 2.涂料品种:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 60.59 |
| 31 | 全玻幕墙 1.玻璃品种:8+1.14pvb+8mm双面夹 胶钢化玻璃 | m2 | 390.05 |
| 32 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨类型:装配式U型,面层规格600× 600,平面不上人型 3.基层:防火石膏板吊顶 4.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子及乳胶漆两遍 | m2 | 44.4 |
| 33 | 金属平开窗 1.窗类型:60系列断桥铝合金窗 2.洞口尺寸:1800*1800 3.图纸编号:C1818 | 樘 | 12 |
| 34 | 石材窗台板 1.窗台板材质:大理石窗台板 2.板宽:200mm | m | 21.6 |
| 35 | 楼地面钢板变形缝 | m | 21.6 |
| 36 | 外墙不锈钢板变形缝 | m | 39.92 |
| 37 | 内墙、顶棚不锈钢板变形缝 | m | 61 |
| 38 | 屋面不锈钢板变形缝 | m | 3.6 |
| 39 | 35厚15宽防火岩棉填缝 | m2 | 11.54 |
| 40 | 防火岩棉填缝外包不锈钢板 | m2 | 53.86 |
| 41 | 电梯出口0.6mm不锈钢门套 | m2 | 1.86 |
| 室外工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 三通电力检查井 [项目特征] 1.井深、尺寸:2200/1700*1800 2.混凝土强度:C30 3.垫层厚度:100厚C15混凝土 4.井盖: Φ700铸铁井盖 5.集水坑:500*500*500 | 座 | 5 |
| 2 | 挖沟槽土方+回填沟槽土方+管道基础砂砾垫层 | 项 | 1 |
| 3 | 室外不靠墙地沟（含盖板） 1.工程做法（地沟） :陕09J16 第9页A3型 2.沟截面尺寸（地沟） :1000*1000 3.工程做法（盖板） :陕09J16 第45页GB-10 II级 4.盖板尺寸/块:500*1240 5.混凝土强度等级（盖板） :200厚C25混凝土 含量0.124m3/块 6.钢筋含量（盖板） :4.8kg/块 | m | 2.45 |
| 4 | 拆除路面 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm | 项 | 1 |
| 5 | 拆除基层 1.材质:路基土 2.厚度:30cm | 项 | 1 |
| 6 | 垃圾外运15KM | 项 | 1 |
| 7 | 水泥混凝土 1.20cm厚C25混凝土面层 2.30cm厚3:7灰土 3.路基夯实 | m2 | 60 |
| 8 | 电力电缆 1.型号:YJY-3*4 2.敷设方式:暗敷 3. 电缆头制作、安装2个 | m | 28 |
| 9 | 成品铁艺栏杆围墙 | m | 7 |