采 购 文 件

（竞争性磋商）

项目类别：工程类

项目编号：CGZX-G-2025-003

项目名称：礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程

采 购 人：礼泉县公安局

二○二五年八月

温馨提示： 供应商磋商特别注意事项

一、有关采购文件：

1、请您仔细阅读采购文件并正确理解采购文件中各项具体要求。如您对采购文件有疑问，请在采购文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照采购文件载明的采购文件的格式要求编制响应文件，响应文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的响应文件是否已按照采购文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足采购文件要求，您的响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足采购文件要求。

- 4、磋商保证函必须提前指定时间到达我中心。

5、请您按照采购文件要求密封响应文件，并正确标记。

提示：您的响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除采购文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带采购文件要求提供的其他备查文件原件。。

- 2、接收响应文件截止时间一到，本中心不接收任何响应文件，因此，请供应商适当提前到达。

- 请您到达文件递交地点后及时到响应文件接收处签字登记。

- 4、采购文件内所提公章均需为公安机关备案公章

三、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各响应单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（刘工：029-35617496）。

注：本提示内容非本采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，请以采购文件为准。

目     录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同主要条款

第四章  竞争性磋商内容及技术要求

第五章  评审方法

第六章  竞争性磋商响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

###### 项目概况

礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程采购项目的潜在供应商应在礼泉县财政局四楼业务股获取采购文件，并于 2025年08月21日 14时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：CGZX-G-2025-003

项目名称：礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,373,300.00元

采购需求：

合同包1(标准化装修及文化墙):

合同包预算金额：710,500.00元

合同包最高限价：710,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 装修工程 | 标准化装修及文化墙 | 1(项) | 详见采购文件 | 710,500.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(中央空调安装):

合同包预算金额：593,200.00元

合同包最高限价：593,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 通风和空调设备安装 | 中央空调安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 593,200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包3(综合智慧区及办案区智能化安装):

合同包预算金额：1,069,600.00元

合同包最高限价：1,069,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他智能化安装工程 | 综合指挥及办案区 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,069,600.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(标准化装修及文化墙)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号
（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）
（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

合同包2(中央空调安装)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包一。

合同包3(综合智慧区及办案区智能化安装)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包一。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(标准化装修及文化墙)特定资格要求如下:

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。
2、提供2023年或2024年经审计的财务报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）
4、提供投标截止日前6个月已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）
7、本项目不接受联合体投标
8、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程二级及以上资质，且具有合格有效的安全生产许可证；
9、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），无在建项目；专职安全生产管理人员需具有安全生产考核合格证书（C证）； 
10、提供投标公司为本项目经理缴纳社保的证明材料；

合同包2(中央空调安装)特定资格要求如下:

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。
2、提供2023年或2024年经审计的财务报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）
4、提供投标截止日前6个月已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）
7、本项目不接受联合体投标

合同包3(综合智慧区及办案区智能化安装)特定资格要求如下:

同合同包二。

#### 三、获取采购文件

时间： 2025年08月11日 至 2025年08月15日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：礼泉县财政局四楼业务股

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2025年08月21日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：礼泉县财政局三楼会议室

#### 五、开启

时间： 2025年08月21日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：礼泉县财政局三楼会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.本项目包一专门面向中小微企业采购，非中小微企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与。

2.符合上述资质的中小企业供应商请携带，介绍信、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）、营业执照复印件盖红章、供应商近三年无违法违规自我声明、中小企业声明函在礼泉县政府采购中心 获取采购文件。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：礼泉县公安局

地址：陕西省咸阳市礼泉县南大街15号

联系方式：13092958666

###### 2.采购代理机构信息

名称：礼泉县政府采购中心

地址：礼泉县财政局四楼

联系方式：029-35617496

###### 3.项目联系方式

项目联系人：刘鑫

电话：029-35617496

礼泉县政府采购中心

2025年8月8日

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名 称：礼泉县公安局 联系人：王锋 电 话：13759822333 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名 称：礼泉县政府采购中心 地 址：礼泉县财政局4楼 联系人：刘鑫 电话：029-35617496 2849567005@qq.com |
| 10.2 | 是否允许递交备选磋商方案 | ¨允许 þ不允许 |
| 10.3 | 本次磋商的最小单元 | þ本次磋商的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的磋商将按照无效磋商处理。 ¨本次磋商的最小单元为“包或标段”，供应商可对任一包进行磋商，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全磋商。任何不完全的磋商将按照无效磋商处理。 |
| 12.1 | 磋商 报价 | 磋商报价是供应商为完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品(设备)费、材料、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、劳务、风险、利润、规费、税金、验收、政策性文件规定的各项应有费用等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本次磋商相关货物、服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。 |
| 13.1 | 资格证明文件 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料： 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 2、提供2023年或2024年经审计的财务报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） 4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟） 7、本项目不接受联合体磋商； （2）特定资格条件： 1、提供单位介绍信和法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证。（法人直接参加只需要提供法人证明及身份证原件和单位介绍信） 注意：以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效响应处理；以上资质原件应随身携带以备审查。 |
| 15.1 | 磋商保证 | 填写<投标保证承诺书> 填写完毕打印盖章签字拍照后并于2025年8月20日上午10:00前发到2849567005@qq.com 注：1.未按规定时间提交投标保证承诺函的按自行放弃本次投标处理。 2.投标保证承诺书格式详见 “竞争性磋商响应文件格式” 。 |
| 16.1 | 磋商有效期 | 磋商响应文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | 磋商响应文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号、包号）。 电子版包括： （1）word版磋商响应文件； （2）磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.2 | 磋商响应文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 竞争性磋商响应文件正本和电子版密封在一个密封袋中、所有的副本密封在一个密封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章和法人章（或授权人代表签字）。 2、外层包装标记：“正本”、“副本”、项目名称、供应商名称字样。 |
| 19.1 | 磋商响应文件的递交 | 磋商响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 磋商响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告 |
| 22.1 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
| 25.1 | 评审方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 无 |
| 32.1 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： □是 ☑否。 |
| / | 踏勘 现场 | þ不踏勘 ¨自行踏勘 ¨组织踏勘 联系人： 联系方式： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| / | 进口产品 | þ 本采购项目拒绝进口产品参加磋商 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |
|  | 所属行业 | 工业 |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：礼泉县政府采购中心

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效磋商。

3.4供应商必须在礼泉县政府采购中心购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.5联合体磋商

3.5.1如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性磋商文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

- 6.竞争性磋商响应文件内容的真实性和磋商内容的实质性要求

6.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

6.2磋商文件第四章“竞争性磋商内容及技术要求”中以“★”号标记的条款为重要的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的作扣分处理。

- 二.竞争性磋商文件

- 7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 竞争性磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

7.3本竞争性磋商文件的解释权归礼泉县政府采购中心，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.竞争性磋商文件的修改和澄清

8.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。(无书面提出按对采购文件无异议对待)

8.3供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.磋商响应文件的编制

- 9. 磋商语言和磋商货币

9.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

9.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

- 10.竞争性磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

（1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权书。

（2）略。

（3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第15条要求提交的磋商保证函；

（5）竞争性磋商文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

10.3本次磋商的最小单元：包或者标段，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

- 11.竞争性磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

- 12.磋商报价

12.1磋商报价：见供应商须知前附表。

- 13.证明供应商合格的资格证明文件

13.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

- 14.证明货物（产品）符合竞争性磋商文件规定的文件

14.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交产品和服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性磋商响应文件的表述完全符合。）包括：

1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）；

3）逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

4）；

5）供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.磋商保证函

15.1供应商在磋商时应向礼泉县政府采购中心提交“供应商须知前附表”规定的磋商保证函,并作为其磋商的一部分。

15.2磋商保证函是为了保护采购单位（包括礼泉县政府采购中心及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知15.6的规定对供应商进行处罚。

15.3磋商保证函需采取“供应商须知前附表”规定的形式。

15.4磋商保证函必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的格式方式办理。

15.5磋商后经审查，未提交磋商保证函、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证函的将按无效磋商处理。

15.6 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其对供应商进行处罚：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2) 供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳招标代理服务费；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

- 16.磋商有效期

16.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

- 17.竞争性磋商响应文件的式样和签署

17.1竞争性磋商响应文件正本、副本、及电子版份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按磋商文件的规定签署（磋商文件要求磋商响应文件中签章的统一为签字并盖章）。响应文件正本要求逐页盖章，竞争性磋商响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性磋商响应文件正本和副本按照竞争性磋商文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

注意：未达到以上要求的响应文件，按无效响应文件处理。

- 四.竞争性磋商响应文件的递交

- 18.竞争性磋商响应文件的密封和标记

18.1不要求单独制作报价一览表。

18.2磋商响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19.竞争性磋商响应文件的递交

19.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

- 20.递交的竞争性磋商响应文件

20.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

- 21.磋商的修改与撤回

21.1 在磋商响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

- 五.磋商与评标

- 22.磋商会议

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

22.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

- 23.评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

- 24.评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

- 25.评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存1-3名成交候选人。

- 26.评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

- 27.成交程序

27.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

27.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

27.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

27.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

27.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28.成交通知

28.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 29.采购合同的签订

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 30.招标代理服务费：详见“供应商须知前附表”。

- 31.合同追加或减少：采购人在授予成交供应商合同时有权增加或减少10%的成交金额但必须经过政府采购监管部门同意。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 33.7质疑答复

- 33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 33.8其他需要说明的事项

- 33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

- 34.其他

11.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

11.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

11.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，供应商还应当对采购人予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章  合同主要条款

礼泉县政府采购货物合同（格式）

项目编号：CGZX-G-2025-003

项目名称：礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程

采购人（以下称甲方）：礼泉县公安局

供应商（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》规定，依据本次政府采购结果，经甲乙双方友好协商，甲方同意向乙方购买下列货物设备：

一、货物设备明细

| 名 称 | 配 置 | 数量 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同金额合计：（大写）

元，（￥：                     元）。

三、质量要求、技术标准、售后服务

1、乙方提供货物设备应符合行业关于此类货物设备规格性能和技术标准的规定。

2、乙方所提供的货物设备必须附件齐全，并附带相关产品说明书。

3、乙方提供货物设备在 7天以内若发生质量问题，甲方可提出退、换货物或要求乙方上门提供无偿维修。

4、本项目质保期     。

- 四、交货地点及时间

1、交货地点：  礼泉县公安局指定地点

2、交货时间：   30个日历日

五、交货须知

乙方提供的货物设备应保证交货时设备完好无损，若在货物交货时发现破损，甲方有权拒收此批货物设备。

六、验收标准、方法及提出异议期限

甲方在交货当日之内按行业技术标准进行验收，如发现货物设备存在质量问题或技术标准达不到要求（第三款1、2条内容），需在到货3天内向乙方提出书面材料，乙方必须在一周内答复。

七、结算程序和方式

1、乙方将货物设备全部运到甲方指定地方，安装调试完毕并经甲方组织采购代理机构、资金监管、国有资产等相关部门联合验收合格后，甲方持《验收报告单》原件、乙方开具的全额税务机打发票、成交通知书、政府采购合同，在政府采购监督管理部门礼泉县财政局领取《礼泉县政府采购项目申请审批表》后，方可办理货款设备的国库集中支付手续。

2、货物到货安装调试完毕并经相关部门验收合格后付清。

3、成交供应商开户行：             ，

成交供应商账户名称：                ，成交供应商账号：                。

八、双方权利和义务

甲、乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，乙方所做的《服务承诺书》等，作为合同附件具有合同效力。

九、其他

本合同一式四份，甲方、乙方、鉴证方和政府采购监督管理机关各执一份，均具有同等法律效力，自各方签字后生效。

本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的应当承担相应的违约责任并赔偿由此给守约方造成的损失包括守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费等。

甲      方（盖章）            乙      方（盖章）

授权代表人：                  授权代表人：

经  办  人：                  经  办  人：

年      月     日                      年      月     日

鉴  证  方：（盖章）

授权代表人：                   政府采购监督管理机关合同备案

经  办  人：                            （盖章）

年      月     日                      年      月     日

第四章  竞争性磋商内容及技术要求

一、商务条款及要求：

一）、交货时间及地点

1、交货时间：自合同签订后30个日历日交货安装完毕。

2、交货地点：礼泉县公安局指定地点。

二)、运输安装  成交供应商负责货物设备的运输和安装。

三）、付款方式

货物到货安装调试完毕并经相关部门验收合格后一次性付清。。

四）、货物验收

1、货物设备到达交货地点，安装调试正常后，由采购人根据采购合同约定，对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收。

2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物设备通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

3、验收依据

1）合同文本及合同补充文件（条款）；

2）所有货物设备的生产厂家授权证明；

3）竞争性磋商文件；

4）竞争性磋商响应文件；

5）合同货物设备清单；

6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

五）、质量保证

1、货物的质保期为终验合格不少于1年，成交人承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交单位承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交应以优惠价提供。

六）、技术服务

1、技术资料：

1）产品合格证；

2）产品使用说明书；

3）厂家对该产品的出厂配置清单；

4）其它必备的技术资料

2、人员培训：每套设备安装、调试完毕后，成交单位必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

3、服务承诺：

供应商应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

七）、合同实施

1 、成交单位应在合同签订后7个日历日内安排人员（本项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

2 、若因成交供应商原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位人承担和赔偿。

八）、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 磋商内容和技术要求

| 西张堡派出所办案区软硬件及装修施工方案清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 1、办案区设备清单 |  |  |  |  |
| 一、入区登记/信息采集/安全检查/物品暂存 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF) 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米 照度：彩色：0.002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白：0.001Lux(AGC ON @F1.6) 支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps(P制) 支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、绊线、区域、队 列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口(512G)、内置MIC、扬声器、硬复位 支持网络协议：支持IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,RTCP,DNS, DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS 支持注册中心(主动模式) 支持智能监控、人脸抓拍双模式切换 人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜 单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张 支持警戒：声音警戒、语音自定义 DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 工作温度及湿度：-35℃~65℃,湿度小于95%(无凝结) 外壳防尘防水IP67,防暴等级IK10、4级防雷、防浪涌、2KV | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出)。 | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC)12V; 2、工作电压范围(V)9-15V; 3、工作电流范围(mA)≤300; 4、工作温度(℃)-20~+60℃; 5、声压(dB)≥105dB/m; 6、连续工作时间≥45min DC12V; 7、闪灯次数(分钟)200±30。 | 1 | 个 |
| 6 | 操作台 | 1、防火加厚台面 2、抽拉键盘架 3、内部层板可调节 4、通风散热 5、金属锁具 6、含走线孔 7、棱角圆滑 8、加厚钢制框架 9、环保无味 10、定制尺寸手工测量约为1920*950*780mm | 1 | 套 |
| 7 | 安检门 | 1、区位：33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、含有计数统计功能、显示报警人数及通过人数 6、整体外部尺寸：2200(H)x840(W)x400(D)mm 7、工作电压：AC110V/240V,50/60Hz 8、内部通道尺寸：2000x700MM 9、功耗：<30W 10、工作环境温度：-20℃-+45℃ | 1 | 套 |
| 8 | 手持金属探测器 | 1、探测器灵敏度主要取决于被检测物体的大小，形状和成分； 2、操作无方向性，使用简单、方便、无需调整； 3、9V电池降至7V左右，探测距离不变； 4、用电省，可连续工作40小时以上； 5、电池用完时，有自动连续的告警声； 6、探测面积大，重量轻，适合长时间使用； 7、有高、低二种灵敏度选择； 8、标配充电器和充电电池； 9、有声光、振动切换开关。 | 1 | 个 |
| 9 | 管理终端 | 1、CPU:主流桌面端 i5（近 5 年）：6 核 12 线程。 2、内存：8G; 3、硬盘：1T机械硬盘，显卡：2G独显 4、浏览器IE 11、chrome 89(推荐); 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版(推荐) 7、含显示器、鼠标、键盘。 | 1 | 台 |
| 10 | 12门人脸随身物品柜 (主柜) | 1、随身物品保管柜由柜体、8寸电容触摸屏、安卓主机、摄像头、电控锁和主控电器四大部分组合而成。 2、板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm,冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈；特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固，箱门装配后轴与门框之间的间隙大于2mm小于2.5mm,其它三面的间大于1.5rm小于2mm,保证箱门开关灵活。 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。 4、电容触摸显示屏：8寸，分辨率1280x800,亮度250cd/m²,0℃~50℃,LED背光、30000h以上工作寿命、无触控死角，支持十点触摸。 5、安卓终端配置：支持8寸触摸屏，内存≥2G,存储≥3G,CPU≥四核1.6GHz,30针行业标准双路LVDS接口，HDMI 2.0,8欧5W功放，2个外置USB,4个内置排针USB,1路OTG,4路RS232,操作系统Android7.1.2; 6、双目摄像头：1/2.7"CMOS Sensor,有效像素200+200万，30帧@1920*1080,6MM镜头，带镜头座，M12接口，支持人脸活体检测，USB视频输出，工作温度-30℃至70℃,支持Windows,安卓，MAC等二次开 发 ； 7、采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级联，可额外扩展15个副机。 8、主柜包含24个箱门，柜子整体尺寸(mm):W1440*D450*H1900。 9、功率：主机待机功率25W,每增加一个副机功率增加10W,开箱瞬时功率36W。 | 1 | 台 |
| 二、候问室(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF)补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米照度：彩色：0.002Lux(AGC CN @F1.6)、黑白：0.001Lux(AGC ON @F1.6)支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps(P制)支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、绊线、区域、队列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、普频异常、值岗检测支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口(512G)、内置MIC、扬声器、硬复位支持网络协议：支IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS支持注册中心(主动模式)支持智能监控、人脸抓拍双模式切换人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张 支持警戒：声音警戒、语音自定义DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电工作温度及度： -35℃~65℃,湿度小于95%(无凝结)外壳防尘防水IP67,防暴等级IK10、4级防雷、防浪涌、2KV | 3 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出)。 | 2 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 3 | 个 |
| 三、询问室兼辨认人室(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度一体机 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%,支持POE供电 工作温度：-10℃~55℃ | 1 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1/2.8英寸500万像素CMOS 6倍光学变焦,16倍数字变倍 3颗高效能红外灯,红外距离30m 1颗白光灯,支持白光预警 内置mic,内置扬声器,支持双向语音对讲 支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@25fps 支持Onvif、GB/T28181、RTSP 支持3D定位功能,可实现点击跟踪和放大 智能分析支持绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 支持图像畸变矫正,等级可调 支持音频降噪、音频异常侦测功能 水平350°连续旋转,垂直转动角度0°～90° 手动水平控制速度：0.1～60°/s,预置位精度0.2° 支持1个10M/100M网口 支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 支持2路报警输入、1路报警输出 支持1路音频输入、1路音频输出 本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 TVS4000V,防雷、防浪涌、防突波 工作温度-10℃～55℃ 支持POE+/DC12V两种供电方式，支持反向供电 峰值功率10W | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出)。 | 1 | 台 |
| 4 | 全 景 摄 像 机 | 1/2.8英寸CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF) 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米 照度：彩色：(0.002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白：0.001Lux(AGC ON @F1.6) 支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps(P制) 支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、绊线、区域、队 列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS4.85、RTC、TF卡接口(512G)、内置MIC、扬声器、硬复位 支持网络协议：支持IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,RTCP,DNS, DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS 支持注册中心(主动模式) 支持智能监控、人脸抓拍双模式切换 人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜 单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张 支持警戒：声音警戒、语音自定义 DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 工作温度及湿度：-35℃~65℃,湿度小于95%(无凝结) 外壳防尘防水IP67,防暴等级IK10、4级防雷、防浪涌、2KV | 2 | 台 |
| 5 | 摄 像 机 电 源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |
| 6 | 窗 口 对 讲 机 | 采用DSP双通道语音自动控制技术，符合GA38-2015文件要求。 | 1 | 台 |
| 7 | 审讯终端 | 1、CPU:主流桌面端 i5（近 5 年）：6 核 12 线程。 2、内存：8G; 3、硬盘：1T机械硬盘，显卡：2G独显 4、浏览器IE 11、chrome 89(推荐); 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版(推荐) 7、含显示器、鼠标、键盘。 | 1 | 台 |
| 8 | 公安审讯主机 | 1、全数字化嵌入式架构 2、支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘 3、光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱 4、支持5路H.264/H.265网络视频接入，支持5画面合成 5、最大解码性能5*4K 6、支持4画面画中画橙加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节 7、合成画面支持音频波形图显示 8、支持4K合成画面独立编码 9、支持1路本地示证(可设置成数字通道) 10、标配7英寸电容触摸屏，最大支持1080P显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放 11、7寸屏支持自动息屏和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面 12、触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间 13、主机web支持无操作自动退出登录，退出登录时间可设 14、UI和IE界面支持叠加用户名数字水印 15、内置IE支持国产化客户端，支持麒麟/统信/longg;nix 1.0操作系统、龙芯/飞腾主芯片、可信/龙 芯/统信浏览器的客户端 16、支持录像下载和刻录文件为标准MP4格式 17、支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件 18、支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏腋音频的视频 19、支持硬盘报警、网络报警UI弹窗 20、UI支持显示硬盘剩余录像时间 21、支持raid0、1、5、10 22、标配视频诊断算法，支持5个通道同时分析 23、支持随意配置刻录通道 24、标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等5个感应武触摸按键 25、支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息! 26、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝 27、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制 28、支持同期刻录、循环刻录2种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长 29、IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份 30、支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性 31、UI支持双光盘回放 32、刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放 33、支持静音检测，灵敏度可调 34、具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像 及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能 35、支持视频云台控制、报警联动 | 1 | 台 |
| 9 | 示证电视 | 1、43寸液晶电视，含壁装支架； 2、支持HDMI接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 示证展台 | 1、双臂5关节，灵活机构，标配高亮度LED灯； 2、800万像素，高清自动对焦镜头； 3、丰富接口面板，支持HDMI、VGA; 4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制； 5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄； 6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示； 7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像； 8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理； 9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作 | 1 | 台 |
| 11 | 电脑耳麦 |  | 1 | 部 |
| 12 | 操作台 | 1、防火加厚台面 2、抽拉键盘架 3、内部层板可调节 4、通风散热 5、金属锁具 6、含走线孔 7、棱角圆滑 8、加厚钢制框架 9、环保无味 10、定制尺寸手工测量约为1920*950*780mm | 1 | 套 |
| 13 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |
| 14 | 多功能一体机 | 纸张输入容量250页 单面支持纸张尺寸 A4 端口以太网；USB；WiFi端口 双面支持纸张尺寸A4；A5 双面打印自动双面 基础功能打印；复印；扫描；传真 输稿器纸张输入容量50页 打印速度21页/分钟 | 1 | 台 |
| 16 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC)12V; 2、工作电压范围(V)9-15V; 3、工作电流范围(mA)≤300; 4、工作温度(℃)-20~+60℃; 5、声压(dB)≥105dB/m; 6、连续工作时间≥45min DC12V; 7、闪灯次数(分钟)200±30。 | 1 | 个 |
| 17 | 民警座椅椅 | 1、定制。 | 2 | 把 |
| 18 | 嫌疑人座椅 | 办案区审讯座椅不锈钢材质304含Cr18%-20%、Ni8%-11%，Rp0.22205N/mm。管材厚度多3.0mm，座面、桌面15mm，扶手可达2.5mm，耐腐蚀耐磨。定制形状。手工测量椅长 750mm、宽 600mm、高 1050mm 。 | 1 | 把 |
| 15 | 紫外线消毒灯 | 1、额定工作电压220V; 2、适用面积20-50m²; 3、功率20-40W; 4、可遥控定时。 | 1 | 台 |
| 四 、 询 、 讯 问 室 ( 两 间 ) |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度一体机 | 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 最大功率5W DC12V±25%,支持POE供电 工作温度： -10℃~55℃ | 2 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1/2.8英寸500万像素CMOS 6倍光学变焦,16倍数字变倍 3颗高效能红外灯,红外距离30m 1颗白光灯,支持白光预警 内置mic,内置扬声器,支持双向语音对讲 支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265 支持三码流同时输出,主码流最大支持3072x1728@25fps 支持Onvif、GB/T28181、RTSP 支持3D定位功能,可实现点击跟踪和放大 智能分析支持绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 支持图像畸变矫正,等级可调 支持音频降噪、音频异常侦测功能 水平350°连续旋转,垂直转动角度0°～90° 手动水平控制速度：0.1～60°/s,预置位精度0.2° 支持1个10M/100M网口 支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏 支持2路报警输入、1路报警输出 支持1路音频输入、1路音频输出 本地存储最大支持512GTF卡,支持断网续传 TVS4000V,防雷、防浪涌、防突波 工作温度-10℃～55℃ 支持POE+/DC12V两种供电方式，支持反向供电 峰值功率10W | 1 | 台 |
| 3 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出。 | 2 | 台 |
| 4 | 全景摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF) 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米 照度：彩色：0.002Lux(AGC ON @F1.6)、黑白：0.001Lux(AGC ON @F1.6) 支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps(P制) 支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、绊线、区域、队 列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口(512G)、内置MIC、扬声器、硬复位 支持网络协议：支持IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,RTCP,DNS, DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS 支持注册中心(主动模式) 支持智能监控、人脸抓拍双模式切换 人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜 单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张 支持警戒：声音警戒、语音自定义 DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 工作温度及湿度：-35℃~65℃,湿度小于95%(无凝结) 外壳防尘防水IP67,防暴等级IK10、4级防雷、防浪涌、2KV | 4 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 4 | 个 |
| 6 | 审讯终端 | 1、CPU:主流桌面端 i5（近 5 年）：6 核 12 线程。 2、内存：8G; 3、硬盘：1T机械硬盘，显卡：2G独显 4、浏览器IE 11、chrome 89(推荐); 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版(推荐) 7、含显示器、鼠标、键盘。 | 1 | 台 |
| 7 | 公安审讯主机 | 1、全数字化嵌入式架构 2、支持6块前置硬盘插槽，打开前面板，可方便更换硬盘 3、光驱模块化设计，不用拆机箱即可更换光驱 4、支持5路H.264/H.265网络视频接入，支持5画面合成 5、最大解码性能5*4K 6、支持4画面画中画叠加，叠加方式多样，小画面大小可手动调节 7、合成画面支持音频波形图显示 8、支持4K合成画面独立编码 9、支持1路本地示证(可设置成数字通道) 10、标配7英寸电容触摸屏，最大支持1080P显示，可实时预览视频，硬盘录像回放及光盘录像回放 11、7寸屏支持自动息屏和密码锁定功能，锁定后需输入用户密码方能进入预览界面 12、触摸屏可实时显示刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间 13、主机web支持无操作自动退出登录，退出登录时间可设 14、UI和IE界面支持叠加用户名数字水印 15、内置IE支持国产化客户端，支持麒麟/统信/longgnix 1.0操作系统、龙芯/飞腾主芯片、可信/龙 芯/统信浏览器的客户端 16、支持录像下载和刻录文件为标准MP4格式 17、支持案件下载、刻录和事后上传录像是单一文件 18、支持无声权限设置，可对无声权限的人员传输屏蔽音频的视频 19、支持硬盘报警、网络报警UI弹窗 20、UI支持显示硬盘剩余录像时间 21、支持raid0、1、5、10 22、标配视频诊断算法，支持5个通道同时分析 23、支持随意配置刻录通道 24、标配电源开关、录像、刻录、回放、消警等5个感应式触摸按键 25、支持视频画面叠加生命体征、温湿度、案卷片头等信息 26、支持光盘加密验证，支持防擦写和防拷贝 27、支持光盘智能检测，盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制 28、支持同期刻录、循环刻录2种刻录模式，具有一键刻录功能，可设单张光盘刻录时长 29、IE支持选择时间段事后归档刻录，支持大容量数据连续备份 30、支持光盘刻录完毕自动校验，保证录像内容的完整性和准确性 31、UI支持双光盘回放 32、刻录光盘自带光盘播放器，可在任意电脑上自动播放 33、支持静音检测，灵敏度可调 34、具有案件信息管理功能，审讯前可录入相关信息，进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像 及光盘补刻，支持案件删除，案件加锁功能 35、支持视频云台控制、报警联动 | 2 | 台 |
| 8 | 示证电视 | 1、43寸液晶电视，含壁装支架； 2、支持HDMI接口。 | 2 | 台 |
| 10 | 示证展台 | 1、双臂5关节，灵活机构，标配高亮度LED灯； 2、800万像素，高清自动对焦镜头； 3、丰富接口面板，支持HDMI、VGA; 4、内置麦克风，1080P高清视频同步录制； 5、最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄； 6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示； 7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像； 8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理； 9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作 | 2 | 台 |
| 11 | 耳麦 |  | 2 | 部 |
| 12 | 操作台 | 1、防火加厚台面 2、抽拉键盘架 3、内部层板可调节 4、通风散热 5、金属锁具 6、含走线孔 7、棱角圆滑 8、加厚钢制框架 9、环保无味 10、定制尺寸手工测量约为1920*950*780mm | 2 | 套 |
| 13 | 手动报警按钮 | 1、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |
| 14 | 多功能一体机 | 纸张输入容量250页 单面支持纸张尺寸 A4 端口以太网；USB；WiFi端口 双面支持纸张尺寸A4；A5 双面打印自动双面 基础功能打印；复印；扫描；传真 输稿器纸张输入容量50页 打印速度21页/分钟 | 2 | 台 |
| 21 | 声光报警器 | 1、额定工作电压(V/DC)12V; 2、工作电压范围(V)9-15V; 3、工作电流范围(mA)≤300; 4、工作温度(℃)-20~+60℃; 5、声压(dB)≥105dB/m; 6、连续工作时间≥45min DC12V; 7、闪灯次数(分钟)200±30。 | 2 | 个 |
| 22 | 民警座椅 | 1、定制。 | 4 | 把 |
| 23 | 嫌疑人座椅 | 办案区审讯座椅不锈钢材质304含Cr18%-20%、Ni8%-11%，Rp0.22205N/mm。管材厚度多3.0mm，座面、桌面15mm，扶手可达2.5mm，耐腐蚀耐磨。定制形状。手工测量椅长 750mm、宽 600mm、高 1050mm 。 | 2 | 把 |
| 五、走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像机 | 1/2.8英寸CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦(AF) 补光灯数及距离：14颗红外灯+4颗暖光灯；红外补光距离30米 照度：彩色：0.002Lux(AGC CN @F1.6)、黑白：0.001Lux(AGC ON @F1.6) 支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps(P制) 支持智能分析：安全帽检测、奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计(垂直、绊线、区域、队 列)、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测 支持音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口(512G)、内置MIC、扬声器、硬复位 支持网络协议：支持IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP/IP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,RTCP,DNS, DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS 支持注册中心(主动模式) 支持智能监控、人脸抓拍双模式切换 人脸抓拍：支持年龄、性别、口罩、眼镜 单画面人脸检测及抓拍数：32张、16张 支持警戒：声音警戒、语音自定义 DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电 工作温度及湿度：-35℃~65℃,湿度小于95%(无凝结) 外壳防尘防水IP67,防暴等级IK10、4级防雷、防浪涌几2KV | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出)。 | 2 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |
| 六、卫生间(一间) |  |  |  |  |
| 1 | 针孔摄像机 | 1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 2mm高清定焦镜头，红外截止滤光片 支持主副码流同时输出，主码流最高分辨率1440P@25fps 支持宽动态、强光抑制和图像翻转 支持透雾、场景模式设置 支持日夜模版设置 支持S+265视频编码 支持TF卡，最大512G 电源功率（最大）DC12V±25% ，6.5W | 2 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | 1、DC12V2A。 | 2 | 个 |
| 七、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 线缆 | 网线电源线视频线等 | 1 | 批 |
| 2 | 施工辅材 | 施工辅材 | 1 | 批 |
| 3 | 录像机32路 | // | 1 | 套 |
| 4 | 8T企业级硬盘 | 8T企业级监控硬盘 | 8 | 块 |
| 5 | 网络交换机 | 24口千兆：公安网1台、审讯平台及视频监控系统2台、互联网1台，后期扩容考虑 | 4 | 台 |
| 6 | 机柜 | 42U：19 英寸标准，1000*600*2000mm，材质：优质冷轧钢板，框架厚度 1.2-2mm，门板 / 侧板 0.8-1.2mm。承重：静态承重 800-1000kg，动态承重 500-800kg。 结构：含前门（钢化玻璃 / 网孔）、后门（双开网孔）、可调节层板、理线架、接地装置等。符合 IEC、ANSI 等国际标准 | 1 | 台 |
| 7 | 20KVA-UPS主机 | // | 1 | 台 |
| 8 | 电池柜 | 电池柜，材质：冷轧钢板，厚度 0.8-1.5mm，表面静电喷涂。 容量：可容纳 12-40 节 。功能：带通风孔 ，防漏液设计，带电池监测接口，承重 300-800kg。 | 1 | 套 |
| 9 | 电池 | // | 32 | 块 |
| 12 | 安装调试技术服务费 |  | 1 | 项 |
| 2、装修清单 |  |  |  |  |
| 一、入区登记/信息采集/安全检查/物品暂存 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 定制木门，含门把手，锁具，金属五金件，门框等相关材料 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 2 | 个 |
| 二、候问室(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 木门 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 4 | 个 |
| 5 | 定制座位 | 木质+防撞材料 | 10 | 米 |
| 6 | 不锈钢隔断 | 不锈钢隔断用 304不锈钢，含Cr18%-20%、Ni8%-11%，抗拉强度2520N/mm°。板材厚度3mm，框架管材壁厚3.0mm，表面拉丝处理。尺寸定制，配防盗锁具，具备防腐蚀、抗冲击特性，符合公安场所安全防护标准 | 15 | 平方米 |
| 7 | 亚克力板材 | // | 15 | 平方米 |
| 三、询问室兼辨认人室(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 定制木门，含门把手，锁具，金属五金件，门框等相关材料 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 4 | 个 |
| 5 | 单向玻璃 | 材质：双层夹胶结构，基层为浮法玻璃，中间夹PVB胶膜。厚度常见15mm（总厚度，含夹胶层）。透光率：观察面（亮侧）透光率≥85%，被观察面（暗侧）透光率≤15%，实现单向透视。防爆性：破碎后碎片粘连，抗冲击强度≥50kJ/m²，符合GB 15763.2安全标准。应用：适配审讯室与观察室隔断，需配合两侧光照差（亮侧照度≥暗侧10倍）使用。12mm厚度，长1.5米，高1米，定制尺寸 | 1 | 块 |
| 四 、 讯 问 室 ( 1 间 ) |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 定制木门，含门把手，锁具，金属五金件，门框等相关材料 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 4 | 个 |
| 5 | 单向玻璃 | 材质：双层夹胶结构，基层为浮法玻璃，中间夹PVB胶膜。厚度常见15mm（总厚度，含夹胶层）。透光率：观察面（亮侧）透光率≥85%，被观察面（暗侧）透光率≤15%，实现单向透视。防爆性：破碎后碎片粘连，抗冲击强度≥50kJ/m²，符合GB 15763.2安全标准。应用：适配审讯室与观察室隔断，需配合两侧光照差（亮侧照度≥暗侧10倍）使用。12mm厚度，长1.5米，高1米，定制尺寸 | 1 | 项 |
| 五、特殊讯问室(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 木门 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 4 | 个 |
| 5 | 单向玻璃 | 材质：双层夹胶结构，基层为浮法玻璃，中间夹PVB胶膜。厚度常见15mm（总厚度，含夹胶层）。透光率：观察面（亮侧）透光率≥85%，被观察面（暗侧）透光率≤15%，实现单向透视。防爆性：破碎后碎片粘连，抗冲击强度≥50kJ/m²，符合GB 15763.2安全标准。应用：适配审讯室与观察室隔断，需配合两侧光照差（亮侧照度≥暗侧10倍）使用。12mm厚度，长1.5米，高1米，定制尺寸 | 1 | 项 |
| 6 | 玻璃隔断 | 防爆玻璃隔断定制，带2米*0.9米玻璃门 | 1 | 项 |
| 五、走廊 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板 | 25 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 装饰墙面 | 70 | 平方米 |
| 3 | 加厚合金门 | 加厚防爆铝合金门定制 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 6 | 个 |
| 六、卫生间(1间) |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 微孔铝扣板吊顶常用1.2mm厚铝合金板材，铝含量≥99.5%。表面经静电粉末喷涂或滚涂处理，耐候性强。孔径Φ1.5-3mm，孔距5-10mm，开孔率10%-20%。600×600mm，防火等级A级，承重≥5kg/㎡，适配派出所等公共区域。 | 18 | 平方米 |
| 2 | 墙面 | 软包装饰墙面 | 33.9 | 平方米 |
| 3 | 门 | 木门 | 1 | 樘 |
| 4 | 灯 | 600*600 | 4 | 个 |
| 5 | 定制柜 | 厕所毒检、尿检，壁挂定制临时存放柜 | 1 | 套 |
| 七、标识门牌辅材辅料等 |  |  |  |  |
| 1 | 规范职责制度牌 | 5个厚亚克历板，88*58CM，镜钉或粘贴安装 | 20 | 块 |
| 2 | 门头UV牌 | 5个厚亚克历板，150*50CM，门头安装 | 2 | 块 |
| 3 | 禁烟牌 | 5个厚亚克历板，30*12CM，粘贴安装 | 5 | 块 |
| 4 | 身高标尺牌 | 5个厚亚克历板，180*30CM，镜钉或粘贴安装 | 7 | 块 |
| 5 | 身高标尺下脚印位置牌 | 5个厚亚克历板，55*45CM，粘贴安装 | 7 | 块 |
| 6 | 墙面标语 | 5个厚亚克历板，220*40CM，镜钉或粘贴安装 | 5 | 块 |
| 7 | 形象墙立体字 | 水晶字，24*24CM | 12 | 个 |
| 8 | 立体字 | 高光PVC+亚克历，23*23CM | 30 | 个 |
| 9 | 值班室桌子立体字 | 高光PVC雕刻，19*19CM | 4 | 个 |
| 10 | 70公分警徽 | 制式警徽，70CM | 1 | 个 |
| 11 | 60公分警徽 | 制式警徽，60CM | 5 | 个 |
| 12 | 办案温馨提示牌 | 30*20桌签台制作，水晶台签座 | 6 | 套 |
| 13 | 警戒区，办案区门口 | 反光贴制作，粘贴大门口地面 | 1 | 项 |
| 八、施工垃圾清运等杂项 |  |  |  |  |
| 1 | 施工垃圾清运等杂项等 | 施工产生的垃圾清运，碎砖块、废材、木屑等分类清理运输；场地日常保洁，含施工区域清扫、灰尘清理、积水排除；废弃材料处理，如剩余涂料、包装废料、旧管线等合规处置。还包括临时设施拆除清运，脚手架、临时设施拆除后的垃圾清理；零星搬运，材料二次转运、工具设备移位；场地平整，清运后地面找平、杂物规整。运输车辆调度及现场保洁人员日常服务，确保施工环境整洁合规。 | 1 | 项 |
| 2 | 综合措施费 | // | 1 | 项 |
| 西张堡派出所指挥室设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| 一、指挥室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能人脸门禁一体机 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。，前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 2、应采用宽动态≥200万双目摄像头，应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 3、应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪； 4、显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置； 5、应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 6、应支持本地≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录； 7、应支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 8、支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式； 9、应支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 10、支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； | 1 | 台 |
| 2 | 门禁电源 | 1、输入电压：100-240VAC; 2、输出电压：12VDC; 3、输出电流：4.17A; 4、输出功率：50W; 5、工作温度： -10℃-+50℃; | 1 | 台 |
| 3 | 管理终端 | 1、配置1颗不低于8核/3.0GHz国产CPU; 2、内存配置≥16G DDR4; 3、存储配置≥512G SATA SSD ; 4、配置不小于27英寸液晶显示器，含USB有线键鼠; 5、具有不少于10个USB接口+1个type-C；板载4*PCIE接口、4*SATA接口，标配串口*1； 6、具有不少于：1个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x16插槽,1个PCIE3.0 x8插槽,1个PCIE3.0 x4插槽； 7、具有不少于4个SATA接口，1个M.2接口； 8、具有≥前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in； 9、应支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 10、应支持硬盘拆卸安装;支持存储硬盘与主机同一品牌。可支持远程开关机，支持远程唤醒。 | 4 | 台 |
| 4 | 千兆交换机 | 1、千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2、应支持独立的console管理串口； 3、应支持支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数 4、支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN 5、支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping，支持ARP Detection功能 6、支持 IPv4/ IPv6 静态路由. 7、支持STP/RSTP/MSTP 8、应支持 LACP链路聚合 9、支持风暴控制，支持广播/多播/单播流量抑制； 10、支持端口镜像、支持流镜像 | 1 | 台 |
| 6 | 智能交互智能平板 | 1、屏幕尺寸和显示分辨率：屏幕尺寸≥65英寸。屏幕分辨率3840 × 2160 @60 Hz超高清4K分辨率 2、显示参数：屏幕占比＞ 90%，色深10bit，色域＞72%NTSC，亮度＞350cd/m² 。 3、背光源类型采用DLED ，像素间距≤0.124(H) × 0.372(V) mm； 4、对比度≥4500：1（Typ.），刷新率≥60 Hz，响应时间≤6 ms，可视角≥178°(H)/178°(V)。 5、应支持红外触控，触控点≥20点，触控响应速度：＜ 10 ms，触摸精度90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 6、应具有防遮蔽功能，模拟10点遮蔽；具有防干扰功能，在照度≥30000 LUX环境下能正常工作。 7、应内置全指向8阵列麦克风，支持全双工语音通信、回声消除、智能降噪和语音识别功能。 8、显示屏幕应采用全贴合（零贴合）工艺，开启蓝光过滤器功能后，屏幕色温发生变化。 9、设备采用SOC芯片，CPU 最高主频≥1.9 GHz，设备运行内存≥4GB，系统容量≥64GB。 10、应内置操作系统Android 13，可外接OPS电脑（支持Windows、统信、麒麟系统），OPS模块接入后双系统可同时搭配使用，任意切换。 | 1 | 台 |
| 7 | 千兆交换机 | 1、提供可用千兆电接口数量≥8，千兆光接口≥2，支持独立的console管理串口， 交换容量≥20 Gbps，转发性能≥14.88 Mpps； 2、应支持4K VLAN，支持基于端口的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持VOICE VLAN，支持私有VLAN 3、应支持MVRP，支持QinQ，支持灵活QinQ，支持VLAN MAPPING 4、支持静态聚合，支持动态聚合 5、支持IGMP Snooping，支持STP/RSTP/MSTP 6、支持G.8032以太网环网协议ERPS 7、支持环路检测，风暴控制，流量抑制 8、应支持本地和远程端口镜像 9、支持防DoS攻击，支持CPU防攻击 10、应支持IEEE 802.1X认证，支持IP Source Guard | 1 | 台 |
| 二、LED |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25小间距显示屏 | 1. LED显示屏面积≥12.96m²，显示尺寸≥4.8m×2.7m，分辨率≥3840*2160； 2. LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B， 三合一封装； 3. 单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg； 4. 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜460W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜160W/㎡(600nits亮度)。 5. 依据按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准即:辐亮度≤1.5 W·m-2·sr-1符合RG0等级，属于无危害类在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，并在1000s内不造成对皮肤/眼睛(视网膜)的光化学紫外/近紫外/蓝光/热辐射危害(EIR)。 6. 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 7. LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 8. 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换 LED屏幕具备OSD菜单显示功能，实现可视化屏幕调整。 9. 箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。 10. LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006标准的测试能力。 11. 接收卡具有环路备份功能，且主备信号可自动切换，无闪烁. 12. 投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。 | 12.96 | ㎡ |
| 2 | 室内支架 | 支持大规模拼接 全封闭防尘 前封板后开门 支持弧形设计 黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 底座高度：可根据需求定制 | 16.8 | ㎡ |
| 4 | 大屏拼控解码一体机 | 1、大屏拼接解码控制器，应采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统，具有≥4.5U标准机架式机箱，具有≥10槽位， 2、配置≥1张编码输入业务板卡和1张解码输出业务板卡，整机应具有≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出接口。 3、具有双电源冗余设计，配备≥4组智能风扇自动调温，可拓展双主控； 4、、应支持支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示，视频切换流畅无黑屏。 5、单子板解码能力≥2路3200W/2路2400W/4路1200W/8路800W/10路600W/12路500W/16路400W/20路300W/36路200w/72路720P及以下分辨率； 整机10张解码卡解码能力：20路3200W/20路2400W/40路1600W/40路1200W/80路800W/100路600W/160路400W/360路1080P/720路720P/D1 及以下分辨率。 6、图像采集及输出应支持YUV 422； 7、支持输入OSD叠加，支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁。 8、应支持支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出； 9、应支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿； 10、应可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 | 1 | 台 |
| 7 | LED同步控制器 | 1. 4网口LED发送卡。 2. 输入接口不少于HDMI1.4×1、USB2.0×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1。输出：3.5mm Line out×1，带载网口×4。按键：开关×1、功能按键×3。 3. 控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 4. 信号输入：1路HDMI1.4,每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096，支持HDCP。 5. 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 6. 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 7. 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 8. 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 9. 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 10. 支持射频遥控器和红外两种遥控器。 | 4 | 台 |
| 8 | 配电柜 | 1、配电柜额定功率≥10KW，具备3个单相回路。 2、可通过RS485接口读取配电柜内部温度。 3、检测到烟雾后可自动断电。 4、超过温度阈值后可自动断电。 5、输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电。 6、支持手动一键启动、停止；支持单路启动停止；支持分时段控制；支持电脑远程控制。 7、支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等。 8、网络接口：支持MODBUS-TCP协议； 9、串口通讯端口：支持RS485、MODBUS-RTU协议。 10、应支持设备分级上电，避免瞬间电流过大。 | 1 | 台 |
| 9 | 大屏控制软件 | 1、电视墙管理软件系统，应支持信号源预览，支持电视墙可视化操作 2、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览 3、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作 4、支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定 5、应支持监控画面及本地源画面上墙操作 6、应支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度 7、应支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。 8、应支持场景保存，支持场景调用及场景切换，支持一键清空所有窗口信息 10、CS客户端数量≥4，编码设备接入数≥300，监控点数量≥300，墙个数≥32，解码设备接入数≥8，发送卡数量≥128 | 1 | 个 |
| 三、音频 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音频话筒产品 | 1、应采用UHF超高频段，应具有一键自动扫频功能 2、麦克风类型动圈麦，超心型指向性。采用 2*AA电池供电，连续工作时间 ≥8h（原装电池）； 3、应具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听 4、支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 5、应支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备 5、应具有红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用 接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作 6、应具有液晶显示屏 7、数字ID导频技术，从根本避免串频串音问题，智能识别，减少系统互相干扰 8、真分集接收主机，两套芯片级独立系统同步接收，扩大覆盖范围，规避空间盲点。 9、载波频率范围 630~698MHz，频带宽度 200kHz 10、有效工作距离 ≥100m（空旷无遮挡），射频灵敏度不低于-102 dBm，信道数量 ≥181 ，≥15组。 | 1 | 台 |
| 2 | 专业音频话筒产品 | 1.采用≥Ф14mm镀金膜片咪头，拾音距离≥0.5m。 2.频响范围：≥20-20KHz。 3.灵敏度：≥-34dB(0dB=1V/Pa@1kHz)。 4.信噪比：≥76dB A计权。 5.动态范围：≥110dB。 6.内部采用屏蔽线路，有效隔绝外部环境的电磁干扰。 7.按键采用静音塑胶材质。 8.咪杆支持360°调节。 9.支持48V幻象供电。 10.产品经过高温和低温试验。 | 4 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 1、≥2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量。 2、主机上可手动选择启动或不启动陷波器和EQ功能。 3、支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒。 4、模拟输入通道2CH-XLR和1/4“TRS多功能combo输入口，模拟输出通道2CH-XLR和1/4“TRS输出口。 5、每通道最多可设24个动态陷波器，12个PEQ。分辨精度1Hz工作频率20Hz-20KHz，支持一键清除啸叫点。 6、支持≥12个静态滤波器，可对自动陷波的啸叫点进行固化。 7、采用24BIT A/D及D/A转换。 8、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取。 9、应支持自动扫描啸叫点并抑制。 10、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 11、每通道，增益-64dB到+6dB，并支持压缩器功能。 12、采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，每路设有四档移频选择，配合陷波器使用。 13、设备带有面板锁功能，防止人为误操作。 14、独立的WINDOWS操作系统软件，人机交互界面直观有效。 15、支持≥20组场景调用和保存。 | 1 | 台 |
| 4 | 电源时序器 | 1、1U标准机身、拉丝铝面板搭配≥2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。 2、标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰。 3、支持面板Lock锁定功能，防止误操作。 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机,不须人为操作，支持脱机模式，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 5、配置485凤凰端子串口，支持≧16台设备级联顺序控制，级联自动检测设置。 6、具有≥1个10M/100M网口，支持网络远程固件升级，多台设备通过级联后只需一路网口即可接入局域网通过软件控制。 7、具有≥1路RS232接口，支持TCP/IP、RS232协议在电脑上控制，具有开放的第三方接口协议，支持第三方设备对接控制。 8、提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置。 9、每台时序器自带ID设置和检测，接入网络后可实现远程云端管理。 10、在延时设置页面下，当开延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会接通，当关延时选项设成无穷大，即表示此通道永远不会关闭。 11、≥8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。同时，场景模式支持重命名。 12、跨平台开发平台，支持 Windows、Linux、macOS、Android、iOS 主流操作系统全功能控制软件。 13、输出通道延时:0到999秒。 14、输出电流:单路额定输出电流13A。 15、额定总输出:电流30A。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1.24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器。 2.内置自动混音台，支持混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，输入通道支持48V幻象供电。 3.输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、≥5段参量均衡器，31段图示均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）。 4.输出通道：延时器、分频器、限幅器、31段图示均衡器或者≥5段参量均衡器；参量均衡器滤波器类型可选（高架、低架、高切、低切）。 5.≥1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址。 6、.每通道可独立设置中文名称，输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；通道输出静音开关，相位开关；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关。 7.支持中、繁、英三种语言灵活切换。 8.支持断电自动保护记忆功能，一键复位功能，支持中控代码在控制软件生成。 9、.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能。 10.方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作。 11.输入通道：≥4路，输出通道：≥4路。 | 1 | 台 |
| 6 | 音频调音台 | 1、8路模拟调音台 2、音频输入输出应不少于输入(8ch) 6路Mic/ Line， 1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声；输出(12ch) 1路Main L/ R、4路编组、5路AUX，1路立体声监听。 3、应支持48V幻象电源、三段频率均衡、低切滤波器、编组开关、监听开关、静音开关； 4、应具有≥3寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息； 5、配置≥1个专业DSP效果器，14种效果类型，共≥120种的效果预置； 6、应支持USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式； 7、应支持蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放。 | 1 | 台 |
| 7 | 专业音箱产品 | 1.网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合≥8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装。 2.采用专业的导向孔设计，可有效提升低频的量感与响应力度。 3.额定功率≥100W。 4.阻抗8Ω。 5.灵敏度≥92dB/W/M。 6.最大声压级≥108dB。 7.频响范围：70Hz~20KHz。 8.喇叭单元：中低音扬声器：≥1x6.5"铁氧体喇叭单元、高音扬声器：≥1x1"球顶喇叭单元。 9.分频模式：同轴二分频。 10.覆盖角度：≥110°*110°。 11.设备接口：IN输入接口：IN+/-（中间两端子接口）接功放输出、OUT输出接口：OUT+/-（两侧两端子接口）接另一只扬声器的IN接口。 | 2 | 台 |
| 8 | 功率放大器产品 | 1.具备“桥接模式，并接模式，立体声模式”三种工作模式可选择。 2.具备四档输入灵敏度可选择。 3.阻尼系数：≥1000@ 8 ohms。 4.总谐波失真：≤0.05%。 5.信噪比：≥105dB(默认增益，A计权，8Ω)。 6.频率响应：20 Hz~20 kHz。 7.额定功率：8Ω/立体声：≥2X250W; 4Ω/立体声：≥2X450W; 2Ω/立体声：≥2X723W; 16Ω/桥接：≥1X500W; 8Ω/桥接：≥1X850W; 4Ω/桥接：≥1X1445W。 8.转换速率：≥28V/us。 9.保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 1 | 台 |
| 9 | 音频线材产品 | 1.8米音频连接线：卡侬头（公）-卡侬头（母） | 14 | 根 |
| 10 | 音频线材产品 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 |
| 11 | 音频线材产品 | 1.8米音频连接线:6.35话筒插头--卡侬头(公) | 2 | 根 |
| 12 | 音频线材产品 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-3.5(耳机插头） | 1 | 根 |
| 13 | 音频线材产品 | 话筒线 2*40 芯-96P | 1 | 卷 |
| 14 | 音频线材产品 | 音响工程线 2*1.5 | 1 | 卷 |
| 四、其他 |  |  |  |  |
|  | 控制台 | 钢木结合电脑桌，高度950mm，深度900mm，台面实木颗粒板聚氨酯封边，前后门采用AB403锁，铝合金支架 | 10.8 | 米 |
|  | 椅子 |  | 18 | 把 |
| 24 | 综合布线 | 根据以上产品需求测算 | 1 | 项 |
| 25 | 安装调试技术服务费 | 根据以上产品需求测算 | 1 | 项 |
| 26 | 综合措施费 | 根据以上产品需求测算 | 1 | 项 |

# 第五章  评审方法

- 一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

- 二、评审标准

- 2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

- 2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见附件2评标因素及权重分值表

- 三、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审

1.1资格性审查：磋商小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：磋商小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

- 2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在评审现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商响应文件作无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

- 3、磋商

- 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

- 4、磋商过程中的实质性变动

4.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

- 综合评审

- 对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

- 6、推荐成交候选人

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

- 四、磋商小组当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 五、无效响应文件

- 出现下列情形之一的，磋商响应文件无效：

1、没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件、竞争性磋商响应文件构成有重大缺项、磋商响应文件格式不符合竞争性磋商文件要求；

2、竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3、供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证函的；

4、资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5、无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

6、供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

7、磋商总报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算或最高限价的。

8、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、法律、法规规定的其他无效情形。

- 六、政策性扣减

- 1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 2、政策性扣减方式

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

在磋商最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“磋商报价×10%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与磋商，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“磋商报价×2%”进行扣减；

2.3小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

- 七、成交

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

- 八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、磋商过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

- 附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 |  | - 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |  |
|  |  |  |  | - 2、提供2023年或2024年经审计的财务报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）； |  |
|  |  |  |  | 3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） |  |
|  |  |  |  | 4、提供投标截止日前6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |  |
|  |  |  |  | 5、提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |  |
|  |  |  |  | - 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟） |  |
|  |  |  |  | - 7、本项目不接受联合体磋商。 |  |
|  |  | 特定资格条件 |  | - 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）和单位介绍信；（详见前附表） |  |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 磋商响应文件的签署盖章 |  | 磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 磋商响应文件格式 |  | 应符合“磋商响应文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价或磋商小组认为低于成本价的报价。 |
|  |  | 完整性审查 | 磋商响应文件份数 |  | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 采购内容是否完整 |  | 对采购内容响应完整性审查 |
|  |  | 响应性审查 | 核心技术是否响应 |  | 要求核心条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 交货期 |  | 应满足磋商文件中要求的交货期 |
|  |  |  | 磋商有效期 |  | 应满足磋商文件中的规定 |
|  |  |  | 质保期 |  | 应满足磋商文件规定 |
|  |  |  | 付款方式 |  | 应满足磋商文件规定 |
| 2.1.3 | 小微福利监狱企业 |  |  |  | 是否小微福利监狱企业 |

- 附件2：

- 评标因素及权重分值表

| 评审项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 满足采购文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。报价得分=评标基准价/报价×30。 | 0-30分 |
| 产品技术性能参数（15分） | 根据产品的规格、技术指标是否满足采购文件要求，根据响应程度计0-15分，技术参数中每负偏离一项扣3分，扣完为止。 | 0-15分 |
| 产品质量保证措施及承诺 （20分） | 投标人提供针对本项目的质量保障措施、质量控制方案、项目质量管理保障体系（人员、制度）、紧急预案处理完善具体、合理、可行性强、符合项目实际情况得20分，缺少一项或有一项不满足项目实际情况扣3分，扣完为止； | 0-20分 |
| 供货周期保证措施、安装、调试及验收方案（12分） | 投标人提供针对本项目实施方案（运输配送、工作计划、人员配置、安全措施及质量控制、交付计划）完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况得9分，每缺少一项或有一项不满足项目需求或项目实际情况的扣3分，扣完为止。 投标人提供针对本项目健全的安全保障体系(配送人员及相关人员交通安全、配送安全管理防范及措施安全生产技术措施)完善具体、合理、可行性强、符合项目实际情况得3分，在3分基础上每缺少一项或有一项不满足项目实际情况1分，扣完为止。 | 0-12分 |
| 售后服务及其他优惠承诺 （20分） | 投标人提供完善的售后服务方案（售后服务承诺计划、故障的应急响应时间、故障处理措施、应急处理方案）完善具体、合理、可行性强、符合项目实际情况得20分，在20分基础上每缺一项或有一项不合理扣4分，扣完为止 | 0-20分 |
| 业绩及企业实力（3分） | 根据供应商同类业绩合同得分，每提供一份得1分，最高3分。 | 0-3分 |
| 合计 | 100分 |  |
| 备注 | - 各评委应按照本评标方法独立打分。 - 分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 - 若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排名在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 - 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见 |  |

第六章  竞争性磋商响应文件格式

响应文件编制说明

1、礼泉县政府采购中心提供的竞争性磋商响应文件格式，起到样式作用，编制竞争性磋商响应文件前，请详细阅读竞争性磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2、竞争性磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

封面（格式）                                             正本/副本

礼泉县政府采购竞争性磋商

响应文件

项目编号：CGZX-G-2025-003

项目名称：礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程

供 应 商：

报价时间：

目     录

1. 磋商函

2. 报价一览表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应偏离表

5. 商务条款响应偏离表

6. 法定代表人授权书

7. 资格证明文件

8．产品的技术文件及方案

9．质量保证承诺

10．服务方案

11．供应商认为有必要说明的事宜

12．供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

13.《政府采购法第二十二条承诺函》

14.其他资料

1.磋商函（格式）

磋 商 函

致：礼泉县政府采购中心

根据 礼泉公安局西张堡派出所标准化建设及设备安装工程（编号:CGZX-G-2025-003）的磋商公告，我方代表（姓名、职务）  经正式授权并代表（供应商名称） 就该采购项目进行磋商报价。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的竞争性磋商响应文件一式四份，正本一份，副本两份，电子文件一份。

2、我方所附磋商表中应提交和交付的货物/服务磋商总价为人民币：小写（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关磋商保证的条款。

5、我方同意按照要求提供磋商有关的一切数据或资料。

6、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人权选择质优价廉和物有所值的货物/服务。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

9、若我方被选为成交单位，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费（如有规定）。

10、磋商有效期为自磋商日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

电       话：

开 户 银 行：

帐       号：

供应商授权代表签名：               电话/手机：               日期：

2.报价一览表（格式）

报价一览表

供应商名称：

| 磋商总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 | 优惠承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 1年 |  |
| （大写） |  |  |  |

注：1、本表价格应按磋商总价填写，同时应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到元。

3、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

供应商授权代表签字：

（供应商公章）

日              期：

- 3.分项报价表（格式）

分项报价表

供应商名称：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格说明 | 单位/数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 （人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |

注：1.注:本表应按“供应商须知”规定的要求填写。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4.报价精确到元。

5.根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

供应商授权代表签字：

（供应商公章）                                    日              期：

4.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件 技术需求 | 竞争性磋商响应文件配置、规格 及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报竞争性磋商文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商授权代表签字：              (供应商公章)日 期：

- 5.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

供应商名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件 商务要求 | 竞争性磋商响应文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报竞争性磋商文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商授权代表签字：           (供应商公章)

日 期：

- 6.法定代表人授权书（格式）

- 1、法定代表人（负责人）证明书

| 致：礼泉县政府采购中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |
| 法 定 代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印 件 | 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  | （法定代表人签字） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

- 2、法定代表人（负责人）授权书

| 致：礼泉县政府采购中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 授 权 人 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
| 被 授 权 项 目 与 内 容 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自磋商大会之日计算有效期为 90 天 |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  | （法定代表人签字） |  |  |
| 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |  |

7.资格证明文件（以下文件可将复印件直接装订，复印件必须加盖供应商公章）

8-1、磋商文件中提到所有资质证明文件

8-2、业绩

- 8. 产品的技术文件及方案

- 9. 质量保证承诺

- 10.服务方案

供应商依据项目特性和需求，按竞争性磋商文件要求自拟售后服务方案。

- 11. 供应商认为有必要补充说明的事宜

- 12.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                         （盖章） 
       全权代表：                         （签字）

地    址：

邮    编：                         
       电    话：

- 13、《政府采购法第二十二条承诺函》

13.1关于政府采购法第二十二条承诺函

礼泉县政府采购中心：

本单位 （名称）参加 （项目名称）的谈判/磋商/招标活动，郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺函；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年     月     日

13.2 投标保证承诺书

礼泉县政府采购中心：

我单位参与的                       项目（项目名称）采购文件已收悉，并对本项目采购文件内容无异议。在此我单位郑重承诺：

- 会按照采购文件规定时间积极投标并提交响应文件。

- 所提供投标资料都真实有效

以上承诺如有不实所产生后果我单位愿自行承担。

法定代表人/被授权人：

响应单位：       （盖章）

年      月      日

备注：若承诺不实，采购人和采购代理机构有权将承诺公司纳入陕西省政府采购黑名单。请慎重承诺！

14.其他资料

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

名称：

日期：     年     月     日

附件2（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （盖章）

日     期：         年       月      日

附件3（如有）：

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。