- 项目编号：SXCY2025-47

区市场局一期校园食品安全快检室建设项目

竞争性谈判文件

采   购   人：  延安市宝塔区市场监督管理局

采购代理机构：  陕西宸永项目管理有限公司

日        期：  二〇二五年八月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章  合同（拟签订文本）	34

第四章  供应商资格及响应文件审核方法	57

第五章  采购人要求	65

第六章  响应文件格式及构成	173

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

区市场局一期校园食品安全快检室建设项目的潜在供应商应在延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室获取采购文件，并于2025 年8月25日15时 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXCY2025-47

项目名称：区市场局一期校园食品安全快检室建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1501339.00元

采购需求：

合同包1(区市场局一期校园食品安全快检室建设项目)：

合同包预算金额：1501339.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 食品检测、监测设备 | 区市场局一期校园食品安全快检室建设项目 | 1(批) | 详见采 购文件 | 1501339.00 | / |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自签订合同后30个日历天内。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(区市场局一期校园食品安全快检室建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号。

2.4《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.5《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

2.7陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(区市场局一期校园食品安全快检室建设项目)特定资格要求如下:

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

3.1提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）；

3.2银行开户许可证或开户行基本信息；

3.3法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）；

3.4提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

3.5税收缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

3.6社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

3.7财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3.8根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

3.9提供谈判保证金的银行转账或电汇凭证并确保响应文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

3.10本项目不接受联合体谈判。

三、获取采购文件

时间：2025年8月19日至2025年8月21日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

方式：现场获取

售价：500元/套，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月25日 15时00分00秒（北京时间）

地点：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

五、开启

时间：2025年08月25日 15时00分00秒（北京时间）

地点：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）供应商购买谈判文件时需携带本单位介绍信及本人身份证原件或复印件（加盖公章（鲜章））；

（2）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（3）本项目不专门面向中小企业采购。

（4）发布公告的媒介：本次招标公告在《陕西省政府采购网》上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市宝塔区市场监督管理局

地址：延安市宝塔区百米大道翟则沟三期

联系方式：0911-2125217

2.采购代理机构信息

名称：陕西宸永项目管理有限公司

地址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室

联系方式：0911-8688810

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：0911-8688810

# 供应商须知

## 供应商须知前列表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：延安市宝塔区市场监督管理局 地址：延安市宝塔区桥沟 联系人：吴主任 联系方式：0911-2125217 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：陕西宸永项目管理有限公司 地址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 联系人：杨工 联系方式：0911-8688810 |
| 3 | 采购内容 | 区市场局一期校园食品安全快检室建设 |
| 4 | 项目名称及编号 | 1.项目名称：区市场局一期校园食品安全快检室建设项目 2.项目编号：SXCY2025-47 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算价 | 1501339.00 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 8 | 响应周期 | - 1.发售时间：2025年8月19日至 2025年8月21日（法定工作日 早上9:00-12:00，下午14:00-17:00） - 2.响应文件递交截止时间及开标时间：2025年08月25日 15时00分00秒（北京时间） |
| 9 | 谈判供应商要求澄清竞争性谈判文件 | 时间：谈判截止时间三日前 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 10 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件递交截止时间三日前 |
| 11 | 竞争性谈判文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 12 | 供应商资质要求 | - 基本资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 特定资格条件： - 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。 1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）； 2.银行开户许可证或开户行基本信息； 3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）； 4.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明； 5.税收缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； 6.社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 7.财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明； 8.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”； 9.提供谈判保证金的银行转账或电汇凭证并确保响应文件递交截止时间前到达采购文件指定账户； 10.本项目不接受联合体谈判。 以上资格证明文件为供应商的必备文件，开标当天，请将上述资格证明文件复印件胶装加盖公章同响应文件一起单独密封递交（密封要求同响应文件），以便对其投标资格进行审查。有给定格式的需按照谈判文件给定格式提供，若供应商资格证明文件不符合审查要求，将按无效响应处理。 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 14 | 谈判预备会议 | 采购人不组织谈判预备会议。 |
| 15 | 澄清答疑 | 谈判供应商需以书面形式向采购代理机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至采购代理机构电子邮箱：471993164@qq.com，采购人认为有必要答复的将以书面形式发至各供应商。 |
| 16 | 响应文件份数 | 1.响应文件正本壹份、副本贰份、资格证明文件壹份。 2.响应文件电子U盘壹份（响应文件Word和PDF各壹份），单独密封随响应文件一同递交。U盘名称为供应商名称，不按要求按废标处理。 未按上述要求提供的，采购人或采购代理机构有权拒收其响应文件，其投标按无效投标处理。 注：副本可采用正本的复印件。 |
| 17 | 谈判特殊要求 | 无 |
| 18 | 报价采用币种 | 人民币 |
| 19 | 是否允许递交备选谈判方案 | 不允许 |
| 20 | 签字或盖章 要求 | 响应文件、资格证明文件必须逐页加盖公章，并在指定页面经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。除谈判供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由谈判供应商加盖单位公章或由公司法人或授权代理签字或盖章。 |
| 21 | 装订要求 | 1、装订要求：正副本、资格证明文件必须胶装，不允许活页装订； 2、封包要求： 1）正本单独封包； 2）副本单独封包； 3）电子版单独封包； 4）资格证明文件单独封包。 |
| 22 | 密封袋封套上写明 | 1.采购人名称： 2.标注 “正本”、“副本”、“响应文件电子版”、“资格证明文件”字样，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人（签字或盖章）和其委托代理人签字。 3. 供应商：（单位全称）（盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 委托代理人： （签字） 4.（项目名称）、（项目编号）响应文件（或响应文件电子版或资格证明文件）在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 23 | 是否退还响应文件 | 无论成交与否，一律不退 |
| 24 | 响应文件递交地点及响应文件截止时间 | 递交地点：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 截止时间：2025年08月25日 15时00分00秒（北京时间） |
| 25 | 谈判保证金 形式 | 谈判保证金：5000元整（伍仟元整） 备注：SXCY2025-47谈判保证金 谈判保证金有效期：谈判保证金的有效期与谈判有效期一致。 交款方式：谈判保证金应当以银行网银转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。供应商未按照竞争性谈判文件要求提交谈判保证金的，响应文件无效。请供应商在响应文件递交截止时间前将谈判保证金由公司账户（谈判保证金的交付单位和谈判供应商的名称必须一致）缴纳到下列账户： 开户单位：陕西宸永项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司延安马家湾支行 账 号：61050168980000000758 |
| 26 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2025年08月25日 15时00分00秒（北京时间） 谈判地点：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 |
| 27 | 谈判小组成员的组建 | 谈判小组构成：3人 其中采购人代表1人，专家2人 谈判专家确定方式：陕西省政府采购综合管理平台专家库随机抽取 |
| 28 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：3人 |
| 29 | 谈判有效期 | 自响应文件递交截止时间起90日历天 |
| 30 | 供货期、质保期 | 供货期：30天 质保期：1年 |
| 31 | 是否采用电子谈判及响应 | 否 |
| 32 | 成交候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：陕西省政府采购网。 公示期限：1个工作日 |
| 33 | 未成交补偿 | 无补偿 |
| 34 | 本项目专门面向中小企业 | 是□ 否 ☑ |
| 35 | 偏离 | 所有参数不得出现负偏离 |
| 36 | 采购标的所属行业 | 工业 |
| 37 | 需要补充的其他内容 |  |
| 代理服务费收费标准：采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号规定标准收取代理服务费。 |  |  |
| 竞争性谈判文件的最终解释权归谈判代理机构所有 |  |  |

1.总则

1.1 谈判项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目已具备谈判条件，现对区市场局一期校园食品安全快检室建设项目项目进行谈判。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 谈判项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目预算：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本谈判项目资质条件：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

1.2.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（3）与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本谈判项目的代建人；

（6）为本谈判项目的采购代理机构；

（7）与本谈判项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本谈判项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消谈判资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

谈判响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 谈判预备会

1.7.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.7.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.7.3 谈判预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

1.8 分包

不允许分包

1.9 响应和偏差

1.9.1 响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的谈判将被否决。

1.9.2 供应商应根据谈判文件的要求提供谈判方案内容以对谈判文件作出响应。

1.10进口设备

不接受进口设备。

1.11 关于同一品牌产品的处理

1.单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照最后报价最低的方式确定一个获得中标（成交）供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

2.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标（成交）供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标（成交）供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。

3.核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

2.谈判及谈判文件

2.1谈判文件

2.1.1谈判文件由本文件目录所列第一章至第六章构成。

2.1.2谈判文件各章内容对谈判事宜提出明确要求，供应商须仔细阅读和正确理解。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的或者被废标的，其责任由供应商自负。

a.采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在谈判截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

b.供应商要求对谈判文件进行澄清的，必须在谈判截止时间三日前，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构将以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有谈判文件收受人。

c.采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.2谈判文件由采购代理机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.3供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件进行谈判响应。

2.4谈判文件的解释权归采购代理机构。

2.5谈判保证金

2.5.1谈判保证金缴纳详见谈判须知前附表；

2.5.2供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判的权利。

2.5.3保证金的退还

a.谈判供应商在响应文件递交截止时间撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

b.采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金或者转为成交供应商的合同履约保证金（以成交价5%的标准）。若保证金不足支付的，剩余款项转至谈判保证金缴纳账户。合同履约保证金在项目验收合格后15天内退还给成交供应商（无息）。

2.5.4供应商有下列情形之一的，已交纳的谈判保证金不予退还：

a.在响应文件有效期内，撤回响应文件或者擅自退出谈判活动的；

b.成交后无正当理由不与采购人或采购代理机构签订合同的；

c.成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的；

d.供应商交纳谈判保证金后，无故不参加谈判活动的；

e.具有欺诈、无理取闹行为谈判的。

3.响应文件的编制

3.1响应的所有文件、资料、函电文字均须使用简体中文（通用缩写、代号、名称除外）。

3.2供应商在谈判时使用的计量单位应为公制单位（另有规定的除外）。

3.3供应商须依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、谈判承诺及谈判价格。供应商须保证其编制、递交的响应文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.4响应文件格式及构成（详见《响应文件格式及构成》章节要求）。

3.5响应文件中未要求提供备选方案的，供应商只能提交唯一的谈判方案。否则，谈判无效。

3.6响应文件有效期

a.响应文件有效期（法人授权书、响应函、谈判方案）自响应文件递交截止时间起90日历天。

b.在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，供应商资格、保证金有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），供应商资格则自动丧失，但保证金无息退还。

3.7响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定处签字或盖章。电子文档采用U盘制作。

3.8响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

3.9响应文件正本、副本及资格证明文件必须装订成册并在每页下方编制连续页码（左侧胶装），不按规定制作的响应文件视为无效响应文件。

3.10响应文件统一用A4幅面纸印制。

3.11响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，供应商将自行承担其响应文件被视为无效响应文件的风险。

3.12响应文件及资格证明文件需逐页加盖公章（副本可采用正本复印件），否则按无效响应处理。

3.13响应文件的递交

a.供应商代表身份确认：在所有响应文件开启之前，按以下要求对参加谈判大会的供应商代表进行身份确认：

（1）若参加谈判大会的为谈判单位法定代表人授权代理人，必须手持一份法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件；
       （2）若参加开标的为谈判单位法定代表人，必须手持一份法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；
   上述原件若不符合要求的，其响应文件将按无效对待，不予接收。

b.供应商须按谈判文件确定的时间和地点（详见供应商须知前附表），将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人。

c.谈判组织机构项目承办人仅负责响应文件的接收、清点、记录工作，并请递交人签字确认。

d.递交、接收手续完毕的文件由谈判组织机构项目承办人妥善保管，任何人不得擅自拆封、调换和退回。

e.在宣布递交响应文件时间截止之后，任何人送达、递交的响应文件和文书资料，谈判组织机构拒绝接收。

f.无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

3.14响应文件的修改与撤回

a.供应商只能在谈判截止时间之前，对已递交的响应文件提出补充、修改或撤回的书面申请。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

b.谈判单位在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

c.在谈判截止时间后，谈判单位不得申请撤销响应文件，如有发生，其谈判保证金将被没收。

d.对撤回的响应文件进行修改、补充、再递交的，按谈判文件规定的响应文件编制、密封及递交要求办理。

e.撤回响应文件应以书面的形式通知谈判单位。

4.谈判报价

- 4.1凡本谈判文件要求及谈判供应商认为需要进行报价的各项费用项目，若谈判时未报或未在谈判文件中予以说明，评标时将视这些费用已取，并已包含在谈判报价中。

4.2供应商对所投谈判内容不得分解或只报一部分，否则视为非响应性谈判，按无效标处理。

4.3谈判报价只能提交唯一、不可选择的报价。谈判货币：人民币。

5.谈判

5.1采购代理机构在谈判公告规定的时间和地点通过组织谈判大会的形式公开开标，并邀请所有购买谈判文件的供应商参加。

5.2谈判大会在递交响应文件截止时间的同一时间举行，出席和参加大会的人员和代表，应在会议开始之前进行会议签到。

5.3谈判程序

主持人按下列程序进行谈判：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在谈判截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）查验法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人身份证原件）（单独手持一份）；

（5）报价程序。

a. 依据《政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定，竞争性谈判采用两次报价，主持人在谈判大会不当众宣布谈判报价内容，并将响应文件中谈判报价作为第一次报价。

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

e.谈判小组在与供应商一对一谈判后，给各供应商第二次报价机会，即最终报价，评审以最终报价为依据。根据《政府采购法》第三十八条第五款规定的成交原则为“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的确定为成交供应商”。

f.采购代理机构指定专人对报价全过程进行记录，并存档备查。

（6）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.4谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为。

（1）谈判报价的大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，以修改单价为准；

（3）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准（签字盖章除外）；

（4）多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

（5）文字与图表不符时以文字为准。

5.5谈判异议

供应商对谈判有异议的，应当在谈判现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6、谈判评审

1.谈判工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由谈判小组成员负责。

（1）谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数应当为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（2）评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组成员负责。

2.谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

A.采购人或供应商的主要负责人的近亲属。

B.项目主管部门或者行政监督部门的人员。

C.与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的。

D.曾因在采购、响应文件评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.谈判小组独立履行下列职责和义务：

A.职责：审查响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；推荐成交候选供应商名单，向采购单位或者有关部门报告非法干预响应文件评审工作的行为。

B.义务：遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；按照谈判文件规定的响应文件评审方法和响应文件评审标准进行响应文件评审，对评审意见承担个人责任；对响应文件评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；参与响应文件评审报告的起草；配合有关部门的投诉处理工作；配合采购单位答复供应商提出的质疑。

C.本项目确定采用的具体评审方法、评审工作程序等详见《供应商资格及响应文件审核方法》章节的规定。

D.谈判小组有权就响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判小组规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由供应商法定代表人或委托代理人签字确认。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。

E.谈判小组有权对谈判、谈判过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，提出处理意见，经采购人、采购代理机构同意后做出处理决定。

4.评标保密工作

（1）采购代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审方法的确定，以及评标过程和结果。

（2）谈判后，直至授予成交合同为止，谈判小组成员及全体与会工作人员不得将响应文件的审查、答疑、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。违者依法追究其责任。

5.响应文件计算错误的修正

（1）谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

a.当出现合价与汇总价不符时为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以合价为准，重新调整单价；

b.当谈判小组认为供应商有明显的小数点错误，此时应以标书的合价为准，并修改单价。

6. 谈判完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.合同授予

7.1 成交候选人公示

采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，并函复采购代理机构。按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于1个工作日。

7.2 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原谈判小组按照谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。

7.4 成交通知

采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.5 履约保证金

为保证采购合同的履行，确需收取履约保证金的，履约保证金收取比例应不超过合同金额的5%。中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人或采购代理机构应按照合同约定及时退还。

7.6签订合同

7.6.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起 15日内，根据谈判文件和成交人的谈判文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还谈判保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对采购人（采购代理机构）的纪律要求：

采购人（采购代理机构）不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求：

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人（采购代理机构）或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求：

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求：

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.质疑

9.1供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

9.1.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2供应商对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在谈判截止时间前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与谈判，并于谈判截止时间后对谈判文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.1.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.1.4对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.1.5供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件①）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

9.2有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

9.3采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9.4供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性谈判小组协助答复质疑。

9.5质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

9.6供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

9.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件②）。

附件①

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件②

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                        提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 合同（拟签订文本）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：                       （供应商）

代理机构（全称）：陕西宸永项目管理有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号： ZCSP-宝塔区-2025-00181

（3）项目内容：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 大写金额 |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：          /

- 关键部件：   /       品牌：   /      型号：    /

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  þ部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 þ竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

- ¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

- þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方 | 乙方 | 代理机构 陕西宸永项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） | 单位名称（公章或合同章） | 单位名称（公章或合同章） |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） | 法定代表人 或其委托代理人（签章） | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |
|  | 拥有者性别： | 住 所：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 |
| 住 所：延安市 | 住 所: |  |
| 联 系 人： | 联 系 人: | 联 系 人：杨工 |
| 联系电话： | 联系电话： | 联系电话：0911-8688810 |
| 通信地址：延安市 | 通信地址: | 通信地址：延安市新区盛世花园北区12号楼一单元802室 |
| 邮政编码：716000 | 邮政编码： | 邮政编码：716000 |
| 电子邮箱：/ | 电子邮箱： | 电子邮箱：471993164@qq.com |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码：91610132MAB0PNX9XG |
|  | 开户名称: |  |
|  | 开户银行: |  |
|  | 银行账号： |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  供应商资格及响应文件审核方法

一、供应商须将下列资格证明文件单独密封并与响应文件一同递交。

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）；

2.银行开户许可证或开户行基本信息；

3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）；

4.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

5.税收缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6.社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

7.财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

8.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

9.提供谈判保证金的银行转账或电汇凭证并确保响应文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

10.本项目不接受联合体谈判。

a.上列资格证明文件为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失谈判资格。

b.上述资格证明文件除按谈判文件的要求提供一套加盖公章的复印件（法人授权书、违法记录声明等需提供原件）单独密封后与响应文件一同递交。

二、响应文件审核方法

1.响应文件的初审

（1）资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定谈判单位是否具备谈判资格。

（2）符合性检查：依据谈判文件的规定，对响应文件的完整性、有效性、响应性、报价是否超过采购预算进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1.竞争性谈判响应文件的完整性。竞争性谈判响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性谈判文件要求的格式编写竞争性谈判响应文件。

2.竞争性谈判响应文件的有效性。竞争性谈判响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

3.竞争性谈判响应文件的响应性。谈判有效期是否符合竞争性谈判文件要求；是否满足本次谈判的特殊要求；谈判方案是否有重大缺漏项；谈判产品的技术规格是否有重大偏离；谈判商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

4.报价是否超过采购预算。

（3）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，但不得改变响应文件的实质性内容，如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效标。

三、需要落实的政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

- (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

- 评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。

2.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

4.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

6.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

7.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

融资平台：有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/

四、响应文件属下列情形之一的，按无效标处理：

（1）谈判单位未经过正常渠道领取谈判文件，或谈判单位名称与领取谈判文件时登记的谈判单位名称不符的；

（2）未按谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；无响应有效期或有效期达不到谈判文件要求的，不符合谈判文件规定且影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争的；

（3）响应文件未按照响应文件格式及内容要求填写的；

（4）谈判单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）未按谈判文件要求提供资格证明文件原件或提供的原件缺项；

（6）提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

（7）附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应方面（付款条件、建设周期、）与谈判文件要求不一致的；

（8）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

（9）谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

（10）有重大缺漏项的；

（11）以他人名义进行谈判的；

（12）供应商无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合谈判文件规定的；

（13）供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（14）谈判内容不完整；

（15）供应商的商务响应达不到谈判文件要求；

（16）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（17）中小企业声明函未按要求填写，或填写信息有误的。

（18）谈判小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

（19）提供的响应文件电子版不能正常参与评标的谈判。

（20）其他经谈判小组确认的未能实质性响应谈判文件要求的谈判。

（21）响应文件电子版无法打开或主要内容无法显示，影响正常评标的。

（22）未按时缴纳谈判保证金的。

（23）不得复制谈判文件技术指标作为响应技术指标，否则按无效响应对待。

（24）法律法规规定其他投标无效情形的。

五、成交原则

根据符合采购需求、质量和服务相等或优于谈判文件且报价最低的原则确定成交供应商。

# 第五章 采购人要求

桥沟小学食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 25 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 25 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 54 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 54 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 54 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 54 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 54 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 19 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 19 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 19 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 19 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 19 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚） | 塑胶地板PVC2.6mm材质 | 平方米 | 25 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 自流平材料 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 自流平施工 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 25 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 25 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 拆除旧电路 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 25 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 清洁费 | 卫生清理垃圾 | 平方米 | 25 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

宝塔区二中食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 16 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 16 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 29 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 29 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 29 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 29 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 29 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 19 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 19 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 19 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 19 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 19 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 16 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 16 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 - 尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 - 尺寸:40*20*1.9mm - 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 16 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 16 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 16 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

宝塔区七小食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 32 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 32 |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，含保护膜 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 轻钢龙骨 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 22 |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 72 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 72 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 72 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 72 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 72 |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 32 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 32 |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 32 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 32 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 32 |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 32 |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

新区一中食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 9 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 9 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 35 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 35 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 35 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 35 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 35 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 12 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 12 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 12 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 12 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 12 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 9 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 9 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 9 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 25 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 25 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 25 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 25 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

新区三中食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 14 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 14 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 15 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 15 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 15 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 15 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 15 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 14 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 14 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 14 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 14 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 14 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 14 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

新区一小食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 20 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 20 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 18 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 18 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 18 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 18 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 18 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 20 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 20 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 20 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 20 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 20 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 20 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

市实验中学食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 22 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 22 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 57 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 57 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 57 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 57 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 57 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 17 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 17 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 17 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 17 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 17 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 22 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 22 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 22 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 22 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 22 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 22 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

宝塔区实验小学食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 12 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 12 |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，含保护膜 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 轻钢龙骨 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 16 |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 16 |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 14 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 14 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 14 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 14 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 14 |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚） | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 12 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 12 |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 12 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 12 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 12 |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 12 |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

中石油小学食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 27 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 27 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 63 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 63 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 63 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 63 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 63 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 22 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 22 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 22 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 22 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 22 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 27 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 27 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 6 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 27 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 27 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 27 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 27 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

区十幼食品安全快检室建设方案

### （一）实验室基础装修配置

| 序号 | 名称 | 要求 | 规格型号 | 数量 | 装修用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 15 | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 15 |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 15 | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 15 |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 15 |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 15 |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 15 |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制； 1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 2.台面颜色：绿色 3.产品结构：铝木结构 4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。 5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。 6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。 7.连接件：ABS专用连接组装件； 8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。 9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准： 通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂； 上下推拉可停止在任意高度； 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉； 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料； 通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流； 扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料： 通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件： 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀； 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明： 照明罩内部白色，高反射的塑料材质； 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封； 照明亮度：≥80 Lux； 7、电源：三线接地插座，220V，10A； 8、风机： 通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱； 功率≥0.3kW； 转速：≥1450r/min； 排风量：2000-2200m³/h； 噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板： 控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚) | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 15 | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 15 |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。 3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。 2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。 4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。 5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。 6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。 8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 。 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:40*20*1.9mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调 1.5P | 台 | 1 |  |
| 15 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 16 | 水电改造 | 水电材料 | 平方米 | 15 | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 下水改造 | 平方米 | 15 |  |
|  |  | 水电施工工费 | 平方米 | 15 |  |
| 17 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 18 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 15 |  |
| 19 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训 项目前期提供 7×8 小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。 非驻场时间提供 24 小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。 现场培训及驻场售后， 现场培训安排4至5位技术人员协同参与； 驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |

## （二）实验室检测仪器耗材设备配置

| 序号 | 产品名称型号 | 仪器用途 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全分析仪 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 技术参数 1、电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 2、显示屏：≥8 寸触摸屏 3、检测通道：分光≥24 通道，胶体金≥1通道，可支持三联卡检测 4、光源：LED 光源，节能环保 5、波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm 胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 6、结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 7、自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 8、数据存储：具有数据本地保存 9、数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 10、数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 11、打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机，可打印食用农产品承诺达标合格证 12、通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 台 | 1 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 | 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) 检测范围：0-99999RLU/s 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 检测时间：≤9s 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 储存空间：可存储≥1万条数据 数据传输：USB-OTG 机身接口：USB-TypeC 电池：两节5号电池(1.5V) 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 台 | 1 |
| 3 | 样品浓缩仪（含水浴锅二合一） | 样品前处理 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 1）样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； 2）样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； 3）一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； 4）电源：220V 50HZ 5）加热孔：7mL*12,50ml*12 6）气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 7）吹气量：40L/min 8）加热范围：室温-100℃ | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 |  | 用于样本离心提取，转速≥4000rpn，支持10ml和15ml离心管，≥6个孔位 | 台 | 1 |
| 5 | 涡旋仪 |  | 1、转速：≥3000转/分 2、工作方式：连续、点动、无级调速 3、工作台直径：￠55mm 橡胶 4、功率：40W 5、电源：220V 50Hz | 台 | 1 |
| 6 | 粉碎机定制 |  | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 台 | 1 |
| 7 | 耗材配置 |  | 电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 套 | 1 |

（三）实验室检测试剂配置

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 4 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 3 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 4 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 15 | 粮食 食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 5 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50/盒 | 盒 | 4 |

（四）智慧监管系统

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧监管系统 | 该智慧监管系统可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧快检食品监控设备 | 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 | 套 | 1 |

# 第六章  响应文件格式及构成

1.响应文件格式由本章目录所列第1部分至第6部分构成，不得缺项漏项，否则按废标处理，其中资格证明文件还应单独提供，相应要求详见须知前附表。

2.供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制响应文件。凡未按格式要求编制响应文件而造成的不利后果，由供应商自行承担。

3.响应文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

项目编号：SXCY2025-47

区市场局一期校园食品安全快检室建设项目

- 响应文件（格式）（正本或副本）

采 购 人：

供 应 商：                   （盖章）

法定代表人：         （签字或法人印鉴）

委托代理人：         （签字）

时    间：     年   月   日

目    录

第1部分 资格审查资料

- 第2部分 响应函

- 第3部分 报价一览表

第4部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 第5部分 谈判方案

- 第6部分 供应商认为有必要补充说明的事项

## 第1部分  资格审查资料

- 基本资格条件：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 特定资格条件：

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人或其他组织提供营业执照（事业单位法人证书），自然人提供身份证明。

- 1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（供应商无需提供营业执照年检报告，在资格审查时通过互联网或者相关信息系统查询）；

- 2.银行开户许可证或开户行基本信息；

- 3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证）；

- 4.提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

- 5.税收缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

- 6.社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

- 7.财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

- 8.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/）】“重大税收违法失信主体名单”，【中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）】“失信被执行人”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 9.提供谈判保证金的银行转账或电汇凭证并确保响应文件递交截止时间前到达采购文件指定账户；

- 10.本项目不接受联合体谈判。

附件1

法定代表人证明书

| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 机构代码证号（或统一社会信用代码） |  |  |  |
| 法 定 代表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （扫描件） |  | 法定代表人（签字或法人印鉴） |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

附件2

法定代表人授权委托书

| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 自本委托书签署之日起至投标有效期期满 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 （正反面粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 投标人： （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 附件3

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函

致：（采购人名称）

我单位作为参加               采购项目的谈判单位，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的基本资格条件：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或法人印鉴）

委托代理人：                  （签字）

日    期：  年  月  日

- 附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：               （盖章）

法定代表人：               （签字或法人印鉴）

委托代理人：               （签字）

日期：  年  月  日

附件5

非联合体谈判声明

致：（采购人名称）

我公司收到贵单位               采购项目（项目编号：        ）的谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目的谈判活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1.本项目我公司以自己的名义参加谈判，不存在联合体谈判的情况。

2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

供应商：               （盖章）

法定代表人：               （签字或法人印鉴）

委托代理人：               （签字）

日期：  年  月  日

附件6

控股管理关系承诺书

致：  （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的   （项目名称） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵单位承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

供应商：          （盖章）

- 日期：   年   月    日

- 第2部分 响应函

| 致：陕西宸永项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 响 应 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 交纳保证金 |  |  | RMB：5000元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作为供应商郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 依据谈判文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  | 已详细阅读和核实全部谈判文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C |  | 同意提供与本次谈判采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  | 尊重谈判小组的评审结论及成交结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  | 如若成交，将根据谈判文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 如若成交，将按时按规定交纳招标代理服务费。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  | 本响应函有效期 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次谈判的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （企业公章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

## 第3部分  报价一览表

3.1谈判报价总表

项目名称：                                          RMB元

| 竞争性谈判供应商 | 竞争性谈判报价 （小写、元） | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞争性谈判报价 （大写、元）人民币 |  |  |  |  |

特别提示：总报价包括产品供应价、人工费、安装运输、税金及其他费用。

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或法人印鉴）

委托代理人：                  （签字）

日    期：  年  月  日

3.2分部分项报价表

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或法人印鉴）

委托代理人：                  （签字）

日    期：  年  月  日

3.3 偏离表

1.技术规范偏离表

| 序号 | 谈判文件 | 响应文件 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 简要内容 |  |  |

注：1、投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审结果。

- 2、务必完整填写所有指标响应参数；必须进行明确说明偏离情况。且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审结果。

- 3、采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审结果。

供应商：                   （盖章）

法定代表人：               （签字或法人印鉴）

委托代理人：               （签字）

日    期：  年  月  日

#### 第4部分  陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

#### （执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

日    期：  年  月  日

## 第5部分  谈判方案

5.1实施供货方案

5.2技术响应说明

5.3质量保障

5.4业绩证明

5.5服务承诺

## 第6部分 供应商认为有必要补充说明的事项

- 附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件3

- 监狱企业证明函（是/否）

陕西宸永项目管理有限公司：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商：            （盖章）

法定代表人：            （签字或法人印鉴）

委托代理人：            （签字）

日    期：  年  月  日