采购需求

本次采购项目为神木市高家堡镇人民政府兴庄村互助幸福院项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#~土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土（石）方工程 |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 | m3 | 763.1 |
| 2 | 010103001001 | 素土回填 | m3 | 487.64 |
| 3 | 010103001002 | 3:7灰土回填 | m3 | 153.25 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 55.55 |
| 5 | 010304001001 | 370厚KP1型MU10承重多孔砖 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 89.88 |
| 6 | 010304001002 | 240厚KP1型MU10承重多孔砖 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:240 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 38.76 |
| 7 | 010304001003 | 120厚KP1型MU10承重多孔砖 1.墙体类型:KP1型MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:120 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 5.85 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 8 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 10.66 |
| 9 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.3 |
| 10 | 010402001002 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 8.9 |
| 11 | 010403002001 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2 |
| 12 | 010403004001 | 地圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 7.35 |
| 13 | 010403004002 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 7.35 |
| 14 | 010403004003 | 女儿墙圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 5.22 |
| 15 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.77 |
| 16 | 010403005002 | 窗台过梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.42 |
| 17 | 010405001001 | 120有梁板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 27.84 |
| 18 | 010405001002 | 100雨篷板 1.板厚度:100 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 3.16 |
| 19 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 | t | 0.743 |
| 20 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300＞10 | t | 0.032 |
| 21 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400〉10 | t | 2.364 |
| 22 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤10 | t | 2.657 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 23 | 010405009001 | 树脂瓦屋面 1.钢架 2.树脂瓦屋面板 | ㎡ | 246.59 |
| 24 | 010803001001 | 平屋面 图集：陕09J01-屋II2 1、1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3+3厚SBS防水卷材一道+1.5厚聚合物水泥基防水涂料（II型） 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80厚EPS聚苯板保温 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 6、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 273.53 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 25 | 020101001001 | 地29~卫生间 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 12.44 |
| 26 | 020102002003 | 地28~其他地面 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 221.14 |
| 27 | 020105002002 | 踢19~除卫生间 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m2 | 23.72 |
| 28 | 020108003001 | 台1 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 | m2 | 47.34 |
| 29 | 010407002001 | 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 51.1 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 30 | 020201001004 | 外墙 1、真石漆 2、80厚EPS聚苯板，5厚标准网格布抗裂砂浆压平 | m2 | 260.75 |
| 31 | 020201001005 | 内112~卫生间 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 66.84 |
| 32 | 020201001006 | 内32~其余墙面 『用料及用法』 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 507.8 |
|  | B.3 | 天棚工程 |  |  |
| 33 | 020301001003 | 棚126~卫生间 1、钉（粘）塑料线脚 2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 3、U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处 4、U型轻钢龙骨CB50*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环） | m2 | 12.44 |
| 34 | 020301001004 | 棚12~其余顶棚 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑 胶） | m2 | 234.49 |
| 35 | 020301001005 | 外露天棚 1、水泥砂浆抹面 2、刮腻子、外墙乳胶漆 | m2 | 26.3 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 36 | 020401003001 | 实木套装门 | m2 | 6.72 |
| 37 | 020406002002 | 断桥铝合金窗 1.中空玻璃6LOW-E+12+6 | m2 | 40.68 |
| 38 | 020402001001 | 金属平开门 | m2 | 14.58 |
|  |  | 其他工程 |  |  |
| 39 | 020603001002 | 洗漱台 1.20厚大理石 | m2 | 3.89 |
| 40 | 020603001003 | 厨房台面 1、20厚大理石台面 | m2 | 7.11 |
| 41 | 040201013001 | 排水沟 图集：07J306 1/P8 1.尺寸：300*300 2.150厚C10混凝土垫层 3.150厚C20混凝土地沟，双向Φ6@150钢筋 4.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.不锈钢排水篦子 | m | 2.56 |
| 42 |  | 挖土方 | m3 | 763.1 |
| 43 |  | 回填土方 | m3 | 667.27 |
| 44 |  | 铁艺大门 尺寸1.89m*2m | 个 | 1 |

2.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#楼-给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801008002 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷无毒环氧沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 6.42 |
| 2 | 030801008007 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 0.75 |
| 3 | 030801008003 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 10.13 |
| 4 | 030801008008 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷无毒环氧沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 6.42 |
| 5 | 030801008004 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 8.72 |
| 6 | 030801008009 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷无毒环氧沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 11.13 |
| 7 | 030801008006 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 27.05 |
| 8 | 030801008010 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷无毒环氧沥青两道 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 1.8 |
| 9 | 030801008005 | 钢塑复合管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 19.03 |
| 10 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.名称:水表DN40 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 11 | 030803010003 | 水表 [项目特征] 1.名称:水表DN32 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 12 | 030803010002 | 水表 [项目特征] 1.名称:水表DN25 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
| 13 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:止回阀DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:止回阀DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 15 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:截止阀DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 16 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 37.63 |
| 17 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 18.59 |
| 18 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.名称:洗涤盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 19 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.名称:地漏DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 20 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.名称:地漏DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 21 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 4 |
| 22 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 4 |
| 23 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 4 |
| 24 | CB001 | 灭火器 MF/ABC4 [项目特征] 1.灭火器 MF/ABC4 [工作内容] 1.就位 | 具 | 6 |

3.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#楼-采暖工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采暖 |  |  |
| 1 | 030801001013 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:保温 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:50mm厚铝箔岩棉管壳保温 | m | 195.72 |
| 2 | 030801001014 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:保温 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:50mm厚铝箔岩棉管壳保温 | m | 22.85 |
| 3 | 030803001029 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:DN20 | 个 | 28 |
| 4 | 030803001031 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.材质:DN20 | 个 | 1 |
| 5 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.名称:钢管柱形散热器-20柱 | 组 | 14 |
| 6 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |

4.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#楼-消防工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消防水 |  |  |
|  |  | 消防电 |  |  |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:NH-KVV-2*1.5 2.敷设方式:穿配管 3.电缆头:1 | m | 12.2 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:NH-RYJ-2*2.5 | m | 6.44 |
| 3 | 030212003002 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:ZR-RYJSP-2*1.5 | m | 6.44 |
| 4 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:SC 2.材质:焊接钢管 3.规格:25 | m | 3.93 |
| 5 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:SC 2.材质:焊接钢管 3.规格:20 | m | 8.71 |
| 6 | 030705001001 | 点型探测器 1.名称:可燃气体探测器 | 只 | 1 |
| 7 | 030705001002 | 点型探测器 1.名称:燃气报警器 | 只 | 1 |
| 8 | 030705005002 | 报警控制器 1.多线制:燃气紧急切断阀 | 台 | 1 |
| 9 | 030705005001 | 报警控制器 1.名称:可燃气体报警主机 | 台 | 1 |
| 10 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |

5.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#楼-电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电箱（柜） |  |  |
| 1 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APC 2.规格:600*800*200 3.安装高度:挂墙明装，距地1.5米 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APM1 2.规格:600*800*200 3.安装高度:挂墙明装，距地1.5米 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018007 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:PY1 2.规格:520*650*160 3.安装高度:挂墙明装，距地1.5米 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018009 | 配电箱 [项目特征] 1.AH1 2.规格:380*240*120 3.安装高度:嵌墙暗装，距地1.5米 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 4 |
|  |  | 配管配线 |  |  |
| 5 | 030212001011 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:16 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关 盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 136.37 |
| 6 | 030212001013 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 202.72 |
| 7 | 030212001014 | 电气配管 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 38.28 |
| 8 | 030212001015 | 电气配管 1.名称:SC 2.材质:焊接钢管 3.规格:25 | m | 45.5 |
| 9 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 427.87 |
| 10 | 030212003002 | 电气配线 | m | 599.35 |
|  |  | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 |  |  |
| 11 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 33.13 |
| 12 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 44.14 |
| 13 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV6 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 81.4 |
| 14 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:NH-BV6 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 267.91 |
|  |  | 灯具开关插座 |  |  |
| 15 | 030213004003 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:LED平板灯1200X600 2.型号:LED光源 48W [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |
| 16 | 030213002002 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防水防爆灯具 2.规格:LED¦光源¦18W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 | 套 | 5 |
| 17 | 030213002003 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:LED¦光源¦18W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 | 套 | 4 |
| 18 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:节能型吸顶灯 2.规格:LED¦光源¦18W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 4 |
| 19 | 030213004002 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.型号:220V 36W [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 20 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁式空调插座 2.型号:250V¦16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 21 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:柜式空调插座 2.型号:250V¦16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 22 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:电暖气插座 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 23 | 030204031015 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔安全型插座 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 22 |
| 24 | 030204031016 | 小电器 [项目特征] 1.名称:洗衣机插座(防水防尘) 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 25 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控暗装开关 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 9 |
| 26 | 030204031013 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗装开关 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4 |
| 27 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控暗装开关 2.型号:250V¦10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1 |
| 28 | 030204031014 | 小电器 [项目特征] 1.名称:事故风机启动按钮 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 29 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式:换气扇 [工作内容] 1.安装 2.软管接口制作、安装 | 台 | 4 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |
| 30 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:91.202米 LEB等电位端子箱5个 MEB总等电位箱子1个 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 | 项 | 1 |
|  |  | 调试 |  |  |
| 31 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |
| 32 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:1KV送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |

6.工程名称：高家堡镇兴庄村互助幸福院新建工程1#楼-弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031101029002 | 总配线架 1.规格:综合布线总配线架 2.型号:由设备厂家确定 | 架 | 1 |
| 2 | 031103024001 | 单口屏蔽八位模块式信息插座 1.规格:双孔插座 2.安装地点:底边距地0.5m暗装 1.规格:双口信息出线口(电话） | 个 | 5 |
| 3 | 030212001013 | 电气配管 1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 54.325 |
| 4 | 031103017001 | 4对双绞电缆 1.规格:CAT6-UTP4P | m | 63.37 |

7.工程名称：锅炉房~土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土(石)方工程 |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖基础土方 | m3 | 75.35 |
| 2 | 010103001001 | 素土回填 | m3 | 44.36 |
| 3 | 010103001002 | 3:7灰土回填 | m3 | 18.82 |
|  | A.3 | 砌 筑 工 程 |  |  |
| 4 | 010301001001 | 砖基础 | m3 | 8.14 |
| 5 | 010304001001 | 370加气混凝土砌块 1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:370 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 20.58 |
|  | A.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 6 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 4.84 |
| 7 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.97 |
| 8 | 010402001001 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.48 |
| 9 | 010403004001 | 地圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.02 |
| 10 | 010403004002 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 1.23 |
| 11 | 010403005001 | 过梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 0.6 |
| 12 | 010405001001 | 有梁板 1.板厚度:130 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 2.12 |
| 13 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10 | t | 0.108 |
| 14 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400〉10 | t | 0.841 |
| 15 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤10 | t | 0.036 |
| 16 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 0.07 |
|  | A.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 17 | 010405009002 | 树脂瓦屋面 1.钢架 2.树脂瓦屋面板 | ㎡ | 39.86 |
| 18 | 010803001001 | 平屋面 图集：陕09J01-坡屋III6 『用料及用法』 1、小青瓦1：1：4水泥石灰砂浆加水泥重的3％麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20（单列） 2、空铺防水卷材一层 3、35厚C20细石混凝土找平层（内配φ6﹫500×500钢筋网与屋面板预埋φ10钢筋头绑牢） 4、保温层A或B，用聚合物水泥砂浆点粘 5、1.5厚水泥聚合物防水涂膜一道 6、钢筋混凝土屋面板，至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平，屋面板内预埋φ钢筋头﹫1000×1000，伸出保温层面30 | m2 | 22.96 |
|  | B.1 | 楼地面工程 |  |  |
| 19 | 020101003001 | 地2 1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 | m2 | 16.33 |
| 20 | 010407002001 | 散4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 23.4 |
|  | B.2 | 墙、柱面工程 |  |  |
| 21 | 020201001003 | 外墙 1、真石漆 2、80厚EPS聚苯板，5厚标准网格布 | m2 | 83.09 |
|  |  | 抗裂砂浆压平 |  |  |
| 22 | 020201001002 | 内33 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 53.7 |
|  | B.4 | 门窗工程 |  |  |
| 23 | 020402007001 | 甲级防火门 | m2 | 2.88 |
| 24 | 020406002001 | 成品防火窗 | m2 | 5.4 |
| 25 |  | 挖土方 | m3 | 75.35 |
| 26 |  | 回填土方 | m3 | 44.84 |

8.工程名称：锅炉房~-电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配电箱（柜） |  |  |
| 1 | 030204018004 | 配电箱 1.名称、型号:APG 2.规格:600*800*200 3.安装高度:挂墙明装，距地1.5米 | 台 | 1 |
|  |  | 配管配线 |  |  |
| 2 | 030212001011 | 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:16 3.配置形式及部位:暗配 | m | 11.63 |
| 3 | 030212001013 | 电气配管 1.材质:PVC 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗配 | m | 9.37 |
| 4 | 030212001014 | 电气配管 1.名称:SC20 | m | 10 |
| 5 | 030212001015 | 电气配管 1.名称:SC25 | m | 13 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 97.07 |
| 7 | 030208002001 | 控制电缆 1.规格:NH-KVV-2X1.5 | m | 26.01 |
| 8 | 030208002002 | 控制电缆 1.规格:NH-RYJ-2X2.5 | m | 26.01 |
| 9 | 030208002003 | 控制电缆 1.规格:ZR-RYJSP-2X1.5 | m | 12 |
| 10 | 030208002004 | 控制电缆 1.规格:NH-KVV-2X1.5 | m | 10 |
|  |  | 灯具开关插座 |  |  |
| 11 | 030213002001 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:led灯(防爆型) 2x18W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 | 套 | 3 |
| 12 | 030204031007 | 小电器 1.名称:单联单控暗装开关 2.型号:250V¦10A | 个 | 1 |
| 13 | 030204031014 | 小电器 1.名称:事故风机启动按钮 | 个 | 2 |
| 14 | 030901002001 | 通风机 1.形式:防爆排风机 2.规格:0.37KW | 台 | 1 |
| 15 | 030705001001 | 点型探测器 1.名称:可燃气体报警 | 只 | 1 |
| 16 | 030705009001 | 警报装置 1.名称:放气指示灯/火灾声警报器 | 台 | 1 |
| 17 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:燃气紧急切断阀 2.型号、规格:DN32 | 个 | 1 |
| 18 | 030705004001 | 模块(接口) [项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 只 | 1 |
|  |  | 防雷接地 |  |  |
| 19 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线材质、 LEB等电位端子箱5个 MEB总等电位箱子1个 | 项 | 1 |
|  |  | 调试 |  |  |
| 20 | 030211008001 | 接地装置 | 系统 | 1 |