工程量清单：

| 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一、西沟-高家堡 K9+500-K11+000、K14+120-K15+620、K26+000- |  |  |
| 第一部分 公路养护工程费 | 公路公里 | 4 |
| 路面工程 | m2 | 18815 |
| 沥青路面整段封层罩面 | m2 | 18815 |
| 挖除旧圬工 | m3 | 264.75 |
| 挖除破损水泥砼路肩 | m3 | 20.6 |
| 路缘砖 | m3 | 56 |
| 旧沥青混凝土路面拉毛处理（1cm） | m2 | 18815 |
| SBS改性沥青粘层 | m2 | 18815 |
| 4cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13） | m2 | 18815 |
| 路肩挖土方 | m3 | 890 |
| 沥青路面病害处理 | m2 | 1106 |
| 挖除旧路圬工 | m3 | 504.4 |
| 挖除旧路面基层 | m3 | 21 |
| 挖除旧沥青路面面层 | m3 | 4 |
| 挖除旧破损混凝土修补路面 | m3 | 242.2 |
| 挖除旧路砂砾石垫层 | m3 | 237.2 |
| 沥青路面病害处理 | m2 | 1186 |
| 20cm C15贫混凝土底基层 | m2 | 1186 |
| 20cm C20贫混凝土基层 | m2 | 1186 |
| 粘层 | m2 | 1186 |
| 热沥青同步碎石封层 | m2 | 1186 |
| 4cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13） | m2 | 1186 |
| 桥梁露骨混凝土路面病害处理 | m2 | 126 |
| 10cm厚C50 现浇砼铺装层 | m2 | 126 |
| SBS 改性沥青防水层 | m2 | 126 |
| 8cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13） | m2 | 126 |
| 横向裂缝热沥青灌缝处治 | m | 328 |
| 纵向裂缝热沥青灌缝处治 | m | 1320 |
| C25砼路边石 | m3 | 910.3 |
| 二、王家墕村道 |  |  |
| 第一部分 公路养护工程费 | 公路公里 | 0.95 |
| 大修工程 | 公路公里 | 0.95 |
| 路基工程 | km | 0.95 |
| 土方 | m3 | 3590.515 |
| 挖土方 | m3 | 3590.515 |
| 利用土方填筑 | m3 | 1571 |
| 排水工程 | m | 427 |
| 边沟、排水沟、截水沟 | m3 | 103.76 |
| 现浇C25混凝土边沟、排水沟 | m3 | 103.76 |
| 拦水带 | m | 120 |
| C20水泥混凝土 | m3 | 4.32 |
| 路面工程 | km | 0.95 |
| 路面垫层 | m2 | 5481.5 |
| 15cm砂砾土垫层 | m2 | 5481.5 |
| 路面基层 | m2 | 4807 |
| 16cm6%水泥稳定土基层 | m2 | 4807 |
| 水泥混凝土路面 | m2 | 4275 |
| 18cmC30混凝土面层 | m2 | 4275 |
| 培土路肩 | m3 | 129.62 |
| 交叉工程 | 公路公里 | 0.95 |
| 15cm砂砾土垫层 | m2 | 10.73 |
| 16cm6%水泥稳定土基层 | m2 | 10.73 |
| 18cmC30混凝土面层 | m2 | 10.73 |