一、工程概况 本工程是陕西历史博物馆C段消防施工工程，包含宣教部、六七展和中厅及休息厅、壁画馆、UPS电池间消防施工改造。包括自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、防火分隔。

二、施工范围 按照消防设计图纸及其工程量清单完成消防整改工程施工。 图纸及工程量清单见附件。

三、设计标准和施工标准 包括但不限于： 《建筑防火通用规范》 （GB55037-2022） 《消防设施通用规范》 （GB55036-2022） 《建筑设计防火规范》（GB 50016 - 2014，2018 年版） 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974 - 2014） 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251 - 2017） 《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》

四、核心系统参数： 现陕西历史博物馆使用的消防设备型号为：火灾自动报警系统（NFS2-3030火灾自动报警控制器（联动型）霍尼韦尔（诺蒂菲尔）），气体灭火-火灾报警控制器联动型（海湾 JB-QB-GST1500）、应急照明控制器（敏华M-C-2）。此项目消防设备设施必须与馆内原有消防系统兼容、并接入原有消防系统，调试联动。

五、投标人专项方案要求 投标文件需包含：高处作业规程、夜间施工方案、空调交叉施工方案、吊装方案、文物现场保护方案，施工防火方案，各类事故应急处置预案等。

其他技术要求见施工图和工程量清单。