| 表4-1-1 |  | 水利工程预算总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 |  | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 总投资% |
| 1 | 工程部分投资 |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | 建筑工程 |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  | - |
| 1.3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  | - |
| 1.4 | 施工临时工程 |  |  |  |  |  | - |
| 1.5 | 独立费用 |  |  |  |  |  | - |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 工程部分静态投资 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专项部分投资 |  |  |  |  |  | - |
| 2.1 | 建设征地和移民安置补偿费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 补偿补助费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 防护工程费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 库底清理费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  | - |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 有关税费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  | - |
| 2.2 | 水土保持工程 |  |  |  |  |  | - |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  | - |
|  | 施工临时工程 |  |  |  |  |  | - |
|  | 独立费用 |  |  |  |  |  | - |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  | - |
| 2.3 | 环境保护工程 |  |  |  |  |  | - |
|  | 环境保护措施项目 |  |  |  |  |  | - |
|  | 独立费用 |  |  |  |  |  | - |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 环境影响补偿费 |  |  |  |  |  | - |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  | - |
| 3 | 静态总投资（1+2） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 价差预备费 |  |  |  |  |  | - |
| 5 | 建设期融资利息 |  |  |  |  |  | - |
|  | 工程总投资（3+4+5） |  |  |  |  |  |  |

| 工程部分总预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 工程或费用名称 | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 部分总 投资(%) |
| 工程部分 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 新打机井（深500m，井径 0.35m） |  |  |  |  |  |
| 灌溉首部 |  |  |  |  |  |
| 100m³蓄水池 |  |  |  |  |  |
| 输水管道 |  |  |  |  |  |
| 田间配水管道 |  |  |  |  |  |
| 附属工程 |  |  |  |  |  |
| 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 新打机井 |  |  |  |  |  |
| 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 新打机井 |  |  |  |  |  |
| 100m³蓄水池 |  |  |  |  |  |
| 输、配水工程 |  |  |  |  |  |
| 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 施工专顶工程 |  |  |  |  |  |
| 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 独立费用 |  |  |  |  |  |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 工程部分静态投资(1+2+3) |  |  |  |  |  |

| 表4-1-3 | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 工程单价 或单位投 资指标/元 | 合计/元 |
| 1 |  | 新打机井（深500m，井径0.35m） | 座 | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 松散层Ⅲ类钻井（DN350） | m | 300 |  |  |
| 1.2 |  | 基岩Ⅱ类钻井（DN250） | m | 200 |  |  |
| 1.3 |  | 农用井井壁管（φ273×10螺旋钢管 ） | m | 300 |  |  |
| 1.4 |  | DN65*5无缝钢管 | m | 480 |  |  |
| 1.5 |  | C25现浇混凝土井台 | m³ | 1 |  |  |
| 1.6 |  | C25混凝土预制井盖直径30cm | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 |  | 模板 | m² | 3 |  |  |
| 2 |  | 灌溉首部 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 管理房建筑面积 | m² | 12 |  |  |
| 2.2 |  | 2寸（63）T型自动冲洗叠片过滤器 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 100m³蓄水池 | 座 | 1 |  |  |
| 3.1 |  | 土方开挖 | m³ | 145 |  |  |
| 3.2 |  | 土方回填 | m³ | 174 |  |  |
| 3.3 |  | 3：7灰土垫层 | m³ | 48 |  |  |
| 3.4 |  | C20混凝土垫层 | m³ | 5 |  |  |
| 3.5 |  | C25现浇混凝土底板 | m³ | 14 |  |  |
| 3.6 |  | C25现浇混凝土池壁 | m³ | 27 |  |  |
| 3.7 |  | C25现浇混凝土顶板 | m³ | 8 |  |  |
| 3.9 |  | 1:2防水M10防水水泥砂浆抹面 | m² | 110 |  |  |
| 3.10 |  | 模板 | m² | 62 |  |  |
| 3.11 |  | 钢筋制作安装 | t | 6.48 |  |  |
| 3.12 |  | 吸水坑（A型） | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 输水管道 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 1#输水干管 |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 133 |  |  |
| 4.1.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 133 |  |  |
| 4.1.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 110 |  |  |
| 4.2 |  | 2#输水干管 |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 115 |  |  |
| 4.2.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 115 |  |  |
| 4.2.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 95 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1-3 | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单价 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 工程单价 或单位投 资指标/元 | 合计/元 |
| 4.3 |  | 3#输水干管 |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 93 |  |  |
| 4.3.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 93 |  |  |
| 4.3.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 77 |  |  |
| 5 |  | 田间配水管道 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 1#支管 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 244 |  |  |
| 5.1.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 244 |  |  |
| 5.1.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 202 |  |  |
| 5.2 |  | 2#支管 |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 252 |  |  |
| 5.2.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 252 |  |  |
| 5.2.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 208 |  |  |
| 5.3 |  | 3#支管 |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 141 |  |  |
| 5.3.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 141 |  |  |
| 5.3.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 117 |  |  |
| 5.4 |  | 4#支管 |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 63 |  |  |
| 5.4.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 63 |  |  |
| 5.4.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 52 |  |  |
| 5.5 |  | 5#支管 |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 271 |  |  |
| 5.5.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 271 |  |  |
| 5.5.3 |  | dn63PE输水管（1.25MPa） | m | 224 |  |  |
| 5.6 |  | 6#支管 |  |  |  |  |
| 5.6.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 26 |  |  |
| 5.6.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 26 |  |  |
| 5.6.3 |  | dn32PE输水管（1.25MPa） | m | 22 |  |  |
| 5.7 |  | 7#支管 |  |  |  |  |
| 5.7.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 38 |  |  |
| 5.7.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 38 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1-3 | 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单价 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 工程单价 或单位投 资指标/元 | 合计/元 |
| 5.7.3 |  | dn32PE输水管（1.25MPa） | m | 32 |  |  |
| 5.8 |  | 毛管 |  |  |  |  |
| 5.8.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 8793 |  |  |
| 5.8.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 8790 |  |  |
| 5.8.3 |  | DN25PE毛管（1.25MPa） | m | 7267 |  |  |
| 5.8.4 |  | φ4小管 | m | 4347 |  |  |
| 5.9 |  | 8#支管 |  |  |  |  |
| 5.9.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 32 |  |  |
| 5.9.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 32 |  |  |
| 5.9.3 |  | DN32PE输水管（1.25MPa） | m | 27 |  |  |
| 5.10 |  | 9#支管 |  |  |  |  |
| 5.10.1 |  | 管沟土方开挖 | m³ | 154 |  |  |
| 5.10.2 |  | 管沟土方回填 | m³ | 154 |  |  |
| 5.10.3 |  | DN32PE输水管（1.25MPa） | m | 127 |  |  |
| 6 |  | 附属工程 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 砖砌检查井（井径1.2m、井室深 1.5m） | 座 | 8 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

| 表4-1-4 |  |  |  | 机电设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 单价 编号 |  |  |  |  | 名称及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价/元 |  |  | 合计/元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新打机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵（175QJ15-546）流量15（m³/h） 扬程546（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 深井液位计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变压器S11-63KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | GCS进线、计量兼馈线柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | XX0kwCFC变频控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | XL-21动力控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4KV JHS-3*35电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10kV配电装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10kV输电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土电线杆（9m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1-5 |  |  |  | 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 单价 编号 |  |  |  |  | 名称及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价/元 |  |  | 合计/元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新打机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 闸阀（DN63、1.25MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水表（DN63、1.25MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆止阀（DN63） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气阀（DN25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 减压阀（DN63） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m³蓄水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水位传示仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浮球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | φ100×4钢管溢流管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | φ100×4钢管泄水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检修孔DN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通气帽DN110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 喇叭口DN50*75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 喇叭口支架（钢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水管吊架（钢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输、配水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 闸阀（DN63、1.25MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1-5 |  |  |  | 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 单价 编号 |  |  |  |  | 名称及规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价/元 |  |  | 合计/元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 闸阀（DN32、1.25MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 泄水阀（DN63、1.25MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小管出流稳流器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2898 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-1-6 |  |  | 施工临时工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 单价 编号 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 工程单价 或单位投 资指标/元 |  |  |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 施工专顶工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 施工安全生产专项 |  |  |  |  |  | % |  | 2.575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |  | % |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-2-6 |  |  |  |  | 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  | 单位 | 预算价格 /元 |  |  |  |  | 其中/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原价 （含税价） | 除税 系数 |  |  | 原价 （不含税价） |  | 运杂费 | 采购及 保管费 |  |  |  | 运输 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-2-7 |  |  |  |  |  | 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  |  |  | 单位 | 含税价/元 | 不含税价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表4-3-4 |  | 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 费用名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  | 定额 消耗量 |  |  |  | 单价/元 |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |