## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市大保当镇人民政府贾明滩村幸福院改建工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 旧房屋改造部分 |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |
| 1 | 屋面卷材防水 屋面Ⅱ1（拆除新作） 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.3厚SBS防水卷材1道 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 4.保温层80 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 303 |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 2 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:聚苯板 | m2 | 378.97 |
|  | 楼地面工程 |  |  |
| 3 | 块料楼地面(地28) 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 | m2 | 96.22 |
| 4 | 块料楼地面（拆除新作） 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 19.35 |
| 5 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖 | m2 | 10.7 |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 6 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:Q235 | t | 1.984 |
| 7 | 钢檩条 | t | 3.109 |
| 8 | 树脂瓦屋面 | m2 | 386.05 |
|  | 天棚工程 |  |  |
| 9 | 天棚抹灰（拆除新作） 1.其他顶棚 2.参见陕09J01棚12 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 115.57 |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 10 | 断桥铝合金门连窗（拆除新作） | m2 | 15.39 |
| 11 | 金属平开门（拆除新作） 1.门类型:单框双玻断桥铝合金门 | m2 | 4.9 |
| 12 | 金属平开窗（拆除新作） 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱） 2.框材质、外围尺寸: | m2 | 3.24 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 13 | 刷喷涂料（拆除新作） 1.外墙面 1. 真石漆涂料 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面（如无外保温系统，则清理基层，且中层料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花纹允许起伏较大） | m2 | 378.97 |
| 14 | 抹灰面油漆（拆除新作） A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 251.85 |
| 15 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 4.75 |
|  | 大保当镇贾明滩互助幸福院-建筑工程 |  |  |
|  | 土方工程 |  |  |
| 16 | 土(石)方回填 | m3 | 47.22 |
|  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 17 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 29.79 |
| 18 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:370 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 63.46 |
| 19 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 23.84 |
| 20 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:120 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 3.88 |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 21 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 10.85 |
| 22 | 圈梁 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 13.12 |
| 23 | 过梁 | m3 | 10.64 |
| 24 | 有梁板平板 1.板厚度:120 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 44.59 |
| 25 | 栏板 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 | m3 | 10.4 |
| 26 | 散水4 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 50.09 |
| 27 | 水泥砂浆台阶面 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1% 2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3、素土夯实 | m2 | 37.01 |
| 28 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:≤10 | t | 4.529 |
| 29 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ≥10 | t | 3.133 |
| 30 | 预埋铁件 | t | 0.5 |
|  | A.6 金属结构工程 |  |  |
| 31 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:Q235 | t | 1.604 |
| 32 | 钢檩条 | t | 2.513 |
| 33 | 树脂瓦屋面 | m2 | 312.13 |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 34 | 屋面卷材防水 屋面Ⅱ1 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2.3厚SBS防水卷材1道 3.25厚1:3水泥砂浆找平层 4.保温层80 5.1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6.钢筋混凝土屋面板 | m2 | 321.53 |
| 35 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:Φ110 | m | 43.2 |
|  | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |
| 36 | 保温隔热墙 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:聚苯板 | m2 | 293.94 |
|  | B.1 楼地面工程 |  |  |
| 37 | 水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 | m2 | 23.67 |
| 38 | 块料楼地面(地28) 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 | m2 | 123.87 |
| 39 | 块料楼地面 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 73.04 |
| 40 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖 | m2 | 12.74 |
| 41 | 坡道 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 5.58 |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 42 | 刷喷涂料 1.外墙面 1. 真石漆涂料 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面（如无外保温系统，则清理基层，且中层料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花纹允许起伏较大） | m2 | 293.94 |
| 43 | 抹灰面油漆 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 251.85 |
| 44 | 墙面装饰抹灰 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 203.23 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 45 | 天棚抹灰 1.其他顶棚 2.参见陕09J01棚12 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 174.54 |
| 46 | 天棚吊顶 1.厨房吊顶 2.铝合金吊顶 | m2 | 73.04 |
| 47 | 天棚吊顶 1.卫生间吊顶 2.PVC条板吊顶 | m2 | 28.26 |
|  | B.4 门窗工程 |  |  |
| 48 | 金属平开门 1.门类型:钢质门 | m2 | 5.67 |
| 49 | 木质防火门 | m2 | 12.39 |
| 50 | 金属平开门 1.门类型:单框双玻断桥铝合金门 | m2 | 19.44 |
| 51 | 金属平开窗 1.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱） 2.框材质、外围尺寸: | m2 | 36.09 |
| 52 | 断桥铝合金门连窗 | m2 | 10.26 |
|  | 补充分部 |  |  |
| 53 | 厨房明排水沟 | m | 48 |
| 54 | 电缆沟、地沟 1.沟截面尺寸:250*200 2.20厚的1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水粉) 80厚的C25混凝土 150厚的3:7灰土 素土夯实 | m | 15 |
| 55 | 隔断 | m2 | 11.59 |
| 56 | 洗漱台 1.材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台面 | m2 | 3.76 |
| 57 | 防滑扶手 | 套 | 5 |
| 58 | 土方开挖 | m3 | 601.87 |
| 59 | 土方回填 | m3 | 519.9 |
|  | 大保当镇贾明滩互助幸福院-室外工程 |  |  |
|  | 硬化 |  |  |
| 60 | 1、60厚的面包砖（粗砂扫缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、180厚的天然砂砾石 4、素土夯实（夯实系数＞0.93） | m2 | 969 |
| 61 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:150（100）厚900X300预制混凝土立缘石 2.C20混凝土垫层、靠背 | m | 60 |
| 62 | 水泥混凝土 1.180厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹 平，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥 青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 | m2 | 240 |
| 63 | 水泥稳定土 1.180厚1:6水泥土垫层 原土碾压（压实系数＞0.93） | m2 | 240 |
|  | 花池坐凳 |  |  |
| 64 | 花池坐凳 1.50厚700(600)x300烧面芝麻黑花岗岩压顶, 前端倒斜角10x10 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 MU10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 100厚C15混凝土垫层 100厚3:7灰土垫层 素土夯实,压实系数>0.93 | m | 42.3 |
|  | 大门一套 |  |  |
|  | A.1 土(石)方工程 |  |  |
| 65 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.密实度要求:0.93以上 2.土质要求:3:7灰土 3.运输距离:暂定500m [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 3.9 |
|  | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |
| 66 | 空心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 | m3 | 1.89 |
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 67 | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.29 |
| 68 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.8 |
| 69 | 矩形柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.89 |
| 70 | 基础梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.72 |
| 71 | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.44 |
| 72 | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.5 |
| 73 | 平板(斜板） [项目特征] 1.板厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.96 |
| 74 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:φ8以内(综合) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.44 |
| 75 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:φ8以外(综合) [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 | t | 0.8 |
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |
| 76 | 瓦屋面 [项目特征] 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:琉璃瓦 [工作内容] 1.基层铺设 2.安瓦 | m2 | 25.83 |
| 77 | 屋面刚性防水 [项目特征] 1、水泥炉渣找坡层(1:6) 2、防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、铺筑、养护 | m2 | 6.64 |
|  | B.2 墙、柱面工程 |  |  |
| 78 | 柱梁面一般抹灰 [项目特征] 1.工程作法：见陕09J01 参外4 2. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 20.26 |
| 79 | 零星项目一般抹灰 [项目特征] 1、腰线 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 6.84 |
|  | B.3 天棚工程 |  |  |
| 80 | 天棚抹灰 [项目特征] 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 20.88 |
|  | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 81 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1、部位：顶棚 2、乳胶漆两道 3、封底漆一道（干燥后再做面涂） [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 20.88 |
| 82 | 刷喷涂料（真石漆,） [项目特征] 1. 部位：外墙 2. 罩面涂料一遍 3. 涂饰第二遍面层涂料 4. 涂饰面层涂料（透明） 5. 喷主层涂料 6. 辊、刷或喷底层涂料 7. 填补缝隙、局部腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 27.1 |
|  | 室外安装 |  |  |
| 83 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN200 | m | 66.71 |
| 84 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位: 室外 2.输送介质: 排水 3.材质:PE双壁波纹管 4.规格:DN300 | m | 73.77 |
| 85 | 污水检查井 1.井深、尺寸:圆形砖砌污水检查井做法见06MS201-3-20 | 座 | 7 |
| 86 | 雨水井 1.240mm厚砖砌侧墙 2.C15混凝土垫层 3.C15混凝土井圈 4.雨水箅子480mm*780mm | 座 | 7 |
| 87 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.材质:PE DE50 | m | 135.08 |
| 88 | 砌筑检查井 1.井深、尺寸:H=1.79米、直径1000 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:07MS101-2,页13 | 座 | 5 |
|  | 围墙 |  |  |
| 89 | 围墙 1.尺寸： H=2.2m 2.材质： 砖砌围墙 3.装修： 真石漆 | m | 5 |
|  | 绿化 |  |  |
| 90 | 栽植乔木 1.乔木种类:五角枫 2.乔木胸径:10cm 3.树高:2.0-2.5m 4.地径:D10 5.冠幅:≥2.0 6.养护期:2年 | 株 | 7 |
| 91 | 栽植乔木 1.乔木种类:金叶复叶械 2.树高:≥1.5m 3.地径:D10cm 4.冠幅:1.2-1.5m 5.养护期:2年 | 株 | 5 |
| 92 | 栽植色带 1.苗木种类:圆柏 2.苗木株高、株距:16株/m2 3.养护期:2年 | m2 | 70 |
| 93 | 180mm厚级配碎石 | m3 | 187.02 |
| 94 | 玻璃钢化粪池 | m3 | 30 |
| 95 | 土方开挖 | m3 | 329.53 |
| 96 | 土方回填 | m3 | 299.53 |
| 97 | 种植土换填 | m3 | 127 |
|  | 大保当镇贾明滩互助幸福院-给排水工程 |  |  |
|  | 给水 |  |  |
| 98 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN20 | m | 78.46 |
| 99 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN25 | m | 5.72 |
| 100 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN32 | m | 1.04 |
| 101 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN40 | m | 35.76 |
| 102 | 钢塑复合管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢衬塑复合管 DN50 | m | 6.35 |
| 103 | 洗脸盆 | 组 | 4 |
| 104 | 大便器 | 套 | 4 |
| 105 | 小便器 | 套 | 1 |
| 106 | 淋浴器 | 组 | 1 |
| 107 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 4 |
| 108 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 1 |
| 109 | 水表 1.材质:水表 2.型号、规格:DN50 | 组 | 1 |
| 110 | 自动排气阀 | 个 | 1 |
|  | 排水 |  |  |
| 111 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:150 | m | 7.53 |
| 112 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:100 | m | 25.28 |
| 113 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:75 | m | 18.64 |
| 114 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:UPVC 4.规格:50 | m | 26.2 |
| 115 | 地漏 | 个 | 3 |
|  | 大保当镇贾明滩互助幸福院-采暖工程 |  |  |
|  | 采暖 |  |  |
| 116 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 202.7 |
| 117 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 144.98 |
| 118 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 62.18 |
| 119 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹 6.给水管道消毒、冲洗 | m | 84.33 |
| 120 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹 | m | 1.55 |
|  | 阀门 |  |  |
| 121 | 螺纹阀门 1.材质:闸阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 54 |
| 122 | 螺纹阀门 1.材质:温控阀 2.型号、规格:DN25 | 个 | 18 |
| 123 | 螺纹阀门 1.材质:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 | 个 | 18 |
| 124 | 钢制柱式散热器 1.片数:6片 | 组 | 1 |
| 125 | 钢制柱式散热器 1.片数:7片 | 组 | 1 |
| 126 | 钢制柱式散热器 1.片数:15片 | 组 | 1 |
| 127 | 钢制柱式散热器 1.片数:19片 | 组 | 1 |
| 128 | 钢制柱式散热器 1.片数:22片 | 组 | 6 |
| 129 | 钢制柱式散热器 1.片数:26片 | 组 | 2 |
| 130 | 钢制柱式散热器 1.片数:30片 | 组 | 2 |
| 131 | 钢制柱式散热器 1.片数:33片 | 组 | 4 |
| 132 | 钢制柱式散热器 1.片数:35片 | 组 | 1 |
| 133 | 钢制柱式散热器 1.片数:37片 | 组 | 1 |
| 134 | 钢制柱式散热器 1.片数:38片 | 组 | 1 |
| 135 | 钢制柱式散热器 1.片数:44片 | 组 | 1 |
| 136 | 采暖工程系统调整 | 系统 | 1 |
|  | 入口装置 |  |  |
| 137 | 自动排气阀 | 个 | 1 |
| 138 | 显示仪表 | 台 | 1 |
| 139 | 螺纹阀门 1.型号、规格:温度传感器专用套管 DN40 | 个 | 2 |
| 140 | 螺纹阀门 1.型号、规格:Y型过滤器 DN40 | 个 | 2 |
| 141 | 螺纹阀门 1.型号、规格:截止阀 DN40 | 个 | 6 |
| 142 | 螺纹阀门 1.型号、规格:闸阀 DN25 | 个 | 1 |
| 143 | 温度仪表 | 支 | 2 |
| 144 | 压力仪表 | 台 | 5 |
| 145 | 螺纹阀门 1.型号、规格:旋塞 DN15 | 个 | 5 |
|  | 大保当镇贾明滩互助幸福院-电气 |  |  |
|  | 强电 |  |  |
| 146 | 配电箱 1.名称、型号:配电箱 2.规格: 3.安装方式:距地1.3m挂墙明装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 7 |
| 147 | 小电器 单相暗插座 1.名称:220V 10A | 个 | 26 |
| 148 | 小电器 1.名称:空调插座 2.型号:220V 10A | 个 | 5 |
| 149 | 小电器 1.名称:防水插座 2.型号:220V 10A | 个 | 5 |
| 150 | 小电器 1.名称:开关(单控)单联 | 个 | 5 |
| 151 | 小电器 1.名称:开关(单控)双联 | 个 | 5 |
| 152 | 小电器 1.名称:开关(单控)三联 | 个 | 2 |
| 153 | 电力电缆 1.型号:WZD-YJV-5*2.5 | m | 74.68 |
| 154 | 电力电缆 1.型号:WZDN-BYJ-2*2.5 | m | 16.4 |
| 155 | 电力电缆 1.型号:YJV22-4*35+1*16 | m | 65 |
| 156 | 电气配线 1.配线形式:NHKVV-3*1.5 | m | 28.96 |
| 157 | 电气配线 1.配线形式:NHKVV-7*2.5 | m | 37.07 |
| 158 | 电气配管 1.名称:钢管 SC40 | m | 7.2 |
| 159 | 电气配管 1.名称:钢管 SC32 | m | 34.15 |
| 160 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 37.66 |
| 161 | 电气配管 1.名称:钢管 SC20 | m | 436.93 |
| 162 | 电气配线 1.配线形式:BV-2.5 | m | 18.64 |
| 163 | 电气配线 1.配线形式:BV-4 | m | 559.79 |
| 164 | 电气配线 1.配线形式:BV-6 | m | 100.4 |
| 165 | 电气配线 1.配线形式:BV-10 | m | 20.04 |
| 166 | 电气配线 1.配线形式:BV-16 | m | 27.9 |
| 167 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:A类应急照明灯 | 套 | 14 |
| 168 | 工厂灯 1.名称、型号:防水防尘灯 | 套 | 11 |
| 169 | 工厂灯 1.名称、型号:吸顶灯 | 套 | 11 |
| 170 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:三管荧光灯 | 套 | 1 |
| 171 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:双管荧光灯 | 套 | 21 |
| 172 | 装饰灯 1.名称:声光嵌入地脚灯 | 套 | 13 |
| 173 | 接地装置 | 项 | 1 |
| 174 | 避雷装置 | 项 | 1 |
| 175 | 通风机 | 台 | 5 |
|  | 弱电 |  |  |
| 176 | 四口光纤信息插座 1.规格:双出口信息插座 | 个 | 8 |
| 177 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 372.87 |
| 178 | 分线箱 1.规格:网络电话设备箱 | 个 | 1 |
| 179 | 光缆 1.规格:UTP5e | m | 396.53 |
| 180 | 电气配线 1.配线形式:RVV-2*1.5 | m | 291.21 |
|  | 呼叫系统 |  |  |
| 181 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:门灯 | 套 | 5 |
| 182 | 配电箱 1.名称、型号:HJ-II型数字显示主机230*215*93 | 台 | 1 |
| 183 | 电气配线 1.配线形式:RYJS-2*1.5 | m | 214.42 |
| 184 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:UTP [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1115.36 |
| 185 | 呼叫主机 [项目特征] 1.名称、型号:呼叫主机 [工作内容] 1.屏安装 | 台 | 1 |
| 186 | 呼叫分机 [项目特征] 1.名称、型号:呼叫分机 [工作内容] 1.屏安装 | 台 | 5 |
| 187 | 电气配管 1.名称:钢管 DN50 | m | 2.89 |
| 188 | 电气配管 1.名称:钢管 SC25 | m | 55.86 |
| 189 | 电气配管 1.名称:钢管 SC20 | m | 75.13 |
|  | 监控 |  |  |
| 190 | 住宅（小区）智能化设备 1.名称:监控主机 2.暗装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.智能箱安装 3.软件安装 4.系统调试 | 台（套） | 1 |
| 191 | 电视监控摄像设备 1.名称:室内半球摄像机 | 台 | 2 |
| 192 | 电气配线 1.规格:CAT6E 2.敷设环境:穿管敷设 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 65.43 |
| 193 | 电气配线 1.规格:RVV-2X1.0 2.敷设环境:穿管敷设 | m | 65.43 |
| 194 | 显示器 1.尺寸:32寸 | 台 | 1 |
|  | 火灾报警系统 |  |  |
| 195 | 点型探测器 [项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 | 只 | 6 |
| 196 | 警报装置 [项目特征] 1.名称:声光报警 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 6 |
|  | 消防电气 |  |  |
| 197 | 配电箱 1.名称、型号:火灾报警接线端子箱 2.规格:距地1.5m | 台 | 1 |
| 198 | 点型探测器 1.名称:可燃探测 | 只 | 4 |
|  | 器 |  |  |
| 199 | 警报装置 1.形式:声光报警器 | 台 | 5 |