- 采购需求：

- 采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制审判台01 | 1 | 张 | 尺寸：8500*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰7个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 1、▲基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、▲面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 2 | 定制审判台02 | 4 | 张 | 尺寸：5400*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、▲胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、▲油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 3 | 定制审判台03 | 3 | 张 | 尺寸：3500*880*900mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰5个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰：凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 4 | 定制诉讼桌01 | 2 | 张 | 尺寸：3200*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：4个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 5 | 定制诉讼桌02 | 20 | 张 | 尺寸：2400*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：3个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 6 | 定制诉讼桌03 | 8 | 张 | 尺寸：1400*700*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰：2个凹凸方块图案；主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 7 | 定制书记桌01 | 4 | 张 | 尺寸：1800*800*760mm（±10mm） 装饰：前挡装饰板装饰2个凹凸方块图案，两侧挡装饰板装饰：各一个凹凸长方形图案，主腿装饰：各一个凹凸方块造型。 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 8 | 定制被告人桌01 | 3 | 张 | 尺寸：1200*547*900mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 9 | 定制法院屏风01 | 1 | 组 | 尺寸：20000*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 10 | 定制法院屏风02 | 2 | 组 | 尺寸：8500*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 11 | 定制法院屏风03 | 2 | 组 | 尺寸：7500*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 12 | 定制法院屏风04 | 6 | 组 | 尺寸：6150*230*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 13 | 办公桌01 | 61 | 张 | 尺寸：1400*700*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、导轨：采用优质导轨，功能：操作力、耐久性（≥80000次）、垂直向下静载荷（150N）、水平侧向静载荷（75N）、拉出安全性、猛关或猛开（10次）均检测合格；下沉量≤3%；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 7、铰链：采用优质铰链，功能：操作力、垂直静载荷（≥15kg）、水平静载荷（≥30N）、耐久性（≥80000次）均检测合格；下沉量≤2.5mm；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 8、锁具：采用优质锁具，互开率≤0.05%；牢固度、灵活度、外观质量均检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 |
| 14 | 班台 | 1 | 张 | 尺寸：2000*950*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、▲导轨：采用优质导轨，功能：操作力、耐久性（≥80000次）、垂直向下静载荷（150N）、水平侧向静载荷（75N）、拉出安全性、猛关或猛开（10次）均检测合格；下沉量≤3%；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 7、铰链：采用优质铰链，功能：操作力、垂直静载荷（≥15kg）、水平静载荷（≥30N）、耐久性（≥80000次）均检测合格；下沉量≤2.5mm；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 8、锁具：采用优质锁具，互开率≤0.05%；牢固度、灵活度、外观质量均检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 |
| 15 | 会议桌01 | 11 | 张 | 尺寸：2000*1000*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 16 | 会议桌02 | 1 | 张 | 尺寸：2700*1000*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 17 | 会议桌03 | 24 | 张 | 尺寸：3000*1500*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 18 | 会议桌04 | 8 | 张 | 尺寸：4500*2000*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 19 | 会议桌05 | 1 | 张 | 尺寸：7600*2400*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 20 | 定制主席台 | 1 | 张 | 尺寸：4800*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 21 | 定制主席台 | 1 | 张 | 尺寸：6000*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 22 | 定制主席台 | 4 | 张 | 尺寸：6500*600*760mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 23 | 演讲台 | 1 | 张 | 尺寸：700*560*1160mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 24 | 办公椅 | 125 | 把 | 尺寸：620*650*1050mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、▲框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 25 | 桌前椅 | 34 | 把 | 尺寸：480*500*910mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 26 | 大厅接待椅 | 20 | 把 | 尺寸：530*580*1020mm（±10mm） 1、▲面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、▲海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、弓形脚：采用优质弓形脚，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 |
| 27 | 定制主法官椅 | 15 | 把 | 尺寸：600*680*1700mm（±10mm） 装饰：靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件，扶手装饰：实木雕刻龙头型，椅腿装饰：龙爪雕刻，整体：美观大方彰显庄严气质。 1、▲面料：采用优质牛皮，涂层厚度≥20μm；感官要求检测合格；摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级；涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥35N，气味≤2级；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取重金属：铅未检出、镉未检出；禁用偶氮染料未检出。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 28 | 定制副法官椅 | 38 | 把 | 尺寸：600*680*1600mm（±10mm） 装饰：靠背上部中间为实木雕刻天平图案装饰构件、靠背上部两侧采用实木栏杆式装饰构件，扶手装饰：实木雕刻龙头型，椅腿装饰：龙爪雕刻，整体：美观大方彰显庄严气质。 1、面料：采用优质牛皮，涂层厚度≥20μm；感官要求检测合格；摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级；涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥35N，气味≤2级；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取重金属：铅未检出、镉未检出；禁用偶氮染料未检出。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 29 | 定制-书记/诉讼椅 | 44 | 把 | 尺寸：550*530*1160mm（±10mm） 1、面料：采用优质牛皮，涂层厚度≥20μm；感官要求检测合格；摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥4级，碱性汗液（80次）≥4级；涂层粘着牢度≥3.0N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落；撕裂力≥35N，气味≤2级；游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取重金属：铅未检出、镉未检出；禁用偶氮染料未检出。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 30 | 定制犯人椅 | 17 | 把 | 尺寸：590*500*950mm（±10mm） 1、基材：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 2、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 3、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 31 | 定制座椅 | 413 | 把 | 尺寸：665*750*1000mm（±10mm） 1）椅背：海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3；背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理；背外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 2）椅座：海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m3；座框架：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用；座外板：采用多层硬木成型板，厚度≥15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 3）布料：采用优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。 4）扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T≥2.0mm)，脚管采用优质方管(≥80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 5）扶手面：采用橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成。 6）写字板：三聚氰氨写字板≥270x230x15mm, 四周PU封边或黑色PP塑料写字板。配置实心铁钢制翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。 7）侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用活动式扣钉，易于拆装。 8）回复机构：采用拉簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。 9）主要规格：不小于中心距：585； 座内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：600；扶手宽：80；全高：1000；全深（展开写字板/中途）：860；整体深度：760（座包打开），误差：±10mm；最小行距：900(单位：mm)。 |
| 32 | 休息等候椅01 | 12 | 张 | 尺寸：1750*680*770mm（±10mm） 1、▲座板、背板：采用优质冷轧钢板，化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度≥270MPa，断后伸长率≥40%，弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 2、座板、背板面：采用聚氨酯PU注塑一体成型。 3、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫。 4、静电喷涂粉末：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；弯曲试验≤2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性500h无异常。 |
| 33 | 休息等候椅02 | 22 | 张 | 尺寸：1750*680*770mm（±10mm） 1、座板、背板：采用优质冷轧钢板，化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度≥270MPa，断后伸长率≥40%，弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 2、座板、背板面：采用聚氨酯PU注塑一体成型。 3、扶手，站脚采用实心铝合金材料，大型精铸模具，压铸成型后直接抛光电镀镀铬处理，脚底部带橡胶防滑脚垫。 4、静电喷涂粉末：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；弯曲试验≤2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性500h无异常。 |
| 34 | 会议椅01、02、03 | 444 | 把 | 尺寸：480*500*910mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 35 | 会议椅04、05 | 244 | 把 | 尺寸：620*670*1020mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 36 | 主席台椅 | 13 | 把 | 尺寸：650*750*1050mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、框架：采用优质橡胶木，甲醛释放量≤0.1mg/L，木材含水率≤10%，气干密度≥0.65g/cm³，抗弯曲强度≥80MPa，抗弯弹性模量≥12000MPa。。 4、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 5、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 37 | 会议椅03 | 102 | 把 | 尺寸：600*600*1030mm（±10mm） 1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）：耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。 3、弓形脚：采用优质弓形脚，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 |
| 38 | 文件柜 | 65 | 组 | 尺寸：900*400*2000mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、▲五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 39 | 书柜 | 125 | 组 | 尺寸：900*400*2000mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 40 | 茶水柜 | 131 | 张 | 尺寸：800*400*850mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观均检测合格；理化性能：金属漆膜耐腐蚀100h内，无气泡产生，100h后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；金属涂层抗盐雾无锈点；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥250N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥730N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7.8N·m。 |
| 41 | 三门更衣柜 | 41 | 组 | 尺寸：900*500*1850mm（±10mm） 1、基材：采用优质冷轧钢板，化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度≥270MPa，断后伸长率≥40%，弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 2、静电喷涂粉末：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；弯曲试验≤2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性500h无异常。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4、钢板厚度≥0.8mm； |
| 42 | 单人床 | 12 | 张 | 尺寸：1000*2000*400mm（±10mm） 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，含水率≤8%；吸水厚度膨胀率≤2.5%；静曲强度≥35MPa；弹性模量≥4800MPa；表面胶合强度≥2.0MPa；内胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率≥99%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级或1级；板面握螺钉力≥1800N，板边握螺钉力≥1000N；砂光板面质量要求（检测项≥5项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 2、面材：采用优质木皮，厚度≥0.6mm；木材含水率≤10%；甲醛释放量≤0.1mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 3、胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤15g/L。 4、封边条：采用优质同色实木封边条，出厂含水率≤10%，甲醛释放量≤0.05mg/L。 5、油漆：采用优质环保油漆，VOC含量≤20g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力≤1级；耐磨性（750g，500r）≤0.050g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。 |
| 43 | 床垫 | 12 | 张 | 尺寸：1000*2000*50mm（±10mm） 1、面材采用锦纹提花全棉加厚面料，透气性好，经过抗菌、防虫、防火处理。 芯材采用优质天然棕树棕衣，密度：100-120kg/m³，防潮、防菌、透气性好、无异味。 |
| 44 | 定制智能密集柜 | 207.5 | m³ | 单列尺寸：3780*580*3150mm（±10mm）层数8层 1、固定列采用≥15寸触摸屏，移动列采用≥8寸触摸屏，采用24V直流无刷电机，每列带有≥1.8寸LED数码列显，具备触碰屏幕控制架体开合功能，具备语音提示及语音控制架体开合功能，具备档案录入及查询功能。 2、摇手柄：采用圆盘式摇把，方便操作，摇动轻便。 3、底盘采用≥3.0mm热轧钢板折弯成型，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输方便。 4、轨芯采用≥20*20mm实心方钢，轨道板采用≥2.8mm厚钢板，分段连接，轨道表面经镀锌处理。 5、▲三面双压筋立柱采用≥1.2mm冷轧钢板，成型尺寸≥50×39mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压2条加筋（通筋），侧面为V型加筋，尺寸≥3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸≥8×1.5mm，侧面V型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径≥1.75mm。多条通筋式设计更有效的增强立柱承重力及稳固性。三面双压筋立柱：检测依据GB/T 3325、GB/T 35607；检测内容包括但不限于：①抽样基数≥500件；②产品外形尺寸偏差(mm)符合；③外观性能要求-金属件（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：1.涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，2.涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；④有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检验结果均未检出；⑤金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；⑥甲醛释放量（mg/m³）未检出，苯（mg/m³）未检出；甲苯≤0.005mg/m³，二甲苯≤0.005mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.05mg/m³结论均符合。 6、▲三面六筋V型压筋搁板采用≥0.8mm冷轧钢板冲压成型，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸≥3×1.2mm，梯形压筋尺寸≥6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸≥3×1.2mm。三面六筋V型压筋搁板：检测依据GB/T 3325、GB/T 35607；检测内容包括但不限于：①抽样基数≥500件；②产品外形尺寸偏差(mm)符合；③邻边垂直度（mm)、翘曲度（mm)、平整度(mm)均符合；④外观性能要求-金属件（喷涂层：1.涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，2.涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；⑤有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检验结果均未检出；⑥金属喷漆(塑)涂层：（硬度≥2H，冲击强度400mm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）均符合；⑦甲醛释放量（mg/m³）未检出，苯（mg/m³）未检出；甲苯≤0.005mg/m³，二甲苯≤0.005mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.05mg/m³结论均符合。 7、挂板采用≥0.8mm冷轧钢板冲压成型，立柱与挂板采用4挂钩扣接式，强度高，连接更牢固。 8、档棒采用≥0.6mm冷轧钢板一体成型，两端可钩住挂板，不易脱离，强度高。 9、▲侧板采用≥0.8mm冷轧钢板，一体成形。侧板：检测依据GB/T228.1、GB/T4336、JIS G1253、GB/T231.1、JB/T7901、GB/T15248、GB/T5028、GB/T351、QB/T4371；检测内容包括但不限于：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度：410~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 10、▲门板采用≥0.8mm冷轧钢板，门面平整，款式新颖。门板：检测依据GB/T4340.1、GB/T15970.5、GB/T3075、GB/T15711、GB/T22315、GB/T35690、QB/T4371；检测内容包括但不限于：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合；②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）：恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000；⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%； 11、整体密集架方数偏差率±1m³。 12、▲顶板通过M6螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。顶板：检测依据GB/T230.1、GB/T229、GB/T 10561、GB/T5027、GB/T13012、QB/T4371、GB/T 1839；检测内容包括但不限于：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），塑性应变比(r值)≥1.8，均符合；②锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%。 |
| 45 | 档案柜 | 116 | 台 | 尺寸：900*400*1800mm（±10mm） 1、基材：采用优质冷轧钢板，化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度≥270MPa，断后伸长率≥40%，弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP）≥10级，外观评级（RA）≥10级。 2、静电喷涂粉末：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；弯曲试验≤2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性500h无异常。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 4、钢板厚度≥0.8mm； |
| 备注：1、所有产品颜色需定制，供应商中标后需提供色板经采购人确认后生产。 2、本项目核心产品：定制审判台01、定制智能密集柜。 |  |  |  |  |

深化设计方案

投标人针对该项目核心区域的深化设计方案，提供大法庭区域家具平面布置图、家具效果图。

设计说明：投标人根据自身专业性及对本项目特定司法场所功能实用性、空间秩序感及司法场景适配性，自行理解进行设计，后附大法庭区域现场平面布置图。

（大法庭家具为：采购清单序号1、4、7、8、9、27、28、29、30、31，每个品类具体数量请投标人根据空间适配设计布局）

附件：大法庭区域现场平面图