吴堡县政府采购中心

竞争性磋商文件

项目编号：WBZFCG-2025-CS023

项目名称：吴堡县中心敬老院消防控制室、配电、发电机室及灶房餐厅安全、卫生提升改造工程项目

采 购 人：吴堡县中心敬老院

采购代理机构：吴堡县政府采购中心

目  录

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法及标准

第四章  磋商内容及采购需求

第五章  商务要求

第六章 采购项目合同

第七章  响应文件构成及格式

第一部分  响应函格式

第二部分  第一次磋商报价

第三部分  资格证明文件

第四部分  供应商概况

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分  响应方案

第一章  磋商公告

一、项目基本情况：

项目编号：WBZFCG-2025-CS023

项目名称：吴堡县中心敬老院消防控制室、配电、发电机室及灶房餐厅安全、卫生提升改造工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1097237.20元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴堡县中心敬老院消防控制室、配电、发电机室及灶房餐厅安全、卫生提升改造工程项目 | 详见采购文件 | 1097237.20 | 否 | 合同签订后60天 |

二、 供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

（14）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按磋商文件第六章给定的格式填写。

2. 本项目专门面向中小企业采购，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。

三、获取磋商文件

时间：2025年09月15日 至 2025年09月19日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2025年09月26日11时30分（北京时间）

地点：不见面开标，网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林市公共资源交易中心（不见面开标）

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、请使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

3、按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，各供应商应通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：吴堡县中心敬老院

地址：吴堡县宋家川镇张家焉村

联系方式：15667781350

2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼

3、项目联系方式

项目联系人：高老师 郭江龙

电话：0912-6524331  15667781350

第二章  供应商须知

- 一、定义

（一）采购人：吴堡县中心敬老院

（二）监管部门：吴堡县财政局

（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心（以下简称采购中心）

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、供应商注意事项

- （一）询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）现场踏勘及标前答疑会

本项目不组织集中踏勘和答疑。如投标人有现场踏勘需求的，可按公告联系方式联系采购人进行踏勘，所产生的一切费用投标人自负。

- （三）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/202302/t20230201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：吴堡县中心敬老院

联系电话：15667781350

地址：吴堡县宋家川镇张家焉村

代理机构：吴堡县政府采购中心

地    址：吴堡县财政局4楼

联系电话：0912-6524331        邮箱：83712855@qq.com

- （四）关于信用记录的查询和使用

1、磋商小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

（五）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2023〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2007〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2023〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

- （八）供应商的投标费用自理

- 三、磋商文件

- （一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告

第二章　供应商须知

第三章　评审办法及标准

第四章　磋商内容及采购要求

第五章  商务要求

第六章  采购项目合同

第七章  响应文件构成及格式

- （二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标,采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

- （三）磋商文件的修改、澄清

1、吴堡县政府采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县政府采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）招标文件的解释权归吴堡县采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

- （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

- （三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

- （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间（30分钟内）内无法解密响应文件（如因系统原因导致无法解密可延长）；

5、上传的电子响应文件无法打开。

6、在规定时间内（30分钟内）未进行二次报价（因系统原因导致可延长），视为退出磋商。

- 六、组织开标

（一）吴堡县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县政府采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足3家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由吴堡县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县政府采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

开标结束后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

（4）财务状况报告：提供2023年度或2024年度的财务审计报告，成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从磋商文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。

（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。

（11）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

（12）拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

（13）本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》。

（14）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 八、组织评标

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和磋商小组授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，磋商小组不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正磋商小组、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

- （二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

- （三）组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为磋商小组参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

- （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

- 采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

- （五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告县财政局。

九、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;

2、不具备磋商文件中规定的资格要求;

3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购非招标方式采购管理办法》（财政部令第74号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 十、成交

（一）吴堡县采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，吴堡县采购中心将发布成交公告。

（三）吴堡县采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，吴堡县采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者吴堡县采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县政府采购中心发布废标公告。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。 |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次磋商报价表、分项报价表（磋商文件未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）响应方案。 |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期符合磋商文件要求。 |
| 5 | 第一次磋商报价一览表 | （1）磋商报价符合唯一性要求： （2）磋商一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
| 6 | 工程要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的工程要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 7 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

- 评审要素及分值一览表

| 评分因素 |  | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 |  | 实质性满足竞争性磋商文件的要求且为最终磋商报价进行计算： 最后磋商报价（30分）：满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 评标委员会三分之二以上成员同时认为某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
| 技术部分 | 实施方案 | - 施工方案和方法，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保工期的技术组织措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保工程质量的技术措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保安全生产的技术组织措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施，根据响应情况合理得（0-5分）； - 进度计划和工期目标，根据响应情况合理得（0-5分）； - 主要机具、设备配备情况，根据响应情况合理得（0-5分）； - 主要劳动力计划及主要材料供应计划，计划完整、可行，根据响应情况合理得（0-5分）； - 工程质量控制及奖惩办法，办法明确、可实施，根据响应情况合理得计（0-3分）； - 项目特点，分析本项目重点与难点，并有相对应的应对措施，根据响应情况合理得计（0-3分）； - 施工部署，根据响应情况合理得（0-2分）； - 采用新技术、新工艺对提供工程质量、缩短工期、降低造价的可行性，根据响应情况合理得（0-2分） 备注：缺项或严重错误者该分项得0分。 | 50分 |
|  | 人员要求 | 针对本项目拟投入专业技术人员是否配备齐全、分工合理、组织结构设置健全并能够满足要求，按其响应程度计（0-5分） | 5分 |
| 商务部分 | 业绩 | 2021年1月至今已完工（完工日期以合同工期为准）的类似项目业绩，提供1份业绩得1分，最高得5分。 注：业绩证明材料以提供的施工合同复印件加盖公章为准。 | 5分 |
|  | 质量承诺 | 质量保修承诺完整、合理。综合评审，承诺完整、合理、符合本项目实际情况得3～5分，承诺较为合理、内容有所欠缺得1～3分，承诺无实质性内容、不够全面合理得0～1分。 | 5分 |
|  | 后续服务 | 后续服务条款具体、可行；并有详细的后续服务措施承诺且具体、可行计0-5分。 | 5分 |

- 第四章  磋商内容及采购需求

本次采购项目为吴堡县中心敬老院消防控制室、配电、发电机室及灶房餐厅安全、卫生提升改造工程项目，本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留。供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求

- 项目概况

- 本项目位于吴堡县宋家川街道办张家焉村（吴堡县中心敬老院）。项目改造消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造等。项目改造内容包括：消防控制室电子屏更换、墙体装修、购置办公桌椅及文件柜等；配电室更换配电柜、防盗门，地面墙体改造；餐厅灶房拆除更换门窗、吊顶、护墙板等，地面拆除翻新，墙面喷刷涂料，购置餐桌椅、排烟系统、灶具等设备。项目的实施，将显著提升敬老院食堂环境，消除各种安全隐患，优化老年人的生活环境，使提高老年人幸福指数，促进社会和谐健康发展。

- 材料采购内容及技术要求

- 1、金属断桥窗：断桥铝合金固定窗.尺寸：2350*1800和1300*1100。

- 金属断桥门：断桥铝合金门，尺寸：2400mm*3300mm和1200mm*2700mm。

- 3、水泥：水泥 32.5 和 42.5，需提供产品合格证、质量检验报告，强度、凝结时间、安定性等指标符合国家标准，储存过程中需防潮、防雨，避免结块影响使用。

## 4、砂材料：砾需符合国家相关建筑用砂质量标准，含泥量等指标需达到建筑工程施工要求，确保材料强度与耐久性。

## 5、设备及工具采购：根据施工需求，需采购满足场地平整、混凝土浇筑振捣、运输等作业的机械设备及小型施工工具，设备性能需稳定可靠，具备良好的适用性与安全性。

## （三）施工范围及施工作业界定

## 一、施工范围：包含吴堡县中心敬老院消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造项目工程的餐厅改造部分装饰装修部分、设备部分、灶房改造部分装饰装修部分、监控室改造部分等工作。

## 二、施工作业界定

## 1、 块料墙 、柱面

## （1）工艺流程

## 基层处理-→吊垂直、套方、找规矩-→贴灰饼-→抹底层砂浆-→弹线分格-→排砖-→浸砖-→镶贴面砖-→面砖勾缝与擦缝

## （2）基层为混凝土墙面时的操作方法

## A 基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时，亦可采取如下的"毛化处理"办法，即先将表面尘土、污垢清扫干净，用10%火碱水将板面的油污刷掉，1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。

## B 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。

## C 抹底层砂浆：先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆，紧跟着分层分遍抹底层砂浆（常温时采用配合比为1:3水泥砂浆），每一遍厚度宜为5mm，抹后用木抹子搓平，隔天浇水养护；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约8-12mm，随即用木杠刮平、木抹子搓毛，隔天浇水养护，若需要抹第三遍时，其操作方法同第二遍，直到把底层砂浆抹平为止。

## （3）质量标准： 饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。表面平整、洁净，颜色一致，无变色、起碱、污痕，无显著的光泽受损处，无空鼓。接缝填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确，非整砖的使用部位适宜。套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。流水坡向正确，滴水线顺直。

## 2、玻璃安装

## （1）工艺流程：玻璃挑选、裁制分规格码放安装前擦净镶嵌玻璃压线条，打玻璃胶

## （2）玻璃挑选及裁制：将需要安装的玻璃，按部位分规格、数量裁制，已裁好的玻璃按规格码放；分送的数量应以当天安装的数量为准，不宜过多，以减少搬运和减少玻璃的损耗。

## （3）嵌玻璃：玻璃推平、压实后，四边分别钉上钉子，钉完后用手轻敲玻璃，响声坚实，说明玻璃安装平实；如果响声啪啦啪啦，要重新取下玻璃，基层处理合格后，再上玻璃。

## （4）安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应有适量缝隙，以防止结构变形，将玻璃挤压损坏。

## （5）玻璃安装后，应进行清理，将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净，关好门。

## （6）冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业，温度应在正温度以上；存放玻璃的库房与作业面温度不能相差过大，玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点，应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装；如条件允许，要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。

## （7）质量标准：玻璃的品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。玻璃裁割尺寸正确，安装必须平整、牢固、无松动现象。 油灰底饱满，油灰与玻璃、裁口粘结牢固，边缘与裁口齐平，四角成八字形，表面光滑，无裂缝、麻面和皱皮。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定，规格应符合要求，并不得露出油灰表面。木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平，割角整齐，连接紧密，不露钉帽。橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴，整齐一致。玻璃安装后，表面应洁净，无油灰、浆灰、密封膏、涂料等斑污，有正反面的玻璃安装的朝向应正确。

## 3、天棚吊顶施工方案及工艺

## （1）工艺流程：弹线 -→安装龙骨吊杆-→安装龙骨-安装罩棉板-→安装压条 -→刷防锈漆

## （2）弹线：根据楼层标高线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好分挡位置线。

## （3）安装龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。

## （4）安装龙骨

## A 配装好吊杆螺母。

## B 在龙骨上预先安装好吊挂件。

## C 安装大龙骨：将组装吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母，拧好螺母。

## D 龙骨相接：装好连接件，拉线调整标高起拱和平直。

## E 安装洞口附加龙骨，相应节点构造设置连接卡。

## F 固定边龙骨，采用射钉固定，设计无要求时射钉间距为1000mm。

## （5）安装罩面板：在以装好并经验收的轻刚骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200-300mm。

## （6）刷防锈漆：轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。

## （7）质量标准按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行。

## 4、卷材防水：施工工艺：基层处理、抹找平层、铺防水卷材，质量要求：卷材铺贴：搭接宽度：必须符合规范要求。通常长边（纵向）搭接宽度≥80mm，短边（横向）搭接宽度≥100mm。相邻两幅卷材的短边接缝应错开不少于500mm。搭接缝密封：所有搭接缝必须粘结牢固，封闭严密，不得有皱折、翘边和鼓泡现象。热熔法施工时，搭接缝处应溢出均匀的沥青条。排气压实：铺贴时应排除卷材下面的空气，并辊压粘贴牢固，保证卷材与基层、卷材与卷材之间满粘，无空鼓。严禁野蛮施工：铺贴时不得用力拉伸卷材，防止后期收缩应力导致开裂。。

## （四）采购数量及交付要求

## 采购数量：具体采购数量依据工程预算中的工程量确定，如块料楼地面112.96m2、块料墙、柱面214.62m2、金属断桥窗14樘、墙面喷刷涂料631.62m2、塑胶地面357m2、艺术造型吊顶天棚345m2等，材料、设备采购数量需满足施工需求并预留合理损耗量。

## 交付要求

## 1、时间要求：材料、设备需按施工进度计划分批交付，确保不影响施工进度。供应商需提供详细供货计划，提前与施工单位沟通协调交付时间与地点。

## 2、质量要求：交付产品需附带质量检验合格证明文件，经施工单位、建设单位验收合格后方可接收使用。对于不合格产品，供应商需及时更换并承担相应责任。

## 3、运输要求：供应商负责产品运输，运输过程中需采取有效防护措施，防止材料损坏、设备受潮等情况发生，确保产品完好无损到达施工现场。

## （五）质量标准

## 1、工程施工质量需符合国家现行建筑工程施工质量验收规范、标准要求，达到合格工程标准。

## 2、材料、设备质量需符合相关国家标准与行业规范，进场时需进行严格检验与试验，不合格产品严禁用于工程施工。

## 3、各分项工程施工过程中，需严格按照施工工艺标准与操作规程进行，加强质量过程控制，确保每道工序质量合格。

## 4、工程竣工后，需按照相关规定进行竣工验收，验收合格后交付使用，质量保修期内出现质量问题，施工单位需及时进行维修处理。

## （六）其他说明

## 1、施工过程中需严格遵守国家及地方安全生产法律法规，做好施工现场安全防护措施，确保施工安全，若发生安全事故，由施工单位承担全部责任。

## 2、施工单位需做好环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声、废水等污染，避免对周边环境及居民生活造成影响。

## 3、采购合同签订后，双方需严格履行合同条款，如有争议，通过友好协商解决；协商不成，可向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 附件：吴堡县中心敬老院消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造项目工程采购清单

吴堡县中心敬老院消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造项目工程采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 餐厅改造部分 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶面层拆除 2.吊顶龙骨拆除 | m2 | 315 |  |  |
| 2 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除地面 2.木制地板拆除 3.水泥沙浆地面铲除 | m2 | 315 |  |  |
| 3 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.墙群及柱子拆除 2.墙板 | m2 | 136 |  |  |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1.10窗、2门 | 樘 | 12 |  |  |
| 5 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器安装 2.片数10-12片 | 组 | 10 |  |  |
| 6 | 暖气罩 | 1.胶合板明式 2.暖气罩铝板网 | m2 | 78 |  |  |
| 7 | 墙、柱面装饰板 | 1.胶合板基层 2.硬木条吸音墙面 | m2 | 376.24 |  |  |
| 8 | 楼地面垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.厚10cm | m2 | 310 |  |  |
| 9 | 自流平层找平 |  | m2 | 310 |  |  |
| 10 | 塑胶地面 | 1.塑胶地板 2.绿色、环保 3.自流平基础地面铺贴 | m2 | 310 |  |  |
| 11 | 艺术造型吊顶天棚 | 1.铝合金架铝条格栅 2.嵌入式天棚 3.石膏板面层 4.喷乳胶漆 | m2 | 310 |  |  |
| 12 | 普通灯具 | 1.筒灯 | 个 | 80 |  |  |
| 13 | 金属断桥门 | 1.断桥铝合金门 2.尺寸：2400mm*3300mm | 樘 | 2 |  |  |
| 14 | 金属断桥窗 | 1.断桥铝合金固定窗 2.尺寸：2350mm*1800mm | 樘 | 10 |  |  |
| 15 | 窗帘杆 | 1.制作、安装 2.罗马杆 | m | 50 |  |  |
| 16 | 窗帘 | 1.布窗帘 2.单层 | m2 | 320 |  |  |
| 17 | 线路及电气设备改造 |  | m2 | 310 |  |  |
|  | 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢桌椅 | 1.一桌四椅 2.矩形 3.尺寸：800mm*1600mm 4.材质：不锈钢 | 套 | 15 |  |  |
| 19 | 圆桌 | 1.一桌配套十椅 2.实木圆形 3.尺寸：直径2000mm | 套 | 5 |  |  |
|  | 灶房改造部分 |  |  |  |  |  |
|  | 装饰装修部分 |  |  |  |  |  |
| 20 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶面层拆除 2.吊顶龙骨拆除 | m2 | 105 |  |  |
| 21 | 平面块料拆除 | 1.垫层铲除 2.缸砖地面铲除 | m2 | 105 |  |  |
| 22 | 立面块料拆除 | 1.块料面层铲除 2.墙柱墙面砖 | m2 | 206 |  |  |
| 23 | 金属门窗拆除 | 1.2窗、3门 | 樘 | 5 |  |  |
| 24 | 楼地面垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.厚10cm | m2 | 105 |  |  |
| 25 | 块料楼地面 | 1.砂垫层 2.陶瓷地砖 | m2 | 105 |  |  |
| 26 | 块料墙、柱面 | 1.墙面块料面层 2.陶瓷锦砖 水泥石膏砂浆 | m2 | 206 |  |  |
| 27 | 金属断桥门 | 1.断桥铝合金门 2.尺寸：1500mm*3200mm | 樘 | 1 |  |  |
| 28 | 金属断桥窗 | 1.断桥铝合金固定窗 2.尺寸：2350mm*1800mm | 樘 | 2 |  |  |
| 29 | 金属断桥窗 | 1.断桥铝合金固定窗 2.尺寸：1300mm*1100mm | 樘 | 2 |  |  |
| 30 | 集水槽 | 1.不锈钢集水槽 2.制作、安装 | m2 | 10 |  |  |
| 31 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器安装 2.片数10-12片 | 组 | 6 |  |  |
| 32 | 线路及电气设备改造 |  | m2 | 105 |  |  |
| 33 | 给排水改造 |  | m2 | 105 |  |  |
|  | 设备部分 |  |  |  |  |  |
| 34 | 定制排烟系统 | 1.油烟净化一体机 2.功率500w 3.处理风量4000m3/H 4.烟罩选材为AISL304型不锈钢，板材厚度为1.2mm，设有带调节气闸的进排气栓和有安装舱的荧光灯具。外壳嵌面板选材为经磨毛打磨，抛光的不锈钢AISI304，采用标准化结构。顶盖四周为冷凝通道、边缘被适当倒角压折。下沿着无缝防水焊接、打磨光滑、并做了抛光处理，排烟室下边缘为空气力学支架。 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 双炒双温灶 | 1.尺寸：2000mm*1000mm*800mm 2.采用优质不锈钢板，面板厚度为1.5mm。(1)炉体主架采用1.5 mm钢板和40*40*4mm角钢焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚:(2)台面向前倾斜，前面有集水槽并配有过滤篦子，集水有排水接口:(3)灶膛采用冷轧钢板用特级防火砖和其它耐火材料隔离。炒炉后面设有350mm以上不锈钢背板:(4)采用高档节能燃烧器，配进口燃气阀门、进口火种制，长明火及前置式名牌开关水制:(5)炉包和尾撑采用不锈钢板冲压成型级及铸铁炉圈:每个中式炒炉配摇摆水龙头及DN250mm尾撑(6)广东中压风机，双风机250w单气长明火，配广东永成高效节能高深炉头。适用于:液化气、天然气。 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 拼台 | 1.尺寸：400mm*1000mm*800mm 2.优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 煮面桶 | 1.外方内圆复底 2.容量60-120L 3.功率15kw 4.炉面采用 ≥1.5mm厚304不锈钢板；其它采用 1.2mm厚不锈钢板制作；脚通采用φ50*2mm镀锌管，外套不锈钢圆通；炉脚采用可调性碳钢重力脚；配风机，电压：220V，功率：280W，50HZ ，带锅，锅体口径≥50cm，锅为304不锈钢锅，燃气用量：6立方米/小时；带熄火保护；炉包选用不锈钢整体冲压件配铸铁炉圈。炉体骨架采用40mm*40mm*4mm角钢加固。外形尺寸为700mm*680mm*800mm左右。 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 大锅灶 | 1.尺寸：1050mm*100mm*800mm 2.功率2500w-3000w 3.炉面采用 ≥1.5mm厚304不锈钢板；其它采用 1.2mm厚不锈钢板制作；脚通采用φ50*2mm镀锌管，外套不锈钢圆通；炉脚采用可调性碳钢重力脚；配风机，电压：220V，功率：280W，50HZ ，带锅，锅体口径≥80cm，锅为304不锈钢锅，燃气用量：6立方米/小时；带熄火保护；炉包选用不锈钢整体冲压件配铸铁炉圈。炉体骨架采用40x40x4mm角钢加固。 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 电饼铛 | 1.双面加热 2.台式 3.电压：380V，功率≥4.8kw,工作温度：120-250℃，内径53CM左右，净重：45kg左右,尺寸：760mm*660mm*840mm左右，壳体全部采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm，上档下档单独控制，自动恒温，配深白铝锅。 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 四头煲仔炉 | 1.功率2500w-3000w 2.电压220v 3.采用优质不锈钢,1.2板厚制作,特制炉头直径200mm,测板高度200mm,背板高度150mm,子弹脚直径38mm | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 12层蒸饭车 | 1.尺寸：700mm*650mm*1700mm 2.外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘；功率：≥12kw；电压：380v。 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 四门冰柜 | 1.尺寸：1200mm*700mm*1950mm 2.冷藏、冷冻 3.独立控温 4.不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，风冷无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 双门冰柜 | 1.尺寸：1200mm*700mm*1950mm 2.冷藏、冷冻 3.独立控温 4.不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，风冷无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 和面机 | 1.卧式，外形尺寸为850mm*550mm*1100mm左右，电压：380V，效率：75KG/H；和面量：25公斤/次；电动机功率:3kw；自动翻斗；掀盖即停；保护工作人员安全；面桶材质为不锈钢，传动方式为减速机传动。 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 揉面机 | 1.功率：2.5kw 2.生产能力：25-30Kg/h；全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选，静音 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 绞切两用机 | - 落地式 2.净重：95kg 3.功率：2.2kw 4.产品尺寸：长×宽×高580mm×470mm×760mm - 生产能力:切肉片400kg/h;切肉丝200kg/h;绞肉100kg/h；电机：1.5kw，额定电压:220V，额定频率:50Hz；三角带：橡胶，刀片：两组不锈钢，肉片厚度:4mm(或根据用户要求定制)，刀轴转速:470r/min 绞轮转速:302r/min | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 高温消毒柜 | 1.尺寸：1300mm*580mm*1950mm 2.隐藏热风循环 3.电压220v/50hz 功率≥4KW，高温热风循环，材质：全不锈钢结构,发泡保温，一键启动，自动控温，消毒时间自由设定，温度控制准确可靠，性能优良，并具有超温保护，安全可靠；消毒温度：＞125℃，；内胆等材质符合国家食品安全标准。 | 台 | 2 |  |  |
| 48 | 高温消毒柜 | 1.尺寸：1200mm*500mm*1950mm 2.隐藏热风循环 3.消毒温度：30-135℃ 4.功率3600w 5.电压220v/50hz 6.全不锈钢打造箱体，设计时尚大方;内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管;整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温;采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 木面工作台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*800mm 2.材料：环保板材 3.耐火、耐磨 4.木面案选用50mm优质柳木，木板下不锈钢型材管作骨架；立柱采用厚度不小于1.2mm的Φ48mm不锈钢管及调节脚，通架采用厚度不小于1.2mm的38*25的不锈钢管。工作台下加强筋为全不锈钢加强筋与台面连接采用不锈钢螺柱焊螺栓连接，加强筋宽度≥60 mm,高度≥45 mm，翻边为20 mm×2 mm | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 保鲜工作台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*800mm 2.材质：不锈钢 3.容量≥480L,温度范围-5℃～+5℃，功率230w； 整体高密度发泡，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条。制冷方式：风冷。 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 拉门工作台 | 1.尺寸：1800mm*800mm*800mm 2.材质：不锈钢 3.整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。 | 台 | 1 |  |  |
| 52 | 五格柜式售饭台 | 1.尺寸：1800mm*700mm*800mm 2.材质：不锈钢 3.WLD-1810，材质：201不锈钢，厚1.0mm，电压：220V，功率：2500w | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 三格柜式售饭台 | 1.尺寸：1300mm*700mm*800mm 2.材质：不锈钢 3.材质：201不锈钢，厚1.0mm，电压：220V，功率：2500w | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 带锁保洁柜 | 1.尺寸：1200mm*500mm*1800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 拉门工作柜 | 1.尺寸:1500mm*700mm*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为双层结构。 | 台 | 2 |  |  |
| 56 | 双星水池柜带水龙头 | 1.尺寸：1200mm*700mm*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用?48*1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用32*1.2mm圆通 | 台 | 2 |  |  |
| 57 | 调距工作台 | 1.尺寸：800mm*700mm*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38mm*25mm*1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 残食柜 | 1.尺寸：700mm*700mm*800mm 2.采用优质304不锈钢板材制作台，面厚度为1.2mm，内衬1.5mm，带方向轮推车 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 灭蚊灯 | 1.尺寸：230*260 2.功率≥40W，LED荧光管 | 个 | 8 |  |  |
| 60 | 消毒灯 | 1.尺寸：250mm*350mm 2.紫外线杀菌 3.功率≥40W，LED紫外线灯管 | 个 | 2 |  |  |
| 61 | 三星水池柜带水龙头 | 1.尺寸：2500mm*600mm*800mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：600mm*600mm*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；背板、侧板、底板及门板厚1.2mm，掩门柜；配不锈钢可调子弹脚； | 台 | 2 |  |  |
| 62 | 柜式收残工作台 | 1.尺寸：1300mm*600mm*800mm 2.采用优质304不锈钢板材制作台，面厚度为1.2mm，内衬1.5mm，带方向轮推车 | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 电热水器 | - 电热水器 - 2.机身尺寸：480mm*320mm*1260mm，304不锈钢内胆 电压380v 功率12kw 出水量120L/h 加热方式：电热管加热，控制方式：电脑版控制，带过滤风冷。 | 台 | 2 |  |  |
| 64 | 库房米面架 | 1.尺寸：1500mm*600mm*350mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm;横柱用38mm×25mm×1.2mm厚不锈钢；立柱采用38mm×38mm×1.2mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫 | 个 | 4 |  |  |
| 65 | 库房储物台 | 1.尺寸：1300mm*700mm*650mm 2.整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38*25*1.2mm厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。 | 个 | 2 |  |  |
|  | 库房改造部分 |  |  |  |  |  |
| 66 | 砍灰皮 |  | m2 | 486 |  |  |
| 67 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷喷涂料 2.涂料 内墙及天棚面 | m2 | 486 |  |  |
| 68 | 下水疏通改造 |  | m | 22 |  |  |
| 69 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 70 | 金属断桥门 | 1.断桥铝合金门 2.尺寸：1200mm*2700mm | 樘 | 1 |  |  |
|  | 监控室改造部分 |  |  |  |  |  |
| 71 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶面层拆除 2.吊顶龙骨拆除 | m2 | 35 |  |  |
| 72 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除地面 2.木制地板拆除 3.水泥沙浆地面铲除 | m2 | 35 |  |  |
| 73 | 自流平层找平 |  | m2 | 35 |  |  |
| 74 | 塑胶地面 | 1.塑胶地板 2.绿色、环保 3.自流平基础地面铺贴 | m2 | 35 |  |  |
| 75 | 轻质隔墙 | 1.GRC轻质隔墙板安装 2.120mm厚 | m2 | 21 |  |  |
| 76 | 墙、柱面装饰板 | 1.胶合板基层 2.硬木条吸音墙面 | m2 | 126 |  |  |
| 77 | 艺术造型吊顶天棚 | 1.铝合金架铝条格栅 2.嵌入式天棚 | m2 | 35 |  |  |
| 78 | 钢制散热器 | 1.钢制柱式散热器安装 2.片数10-12片 | 组 | 3 |  |  |
| 79 | 高清LED显示屏及配套设备 | 1.全彩 2.高清 3.安装、调试 4.电源:220v 5.工作温度：-10℃-+55℃ 6.显示响应速度＜1秒 | m2 | 4.78 |  |  |
| 80 | 办公桌椅（一桌一凳） | 1.尺寸：1200mm*600mm*600mm 2.实木制作、安装 3.办公桌设有抽屉及柜子，方便工作人员收纳 4.办公椅可135°大角度后仰，可360°旋转，舒适度更佳 | 套 | 3 |  |  |
| 81 | 办公文件柜 | 1.尺寸：900mm*420mm*1850mm 2.铁皮材质 3.设有30mm*30mm的小方格子，方便放取 | 支 | 4 |  |  |
| 82 | 线路及电气设备改造 |  | m2 | 35 |  |  |
|  | 配电室改造部分 |  |  |  |  |  |
| 83 | 平面块料拆除 1.垫层铲除 2.缸砖地面铲除 | 1.垫层铲除 2.缸砖地面铲除 | m2 | 7.96 |  |  |
| 84 | 立面块料拆除 1.块料面层铲除 2.墙柱墙面砖 | 1.块料面层铲除 2.墙柱墙面砖 | m2 | 8.62 |  |  |
| 85 | 楼地面垫层 1.现浇混凝土层 2.厚10cm | 1.现浇混凝土垫层 2.厚10cm | m2 | 7.96 |  |  |
| 86 | 块料楼地面 1.砂垫层 2.陶瓷地砖 | 1.砂垫层 2.陶瓷地砖 | m2 | 7.96 |  |  |
| 87 | 块料墙、柱面 1.墙面块料面层 2.陶瓷锦砖 水泥石膏砂浆 | 1.墙面块料面层 2.陶瓷锦砖 水泥石膏砂浆 | m2 | 8.62 |  |  |
| 88 | 塑胶地面 1.塑胶地板 2.绿色、环保 3.静电地板 | 1.塑胶地板 2.绿色、环保 3.静电地板 | m2 | 12 |  |  |
| 89 | 墙面喷刷涂料 1.刷喷涂料 2.涂料 | 1.刷喷涂料 2.涂料 | m2 | 105 |  |  |
| 90 | 屋面防水处理 | 1.防水面层 | m2 | 10 |  |  |
| 91 | 保温隔热墙面 | 1.材料:外墙挤塑聚苯板（XPS） 2.厚度:100mm 3.容重:30kg/m3 4.耐火要求:B级 5.防护做法:4厚抗裂砂浆,内压160g/m²耐碱网格布单层 | m2 | 40.62 |  |  |
| 92 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙丙烯酸酯涂料 2.墙面 二遍 | m2 | 40.62 |  |  |
| 93 | 桥架槽盒安装 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:200mm*160mm*1.2mm 3.材质:钢制 4.要求:含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线，含标识 5.接地方式:金属桥架及支架可靠接地 | m | 30 |  |  |
| 94 | 钢质防火门 | 1.材料：钢质 2.尺寸：2100mm*2000mm | m2 | 4.2 |  |  |
| 95 | 金属防火窗 | 1.不锈钢窗 2.尺寸：1500mm*1500mm | m2 | 6.75 |  |  |
| 96 | 发电机自动启动柜 | 1.SMVP柴油发电机组 | 套 | 1 |  |  |
| 97 | 配电动力柜 | 1.尺寸：1800mm*800mm 2.总功率330kw | 套 | 1 |  |  |
| 98 | 应急物资柜 | 1.尺寸：1200mm*900mm*450mm 2.材料：钢质 | 套 | 1 |  |  |
| 99 | 发电机维修、养护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 100 | 油箱 |  | 个 | 1 |  |  |
| 101 | 灭火器械 |  | 项 | 1 |  |  |
| 102 | 线路更换、整理及其他配套 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 其他部分 |  |  |  |  |  |
| 103 | 建筑垃圾清运 | 1.人工配合机械清理 2.机械外运8km（建筑垃圾填埋场） | m3 | 116.82 |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 |  |
| 一 | 通用措施 |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |
| 二 | 专业措施 |  |  |  |  |

- 第五章  商务要求

- 一、工程条件

（一）工程地点：吴堡县宋家川街道办张家焉村（吴堡县中心敬老院）

（二）工期：合同签订后60天

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，甲方按照施工进度向乙方支付工程款到合同总价的80%，工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，最终按评审最低金额支付至合同总价的100%。

四、工程保证

（一）提供的工程必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

- 五、工程承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供工程质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 采购项目合同

采购合同

甲  方：

乙  方：

年   月  日

施工合同

甲方：    吴堡县中心敬老院      （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：吴堡县中心敬老院消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造项目；

2. 工程地点：吴堡县宋家街道办张家焉村；

3. 工程内容：吴堡县中心敬老院消防值班、配电、发电室及灶房餐厅安全、卫生提升改造项目工程的餐厅改造部分装饰装修部分、设备部分、灶房改造部分装饰装修部分、监控室改造部分等。

二、工程承包范围

乙方负责按照相关规范要求，完成本工程的全部施工工作，确保工程符合国家及地方现行的建筑法规和技术标准，并通过相关部门的验收。

三、合同工期

1. 开工日期：2025年9月25日，具体以入场为准。

2. 竣工日期：2025年11月25日，自开工日期起计算，总工期为60天（日历天），冬季停工时间相继顺延。

3. 如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误，工期相应顺延；乙方应在延误情况发生后7个工作日内，向甲方提交书面报告，说明延误原因及预计延误天数，甲方应在收到报告后7个工作日内予以确认。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家及地方建筑工程施工质量验收规范的标准，并确保通过相关部门的验收。

五、合同价款及支付方式

1. 合同价款：本工程合同总价为人民币            元（大写：              ）。此价格包括但不限于完成本工程所需的人工、材料、设备、机械、运输、安装、调试、验收、税费及其他一切费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2. 支付方式

合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，甲方按照施工进度向乙方支付工程款到合同总价的80%，工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，最终按评审最低金额支付至合同总价的100%。

六、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1. 提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时用水用电接口等，并确保施工现场具备施工条件。

2. 负责协调施工现场周边关系，确保乙方施工不受外部干扰。

3. 按照合同约定支付工程款项。

4. 有权对乙方的施工过程进行监督、检查，提出整改意见，乙方应予以配合。

5. 组织工程竣工验收，并负责向相关部门申请验收。

（二）乙方权利和义务

1. 按照合同约定及国家和地方现行的建筑工程施工规范、标准进行施工，确保工程质量和施工安全。

2. 负责编制施工组织设计和施工方案，并在施工前提交甲方和监理工程师审核批准。

3. 采购符合质量标准和设计要求的设备、材料，并提供产品合格证明及检验报告等相关资料。

4. 遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方和监理工程师的现场管理，做好施工现场的安全防护和文明施工工作，承担因自身原因造成的安全事故责任。

5. 按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总价的3%向甲方支付违约金；逾期超过28天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

6. 工程竣工验收合格后，按照国家有关规定及合同约定提供质量保修服务，质量保修期为1年，自工程竣工验收合格之日起计算。在质量保修期内，乙方应负责免费维修或更换因乙方施工质量问题导致的故障或损坏的设备、设施等。

七、工程变更

1. 施工过程中，如甲方提出工程变更，应提前书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行变更施工。工程变更涉及合同价款调整的，按照双方协商的方式进行计价；

2. 乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致工程质量问题或费用增加，由乙方承担全部责任及损失。

八、竣工验收

1. 工程竣工后，乙方应按照国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准进行自检，自检合格后向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料，包括但不限于竣工图纸、检验报告、施工记录等。

2. 甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应组织监理工程师、设计单位及相关部门进行竣工验收。如验收发现工程存在质量问题或不符合验收规范要求，乙方应负责限期整改，整改费用由乙方承担；整改完成后，重新申请验收，直至验收合格。

3. 工程竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告，乙方应按照合同约定向甲方办理工程移交手续，将工程交付甲方使用。

九、质量保修

1. 质量保修期内，乙方应按照国家有关规定及合同约定承担质量保修责任，定期对工程进行回访和检查，及时处理出现的质量问题。

2. 甲方在质量保修期内发现工程质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在7天内完成维修或更换工作；如乙方未在规定时间内响应或未完成维修工作，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中扣除，如质量保证金不足以支付维修费用，乙方应予以补足。

十、违约责任

1. 甲乙双方应严格履行本合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

2. 如甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的5%向乙方支付违约金；逾期超过14天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因此给乙方造成的窝工、材料设备积压等损失。

3. 除本合同另有约定外，如乙方未按照合同约定的质量标准、工期完成施工任务，或因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应承担违约责任，除应负责无偿返工直至验收合格外，还应按照合同总价的3%向甲方支付违约金；如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，乙方应予以赔偿。

十一、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他条款

1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至质量保修期满且双方结清全部款项后终止。

2. 本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同中的条款与补充协议不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人（签字）：____________

签订日期：______年____月____日

第七章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。 2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

吴堡县政府采购工程项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录

第一部分  响应函格式	X

第二部分  第一次磋商报价表	X

一、开标一览表	X

二、分项报价表	X

第三部分  资格证明文件	   X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、社保缴纳证明	X

三、税收缴纳证明	X

四、财务状况报告	X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、信用记录	X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

九、信用承诺书（保证金）	X

十、供应商书面声明函	X

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证	X

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）	X

十三、中小企业声明函	X

十四、非联合体投标声明函	X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息	X

二、供应商性质	X

三、其他	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  响应方案	X

一、响应方案	X

二、参考样表	X

三、技术服务偏差表	X

四、商务要求响应	X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明	X

第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第 标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 具体内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、社保缴纳证明

三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

六、法定代表人授权委托书

七、信用记录

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。

十二、拟派项目负责人具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

十三、本项目专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商须填写《中小企业声明函》

十四、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）

法定代表人授权委托书

吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：   ）政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

注：本授权自磋商之日起，有效期为90个日历日。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

2、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

信用承诺书（保证金）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2023〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

专门面向中小企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2023]300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。本项目所属行业为建筑业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2007〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（盖章）

年　月　日

第六部分  响应方案

一、响应方案

参照磋商文件第三章评审办法中的各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。

二、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作业绩和经历 |  | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

三、技术服务偏差表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）

年　月　日

四、商务要求响应

完全理解并接受招标文件中“商务要求”中的各项要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

- 供应商认为有利于成交的其他情况说明

- 附件：中小企业划型标准

| 中小企业划型标准如下： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、 渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输 业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信 息技术服 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 务业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开 发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业服务 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商 务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列 明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2023〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只须满足所列指标中的一项即可。 |  |  |  |  |  |