工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共活动场地改造提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通转 2.基础类型:条形基础 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 33.12 |  |  |  |
| 2 | 010401001002 | 杀猪台 1.砖（普通）砌台长3m宽1.5m高0.8m；抹水泥砂浆 |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 010401002001 | 实心砖墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:标准转 2.墙体类型:羊圈围墙 3.墙体厚度:240 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆，MU10砖砌筑 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 142.12 |  |  |  |
| 4 | 011601003001 | 铺地面 【项目特征】 1、做法：平砖铺地面 2、材质：标准砖 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1920 |  |  |  |
| 5 | 010401004001 | 空花墙 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:花篮围墙 2.墙体厚度:240 3.墙体高度:0.8m |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 105 |  |  |  |
| 6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 【项目特征】 1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3.外墙喷丙烯酸涂料 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 8 |  | 机械开挖土方 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 513.31 |  |  |  |
| 9 |  | 机械土方回填 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 413.31 |  |  |  |
| 石挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 010403004001 |  |  | 石挡土墙 【项目特征】 1.石料种类、规格:浆砌毛石挡墙 2.勾缝要求:凸缝 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1113 |
| 大沟硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 040204001001 |  | 人行道块料铺设 1.块料品种、规格:面包砖 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 500 |  |  |
| 2 | 050201004001 |  | 垫层 1.15cm厚C20砼垫层 |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 500 |  |  |
| 3 |  |  | 20cm砂砾石垫层 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 84 |  |  |
| 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | 050201003001 |  |  |  |  | 园路 [项目特征] 1.60厚150×300面包砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土垫层 4.素土夯实，夯实系数大于等于93% [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  | m2 |  |  |  | 1597.78 |  |
| 2 | 040203007001 |  |  |  |  | 水泥混凝土 [项目特征] 1.18cm厚C30水泥混凝土 2.20cm厚天然砂砾（见4） 4.压实土基压实度≥95% 5.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 |  |  | m2 |  |  |  | 220.92 |  |
| 3 | 040204004001 |  |  |  |  | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.120*300*500mmC25砼缘石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 |  |  | m |  |  |  | 104 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20cm厚天然砂砾220.92㎡*0.2 |  |  | m3 |  |  |  | 44.184 |  |
| 曹家伙盘周边硬化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | 040501005001 |  |  |  | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:双壁波纹管 2.管材规格:DN300 |  |  |  | m |  |  |  | 103 |  |
| 2 | 040502006001 |  |  |  | 三通 1.型号、规格:DN110 |  |  |  | 副 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 040504001002 |  |  |  | 砌筑检查井 1.材料:砖砌检查井 2.做法见图集：06MS201-3 P11页 |  |  |  | 座 |  |  |  | 6 |  |
| 4 | 010401002001 |  |  |  | 实心砖墙（长城垛矮墙） 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:长城垛矮墙 3.墙体厚度:240 4.墙体高度:1.2m 5.勾缝要求:清水墙 6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 |  |  |  | m3 |  |  |  | 71 |  |
| 5 | 011601005001 |  |  |  | 安砌侧（平、缘）石 【项目特征】 1.安砌混凝土道牙 |  |  |  | m |  |  |  | 109 |  |
| 6 | 011601003001 |  |  |  | 水泥砖铺设院子 [项目特征] 1.材质:面包砖 2.尺寸:15*30 3.做法:铺装 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2150 |  |
| 7 | 050201004001 |  |  |  | 垫层 1.10cm厚C15混凝土 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2150 |  |
| 8 | 040504001004 |  |  |  | 砌筑检查井（检查井提升） 1.提升高度：40cm |  |  |  | 座 |  |  |  | 17 |  |
| 9 |  |  |  |  | 机械开挖土方 |  |  |  | m3 |  |  |  | 205.2 |  |
| 10 |  |  |  |  | 机械土方回填 |  |  |  | m3 |  |  |  | 166.04 |  |
| 水磨河硬化道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 040204001001 |  |  |  | 人行道块料铺设 1.材质:面包砖 2.100厚C15垫层 |  |  | m2 |  |  |  | 3074.56 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 铺装路面垫层15cm砂砾石 3074.56㎡*0.15 |  |  | m³ |  |  |  | 461.184 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 路基土方 土方回填 |  |  | m³ |  |  |  | 3600 |  |  |